Приложение 1

к постановлению администрации

Кондинского района

от __________ № __________

## Основная часть проекта планировки территории линейного объекта

- Проект планировки территории. Графическая часть

## Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения линейного объекта

- Положение о размещении линейных объектов

  - Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Данной проектной документацией предусматривается строительство следующих линейных объектов:

Зимняя автомобильная дорога к разведочной скважине № 12009Р, протяженностью 2253 м.

Таблица 1 - Параметры проектируемой автомобильной дороги

| Показатели | Ед. изм. | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Интенсивность движения | Приведен. авт./сут. | от 150 |
| Категория дороги |  | II |
| Расчетная скорость - основная - для пересеченной местности | км/ч км/ч | 60 40 |
| Количество полос движения | шт. | 2 |
| Ширина проезжей части | м | 7,00 |
| Ширина земляного полотна | м | 14,00 |
| Ширина обочины | м | 3,50 |
| Наибольший продольный уклон: - основной - для пересеченной местности | ‰ ‰ | 50 80 |
| Наименьший радиус кривых в плане | м | 125 |
| Минимальная расчетная видимость: - поверхности дороги - встречного автомобиля | м м | 100 200 |
| Наименьший радиус вертикальных кривых основной: - вогнутых - выпуклых | м м | 1500 2500 |
| Наименьший радиус вертикальных кривых для пересеченной местности: - вогнутых - выпуклых | м м | 1000 1000 |
| Расчетная нагрузка | кН | 60 |

  - Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении район работ расположен в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе, на территории Кондинского района, Потанай-Картопьинского лицензионного участка (недропользователь ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»).

Арендатором является ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» ТПП «Урайнефтегаз», арендодателем – Территориальный отдел – Урайское лесничество, Супринское участковое лесничество, Луговское урочище.

Ближайшими населенными пунктами от места проведения работ являются в 41 км на юго-запад посёлок Супра, в 77 км на северо-восток поселок городского типа Талинка; расстояние до деревни Шугур составляет 94 км к юго-востоку от района работ.

Административный центр поселок городского типа Междуреченский находится в 151,5 км к юго-востоку от места проведения работ.

  - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 950634,97 | 2478356,23 |
| 2 | 950604,98 | 2478355,42 |
| 3 | 950626,18 | 2477441,94 |
| 4 | 950596,55 | 2477411,13 |
| 5 | 950597,47 | 2477397,07 |
| 6 | 950627,67 | 2477368,04 |
| 7 | 950656,20 | 2476140,88 |
| 8 | 950605,36 | 2476090,34 |
| 9 | 950605,12 | 2476065,63 |
| 10 | 950734,04 | 2476064,35 |
| 11 | 950733,61 | 2476089,55 |
| 12 | 950686,71 | 2476136,15 |
| 13 | 950658,10 | 2477368,12 |
| 14 | 950687,63 | 2477398,83 |
| 15 | 950684,70 | 2477443,49 |
| 16 | 950656,24 | 2477443,21 |

  - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Линейные объекты, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отсутствуют.

  - Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Фактически испрашиваемая площадь по проекту составляет 7,6769 га, из них 7,0802 га - вновь отводимые земельные участки, 0,5967 га - площадь исключаемых земельных участков (участки имеющие права).

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не требуется.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

На территории размещения проектируемого объекта объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

Проектируемый объект расположен вне зон особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

Реализация проекта не приведет к загрязнению территории района расположения объекта. Производство строительно-монтажных работ в границах отвода земель, позволит свести к минимуму воздействие на почвы, растительный и животный мир. По окончании строительства объекта предусматривается рекультивация земельных участков.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Вспомогательные здания и сооружения на территории строительства располагаются соответственно утвержденному в установленном порядке генеральному плану, разработанному с учетом требований нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности.

До начала строительства на строительной площадке должны быть разработаны противопожарные мероприятия.

Дороги предусматриваются с покрытием, пригодным для проезда пожарных автомобилей в любое время года.

Пожарные проезды, подъезды и дороги должны быть всегда свободны, хорошо освещены и исправны.

Территория, занятая под открытые склады горючих материалов, а также под производственные, складские и вспомогательные строения из горючих и трудно горючих материалов, должны быть очищены от сухой травы, бурьяна, щепы и коры.

Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых помещений, размещаются группами не более 10 шт. в группе и площадью не более 800 м2.

От этих групп до других объектов допускается расстояние не менее 15 м. Проживание людей в указанных помещениях на территории строительства не допускается.

Временные сооружения для производства работ в холодное время года выполняются из негорючих или трудногорючих материалов.

Приложение 2

к постановлению администрации

Кондинского района

от __________ № __________

# Основная часть проекта межевания территории линейного объекта

  - Текстовая часть проекта межевания территории

  - Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Проектируемые объекты расположены на землях лесного фонда находящихся в ведении Урайского территориального отдела - лесничества, Супринского участкового лесничества, Луговского урочища.

Данным проектом планировки и проектом межевания предусматриваются действия по градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ.

На основании решений, закрепленных в чертежах проекта межевания, будут готовиться проекты границ земельных участков для их последующего формирования, в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Проект межевания разработан на участок общей площадью 7,0802 га.

Таблица 2. Расчет площадей образуемых земельных участков

| № земельного участка | Испрашиваемая площадь земельного участка, га | Категория земель | Наименование проектируемого объекта | Способ образования земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 86:01:0000000:10686/чзу5 | 2,3361 | Земли лесного фонда | Зимняя автомобильная дорога к разведочной скважине №12009Р | Образования частей путем учета изменений земельного участка с кадастровым номером 86:01:0000000:10686 |
| 86:01:0000000:10686/чзу6 | 4,7323 | Земли лесного фонда | Зимняя автомобильная дорога к разведочной скважине №12009Р | Образования частей путем учета изменений земельного участка с кадастровым номером 86:01:0000000:10686 |
| 86:01:0302001:571/чзу1 | 0,0039 | Земли лесного фонда | Зимняя автомобильная дорога к разведочной скважине №12009Р | Образования частей путем учета изменений земельного участка с кадастровым номером 86:01:0302001:571 |
| 86:01:0302001:571/чзу2 | 0,0079 | Земли лесного фонда | Зимняя автомобильная дорога к разведочной скважине №12009Р | Образования частей путем учета изменений земельного участка с кадастровым номером 86:01:0302001:571 |

  - Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для  государственных или муниципальных нужд

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для размещения проектируемого объекта не требуется.

  - Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Вид разрешенного использования для земель лесного фонда – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов (ст.25 Лесного кодекса).

  - Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

Участки расположены в эксплуатационных лесах.

Характеристики лесных участков представлены в таблице 3.

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка представлены в таблице 4.

Таблица 3. Характеристика лесного участка

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество/урочище (при наличии) | Лесной квартал | Лесотаксацион ный выдел | Преобладающая порода | Площадь(га)/ запас древесины (куб.м) |  |  | В том числе по группам возраста древостоя (га/куб.м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Молод- няки | Средне- возраст- ные | Приспе- вающие | Спелые и перестой- ные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 86:01:0000000:10686/чзу5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимняя автомобильная дорога к разведочной скважине №12009Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Учинское/ Луговское | 70 | 3 | С | 0,3860 | / | 10 |  |  |  | 0.3860/10 |
| Эксплуатационные |  | 70 | 8 |  | 0,0663 | / | -- | Болота |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 70 | 23 |  | 0,0037 | / | -- | Зимники |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 70 | 24 |  | 0,1204 | / | -- | Болота |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 71 | 1 | С | 0,0460 | / | 4 |  |  |  | 0.0460/4 |
| Эксплуатационные |  | 71 | 11 | С | 0,7330 | / | 18 |  |  |  | 0.7330/18 |
| Эксплуатационные |  | 71 | 12 |  | 0,0735 | / | -- | Болота |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 71 | 54 |  | 0,0043 | / | -- | Профиля |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 71 | 59 |  | 0,8937 | / | -- | Болота |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 71 | 64 |  | 0,0092 | / | -- | Трассы коммуникаций |  |  |  |
| Итого по объекту: |  |  |  |  | 2,3361 | / | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.1650/32 |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 2,3361 | / | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.1650/32 |
| 86:01:0000000:10686/чзу6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимняя автомобильная дорога к разведочной скважине №12009Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Учинское/ Луговское | 70 | 3 | С | 0,7425 | / | 19 |  |  |  | 0.7425/19 |
| Эксплуатационные |  | 70 | 8 |  | 0,0284 | / | -- | Болота |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 70 | 23 |  | 0,0546 | / | -- | Зимники |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 70 | 24 |  | 0,4740 | / | -- | Болота |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 71 | 1 | С | 0,0039 | / | 0 |  |  |  | 0.0039/0 |
| Эксплуатационные |  | 71 | 11 | С | 1,4845 | / | 37 |  |  |  | 1.4845/37 |
| Эксплуатационные |  | 71 | 12 |  | 0,1505 | / | -- | Болота |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 71 | 54 |  | 0,0084 | / | -- | Профиля |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 71 | 59 |  | 1,7775 | / | -- | Болота |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 71 | 64 |  | 0,0080 | / | -- | Трассы коммуникаций |  |  |  |
| Итого по объекту: |  |  |  |  | 4,7323 | / | 56 | 0 | 0 | 0 | 2.2309/56 |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 4,7323 | / | 56 | 0 | 0 | 0 | 2.2309/56 |
| 86:01:0302001:571/чзу1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимняя автомобильная дорога к разведочной скважине №12009Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Учинское/ Луговское | 71 | 59 |  | 0,0001 | / | -- | Болота |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 71 | 64 |  | 0,0038 | / | -- | Трассы коммуникаций |  |  |  |
| Итого по объекту: |  |  |  |  | 0,0039 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 0,0039 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86:01:0302001:571/чзу2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимняя автомобильная дорога к разведочной скважине №12009Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Учинское/ Луговское | 71 | 59 |  | 0,0002 | / | -- | Болота |  |  |  |
| Эксплуатационные |  | 71 | 64 |  | 0,0077 | / | -- | Трассы коммуникаций |  |  |  |
| Итого по объекту: |  |  |  |  | 0,0079 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по участку: |  |  |  |  | 0,0079 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по участковому лесничеству |  |  |  |  | 7,0802 | / | 88 | 0 | 0 | 0 | 3.3959/88 |

Таблица 4. Средние таксационные показатели насаждений лесного участка

| Лесной квартал | Лесотаксацион ный выдел | Целевое назначение лесов | Преобладающая порода | Состав насаждений | Возраст | Бонитет | Полнота | Средний запас древесины (куб.м/га) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Молод- няки | Средне- возраст- ные | Приспе- вающие | Спелые и перестой- ные |
| 86:01:0000000:10686/чзу5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимняя автомобильная дорога к разведочной скважине №12009Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 3 | Эксплуатационные | С | 7С3С | 150 | 5Б | 0,3 |  |  |  | 25 |
| 71 | 1 | Эксплуатационные | С | 10С | 150 | 5А | 0,5 |  |  |  | 80 |
| 71 | 11 | Эксплуатационные | С | 7С3С | 150 | 5Б | 0,3 |  |  |  | 25 |
| 86:01:0000000:10686/чзу6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимняя автомобильная дорога к разведочной скважине №12009Р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 3 | Эксплуатационные | С | 7С3С | 150 | 5Б | 0,3 |  |  |  | 25 |
| 71 | 1 | Эксплуатационные | С | 10С | 150 | 5А | 0,5 |  |  |  | 80 |
| 71 | 11 | Эксплуатационные | С | 7С3С | 150 | 5Б | 0,3 |  |  |  | 25 |

  - Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.

Утвержденный проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости отсутствует.

  - Чертежи межевания территории

  - Чертежи межевания территории для размещения линейных объектов

Каталог координат поворотных точек границы земельных участков:

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 86:01:0000000:10686/чзу5 |  |  |
| 1 | 950609,97 | 2476080,42 |
| 2 | 950610,04 | 2476087,94 |
| 3 | 950661,45 | 2476139,08 |
| 4 | 950632,85 | 2477370 |
| 5 | 950628,55 | 2477374,14 |
| 6 | 950621,44 | 2477374,03 |
| 7 | 950627,67 | 2477368,04 |
| 8 | 950656,2 | 2476140,88 |
| 9 | 950605,36 | 2476090,34 |
| 10 | 950605,26 | 2476080,47 |
| 11 | 950733,92 | 2476070,72 |
| 12 | 950730,67 | 2476070,83 |
| 13 | 950730,66 | 2476069,38 |
| 14 | 950609,87 | 2476070,58 |
| 15 | 950609,9 | 2476073,84 |
| 16 | 950605,2 | 2476073,96 |
| 17 | 950605,12 | 2476065,63 |
| 18 | 950734,06 | 2476064,35 |
| 19 | 950664,45 | 2477374,73 |
| 20 | 950657,4 | 2477374,62 |
| 21 | 950652,88 | 2477369,91 |
| 22 | 950681,59 | 2476134 |
| 23 | 950730,73 | 2476085,18 |
| 24 | 950730,7 | 2476079,08 |
| 25 | 950733,76 | 2476079,09 |
| 26 | 950733,61 | 2476089,55 |
| 27 | 950686,71 | 2476136,15 |
| 28 | 950658,1 | 2477368,12 |
| 29 | 950631,11 | 2477444,87 |
| 30 | 950626,11 | 2477444,79 |
| 31 | 950626,18 | 2477441,94 |
| 32 | 950625,09 | 2477440,8 |
| 33 | 950631,2 | 2477440,9 |
| 34 | 950656,19 | 2477445,28 |
| 35 | 950651,13 | 2477445,19 |
| 36 | 950651,22 | 2477441,23 |
| 37 | 950684,81 | 2477441,77 |
| 38 | 950684,7 | 2477443,49 |
| 39 | 950656,24 | 2477443,21 |
| 40 | 950626,02 | 2477448,73 |
| 41 | 950631,02 | 2477448,82 |
| 42 | 950610,38 | 2478338,03 |
| 43 | 950605,37 | 2478337,92 |
| 44 | 950651,04 | 2477449,14 |
| 45 | 950656,1 | 2477449,22 |
| 46 | 950635,45 | 2478338,6 |
| 47 | 950630,38 | 2478338,49 |
| 86:01:0000000:10686/чзу6 |  |  |
| 48 | 950730,7 | 2476079,08 |
| 49 | 950730,73 | 2476085,18 |
| 50 | 950681,59 | 2476134 |
| 51 | 950652,88 | 2477369,91 |
| 52 | 950657,4 | 2477374,62 |
| 53 | 950628,55 | 2477374,14 |
| 54 | 950632,85 | 2477370 |
| 55 | 950661,45 | 2476139,08 |
| 56 | 950610,04 | 2476087,94 |
| 57 | 950609,97 | 2476080,42 |
| 58 | 950631,2 | 2477440,9 |
| 59 | 950651,22 | 2477441,23 |
| 60 | 950651,13 | 2477445,19 |
| 61 | 950631,11 | 2477444,87 |
| 62 | 950631,02 | 2477448,82 |
| 63 | 950651,04 | 2477449,14 |
| 64 | 950630,38 | 2478338,49 |
| 65 | 950610,38 | 2478338,03 |
| 66 | 950730,67 | 2476070,83 |
| 67 | 950609,9 | 2476073,84 |
| 68 | 950609,87 | 2476070,58 |
| 69 | 950730,66 | 2476069,38 |
| 86:01:0302001:571/чзу1 |  |  |
| 70 | 950651,13 | 2477445,19 |
| 71 | 950656,19 | 2477445,28 |
| 72 | 950656,1 | 2477449,22 |
| 73 | 950651,04 | 2477449,14 |
| 74 | 950626,11 | 2477444,79 |
| 75 | 950631,11 | 2477444,87 |
| 76 | 950631,02 | 2477448,82 |
| 77 | 950626,02 | 2477448,73 |
| 86:01:0302001:571/чзу2 |  |  |
| 78 | 950631,11 | 2477444,87 |
| 79 | 950651,13 | 2477445,19 |
| 80 | 950651,04 | 2477449,14 |
| 81 | 950631,02 | 2477448,82 |