я

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 апреля 2011 года									№ 618

пгт.Междуреченский

Об утверждении Проекта планировки территории,

проекта межевания территории микрорайона «Южный»,

пгт.Междуреченский Кондинского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                           № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Кондинского района, учитывая результаты публичных слушаний по проекту планировки территории микрорайона «Южный», проекту межевания территории микрорайона «Южный»:

1.Утвердить «Проект планировки территории микрорайона «Южный» пгт.Междуреченский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» шифр: контракт № 61/07/10 от 15 июля 2010 года (приложение 1).

2.Утвердить «Проект межевания территории микрорайона «Южный» пгт.Междуреченский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» шифр: Муниципальный контракт № 61/07/10 от 15 июля 2010 года (приложение 2).

3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района Т.А. Кокотову.

| Глава администрации Кондинского района | М.В.Шишкин |
| --- | --- |

лг С\Рабочий стол\Постановления 2011

Приложение 1

к постановлению администрации района

от 28 апреля 2011 года № 618

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

ТЕРРИТРИИ МИКРОРАЙОНА «ЮЖНЫЙ»

ПГТ.МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

контракт от 15 июля 2010 года № 61/07/10

1.Характеристика планируемого развития территории

1.Площадь территории в проектных границах составляет 275,7 га, в границах красных линий составляет 214,12 га.

Численность населения на расчетный срок принята равной 4322 человек.

Коэффициент застройки поквартально изменяется в интервале от 0,004 до 0,158.

Плотность населения - 16 чел./га.

2.Проект планировки разработан в целях размещения объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иных объектов капитального строительства.

3.Территория проектирования дифференцирована на следующие зоны размещения объектов:

индивидуальной жилой застройки;

малоэтажной многоквартирной жилой застройки;

административно-деловых объектов;

объектов здравоохранения;

образовательных учреждений;

объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания;

спортивных объектов и сооружений;

коммунально-складских объектов.

Кроме того, выделены территории:

предназначенные для благоустройства;

парков, скверов;

зеленых насаждений специального назначения;

прочие.

4.Жилой дом на приусадебном земельном участке должен отстоять от красной линии регулирования застройки – не менее чем на 5 метров.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства на территории проектирования определены градостроительными регламентами, установленными правилами землепользования и застройки муниципального образования городского поселения Междуреченский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.Параметры планируемого развития территории:

5.1.Зона индивидуальной жилой застройки включает в себя следующие объекты:

жилые дома усадебного типа (существующие);

жилые дома усадебного типа (проектируемые), 1-2 этажные (739 дома).

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования расчетная норма обеспеченности жилой площадью на одного человека принята равной 30 м2/чел, размер жилого дома на приусадебном земельном участке принят 120 м2, размер приусадебного земельного участка может колебаться от 1000 м2 
до 1500 м2.

5.2.Зона малоэтажной жилой застройки включает в себя:

многоквартирные жилые дома (существующие);

многоквартирные жилые дома (проектируемые), 2 этажные.

Настоящим проектом к строительству намечаются:

2-х этажные 8-ми квартирные жилые дома (12 домов);

2-х этажные 2-х секционные 16-ти квартирные жилые дома (10 домов);

2-х этажные 10-ти квартирные жилые дома (2 дома)

2-х этажные 3-х секционные 24-х квартирные жилые дома (3 дома).

5.3.В составе территории административно-делового назначения размещены следующие объекты:

лесничество (существующее);

здание государственной инспекции безопасности дорожного движения (проектируемое), 2 этажное, площадь застройки – 667,6 м2, площадь здания – 962,0 м2, строительный объем – 7390,3 м3;

пункт милиции (проектируемый), 1 этажный, площадь застройки – 99,0 м2, площадь здания – 82,3 м2, строительный объем – 344,0 м3.

5.4.В состав территории объектов здравоохранения входят следующие объекты:

поликлиника (проектируемая), 3 этажная, площадь застройки – 2052,7 м2, площадь здания – 5700,0 м2, строительный объем – 24632,4 м3;

аптеки (проектируемые), в составе торгового комплекса и больницы.

5.5.В состав территории спортивных объектов и сооружений входят следующие объекты:

спортивный центр с бассейном (проектируемый), 2 этажный, площадь застройки – 2246,0 м2, площадь здания – 3781,0 м2, строительный объем – 17950,0 м3;

стадион (проектируемый).

5.6.В составе территории образовательных учреждений размещены объекты:

школа (проектируемая), 2 этажная, площадь застройки – 2127,9 м2, площадь здания – 3830,2 м2, строительный объем – 18087,2 м3;

детский сад на 200 мест (проектируемый), 2 этажный, площадь застройки –                    2021,4 м2, площадь здания – 3815,4 м2, строительный объем – 19603,7 м3;

детский сад на 220 мест (проектируемый), 2 этажный, площадь застройки –                     1680,0 м2, площадь здания – 3943,3 м2, строительный объем – 15832,2 м3.

5.7.В составе территории объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания размещены следующие объекты:

общежитие для сотрудников отдела внутренних дел (проектируемое), 3 этажное, площадь застройки – 572,4 м2, площадь здания – 1492,8 м2, строительный объем –                     5971,2 м3;

гостиница (проектируемая), 2 этажная, площадь застройки – 374,2 м2, площадь здания – 607,5 м2, строительный объем – 3054,6 м3;

баня (проектируемая), 1 этажная, площадь застройки – 210,6 м2, площадь здания – 187,0 м2, строительный объем – 737,1 м3;

торговый комплекс (проектируемый), 2-3 этажный, площадь застройки – 1274,8 м2, площадь здания – 4979,9 м2, строительный объем – 11212,4 м3;

торговый центр (проектируемый), 3 этажный, площадь застройки – 1331,8 м2, площадь здания – 3465,2 м2, строительный объем – 13318,0 м3;

кафе (проектируемое), 2 этажное, площадь застройки – 279,9 м2, площадь здания – 367,2 м2, строительный объем – 2127,5 м3;

магазины (проектируемые), 1 этажные;

торгово-выставочный комплекс (проектируемый), 1 этажное, площадь застройки – 568,5 м2, площадь здания – 540,0 м2, строительный объем – 2725,9 м3;

рыночный комплекс 2 здания (проектируемый), 1 этажный, площадь застройки – 672,1 м2, площадь здания – 1189,0 м2, строительный объем – 6845,5 м3;

автомагазин (проектируемый), 2 этажный, площадь застройки – 155,33 м2, площадь здания – 354,19 м2, строительный объем – 1445,54, в т.ч. подземной части 406,78 м3

5.8.В составе территории коммунально-складских объектов размещены следующие объекты:

котельная (существующая);

электрическая подстанция «Юмас» (существующая);

гараж на 40 стояночных мест (проектируемый), 1 этажный, площадь застройки – 1680,0 м2, площадь здания – 1596,0 м2, строительный объем – 7560,0 м3;

гаражи боксового типа (проектируемые), 1 этажные, 288 шт.;

антенно-мачтовое сооружение (проектируемое), высота – 72 м; размер 
20 х 20 м.

5.9.На территории объектов транспортной инфраструктуры расположены:

Автозаправочная станция «Спектр» (существующая);

Автозаправочная станция (существующая);

Станция технического обслуживания (проектируемая), 1 этажное, площадь застройки – 112,0 м2, площадь здания – 100,8 м2, строительный объем – 448,0 м3;

кафе, СТО (проектируемые), 2 этажное, площадь застройки – 1220,5 м2, площадь здания – 1854,4 м2, строительный объем – 4882,0 м3;

автомойка (проектируемая), 2 этажная, площадь застройки – 555,14 м2, площадь здания – 561,11 м2, строительный объем – 3643,2 м3;

автомойка (проектируемая), 1 этажная, площадь застройки – 145,2 м2, площадь здания – 130,7 м2, строительный объем – 580,8 м3;

СТО, автомойка (проектируемые), 2 этажные, площадь застройки – 358,0 м2, площадь здания – 663,0 м2, строительный объем – 3010,0 м3;

5.10.На территории объектов специального назначения расположены:

изолятор временного содержания (проектируемый), 2 этажный, площадь застройки – 626,6 м2, площадь здания – 1127,9 м2, строительный объем – 8615,8 м3.

6.Характеристика развития системы транспортного обслуживания:

6.1.В проектируемом микрорайоне выделены следующие категории улиц:

главная улица;

основные улицы в жилой застройке;

второстепенные улицы в жилой застройке;

проезды.

Покрытие проезжих частей – асфальтобетонное, плиточное. Ширина улиц 
в красных линиях застройки варьируется от 20 м до 30 м.

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 27,5 км.

Для обеспечения безопасности и комфортности пешеходного движения проектом предлагается произвести устройство искусственных неровностей («лежачих полицейских»).

На территории микрорайона «Южный» запланировано размещение светофоров 
на следующих перекрестках:

ул. Титова и ул. 6;

ул. Мусоргского и ул. Осенняя;

ул. Мусоргского и ул. 6;

ул. Локомотивная и ул. 17;

ул. Локомотивная и ул. 19;

ул. Новикова и ул. 19;

ул. Осенняя и ул. 19;

ул. Сибирская и ул. Осенняя;

ул. Новикова и ул. Железнодорожников;

ул. Железнодорожников и ул. Локомотивная.

Пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвязанных тротуаров, расположенных вдоль улиц, по которым обеспечивается выход к общественным зданиям по кратчайшим расстояниям. Ширина тротуаров принята от 1,5 м до 3,0 м.

Транспортное обслуживание населения предусмотрено автобусное, по ул.Локомотивная, ул. 6, ул.Титова, ул.Осенняя, ул.Сибирская. По проектируемой линии движения общественного транспорта расположены автобусные остановки.

Хранение легковых автомобилей индивидуального пользования будет осуществляется на участках владельцев индивидуальных жилых домов. Для хранения легкового индивидуального транспорта жителей многоквартирных домов в коммунально-складской зоне запроектирован гаражный массив на 288 боксов (у существующей котельной).

В северо-восточной части микрорайона, в квартале, образованном улицами 19, Новикова и Железнодорожная, планируется расположить автодром для принятия практического экзамена у кандидатов в водители, площадку для осмотра автотранспорта и гаражи (40 боксов).

Всего проектом к размещению предлагаются следующие объекты транспортного обслуживания:

СТО на 10 постов;

СТО на 4 поста;

СТО на 4 поста;

автомобильная мойка на 3 автомобиля;

автомобильная мойка на 2 автомобиля;

автомобильная мойка на 2 автомобиля.

7.Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения:

7.1.Водоснабжение:

7.1.1.Водоснабжение пгт.Междуреченский осуществляется из скважин. На территории поселка имеется 3 водозабора (в Центральном, Новом и Железнодорожном районах).

7.1.2.На перспективу проектом предусматривается обеспечение горячим и холодным водоснабжением многоквартирных жилых домов и объектов соцкультбыта.

Таблица 7.1.2.1 – Сводная таблица расчетных расходов воды по микрорайону «Южный»:

| Наименование потребителей | Макси-мальный суточный расход, м3/сут. | Средне- часовой расход, м3/сут. | Макси-мальный часовой расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход с учетом полива, м3/сут. | Расход на внутреннее пожароту- шение, л/с | Расход на наружное пожароту шение, л/с | Расчетный расход при пожаре, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Жилые здания 2.Общественные здания: Мкр-он 18 Мкр-он 20 Мкр-он 25 Мкр-он 41 (д/с на 200 мест) Мкр-он 43 гостиница (поз.22) 3. ИЖС Итого по поселку | 424,51 0,93 14,90 169,0 21,0 4,8 901,69 1536,83 | 14,77 28,46 43,27 | 30,78 1,26 5,64 31,0 5,40 1,90 65,37 141,35 | 981,61 2085,69 3067,30 | 10 - 10 | 15 10 15 | 33,55 1,60 2,90 15,0 2,5 1,0 18,16 74,71 |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение микрорайона «Южный» предусматривается от существующих сетей водозаборных сооружений. Водозабор расположен на границе микрорайона «Южный», к северу от микрорайона.

Трассировка магистральных сетей микрорайона «Южный» выполнена с учетом существующей застройки и предусматривается вдоль проектируемых автодорог, в основном вне асфальтовых покрытий.

Проектом предусматривается кольцевая хозяйственно-противопожарная схема водоснабжения микрорайона.

Расстановка пожарных гидрантов на сети решается на следующей стадии проектирования.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть организованны зоны санитарной охраны источника водоснабжения, водопроводных сооружений, и основных водоводов.

7.2.Водоотведение:

7.2.1.Система хозяйственно-бытовой канализации пгт.Междуреченский представлена централизованной системой самотечно-напорных коллекторов.

Имеются канализационные очистные сооружения. Проектная мощность КОС                          0,1 тыс. м3/сутки. Качество очищенной воды по ПДК загрязняющих веществ не соответствует нормам

7.2.2.Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий микрорайона предусматривается самотеком в проектируемые комплексные канализационные насосные станции кварталов.

Отвод стоков от КНС выполняется напорными трубопроводами 180, 225 мм в строящийся напорный коллектор Ф225 мм, отводящий стоки на ранее запроектированные канализационные очистные сооружения.

Для решения вопросов канализования микрорайона необходимо:

строительство новых КОС, ранее запроектированных, с учетом расчетных расходов хозяйственно-бытовых стоков микрорайона в количестве 1536,83 м3/сут.;

строительство напорного коллектора, отводящего стоки от поселка на ранее запроектированные КОС с учетом расчетных расходов стоков микрорайона «Южный»(31,55 л/сек). Необходимо увеличить диаметр существующего коллектора;

строительство новых канализационных насосных станций в микрорайоне;

строительство новых магистральных сетей канализации внутри микрорайона;

строительство новых напорных коллекторов от микрорайона до существующего напорного коллектора поселка.

Прокладка магистральных сетей и веток присоединений предусматривается на глубине от – 1,5 м до 4,0 м, принятый диаметр самотечных сетей от 160 до 250мм. Трубы полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001 «техническая».

Прокладка напорных сетей от канализационных насосных станций предлагается подземная из полиэтиленовых напорных труб Ф80, 180,200мм по ГОСТ 18599-2001.

7.3.Теплоснабжение:

7.3.1.Теплоснабжение объектов восточной части микрорайона до ул. 18 проектируется от существующей котельной ДКВР. Для покрытия тепловых нагрузок остальных объектов предусматривается использование новой (существующей) котельной установленной мощностью 15 МВт. Схема магистральных трубопроводов тепловых сетей принята двухтрубная.

Температурный график «подачи» котельной ДКВР - от 35◦С до 85◦С.

Теплоснабжение объектов соцкультбыта и жилого фонда микрорайонов № 4, 20 проектом предлагается осуществлять с использованием автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у потребителей.

Теплоснабжение индивидуальной застройки предлагается осуществлять при помощи настенных газовых котлов OLB – 700 GD.

Это напольные газовые отопительные котлы с двумя независящими друг от друга системами: отопления и горячего водоснабжения. На период до газификации района предлагаются электрокотлы РУСНИТ 270.

7.4.Электроснабжение:

7.4.1.Электроснабжение пгт.Междуреченский осуществляется от ПС 35/10 кВ «Юмас» по кабельно-воздушной ЛЭП.

Для обеспечения электроснабжения вновь проектируемых зданий и сооружений предусмотрена установка 6-ти новых трансформаторных подстанций капитального исполнения из кирпича с двухскатными крышами, предусмотреть утепление дверей помещений РУ 10(0,4)кВ и трансформаторных камер.

Протяжённость кабельных линий составляет 17730 м, протяженность проводов СИП 23600 м.

7.4.2.Удельные расчётные нагрузки для жилых зданий приняты как для потребителей электроэнергии с квартирами по типовым проектам, так и с квартирами повышенной комфортности с электроплитами. Для коттеджей учтена нагрузка электрических саун.

Суммарная расчётная электрическая нагрузка нового строительства с учётом существующих и проектируемых жилых и общественных зданий составляет 16,1 МВт.

7.4.3.Наружное освещение улиц предлагается выполнить светильниками со светодиодными лампами мощностью 75 Вт, устанавливаемыми на кронштейнах железобетонных опор. Сеть наружного освещения – воздушная или кабельная.

Протяжённость наружного освещения микрорайона «Южный» составит 16300 м, потребляемая мощность – 37,5 кВт.

7.5.Газоснабжение

7.5.1.В настоящее время газоснабжение пгт.Междуреченский отсутствует.

Сжиженный газ не используется.

7.5.2.Схема газоснабжения микрорайона «Южный» принята тупиковой.

Природный газ высокого давления поступает от РП, подключенного к магистральному газопроводу, к проектируемым ГРП.

Таблица 7.5.2.1 – Технико-экономические показатели:

| Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Годовые расходы газа мкр-на «Южный» Всего в том числе: - ИЖС п. Междуреченский | млн. м3/год млн. м3/год | 27,73 27,73 |
| Часовые расходы газа мкр-на «Южный» Всего в том числе: - ИЖС мкр-на «Южный» | м3/час м3/час | 3165,91 3165,91 |
| Протяженность газопровода высокого давления в плане: Ду250 Ду100 | м м | 2258,7 1332,8 |
| Протяженность газопровода низкого давления в плане: |  |  |
| труба Ду 500 | м | 600,4 |
| труба Ду 400 | м | 826,9 |
| труба Ду 300 | м | 1126,7 |
| труба Ду 250 | м | 1250.3 |
| труба Ду 200 | м | 900,17 |
| труба Ду 180 | м | 400,6 |
| труба Ду 150 | м | 756.14 |
| труба Ду 100 | м | 658,3 |
| труба Ду 80 | м | 368,5 |
| труба Ду 50 | м | 729,18 |

7.6.Связь и информатизация:

7.6.1.Планируется строительство торгового комплекса (№ 24 на плане, по экспликации) с установкой новой цифровой АТС «ЭЛКОМ».

Перспективная потребность микрорайона 1550 номеров, новую АТС на начальном этапе строительства предлагается установить емкостью 1000 номеров, с возможностью увеличения номерной емкости соответственно росту потребности в услугах связи.

7.6.2.В микрорайоне принимаем шкафную систему построения телефонной сети. Исходя из телефонной плотности по поселку, применяем распределительные шкафы емкостью 300X2.

7.6.3.В квартале, образованном улицами 2, 13 и 20, будет расположено антенно-мачтовое сооружение (передающий радиотехнический объект). Размер данного объекта составит 20 х 20 м; высота – 72 м; размер санитарно-защитной зоны – 20 м.

Основные показатели проекта:

Протяженность проектируемой воздушной линии связи - 32 000 м.

- Количество устанавливаемых РШ - 3 шт.

- Количество проектируемых опор ВЛС- 733 шт.

- Количество устанавливаемых колодцев - 42 шт.

- Количество проектируемых антенно-мачтовых сооружений -1 шт.

- Протяженность проектируемой кабельной канализации - 7000 м

8.Результатом планировки территории микрорайона является баланс территорий, который отражает изменение использования территорий в границах проектирования от современного состояния до перспективного с расчетным сроком 5-7 лет.

Таблица 8.1 – Баланс территории в границах проектирования:

| № п/п | Показатели | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год 2009 год | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Площадь территории в границах проектирования | 275,71 | 275,71 |
| 1.1 | Площадь селитебной территории, в том числе: | 2,31 | 166,64 |
|  | - жилых зон | 2,31 | 94,89 |
|  | из них: - индивидуальная жилая застройка - малоэтажная жилая застройка | 1,97 - | 87,11 7,78 |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания | 0,34 | 29,16 |
|  | - зеленых насаждений общего пользования | - | 21,27 |
|  | - зеленые насаждения специального назначения | - | 21,32 |
| 2 | Производственные территории | - | 28,96 |
| 3 | Площадь улично-дорожной сети | 10,24 | 61,76 |
| 4 | Площадь, занятая сельскохозяйственными угодьями | 10,39 | - |
| 5 | Площадь лесов и кустарников | 44,79 | - |
| 6 | Площадь, занятая под водой | 148,35 | - |
| 7 | Прочие территории | 4,16 | 18,35 |

Таким образом, площадь территории в границах проектирования составит 275,7 га, из них жилая застройка займет 94,89 га (34,4 %).

Строительство жилой застройки, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения планируется за счет освоения территорий, занятых сельскохозяйственными угодьями и объектами, лесами и кустарниками, водными объектами, а также выноса за границы проектирования вертолетной площадки.

# 2.Основные технико-экономические показатели проекта

Таблица 2.1 – Основные технико-экономические показатели проекта планировки:

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2009 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 275,71 | 275,71 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | - жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) | га | 2,31 | 94,89 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | многоэтажная застройка | - - | - | - |
|  | 4-5 этажная застройка | - - | - | - |
|  | малоэтажная застройка | - - | 2,31 | 94,89 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома | - - | 0,34 | 7,78 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - - | 1,97 | 87,11 |
|  | - объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (кроме микрорайонного значения) | - - | - | 29,16 |
|  | - рекреационных зон | - - | - | 21,27 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | - - | 10,39 | 61,76 |
|  | - производственных зон | - - | 10,24 | 28,96 |
|  | - иных зон | - - | 252,77 | 39,67 |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | - - | 0,03 | 0,86 |
| 1.3 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего | - - | - | 83,03 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | - - | - | 21,27 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | - - | - | 61,76 |
|  | - прочие территории общего пользования | - - | - | - |
| 1.4 | Коэффициент застройки | % | - | 0,004-0,158 |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки | % | - | 0,112 |
| 1.6 | Из общей территории: |  |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | га | - | - |
|  | - земли субъектов Российской Федерации | - - | - | - |
|  | - земли муниципальной собственности | - - | - | - |
|  | - земли частной собственности | - - | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел | 0,038 | 4,322 |
| 2.2 | Плотность населения | чел / га | 0,1 | 16 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. м2 общей площади квартир | 1,4 | - |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 1 | 2 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 1,4 | 1,4 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | - - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | - - | - | - |
|  | - частной собственности | - - | - | - |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: |  | - | - |
|  | - по техническому состоянию | - - | - | - |
|  | - по реконструкции | - - | - | - |
|  | - по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | - - | - | - |
| 3.6 | Новое жилищное строительство |  |  |  |
|  | - всего | - - | - | 103,56 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - малоэтажное | - - | - | 103,56 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | - - | - | 15,84 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - - | - | 87,72 |
|  | - 4-5-этажное | - - | - | - |
|  | - многоэтажное | - - | - | - |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения всего/1000 чел. | мест | - | 420\97 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего/1000 чел. | - - | - | 504\117 |
| 4.3 | Поликлиники - всего/1000 чел. | посещений в смену | - | 80\19 |
| 4.4 | Аптеки | объектов | - | 2 |
| 4.5 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | порций в смену | - | - |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения | объектов | - | 9 |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства | - - | - | - |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего | - - | - | 2 |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | - - | - | 3 |
| 4.10 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи | - - | 1 | 3 |
| 4.11 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | - - | - | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | протяженность улично-дорожной сети - всего | км | - | 27,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - магистральные дороги | - - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |
|  | скоростного движения | - - | - | - |
|  | регулируемого движения | - - | - | - |
|  | - магистральные улицы: | - - | - | 3,2 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | общегородского значения: | - - | - | 3,2 |
|  | непрерывного движения | - - |  |  |
|  | регулируемого движения | - - | - | 3,2 |
|  | районного значения | - - | - | - |
|  | - улицы и проезды местного значения | - - | - | 24,3 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - трамвай | - - | - | - |
|  | - троллейбус | - - | - | - |
|  | - автобус | - - | - | 4,9 |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - постоянного хранения | маш.-мест | - | 328 |
|  | - временного хранения | - - | - | - |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3 / сут | 1,3 | 3277,9 |
| 6.2 | Водоотведение | - - | 283,4 | 1536,8 |
| 6.3 | Электропотребление | мВт | - | 16,1 |
| 6.4 | Расход газа | млн. м3 / год | - | 27,7 |
| 6.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/год | - | 12,3 |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов | тонн /год | - | 1851,8 |
|  | в том числе: утилизируемых | - - | - | 1851,8 |
| 6.7 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | га | - | - |
| 6.8 | Потребность в иных видах инженерного оборудования | соответствующие единицы | - | - |
| 7 | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 7.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 21,32 |
| 7.2 | Уровень загрязнения атмосферного воздуха | % ПДК | - | - |
| 7.3 | Уровень шумового воздействия | дБ | - | - |
| 7.4 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га | - | - |
| 8 | Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным мероприятиям реализации проекта |  |  |  |
| 8.1 | Всего | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | - - | - | - |
|  | - социальная инфраструктура |  | - | - |
|  | - улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт | - - | - | - |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство территории | - - | - | - |
|  | - прочие | - - | - | - |
| 8.2 | Удельные затраты |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 м2 общей площади квартир жилых домов нового строительства | - - | - | - |
|  | - на 1 га территории | - - | - | - |

Приложение 2

к постановлению администрации района

от 28 апреля 2011 года № 618

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА «ЮЖНЫЙ» 
ПГТ.МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 
КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Муниципальный контракт от 15 июля 2010 года № 61/07/10

1.Общая часть

Проект межевания территории микрорайона «Южный» пгт.Междуреченский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области разработан ООО «Научно-производственный центр «Земельные ресурсы Сибири» на основании технического задания по контракту от 15 июля 2010 года № 61/07/10.

Проект межевания выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативной документацией:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями);

Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с изменениями);

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Приказ Департамента строительства ХМАО-Югры от 26.02.2009 № 31-нп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования ХМАО – Югры»;

Постановление администрации Кондинского района от 04 июня 2009 года № 500 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований городских и сельских поселений Кондинского района»;

Распоряжение администрации Кондинского района от 21 октября 2009 года № 445-р «О подготовке документации по проекту планировки и межевания территории микрорайона «Южный» пгт.Междуреченский Кондинского района»;

-Техническое задание на разработку документации по проектам планировки территории, проектам межевания территории и градостроительных планов земельных участков микрорайона «Южный» пгт.Междуреченский Кондинского района Тюменской области.

Ориентировочная площадь проектируемой территории составляет 275,7 га.

Целью разработки проекта межевания территории является установление границ территорий общего пользования, границ земельных участков под жилой застройкой, границ незастроенных земельных участков (планируемых для жилищного строительства, размещения объектов социальной и инженерной инфраструктур, автостоянок, спортивных площадок и других объектов).

Задачами разработки проекта является обеспечение следующих требований:

анализ фактического землепользования в районе проектирования;

определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования,

формирование границ застроенных земельных участков с учетом функционального назначения объектов застройки в территориальной зоне,

обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в границах формируемых земельных участков,

установление границ незастроенных земельных участков с учетом возможности размещения объектов капитального строительства по виду разрешенного использования в территориальной зоне.

Особенностью подготовки проекта является наличие существующих коммуникаций.

Исходными данными для проектирования послужили:

материалы проекта генерального плана муниципального образования городского поселения Междуреченский, ФГУП УНИИ КХ, г.Екатиренбург, 2007 г.;

материалы корректировки проекта генерального плана пгт.Междуреченский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ООО «Граф Инфо», 2009 г.;

материалы правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения Междуреченский Кондинского района, ООО «Институт территориального планирования «Град», г. Омск, 2009 г.;

материалы топосъёмки территории промзоны пгт.Междуреченский, «ЗАО дубль-Гео», 2004 г., М 1: 500;

материалы топосъёмки центрального района пгт.Междуреченский, «ЗАО дубль-Гео», 2004 г., М 1: 500;

материалы топосъёмки района нефтяников пгт.Междуреченский, «ЗАО дубль-Гео», 2008 г., М 1: 500;

материалы топосъёмки района железнодорожников пгт.Междуреченский, НПП «СибГеоКарта», 2008 г., М 1: 500;

материалы горизонтальной съёмки пгт.Междуреченский, «Западно-Сибирское АГП», 1993 г., М 1: 2 000;

материалы съёмки Кондинского района, «УралГеоИнформ», 2009 г., М 1: 100 000;

схема разбивки участков ИЖС (первая очередь) в микрорайоне «Южный»;

схемы расположения земельных участков, предоставленных в собственность, аренду, пользование;

проектные решения по установлению красных линий;

иные материалы и сведения, необходимые для решения вопросов межевания.

Проведен анализ исходной информации на территории проектирования.

2.Градостроительный анализ территории

2.1.Функционально-планировочная организация территории проектирования:

Проектируемая территория расположена в южной части пгт.Междуреченский.

Границами проектируемой территории являются:

с севера – автомобильная дорога с покрытием, расположенная южнее существующей жилой застройки;

с запада - автомобильная дорога регионального значения на г.Урай;

с востока – улицы Сибирская и Железнодорожная;

с юга – улица Локомотивная.

На момент проектирования жилая застройка представлена:

одноэтажной индивидуальной жилой застройкой с приквартирными участками;

малоэтажной жилой застройкой с приквартирными участками.

Так же на проектируемой территории расположены: котельная, склад леса, две автомобильные заправочные станции, электрическая подстанция, лесхоз, крестьянско-фермерское хозяйство, вертолетная площадка. Территория водозабора проходит по северной границе проектируемого микрорайона «Южный». Часть проектируемой территории попадает в границы санитарно-защитных зон указанных предприятий и объектов.

С северной и южной стороны проектируемой территории расположена жилая застройка. С западной – автомобильная дорога регионального значения 
на г.Урай; с восточной – железнодорожная ветка «Устье-Аха - г.Тавда».

Ориентировочная площадь территории в границах проектирования составляет 275,7 га.

Планировочное решение продиктовано необходимостью максимального сохранения окружающей среды, а также создания условий для устойчивого развития территории.

Специфическим требованием к проекту является необходимость прокладки новых инженерных сетей.

Территория микрорайона «Южный» предназначена для размещения жилых домов, объектов социально-культурного обслуживания населения, коммунально-складских объектов и инженерных сетей, формирования парковой зоны с размещением объектов спортивного назначения, зоны отдыха.

2.2.Действующая система землепользования:

На участке проектирования расположены объекты, правообладателями которых является муниципальное образование, а также собственники жилых помещений. Регулирование отношений, связанных с установлением прав собственников объектов, расположенных в границах проектирования основывается на комплексных мерах, определенных действующим земельным, градостроительным, жилищным и гражданским законодательством.

В характеристиках каждого формируемого земельного участка сходятся интересы, как отдельного собственника объекта недвижимости, так и непосредственно соседей, а также и интересы всего поселкового сообщества.

Задача межевания земельных участков является специфичной и обусловлена временным и пространственным процессом развития.

По данным, предоставленным Управлением по землеустройству и недропользованию администрации Кондинского района, в границах микрорайона «Южный» на момент проектирования существуют следующие земельные участки (предоставленные в собственность, аренду, пользование):

землеотвод под АЗС (сохраняемый), площадь земельного участка – 4270,88 м2;

землеотвод под котельную (сохраняемый), площадь земельного участка –                   19799,61 м2;

землеотвод под территориальное управление Междуреченское лесничество (сохраняемый), площадь земельного участка – 21897,97 м2;

Н.В. Гуслякова (отведен без проведения межевания), площадь земельного участка – 1499,24 м2;

В.В. Созонтов (отведен без проведения межевания), площадь земельного участка – 1500,40 м2;

землеотвод под индивидуальный жилой дом (собственность В.Т. Тихонов), площадь земельного участка – 1497,29 м2;

Н.А. Глик (собственность, отведен без проведения межевания), площадь земельного участка – 1508,70 м2;

Н.А. Глик (аренда, отведен без проведения межевания), площадь земельного участка – 1501,10 м2;

Н.А. Глик (аренда, отведен без проведения межевания), площадь земельного участка – 1500,57 м2;

И.Н. Невоструева (аренда, отведен без проведения межевания), площадь земельного участка – 1501,08 м2;

землеотвод под ПС «Юмас» (сохраняемый), площадь земельного участка – 10609,99 м2;

землеотвод под ВЛ 10 кВ (сохраняемый), площадь земельного участка –                     6488,02 м2;

землеотвод под АЗС ООО «Спектр» (сохраняемый), площадь земельного участка – 33750,05 м2;

землеотвод под изолятор временного содержания Кондинского РОВД (сохраняемый), площадь земельного участка – 2998,36 м2;

землеотвод под индивидуальный жилой дом (аренда А.М. Авсиевич), площадь земельного участка – 1208,52 м2;

землеотвод под индивидуальный жилой дом (Л.В. Ковылина), площадь земельного участка – 1200,31 м2;

землеотвод под индивидуальный жилой дом (собственность, Л.В. Ковылина), площадь земельного участка – 1894,71 м2;

землеотвод под индивидуальный жилой дом (собственность, В.Г. Акулов), площадь земельного участка – 1499,68 м2;

землеотвод под индивидуальный жилой дом (аренда, А.Р. Насырбеков), площадь земельного участка – 1800,21 м2;

землеотвод под индивидуальный жилой дом (аренда на 50 лет, А.В. Батуева), площадь земельного участка – 1136,50 м2;

землеотвод под индивидуальный жилой дом (аренда, А.В. Батуева), площадь земельного участка – 1010,50 м2;

землеотвод под строительство магазина (изменяемый), площадь земельного участка – 2000,38 м2.

На территории поселения действует механизм адаптированного к местным условиям нормирования площадей земельных участков, формируемых под жилищное строительство. Установлены местные нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований городских и сельских поселений Кондинского района для расчета площади земельных участков.

Планировочное решение микрорайона выполнено проектом планировки согласно градостроительных требований.

Существующая система землепользования отражена на «Плане фактического использования территории» масштаба 1:2000.

3.Проектные решения

На период подготовки проекта межевания территория в основном свободна от застройки и объекты планирования, предусмотренные проектом планировки, являются перспективными.

Данным проектом сформировано 13 кварталов.

При формировании границ земельных участков было обеспечено соблюдение следующих требований:

границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним;

границы существующих землепользований не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных и общественных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков;

межеванию не подлежат территории, занятые транспортными и инженерными коммуникациями и сооружениями, а также земли общего пользования.

Формирование земельных участков выполнено с учетом существующей градостроительной ситуации, положения красных линий, границ земельных участков, предоставленным физическим и юридическим лицам под различные виды деятельности, фактического использования территории.

Данной работой сформированы земельные участки, представленные в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Характеристика земельных участков:

| № по экспл. | Площадь зем.уч., м2 | Наименование землепользования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Квартал № 1 |  |  |  |
| 1 | 4271 | Землеотвод под АЗС | Сохраняемый |
| 2 | 2404 | Землеотвод под автомойку | Формируемый |
| 3 | 2837 | Землеотвод под гостиницу | Формируемый |
| 4 | 3576 | Землеотвод под СТО | Формируемый |
| 5 | 19800 | Землеотвод под котельную | Сохраняемый |
| 6 | 14198 | Землеотвод под гаражный кооператив | Формируемый |
| 7 | 4425 | Землеотвод под объекты придорожного сервиса | Формируемый |
| 782 | 400 | Землеотвод под антенно-мачтовое сооружение связи | Формируемый |
| Квартал № 2 |  |  |  |
| 8-19 | 1107-2436 | Землеотвод под 8-квартирный 2-этажный жилой дом | Формируемый |
| 20-22 | 3846-4345 | Землеотвод под 2-секционный 2-этажный жилой дом | Формируемый |
| 23-75 | 1120-1274 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Формируемый |
| 76 | 7794 | Землеотвод под торговый центр | Формируемый |
| 77-116 | 1058-1100 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Формируемый |
| Квартал № 3 |  |  |  |
| 117-221 | 814-1725 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Формируемый |
| 222 | 21898 | Землеотвод под территориальное управление Междуреченское лесничество | Сохраняемый |
| 223 | 4616 | Землеотвод под магазин | Формируемый |
| 224 | 10192 | Землеотвод под поликлинику | Формируемый |
| Квартал № 4 |  |  |  |
| 225-240 | 1301-1828 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Формируемый |
| 241 | 1499 | Н.В. Гуслякова | Отведен без проведения межевания |
| 242 | 1500 | В.В. Созонтов | Отведен без проведения межевания |
| 243 | 1497 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Собственность В.Т. Тихонов |
| 244 | 1509 | Н.А. Глик | Отведен без проведения межевания |
| 245 | 1501 | Н.А. Глик | Отведен без проведения межевания |
| 246 | 1501 | Н.А. Глик | Отведен без проведения межевания |
| 247 | 1501 | И.Н. Невоструева | Отведен без проведения межевания |
| 248 | 2018 | Землеотвод под 10-квартирный 2-этажный жилой дом | Формируемый |
| 249 | 2322 | Землеотвод под 2-секционный 2-этажный жилой дом | Формируемый |
| 250 | 2141 | Землеотвод под 2-секционный 2-этажный жилой дом | Формируемый |
| 251 | 2280 | Землеотвод под 2-секционный 2-этажный жилой дом | Формируемый |
| 252 | 2311 | Землеотвод под 2-секционный 2-этажный жилой дом | Формируемый |
| 253 | 3324 | Землеотвод под 3-секционный 2-этажный жилой дом | Формируемый |
| 254 | 2813 | Землеотвод под 2-секционный 2-этажный жилой дом | Формируемый |
| 255 | 1770 | Землеотвод под 2-секционный 2-этажный жилой дом | Формируемый |
| 256 | 2553 | Землеотвод под 2-секционный 2-этажный жилой дом | Формируемый |
| 257 | 3034 | Землеотвод под 10-квартирный 2-этажный жилой дом | Формируемый |
| 258 | 2776 | Землеотвод под 3-секционный 2-этажный жилой дом | Формируемый |
| 259 | 2773 | Землеотвод под 3-секционный 2-этажный жилой дом | Формируемый |
| 260 | 12614 | Землеотвод под детский сад | Формируемый |
| Квартал № 5 |  |  |  |
| 261-386 | 1065-1139 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Формируемый |
| Квартал № 6 |  |  |  |
| 387-519 | 1014-1076 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Формируемый |
| Квартал № 7 |  |  |  |
| 520 | 16465 | Землеотвод под торговый комплекс | Формируемый |
| 521 | 5855 | Землеотвод под пункт милиции | Формируемый |
| 522 | 25125 | Землеотвод под школу | Формируемый |
| 523 | 83334 | Землеотвод под стадион | Формируемый |
| 524 | 4951 | Землеотвод под спортивный центр | Формируемый |
| Квартал № 8 |  |  |  |
| 525-599 | 1115-1414 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Формируемый |
| Квартал № 9 |  |  |  |
| 600 | 1316 | Землеотвод под баню | Формируемый |
| 601-650 | 1196-2113 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Формируемый |
| Квартал № 10 |  |  |  |
| 651 | 10610 | Землеотвод под ПС «Юмас» | сохраняемый |
| 652 |  | Землеотвод под ВЛ 10 кВ | сохраняемый |
| Квартал № 11 |  |  |  |
| 653 | 33750 | Землеотвод под АЗС ООО «Спектр» | сохраняемый |
| 654 | 2998 | Землеотвод под изолятор временного содержания Кондинского РОВД | сохраняемый |
| 655 | 7191 | Землеотвод под объекты придорожного сервиса | Формируемый |
| 656 | 4528 | Землеотвод под гаражный бокс | Формируемый |
| 657 | 3849 | Землеотвод под общежитие | Формируемый |
| 658 | 4821 | Землеотвод по здание ГИБДД | Формируемый |
| 659 | 6987 | Землеотвод под торгово-выставочный комплекс | Формируемый |
| 660 | 13744 | Землеотвод под рыночный комплекс | Формируемый |
| 661 | 7892 | Землеотвод под автодром для принятия практического экзамена у кандидатов в водители | Формируемый |
| Квартал № 12 |  |  |  |
| 662-718 | 1120-1295 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Формируемый |
| Квартал № 13 |  |  |  |
| 719 | 1209 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Аренда А.М. Авсиевич |
| 720 | 1200 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Л.В. Ковылина |
| 721 | 1895 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Собственность Л.В. Ковылина |
| 722 | 1500 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Собственность В.Г. Акулов |
| 723 | 1800 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Аренда А.Р. Насырбеков |
| 724 | 1136 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Аренда на 50 лет А.В. Батуева |
| 725 | 1011 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Аренда А.В. Батуева |
| 726 | 2000 | Землеотвод под строительство магазина | изменяемый |
| 727 | 1931 | Землеотвод под магазин | предлагаемый |
| 728 | 2559 | Землеотвод под магазин | Формируемый |
| 729 | 12307 | Землеотвод под детский сад | Формируемый |
| 730 | 2437 | Землеотвод под гостиницу | Формируемый |
| 731-779 | 1229-1662 | Землеотвод под индивидуальный жилой дом | Формируемый |

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий установлены с учетом фактического землепользования; в границах проектируемых земельных участков – с учетом местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований городских и сельских поселений Кондинского района, а также с учетом Правил землепользования и застройки муниципального образования городского поселения Междуреченский Кондинского района.

Каталог координат участков межевания территории микрорайона «Южный» приведен в Приложении.

Так же на территории проектирования выделены зоны действия публичных сервитутов:

для использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных и других линий и сетей (линия связи – 63,02 м2, ВЛ 10 кВ – 258,50 м2).

Зоны ограничений (обременений) для сетей инженерной инфраструктуры определялись, исходя из нормативной документации:

1.Постановление Правительства РФ от 09 июня 1995 года № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи РФ» (охранная зона устанавливается вдоль линии связи в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии не менее 2м с каждой стороны);

2.Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 (охранная зона вдоль воздушных линий электропередач устанавливается в виде части поверхности участка земли воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередач), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии 2м (до 1кВ), 10м (1-20 кВ), 15 м (35 кВ) и 20м (110 кВ), вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1м (при прохождении кабельных линий напряжением до 1кВ в городах под тротуарами – на 0,6м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы);

3.Охранная зона водопроводов определялась из СНиП 2.07.01-89* и установлена вдоль трассы в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 м с каждой стороны.

На проектируемой территории установлены следующие зоны ограничений (обременений) для объектов транспортных инфраструктур:

АЗС – СЗЗ 100 м, СТО (проект.) – СЗЗ 50м, автомойка (проект.) – СЗЗ 100 м.

Проектные предложения отражены на чертеже «Проект межевания территории» масштаба 1:2000.

3.1.Порядок формирования границ земельных участков:

На данной территории согласно представленным данным действует норматив градостроительного проектирования местного уровня, который устанавливает требования по расчету площади земельных участков объектов градостроительной деятельности, планируемых к размещению.

Расчет площади земельных участков объектов жилой застройки учитывает объемно-композиционное и планировочное решение, принятое проектом планировки данной территории и выполнен на основании проектных показателей.

Принцип расчета площадей земельных участков объектов проектирования, и формирования границ, основан на необходимости создания благоприятной среды проживания, обеспечения гражданских прав, условий доступа к объектам, их содержания и обслуживания. Основываясь на данном принципе формирование земельных участков позволяет обеспечить требуемые условия, а также выделить в общей системе объектов землеустройства территории общего пользования, которые в свою очередь являются связующим звеном пространственного взаимоотношения населения.

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания и других нормативно правовых актов по землеустройству, действующих на территории Российской Федерации, и учитывает следующие виды работ:

полевое обследование и оценку состояния пунктов опорной межевой сети – опорных межевых знаков;

составление технического проекта (задания) межевания земель;

уведомление собственников, владельцев и пользователей смежных земельных участков о производстве работ;

согласование и закрепление на местности межевыми знаками границ земельного участка с собственниками, владельцами и пользователями смежных земельных участков;

сдачу пунктов ОМС на наблюдение за сохранностью;

определение координат пунктов ОМС и межевых знаков;

определение площади земельного участка;

составление чертежа границ земельного участка;

контроль и приемку результатов межевания производителем работ, государственный контроль за установлением и сохранностью межевых знаков, формирование межевого дела;

утверждение его в установленном порядке;

осуществление постановки на государственный кадастровый учет.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ.

Установление границ земельных участков на местности должно быть выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных и других линий.

4.Основные технико-экономические показатели проекта межевания

Таблица 4.1 – Основные технико-экономические показатели:

| N п/п | Наименование показателей |  | Единица измерения | Современное состояние на период проектирования | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Площадь проектируемой территории - всего |  | га | 275,71 | 275,71 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию |  | -"- | 43,21 | 153,11 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - территории жилой застройки |  |  | 2,39 | 94,99 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  |  | - территории многоэтажной застройки | -"- | - | - |
|  |  | - территории малоэтажной застройки | га | 0,34 | 7,88 |
|  |  | - территории индивидуальной застройки | -"- | 2,05 | 87,11 |
|  | - территории объектов социального и культурно-бытового обслуживания |  | -"- | - | 29,16 |
|  | - производственные территории |  | -"- | 40,82 | 28,96 |
| 3 | Территории, не подлежащие межеванию |  | га | 232,5 | 122,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования |  | -"- | - | 21,27 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади |  | -"- | 8,44 | 61,76 |
|  | - прочие территории общего пользования |  | -"- | 224,06 | 39,57 |