Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 09 сентября 2019 года |  |  | № 1844 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении проекта Планировки территории

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить проект планировки территории по объекту: «Горизонтальные насосы на кустах скважин №№ 3, 7, 13. Обустройство объектов эксплуатации Зимнего участка» (приложение).

2. Постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного                округа - Югры.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района С.А. Боенко.

| Глава района |  | А.В.Дубовик |
| --- | --- | --- |

кщ/Банк документов/Постановления 2019

Приложение

к постановлению администрации района

от 09.09.2019 № 1844

Проект планировки территории. Пояснительная записка.

Положение о размещении объектов капитального строительства.

Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Проект «Горизонтальные насосы на кустах скважин №№ 3, 7, 13. Обустройство объектов эксплуатации Зимнего участка» включает строительство следующих объектов:

кусты скважин № 7, 7.1.

Планировочные решения генерального плана площадки строительства приняты                        в соответствии с технологической схемой производства, с учетом санитарно-гигиенических, противопожарных требований, нормативных разрывов, размещения инженерных коммуникаций, размещения площадки строительства вне водоохранных зон водоемов,                    с учетом господствующих ветров.

Размеры площадки определились из условий размещения сооружений, необходимых для нормальной эксплуатации объекта.

Участок строительства проектируемых сооружений располагается на существующих территориях кустовых площадок.

Функциональное зонирование сооружений выполняется с учетом технологических взаимосвязей.

В составе реконструкции кустовой площадки проектируются следующие сооружения:

блочная насосная станция;

узел для подключения пожарной техники.

Размещение проектируемых сооружений принимается на минимальных нормативных расстояниях друг от друга.

Подъезды к проектируемым сооружениям производятся по существующим внутриплощадочным проездам и проектируемым площадкам с размерами не менее 15х15 м Проезды обеспечивают подъезд пожарных машин к сооружениям и оборудованию.

Расстояния между сооружениями определились из условий, необходимых для нормальной эксплуатации проектируемых объектов, с соблюдением требований следующих нормативных документов: Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 18.13330.2011,                  СП 4.13130.2013, СП 231.1311500.2015, ГОСТ Р 58367-2019, ПУЭ, Федеральных норм                   и правил в области промышленной безопасности от 12 марта 2013 года № 101 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

Технико-экономические показатели по схеме планировочной организации              земельного участка объекта «Горизонтальные насосы на кустах скважин №№ 3, 7, 13. Обустройство объектов эксплуатации Зимнего участка» приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Технико-экономические показатели

| Наименование | Площадь участка освоения, м2 | Площадь застройки, м2 | Площадь покрытий, м2 | Свободная территория | Плотность застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куст скважин № 7 | 1564 | 31,4 | 1010 | 522,6 | 2,00 |

Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов,

на территориях которых устанавливается зона планируемого размещения линейного объекта

Земельные участки, отводимые под проектируемые объекты, находятся на территории Зимнего месторождения, Кондинского  района Ханты-Мансийского автономного                    округа - Югры (куст скважин № 7, 7.1). Проектируемые объекты расположены на землях лесного фонда территориального отдела Кондинское лесничество - Болчаровское участковое лесничество. Кусты скважин №№ 7, 7.1 расположены соответственно в 20,2 км, 22,5 км,                  18,7 км на юго-восток от села Болчары.

Проектируемые объекты расположены на ранее отведенной территории в соответствии с договорами аренды № 0020/14-04-ДА от 04 сентября 2014 года, № 0009/18-04-ДА                          от 30 марта 2018 года (земли лесного фонда). Целевое назначение рекультивируемых земельных участков (земли лесного фонда) - эксплуатационные леса, вид разрешенного использования - выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых.

В географическом отношении Кондинский район расположены в центральной части обширной Западно-Сибирской равнины.

Перечень координат характерных точек границ

зон планируемого размещения линейного объекта

Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения совпадают               с устанавливаемыми красными линиями проектируемого объекта.

Каталог координат характерных точек границ зоны планируемого

размещения объекта, определенных в местной системе координат МСК-86,

принятой для Кондинского района:

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 847820.12 | 2009041.57 |
| 2 | 847331.39 | 2009212.05 |
| 3 | 847293.84 | 2009101.42 |
| 4 | 847782.99 | 2008935.11 |

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого

размещения объектов капитального строительства, подлежащих переносу

(переустройству) из зон планируемого размещения объекта капитального строительства

Проектом планировки территории не предусматривается перенос (переустройство) проектируемого объектов из зон планируемого размещения объекта капитального строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

в границах зон их планируемого размещения

Предельные размеры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Учитывая основные технические характеристики объекта «Горизонтальные насосы          на кустах скважин №№ 3, 7, 13. Обустройство объектов эксплуатации Зимнего участка» проектом планировки территории определены границы зоны его планируемого размещения  в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель.

Общая площадь зоны планируемого размещения объекта «Горизонтальные насосы            на кустах скважин №№ 3, 7, 13. Обустройство объектов эксплуатации Зимнего участка» составляет - 5,8982 га.

Таблица 2.2. Информация о параметрах зон застройки

| Наименование объекта | Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га | Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га | Зона застройки, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  |  |  |
| «Горизонтальные насосы на кустах скважин №№ 3, 7, 13. Обустройство объектов эксплуатации Зимнего участка» | - | 5,8982 | 5,8982 |
| Итого | - | 5,8982 | 5,8982 |

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите

сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся

на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия

в связи с размещением линейных объектов

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории) и объектов капитального строительства, планируемых к строительству                        в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории,                         не предусмотрено.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением объекта капитального строительства

На территории размещения проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Информация о необходимости осуществления

мероприятий по охране окружающей среды

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:

выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно осуществляться в зимний период для уменьшения воздействия строительной техники на растительный береговой покров; в остальные сезоны года строительно-монтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно осуществляться только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам;

все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные                        с соответствующими муниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации;

после завершения строительства выполняются рекультивационные работы.

Организационный сброс стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли                    и в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты                          в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь                                при неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечек дизтоплива работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный и приемочный контроль качества строительства, а также проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для               их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии                               с требованиями законодательства Российской Федерации.

Охрана земель от воздействия объекта

В целях уменьшения негативного влияния па почвенный покров движение                            и маневрирование техники и автотранспорта осуществлять строго на территории, отведенной в землепользование, необходим контроль за соблюдением ограничений беспорядочного проезда транспорта.

В целях снижения отрицательного воздействия при строительстве предусмотрены следующие мероприятия:

заправка строительной техники предусматривается «с колес» автозаправщиком                             с обязательным применением инвентарных металлических поддонов;

запрещение мойки автотранспорта на строительной площадке;

запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных                              и строительно-монтажных средств;

накопление производственных отходов в строго отведенных для этого местах, оснащение бригады контейнерами для бытовых и строительных отходов и емкостями                  для сбора отработанных ГСМ;

исключение сброса загрязненного и аварийного стока на рельеф;

применение строительных материалов, имеющих сертификат качества;

хранение сыпучих материалов и химических реагентов в закрытом складе                         с гидроизолированным настилом;

рекультивация нарушенных земель.

В целях снижения отрицательного воздействия при строительстве предусмотрена рекультивация нарушенных земель.

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 (пункт 1.8) работы по рекультивации нарушенных земель осуществляются в два последовательных этапа: технический и биологический.

Технический этап рекультивации независимо от дальнейшего использования земельного участка предусматривает выполнение следующих видов работ:

демонтаж и передислокацию всех временных сооружений, спецтехники                                и транспортных средств с территории объекта;

уборку площадок и прилегающей к ней пятиметровой зоны от строительных                         и бытовых отходов;

обратную засыпку ям и траншей минеральным грунтом с устройством валика, обеспечивающего создание ровной поверхности после усадки грунта.

Нарушения рельефа, возникшие при передвижении строительной техники, ликвидируются при планировке полосы отвода после окончания работ.

До начала работ по снятию почвенно-растительного слоя необходимо определить местоположение в плане пересекаемых коммуникаций и обеспечить их сохранность                         и безопасность производства работ. Для этого до начала работ следует определить                         на местности расположение оси действующих коммуникаций и обозначить                                    их предупредительными знаками. В период производства работ вблизи действующих трубопроводов и кабелей или при пересечении с ними вызвать представителя эксплуатирующей организации.

Снятие выполняется бульдозером и вручную в зависимости от условий работ, определяемых требованиями безопасности. Площадь восстановления почвенно-растительного слоя равна площади снятия почвы.

Хранение почвенно-растительного слоя и минерального грунта предусмотрено                         во временных отвалах вдоль траншеи в полосе отвода.

При снятии и хранении почвенно-растительного слоя необходимо принять меры                    по исключению ухудшения качества грунта, а именно: смешивание его с подстилающими породами, загрязнение отходами и мусором. В связи с коротким сроком хранения снятого почвенно-растительного слоя и при выполнении работ без отступления от рабочего проекта изменение качественного состава почвы не произойдет.

Нанесение почвенно-растительного слоя производится после засыпки траншеи минеральным грунтом. Перед обратной засыпкой выполнить рыхление почвенно-растительного слоя.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для уменьшения вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительства необходимо выполнять следующие мероприятия:

выбор строительных машин, оборудования и транспортных средств необходимо производить с учетом минимального количества выделяемых токсичных газов при работе;

до начала строительных работ система питания двигателей дорожно-строительных                      и транспортных машин должна быть отрегулирована. Содержание выбросов вредных веществ с отработанными газами дизелей должно соответствовать ГОСТ Р 41.96-2011. Контроль за техническим состоянием должно осуществлять ответственное лицо                               за производство работ на участке и механик подрядной организации;

при производстве строительно-монтажных работ не допускать запыленности                        и загазованности воздуха сверх предельно-допустимых концентраций.

Во время проведения строительных работ контроль уровня запыленности                               и загазованности воздуха на строительной площадке предусмотрен переносными газоанализаторами путем эпизодического обследования на маршрутных постах                               в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01-86, РД 52.04.186-89. Перечень наблюдаемых параметров                 в период строительства и пуско-наладочных работ определяется на основании данных расчета концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При проведении мониторинга в период строительства в атмосферном воздухе контролируются:

концентрации вредных (загрязняющих) веществ (оксид углерода, оксид и диоксид азота, диоксид серы, взвешенные вещества, сажа, сумма углеводородов);

метеорологические параметры (температура, влажность, скорость и направление ветра, атмосферное давление).

Контроль загазованности воздушной среды выполняется Подрядчиком, осуществляющим строительно-монтажные работы.

В период эксплуатации с целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха                    и предотвращения аварийных ситуаций при эксплуатации предусмотрены технические решения, позволяющие свести до минимума вредное воздействие на атмосферный воздух.

Технические решения, предусмотренные проектом, представлены комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности систем наземного обустройства, т.к. предусматривают применение новейших технологий и обеспечивают минимальные потери углеводородного сырья.

Технологическая схема и комплектация основного оборудования гарантируют непрерывность производственного процесса за счет оснащения технологического оборудования системами автоматического регулирования, блокировки и сигнализации.

Система подачи попутного нефтяного газа полностью герметизирована.

В процессе эксплуатации трубопроводов ведется постоянное наблюдение и контроль за состоянием труб, элементов трубопроводов и их деталей, обязательное периодическое проведение ревизий трубопроводов.

Запорная арматура принята на технологические параметры трубопроводов (рабочее давление, диаметр), в соответствии с перекачиваемой средой и соответствует климатическому исполнению района реконструкции.

Вся запорная арматура, применяемая в проекте, соответствует классу герметичности затвора «А» по ГОСТ 9544-2015.

Выбор и размещение оборудования выполнен с учетом требований промышленной безопасности, климатических условий района строительства и эксплуатационных характеристик оборудования, а также с учетом возможности его нормальной эксплуатации, осмотра и ремонта.

Все применяемые технические устройства сертифицированы на соответствие требованиям промышленной безопасности и требованиям нормативных документов                      по стандартизации организациями, аккредитованными Федеральной службой                                  по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), и имеют разрешения на применение на опасном производственном объекте.

Мероприятия, направленные на сохранение растительного и животного мира

Мероприятия по охране объектов растительного мира и среды их обитания:

Основное воздействие при строительстве проектируемых объектов происходит                  на почвенно-растительный покров.

При проведении строительных работ возможно вытеснение и уничтожение отдельных видов растений (вытаптывание, уничтожение лекарственных трав и т.п.), деградация растительного покрова при перестройке структуры растительных сообществ, их вырубке, подтоплении, иссушении, эрозии, дефляции и механическом повреждении поверхности.

В целях минимизации отрицательного влияния на почвенно-растительный покров проектом предусматривается:

соблюдение границ землеотвода;

запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных и строительно-монтажных средств;

запрещение хранения горюче-смазочных материалов, заправки техники, ремонта автомобилей в непредусмотренных для этих целей местах;

уборка строительного мусора, выравнивание ям, котлованов и траншей;

рекультивация нарушенных земель, в том числе:

1) технический этап рекультивации;

2) биологический этап рекультивации;

сбор строительного мусора и отходов в инвентарные контейнеры, складирование строительных материалов и отходов строительства осуществлять на специально отведенных бетонированных площадках с последующим вывозом для утилизации;

запрещение несанкционированных свалок на строительных площадках и за территорией строительства;

утилизация отходов на основании договоров со специализированными предприятиями, имеющими лицензии по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Согласно инженерно-экологическим изысканиям, при проведении маршрутных наблюдений на территории района работ не было встречено растений, занесенных в Красные книги. Вероятность присутствия «краснокнижных» видов значительно снижается                                  в результате существующего освоения территории.

Мерой охраны таких объектов может служить минимальное механическое нарушение местообитаний и уничтожение почвенно-растительного покрова.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению краснокнижных растений:

до начала работ по строительству ознакомить рабочих с видовым составом Краснокнижных видов растений района производства работ;

в случае обнаружения при производстве работ растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области, необходимо известить о данном факте Департамент недропользования и экологии для проведения соответствующих мероприятий;

не допускать несанкционированный сбор «краснокнижных» видов растений в районе производства работ, с назначением ответственного лица за соблюдением законодательства             в сфере их сохранения.

запрет на их хозяйственное использование.

Мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания:

Основными видами воздействий на животный мир в районе проектируемого объекта можно считать следующие факторы:

шумовое воздействие и другие факторы беспокойства (временное отпугивание птиц от насиженных мест, особенно неблагоприятно это может отразиться при проведении строительных работ в период яйцекладки);

засорение территории строительным мусором и бытовыми отходами;

загрязнение среды обитания, произошедшее во время аварий или вызванное работой двигателей транспорта, дизельгенераторов, утечкой ГСМ;

гибель животных от столкновения с транспортом;

возникновение пожаров и, как следствие, выгорание растительного покрова и гибель животных;

рост процесса охоты и браконьерства.

Проектом предусмотрены мероприятия по охране животного мира:

строгое соблюдение границ отведенной территории;

выполнение строительно-монтажных работ ведется максимально в зимний период             (в период отсутствия миграции);

рекультивация нарушенных земель для улучшения условий обитания, восстановления кормовой базы животных;

выполнение строительно-монтажных работ в зимний период для уменьшения воздействия строительных машин на почвенно-растительный покров;

утилизация отходов на основании договоров со специализированными предприятиями для предотвращения загрязнения среды их обитания;

запрет несанкционированной охоты;

ограждение площадочных объектов.

Согласно инженерно-экологическим изысканиям, при проведении маршрутных наблюдений на территории района работ не было встречено растений и животных, занесенных в Красные книги.

Вероятность присутствия «краснокнижных» видов значительно снижается вследствие проявления фактора беспокойства в результате существующего освоения территории.

Мерой охраны таких объектов может служить минимальное механическое нарушение местообитаний и уничтожение почвенно-растительного покрова.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по сохранению краснокнижных животных:

в случае обнаружения при производстве работ гнезд или животных, занесенных                  в Красные книги Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области, необходимо известить о данном факте Департамент недропользования        и экологии, для проведения соответствующих мероприятий;

охрана мест гнездования и минимизация действия фактора беспокойства с мая                    по август включительно;

установка птицезащитных устройств. В процессе эксплуатации ВЛ 6 кВ для защиты птиц от поражения электрическим током на траверсах опор над местом крепления всех поддерживающих гирлянд изоляторов предусмотрены специальные птицезащитные устройства антиприсадочного типа для исключения возможности гнездования и нахождения птиц на траверсах опор;

в гнездовое время с мая по 01 сентября запретить использование ставных сетей,                     а также лов рыбы удочкой возле сплавни, где располагаются гнезда;

охрану животных от истребления, гибели;

полный запрет охоты на редкие виды.

Общие требования по охране объектов животного мира и среды их обитания, направленные на предотвращение гибели объектов животного мира, установлены главой III Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире».

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:

выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других, опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;

устройство в реках или протоках запаней или установление орудий лова, размеры которых превышают две трети ширины водотока;

расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе

по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Мероприятия по защите территории

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На проектируемых объектах обращаются вещества - подземная вода.

Проектируемые объекты входят в единый технологический цикл добычи и транспорта нефти и газа на Приобском месторождении и являются составной частью Фонда скважин                      и Системы промысловых трубопроводов Приобского месторождения.

На проектируемом оборудовании опасные вещества не обращаются.

Физико-химические свойства обращающихся в технологическом процессе опасных веществ представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Химический состав закачиваемой воды

| Показатель |  | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Плотность воды, кг/м3 |  | 1005 |
| рН |  | 7,6 |
| Жесткость, мг-экв/л |  | 15 |
| Содержание в воде ионов (мг/л): |  |  |
| Cl- |  | 7801,2 |
| (HCO3)- |  | 2592,92 |
| (CO3)2- |  | 0,00 |
| (Ca)2+ |  | 250,5 |
| (Mg)2+ |  | 36,48 |
| Na+K | 5692,50 |  |
| Fe (Общ.) | 32,12 |  |
| Минерализация, мг/дм³ | 16373,6 |  |

В связи с тем, что нефтепродукты в транспортируемой воде отсутствуют и ввиду незначительного содержания солей в транспортируемой пластовой воде, согласно                                ГОСТ Р 22.0.02-2016 (пункт 2.1.24) проектируемые объекты (блочная насосная станция)                       не являются потенциально опасными объектами. По уровню пожарной опасности комплекс относится к производствам, в которых хранятся и обращаются пожароопасные вещества                         в количествах меньших порогового значения, указанного в ГОСТ Р 12.3.047-2012.

Согласно пункту 1 статьи 2 по признакам приложения 1 Федерального закона              Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» проектируемые блочные насосные станции находятся               на территории опасных производственных объектов. Согласно пункту 3 статьи 2 по признакам приложения 2 Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ                «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» проектируемый объект можно отнести к III классу опасности.

Технические решения, предусмотренные проектом представлены комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности систем наземного обустройства, т.к. предусматривают применение новейших технологий и обеспечивают минимальные потери сырья.

Технологическая схема и комплектация основного оборудования гарантируют непрерывность производственного процесса за счет оснащения технологического оборудования системами автоматического регулирования, блокировки и сигнализации.

Система сбора и транспорта пластовой воды, а также продукции скважин, полностью герметизирована.

Основным способом прокладки трубопроводов проектом предусмотрен - подземный.                         В проекте применены трубы с увеличенной толщиной стенки, обладающие повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, имеющие повышенные эксплуатационные характеристики.

Для проезда строительной техники через действующие трубопроводы устраиваются переезды.

Надземные участки, соединительные детали, арматура теплоизолируются и предусмотрен электрообогрев.

В процессе эксплуатации трубопроводов ведется постоянное наблюдение и контроль                за состоянием трубопроводов, элементов трубопроводов и их деталей, обязательное периодическое проведение ревизий трубопроводов.

Запорная арматура принята на технологические параметры трубопроводов (рабочее давление, диаметр), в соответствии с перекачиваемой средой и соответствует климатическому исполнению района строительства.

Выбор и размещение оборудования на кустовых площадках выполнен с учетом требований промышленной безопасности, климатических условий района строительства                         и эксплуатационных характеристик оборудования, а также с учетом возможности его нормальной эксплуатации, осмотра и ремонта.

Все применяемые технические устройства сертифицированы на соответствие требованиям промышленной безопасности и требованиям нормативных документов по стандартизации организациями, аккредитованными Ростехнадзором, и имеют разрешения на применение                          на опасном производственном объекте.

Сбросы вредных веществ в водные объекты отсутствуют.

Реализация мер безопасности осуществляется за счет:

применения оборудования, соответствующего процессу и его параметрам;

применения систем контроля и управления;

зонирования территории и ее планировки;

объемно-планировочных и конструктивных решений зданий;

системы аварийного оповещения;

нормативного категорирования помещений и наружных установок по пожаро-взрывоопасности.

Основным проектным элементом системы безопасности является ее контроль                            по различным направлениям:

поддержание параметров технологических процессов на заданных значениях;

выявление предаварийной и аварийной ситуаций;

охрана предприятия.

Согласно ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности                         в нефтяной и газовой промышленности» (пункты 330, 331, 332), в целях обеспечения промышленной безопасности при совмещении во времени различных по характеру работ (бурение, освоение, эксплуатация, монтаж нефтегазодобывающего оборудования и т.п.) пользователь недр или его представитель должен разработать и утвердить положение                          о порядке организации безопасного производства работ на кустовой площадке. Эти                   мероприятия обязательны к выполнению всеми участниками производственного процесса. Заказчиком назначается ответственный руководитель работ на кустовой площадке, наделенный необходимыми полномочиями.

Положение о порядке организации безопасного производства работ на кустовой площадке должно предусматривать:

последовательность работ и операций, порядок их начала при совмещении во времени;

оперативное и территориальное разграничение полномочий и ответственности всех участников производственных процессов;

систему оперативного контроля за ходом и качеством работ и соблюдением требований промышленной безопасности;

порядок и условия взаимодействия организаций между собой и ответственным руководителем работ на кустовой площадке.

Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

Отнесение объекта к категории по гражданской обороне осуществляется                                в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации                          от 16 августа 2016 года № 804-дсп и приказом Министерства Российской Федерации                      по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 11 сентября 2012 года № 536дсп «Об утверждении показателей                  для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне».

Проектируемые объекты (кусты скважин, нефтесборные сети, высоконапорные водоводы) является не категорированным по гражданской обороне в соответствии                           с заданием на разработку специального раздела, выданного Департаментом гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Вблизи объекта проектирования отсутствуют города, отнесенные к группам                         по гражданской обороне и объекты особой важности по гражданской обороне.

Оповещение работников общества с ограниченной ответственностью                        «Газпромнефть-Хантос», обслуживающих проектируемый объект, по сигналам гражданской обороны осуществляется по средствам массовой информации, телевидению                                     и радиовещанию, а также по объектовым системам оповещения, созданным                                       в обслуживающих организациях СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне».

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органами повседневного управления Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) с разрешения руководителей постоянно действующих органов управления РСЧС по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ для оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также                      об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций, с учетом положений Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (статья 11).

Оповещение по Государственной сети звукового вещания осуществляется подачей сигнала «Внимание всем!», включением электросирен и последующей передачей речевого сообщения.

Речевая информация длительностью не более 5 минут передается по каналам центрального телевидения из студий телерадиовещания с перерывом программ вещания.

Допускается трехкратное повторение передачи речевой информации.

Обслуживающий персонал получает сигнал гражданской обороны так же                             по объектовым системам оповещения - телефонной связи, радиосвязи, сотовой связи.

Создание локальной системы оповещения не требуется. В составе проекта                             не предусматриваются решения по изменению существующей схемы оповещения гражданской обороны организаций, обслуживающих проектируемые объекты. Схема оповещения приведена в Приложении В.

Для передачи предупредительных сигналов и речевой информации для руководства общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос» используются следующие виды связи:

телефонная сеть;

сеть сотовой связи.

Для оповещения территориальных контролирующих органов, ведомственных правоохранительных, природоохранительных служб, а также администрации близлежащих населённых пунктов используются следующие средства оповещения: телефоны, сотовые телефоны, факсимильные аппараты (факсы), модемы, компьютеры, громкоговорители, радиостанции.

Обязанность получения сигналов гражданской обороны для месторождения возложена на дежурного начальника смены ЦИТС.

Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

Для обеспечения пожарной безопасности на производственных объектах необходимо:

ознакомить всех работающих с основными требованиями пожарной безопасности и мерами личной предосторожности, которые необходимо соблюдать при возникновении пожара, а также с планом эвакуации людей;

установить перед въездом на территорию объекта схему организации движения автотранспортной техники с указанием основных сооружений, противопожарных проездов;

обозначить категории по взрывопожарной и пожарной опасности на всех открытых технологических установках и сооружениях, а также классы взрывоопасных                                   и пожароопасных зон в соответствии с проектной документацией;

поддерживать на территории установленный противопожарный режим (запрет курения на территории, оборудовать рабочие места инструкциями, плакатами и знаками пожарной безопасности, обеспечивать четкий порядок проведения ремонтных и огневых работ);

запрещается на территории объекта разведение костров, выжигание травы, нефти;

устранять неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, следует при отключенной электроэнергии;

не допускать замазученность производственной территории и оборудования;

промасленный, либо пропитанный нефтью обтирочный материал должен собираться  в специальные металлические контейнеры, исключающие искрообразование, с плотно                   закрывающимися крышками и удаляться в специально отведенное место, с последующей утилизацией;

проливы реагентов ЛВЖ засыпать песком, замазученный песок собирать                               в герметичный контейнер;

следить за герметичностью оборудования, фланцевых соединений, в случае обнаружения утечек принимать меры по их устранению;

отогревать замерзшую аппаратуру, арматуру, трубопроводы разрешается только паром или горячей водой. Использование для этих целей паяльных ламп и других способов               с применением открытого огня запрещается;

выполнить молниезащиту и заземление объектов;

запрещается на взрывоопасных объектах ремонт с применением огня и высоких температур, в том числе для ремонта приборов КИПиА. Запрещается работа оборудования, аппаратуры и трубопроводов при неисправных приборах КИПиА или при их отсутствии;

в рабочих зонах, где возможно выделение взрывоопасных паров и газов, должен быть организован постоянный автоматический контроль воздушной среды;

материалы, применяемые для теплоизоляции оборудования, должны быть негорючими;

ремонтно-восстановительное подразделение должно оснащаться транспортными средствами, оборудованными искрогасителями, инструментом искробезопасного исполнения, необходимыми средствами пожаротушения, аптечкой, запасом чистой (питьевой) воды, герметичными контейнерами из негорючих материалов для транспортировки, промасленной ветоши и замазученного песка к местам утилизации. Если во время ремонта будет обнаружено присутствие горючего продукта, работы, связанные                с применением открытого огня, должны быть немедленно прекращены, люди удалены                 на безопасное расстояние. Ремонт возобновлять только после проверки, если она выявит отсутствие опасной концентрации продукта;

обслуживающий персонал должен быть обучен правилам работы со специальными устройствами и приспособлениями для пожаротушения и ликвидации возможных аварий               и первичными средствами пожаротушения, периодически должны производиться учения              по ликвидации возможных аварий и загораний;

проверка исправности специальных устройств и приспособлений для пожаротушения и ликвидации возможных аварий;

в организации должен быть определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение;

все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения первичного инструктажа, с дальнейшим прохождением периодических инструктажей,              в том числе по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по пожарной безопасности,                  в том числе по предупреждению и тушению возможных пожаров. Члены бригады, не прошедшие инструктаж, к работе не допускаются.

Требования пожарной безопасности на промысловом трубопроводе:

Для обеспечения пожарной безопасности на промысловом трубопроводе проектной документацией предусмотрено следующее:

применение труб с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием заводского изготовления;

не допускать замазученность производственной территории и оборудования;

трубопроводы и арматура соответствуют рабочим параметрам среды и обеспечивают безопасную эксплуатацию объектов;

контроль сварных стыков;

испытание трубопроводов на прочность и герметичность;

применение деталей трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием заводского нанесения;

установка по трассам трубопроводов опознавательных знаков, на пересечениях                   с автодорогами - дорожных предупредительных знаков;

полоса земли шириной не менее 3 м от оси с каждой стороны трубопровода должна содержаться в расчищенном состоянии (от деревьев, кустарников, поросли);

все дороги и проезды к линейным объектам необходимо содержать в свободном                  и исправном состоянии, своевременно ремонтировать, в зимнее время очищать от снега.                О закрытии отдельных участков дорог, проездов, переездов по различным причинам необходимо уведомить пожарную охрану;

за состоянием линейной части трубопроводов должен осуществляться постоянный контроль (визуально, специальными приборами и устройствами), позволяющий определять и выявлять дефекты трубопровода и его оборудования;

отходы производства и мусор (при проведении ремонтных работ) следует регулярно убирать и вывозить с территории объекта, сжигание отходов и мусора, а также курение запрещаются, о чем на видных местах должны быть вывешены предупреждающие                            и запрещающие знаки;

места проведения огневых работ должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения.