Приложение 1

к постановлению администрации

Кондинского района

от 16.03.2021 № 484

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1.1. Проект планировки территории

Чертеж планировки территории

Лист 1

Основная часть проекта планировки территории для размещения объекта

«Обустройство Кондинского месторождения. Куст 27 и коридоры коммуникаций»

Землепользователь: АО «НК «Конданефть» Масштаб (1:5000)

Лист 2

Основная часть проекта планировки территории для размещения объекта

«Обустройство Кондинского месторождения. Куст 27 и коридоры коммуникаций»

Землепользователь: АО «НК «Конданефть» Масштаб (1:5000)

Лист 3

Основная часть проекта планировки территории для размещения объекта

«Обустройство Кондинского месторождения. Куст 27 и коридоры коммуникаций»

Землепользователь: АО «НК «Конданефть» Масштаб (1:5000)

Каталог координат границы зоны размещения линейных объектов

| 1 | 870561.56 | 2683085.92 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 870561.75 | 2683083.48 |
| 3 | 870569.25 | 2683080.66 |
| 4 | 870581.42 | 2683077.47 |
| 5 | 870594.61 | 2683077.27 |
| 6 | 870622.86 | 2683079.73 |
| 7 | 870699.08 | 2683023 |
| 8 | 870978.26 | 2683399.34 |
| 9 | 870771.16 | 2683553.5 |
| 10 | 870586.32 | 2683304.29 |
| 11 | 870546.39 | 2683334.07 |
| 12 | 870467.73 | 2683228.62 |
| 13 | 870444.7 | 2683180.51 |
| 14 | 870479.84 | 2682730.63 |
| 15 | 870443.18 | 2682242.06 |
| 16 | 870266.1 | 2681611.57 |
| 17 | 870266.1 | 2681612.28 |
| 18 | 870238.12 | 2681543.83 |
| 19 | 869458.59 | 2680388.91 |
| 20 | 869398.88 | 2680377.33 |
| 21 | 869331.42 | 2680318.72 |
| 22 | 869141.47 | 2680121.05 |
| 23 | 869128.2 | 2680132.29 |
| 24 | 869116.71 | 2680131.01 |
| 25 | 869120.09 | 2680116.25 |
| 26 | 869079.21 | 2680073.35 |
| 27 | 869131.54 | 2680023.1 |
| 28 | 869173.42 | 2679993.94 |
| 29 | 869200.9 | 2680031.68 |
| 30 | 869160.61 | 2680058.95 |
| 31 | 869144.23 | 2680074.68 |
| 32 | 869354.88 | 2680294.07 |
| 33 | 869406.66 | 2680339.06 |
| 34 | 869454.44 | 2680266.93 |
| 35 | 869492.51 | 2680242.8 |
| 36 | 869839.2 | 2680766.88 |
| 37 | 870348.8 | 2681521.89 |
| 38 | 870585.69 | 2682356.55 |
| 39 | 870602.81 | 2682561.85 |
| 40 | 870561.54 | 2683085.93 |

1.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории

Проект планировки территории для линейного объекта «Обустройство Кондинского месторождения. Куст 27 и коридоры коммуникаций» (далее – Проект) разработан на основании:

Постановления Администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.04.2018 года № 623 «О подготовке документации по планировке территории»;

Задания на проектирование «Обустройство Кондинского месторождения. Куст 27 и коридоры коммуникаций», утвержденное Генеральным директором АО «НК «Конданефть» Г.В. Евграфовым.

Материалов инженерных изысканий.

В соответствии с заданием на проектирование Проектом предусмотрено строительство следующих объектов:

- Площадка куста скважин №27;

- Подъезд к площадке куста скважин № 27;

- Подъезд к площадке куста скважин №27. Второй заезд;

- ВЛ-10 кВ № 1 на куст скважин №27;

- ВЛ-10 кВ № 2 на куст скважин №27;

- Нефтегазосборный трубопровод К.27-т.вр.К.13;

- Водовод высокого давления т.вр.К.13 - К.27.

Цель Проекта – установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения проектируемых объектов для обеспечения устойчивого развития территории Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ).

Задачи Проекта:

реализация проектных решений по обустройству Кондинского месторождений нефти;

выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Кондинского района.

Проект разработан с учетом схем территориального планирования Кондинского района и автономного округа.

В административном отношении линейный объект «Обустройство Кондинского месторождения. Куст 27 и коридоры коммуникаций» (далее - проектируемый объект) расположен на межселенной территории в границах лицензионного участка Кондинского нефтяного месторождения Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В географическом отношении территория проектируемого объекта находится 75км к югу от окружного центра г.Ханты-Мансийск, в 24км юго-восточнее села Алтай.

Проектом предусмотрено строительство следующих линейных объектов:

- Подъезд к площадке куста скважин № 27;

- Подъезд к площадке куста скважин №27. Второй заезд;

- ВЛ-10 кВ № 1 на куст скважин №27;

- ВЛ-10 кВ № 2 на куст скважин №27;

- Нефтегазосборный трубопровод К.27-т.вр.К.13;

- Водовод высокого давления т.вр.К.13 - К.27.

Автодороги.

Автомобильная дорога обеспечивает круглогодичную транспортную связь проектируемого куста скважин с объектами месторождения.

Проектом предусмотрено строительство подъезда общим протяжением 3,4764км:

- Подъезд к площадке куста скважин № 27  – протяжением 3,2864 км,

- Подъезд к площадке куста скважин № 27. Второй заезд - протяжением 0,190 км.

Таблица 1

| Наименование | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Функциональное назначение |  | Обеспечивает круглогодичную транспортную связь проектируемого куста скважин № 27 с объектами месторождения. |
| Уровень ответственности |  | нормальный |
| Протяженность | км | 3,476 |
| Категория дороги |  | IV-в |
| Расчетная скорость | км/час | 30 |
| Ширина проезжей части | м | 5.00 |

Трубопроводы.

Нефтегазосборный трубопровод с куста скважин №27 предназначен для подачи добываемой на проектируемом кусте скважин жидкости до точки врезки в существующий или ранее запроектированный нефтегазопровод для дальнейшего транспорта на ЦПС Кондинского месторождения, где производится сепарация и подготовка нефти.

Назначение высоконапорного водовода – транспорт воды к нагнетательным скважинам проектируемого куста скважин в целях поддержания пластового давления (ППД) в продуктивных пластах Кондинского месторождения.

В соответствии с заданием на проектирование в объем технологической части проектной документации по объекту «Обустройство Кондинского месторождения. Куст 27 и коридоры коммуникаций» входит:

Таблица 2

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Нефтегазосборный трубопровод К.27-т.вр.К.13 |  |  |
| Протяженность трубопровода | м | 3869,0 |
| Диаметр трубопровода и толщина стенки | мм | 114*6 |
| Водовод высокого давления т.вр.К.13 - К.27 |  |  |
| Протяженность трубопровода | м | 3852,0 |
| Диаметр трубопровода и толщина стенки | мм | 168х15 |

Начальным пунктом нефтегазопровода является УЗА на границе проектируемой площадки (запорная арматура со стороны куста скважин), конечным пунктом – подключение в существующий нефтегазопровод с К.13.

Начальным пунктом водовода высокого давления является точка подключения к узлу задвижек на К.13, конечным пунктом – УЗА на границе проектируемой площадки куста скважин (запорная арматура со стороны куста скважин).

Прокладка трубопроводов предусмотрена вдоль проектируемой автодороги, что позволит обеспечить возможность надзора за техническим состоянием трубопроводов, их обслуживание и ремонт на весь период эксплуатации.

ВЛ-6кВ

Проектируемые воздушные линии электропередачи и электротехнические сооружения предназначены для питания основных потребителей проектируемых кустов скважин.

В объем проектирования входят:

Таблица 3

| Перечень сооружений | Характеристика | Протяженность трассы (м) |
| --- | --- | --- |
| Воздушные линии электропередачи 10кВ |  |  |
| ВЛ-10 кВ № 1 на куст скважин №27 | 3 провода А-120 | 3171,0 |
| ВЛ-10 кВ № 2 на куст скважин №27 | 3 провода А-120 | 3183,0 |

По трассам проектируемых ВЛ-10 кВ имеются пересечения с ВЛ-10кВ, автодорогами, автозимниками, рекой.

Габариты пересечений предусмотрены в соответствии с действующими нормами.

Трассы ВЛ проходят в ненаселенной местности.

Для ВЛ-10кВ приняты опоры индивидуальной разработки, разработанные из труб, с учетом серии арх.N 4.0639 (института "Сельэнергопроект") для районов Западной Сибири.

На ВЛ-10кВ к проектируемой кустовой площадке принят провод А-120.

1.3. Положение об очередности планируемого развития территории

Все работы должны производиться согласно проекту производства работ, технологических карт и в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 48.13330.2011.

Весь комплекс строительно-монтажных работ рекомендуется разделить на 2 периода: подготовительный и основной.

Подготовительный период строительства

Отвод земель под строительство проектируемого объекта произведен в соответствии с нормами отвода.

Работы по расчистке полосы выполнять только после отвода строительной полосы и получения от заказчика документации на право производства работ.

Рубка леса, корчевка пней на трассе осуществляется специальными колоннами с опережением земляных работ. Валить лес рекомендуется валочно-трелевочной машиной  и бензомоторными пилами. Сваленный лес трелюется на свободные места трелевщиками. От леса очищается территория в пределах полосы отвода, пни же корчуются в пределах зоны производства земляных работ.

Расчистку территории от снега выполняют бульдозером.

Снег перемещают и складируют на свободных от застройки участков территории отведенной под строительство.

Транспортировка труб, арматуры, блок-боксов на площадки строительства выполняется грузовыми автомобилями.

Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы выполняются в соответствии РД 39-132-94.

Складирование материалов должно производиться в соответствии с требованиями  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» п.6.3.

Для обеспечения строителей временными помещениями используются инвентарные здания. При строительстве площадочных объектов местоположение временных зданий и сооружений определяется на месте подрядчиком.

Обеспечение работающих зданиями санитарно-бытового назначения предусмотрено мобильными зданиями типа «Кедр».

Связь с диспетчерами генподрядных и субподрядных организаций осуществляется через передвижную радиостанцию и с помощью радиотелефонов.

Оперативно-диспетчерское управление является составной частью организации строительного производства и входит в общую систему управления строительством.

Освещение строительных площадок должно производиться согласно ГОСТ 12.1.046-2014 «Нормы освещения строительных площадок».

Рабочее освещение предусматривается для всех строительных площадок и участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется установками общего (равномерного или локализованного) и комбинированного освещения (к общему добавляется местное).

Для освещения мест производства наружных строительных и монтажных работ могут применяться источники света согласно ГОСТ 12.1.046-2014 «Нормы освещения строительных площадок».

Основной период строительства

На все виды основных работ, изложенных в ПОС, составляются технологические карты в ППР согласно СП 48.13330.2011.

В основной период строительства входят работы:

- строительство автомобильных дорог;

- строительство нефтесборов и высоконапорных водоводов;

- строительство воздушных линий электропередач;

- инженерная подготовка и обустройства кустов скважин.

Для отсыпки используется песок по ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 8736-2014.

Уплотнение грунта выполняется пневмокатком.

В зимнее время при уплотнении грунтов следует руководствоваться СП 78.133300.2012.

Планировка земляного полотна выполняется автогрейдером.

В грунт сваи погружаются забивным способом без предварительной выемки грунта. Забивка свай в зимнее время в сезонно мерзлый грунт производится в предварительно пробуренные лидерные скважины диаметром на 0,15м менее стороны квадратной сваи или диаметра сваи из трубы, глубиной - на глубину промерзания.

До начала забивки свай, необходимо произвести разметку свайного поля, уточнить расположение всех подземных коммуникаций, попадающих в зону производства работ.

Погружение металлических свай выполняется сваебойным агрегатом СП-49.

Испытание свай необходимо производить в строгом соответствии с требованиями, изложенными в рабочих чертежах и СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты».

Испытание свай проводят, руководствуясь указаниями ГОСТ 19804-2012. Несущая способность свай по результатам испытаний должна определяться в соответствии с СП 24.133330.2011

Работы необходимо вести в соответствии с технологическими картами, при соблюдении СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СаНПиН 2.2.3.1384-0 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

По окончании сдачи свайного основания, выполняются  монтажные работы под оборудование, устройство эстакад под трубопроводы и линии ВЛ, устройство фундаментов.

Транспортирование и хранение арматурной стали следует выполнять по ГОСТ 7566-94 .

Арматурную сетку устанавливать непосредственно на месте производства работ. Площадка для укрупнительной сборки не требуется.

При устройстве арматурных конструкций следует соблюдать требования СНиП 3.03.01-87 Актуализированная редакция.

Последовательность арматурных работ включает следующие операции:

- работы по подготовке арматуры;

- создание каркасов из арматуры, соединение всех деталей в единую конструкцию;

- работы по установке и возведению готовых арматурных изделий в положение согласно проекту, их монтаж непосредственно на строительной площадке.

Приготовление бетонной смеси предусматривается на площадке строительства.

Необходимые материалы для приготовления бетона доставляются автотранспортом до места производства работ.

Состав бетонной смеси, приготовление, правила приемки, методы контроля и транспортирование должны соответствовать ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия".

Приготовление бетонной смеси выполнить в соответствии со СНиП 3.03.01-87.

Транспортировку и подачу бетонных смесей следует осуществлять специализированными средствами, обеспечивающими сохранение заданных свойств бетонной смеси. Запрещается добавлять воду на месте укладки бетонной смеси для увеличения её подвижности.

Бетонную смесь укладывают на предварительно подготовленное основание. Основание должно быть очищено от мусора, грязи, битума, масел, а бетонное - промыто, оставшуюся на его поверхности воду следует удалить.

Бетонные смеси, готовые к употреблению, приготавливают, транспортируют и хранят в соответствии с требованиями ГОСТ 7473.

Потребитель имеет право проводить контрольную проверку количества и качества бетонной смеси в соответствии с требованиями настоящего стандарта по методикам ГОСТ 10181.0 - ГОСТ 10181.4.

При монтаже металлических конструкций и емкостей должна быть применена комплексная механизация основных и вспомогательных процессов – транспортирование, складирование, укрупненной сборки и установки конструкций.

Металлические конструкции сооружений устанавливаются комплексным методом, при котором все конструкции располагаются в радиусе действия стрелы монтажного крана.

Работы по монтажу металлоконструкций и емкостей производить в соответствии с СНиП 3.0.10.1-85* и СНиП 3.03.01-87.

Монтаж мачты осуществляется блоками (секциями) автокраном. Сборка осуществляется на специальной площадке в зоне действия монтажного крана.

Работы по монтажу металлоконструкций производить в соответствии с СНиП 3.03.01-87.

Блочно-комплектные устройства на кустовой площадке рекомендуется монтировать “с колес”.

Монтаж блок – боксов следует производить только на принятые по акту фундаменты.

Монтаж выполняется при помощи автомобильного крана.

Монтажные работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

Прокладка трубопровода подачи реагента в нефтегазопровод выполнена надземно на опорах.

Трубы к месту монтажа доставляются с помощью автомобильного транспорта Урал 44202. Монтаж трубопроводов на эстакады выполняется  автомобильным краном-КС-45717-1 (согласно схемам ППР).

К производству монтажных работ следует приступать только после готовности фундаментов и опорных конструкций. Стыки труб, проложенных по эстакаде, свариваются на высоте.

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо учитывать, что укладка трубопроводов по эстакаде должна быть выполнена без изгибов и переломов для чего опорную конструкцию выверять по уровню с учетом рельефа.

Монтаж трубопроводов, оборудования и арматуры следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах» и СНиП 3.05.05-85 «Производство монтажных работ», СНиП 3.05.05-84 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и технологическими картами ППР.

Прокладка технологических трубопроводов по территории куста скважин выполнена в подземном исполнении (выкидные трубопроводы).

Наружные сети канализации на кустах скважин запроектированы подземно. Уклон трубопроводов канализации принят не менее 0.007.

Максимальное заглубление трубопроводов (низ трубы) составляет 1,81 м; минимальное заглубление трубопроводов (низ трубы) с учетом планировочной отметки земли составляет 1,1м. Согласно требованиям п. 4.10 СНиП 2.04.03-85 трубы укладываются непосредственно на выровненное и утрамбованное дно траншеи.

До начала строительства трубопроводов проводятся подготовительные и геодезические работы; доставляется запас труб и других необходимых материалов.

Работы необходимо выполнять в соответствии с технологическими картами, разрабатываемыми в ППР, при соблюдении СНиП 3.05.03-85, СНиП 3.05.04-85*, СНиП 12-03-2001 и СаНПиН 2.2.3.1384-03.

При любом методе организации строительства с целью обеспечения требуемого качества должны строго соблюдаться технологии производства работ, предусмотренные рабочим проектом и ППР. Любое изменение в процессе строительства утвержденных технологий производства работ должно быть согласовано с заказчиком и с разработчиками рабочего проекта и ППР.

Сварка металлоконструкций предусмотрена ручной электродуговой сваркой. Сварочные работы производятся сварочным агрегатом DWL-400ESW.

Сварные соединения стальных конструкций выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 5264-80*.

Сварку металлических конструкций из стали 09Г2С, С345 производить электродами Э50А, из стали С255 -электродами Э42А по ГОСТ 9467.

Сварка трубопроводов выполняется с применением передвижных сварочных агрегатов DL– 400ESW.

Применяемые технологии сварки и сварочные материалы должны быть аттестованы в соответствии с требованиями РД 03-615-03 и РД 03-613-03.

Сварочно-монтажные работы должны выполняться сварщиками и под руководством специалистов, аттестованных в соответствии с требованиями ПБ 03-273-99 и РД 03-495-02.

Монтаж и сварка технологических трубопроводов выполняется в соответствии с требованиями «Руководство по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов", утвержденное приказом Ростехнадзора от 27.12.12 № 784», СНиП 12-03-2001, СаНПиН 2.2.3.1384-03.

Проектом принята очистка полости трубопровода промывкой. На трубопроводах диаметром менее 219 мм промывку допускается производить без пропуска очистных или разделительных устройств.

При проведении промывки в зимнее время рекомендуется принимать меры против промерзания трубопроводов.

После окончания монтажных и сварочных работ, контроля качества сварных соединений проектной документацией предусмотрено гидравлическое испытание всех трубопроводов на прочность и плотность (п.364 «РБ»).

После завершения строительно-монтажных работ, после полной готовности и перед вводом в действие, безнапорные трубопроводы систем канализации подвергаются гидравлическим испытаниям на герметичность в соответствии с требованиями п.п. 7.22  7.29 СНиП 3.05.04-85*.

Результаты гидравлического испытания на прочность и плотность рекомендуется признавать удовлетворительными, если во время испытания не произошло разрывов, видимых деформаций, падения давления по манометру, а в основном металле, сварных швах, корпусах арматуры, разъемных соединениях и во всех врезках не обнаружено течи и запотевания.

После проведения испытаний трубопроводы должны промываться или продуваться.

По окончании процесса бурения каждой группы скважин предусматривается проведение рекультивационных работ в 2 последовательных этапа (технический и биологический).

Посевные работы выполняются не позже августа-месяца.

При выполнении посевных работ необходимо одновременно вносить и минеральные удобрения, тем самым, подкармливая растения макроэлементами так, как при рекультивации в основном используются грунты без достаточного содержания макро- и микроэлементов.

Основных виды работ на линейных объектах

Работы по расчистке строительной полосы следует выполнять после разметки и выноски пикетов за ее пределы и получения от Заказчика разрешения на право производство работ (наряда-допуска и т. д.)

Строительство трубопроводов рекомендуется производить в зимнее время.

Временные вдольтрассовые дороги обеспечивают проезд автотранспорта и строительных машин при выполнении подготовительных и основных работ, включая вывоз материалов, труб (секций труб) и оборудования для сооружения трубопроводов.

Заготовку минерального грунта в карьере и погрузку его в автотранспортные машины ведут одноковшовыми экскаваторами. Разравнивание грунта на полотне дороги (временного проезда) производят бульдозером.

На болотах II типа предусмотрено строительство зимников.

Строительство зимников включает в себя следующие виды работ:

- обозначение трасс в соответствии с проектом;

- расчистка полосы строительства от леса;

- в зимний период производится расчистка от снега полосы шириной 10м;

- устройство снежной насыпи бульдозером;

- расстановка дорожных знаков, сигнальных деревянных столбиков, сигнальных вех.

Болота следует проминать после первых заморозков, т. е. по талому торфяному слою.

Для строительства зимника и поддержания его в рабочем состоянии рекомендуется способ послойного уплотнения снежного покрова с последующим намораживанием проезжей части зимника над общим уровнем снежного покрова.

До начала работ по строительству трубопроводов временные дороги должны быть приняты по акту.

Основным способом прокладки проектируемых трубопроводов принят подземный.

Все строительно-монтажные и земляные работы производятся в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87, СНиП III-42-80*, РД 39-132-94, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности".

Сборку и сварку трубопровода производят в соответствии СП 34-116-97, РД 39-132-94 и техническими требованиями на трубы, по технологии, аттестованной в соответствии с требованиями РД 03-615-03, под руководством аттестованных специалистов.

Выбор способа защиты внешней поверхности трубопроводов от почвенной коррозии выполнен в соответствии с ГОСТ Р51164-98 и РД 39-132-94.

В качестве теплоизоляции надземных участков трубопроводов, деталей и арматуры в соответствии с требованиями п.5 Технических условий на разработку ПСД применяется окраска теплоизолирующим полимерным покрытием в два слоя толщиной 1мм.

Тепловая изоляция трубопроводов должна соответствовать требованиям СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (введен взамен СНиП 2.04.14-88*).

До начала производства работ по укладке трубопровода следует разработать траншею на проектную глубину, спланировать и зачистить дно траншеи, выполнить подсыпку из мягкого грунта, согласно проекту.

Укладку труб производить в соответствии с СП 34-116-97 и ВСН 004-88.

При выполнении укладочных работ на заболоченной местности не допускаются продолжительные остановки колонн, которые могли бы стать причиной просадок грунта под гусеницами трубоукладчиков. Такие остановки могут повлечь опрокидывание трубоукладчиков.

Укладка трубопровода производится в очищенную от снега и льда траншею и на подготовленное дно, исключающее механические повреждения изоляционного покрытия.

После завершения строительно-монтажных работ в полном объеме, перед вводом в эксплуатацию, проектируемые трубопроводы подвергаются очистке полости и испытанию на прочность и герметичность гидравлическим или пневматическим способом согласно СП 34-116-97, ВСН 011-88.

Проектом принят гидравлический способ очистки - промывкой.

Очистку полости трубопроводов выполнить согласно требованиям 25.2, 25.5, 25.10 СП 34-116-97 по технологии, определенной СНиП III-42-80*.

На трубопроводах диаметром менее 219 мм, при наличии крутоизогнутых отводов радиусом менее пяти диаметров трубопровода, промывку допускается производить без пропуска очистных или разделительных устройств (п.п.2.7, 2.9 ВСН 011-88).

Все работы по очистке полости и испытанию трубопровода должны выполняться после полной готовности испытываемых участков (после засыпки). Каждый участок трубопровода или секция сразу после очистки должны быть закрыты временными заглушками.

Схема очистки, испытаний и места забора воды в соответствии с п. 6.2.3. и 6.2.4. РД 39-132-94 разрабатывается, определяются заказчиком и строительно-монтажной организацией на стадии ППР и утверждается председателем комиссии по проведению испытаний. Параметры испытания на прочность промысловых трубопроводов регламентированы ВСН 005-88 «Строительство промысловых стальных трубопроводов. Технология и организация».

Проектом принят гидравлический способ испытания.

Величина испытания всех участков нефтегазопровода на прочность приведена в таблице 10.4 (согласно СП 34-116-97), исходя из величины максимально возможного рабочего давления в трубопроводе Рmax.=4,0 МПа.

Для проведения гидравлического испытания давление внутри трубопровода создают водой или жидкостями с пониженной температурой замерзания. Вода должна соответствовать 6-му классу чистоты жидкости по ГОСТ 17216-2001 и содержать не более 200 мг/л взвешенных веществ при размере частиц не более 1 мм.

Для проектируемого нефтегазопровода может быть применен пневматический способ испытания на прочность и герметичность, как альтернативный.

После окончания испытания трубопровода на прочность давление необходимо снизить до проектного рабочего и только после этого выполнить контрольный осмотр трассы для проверки на герметичность. Воздух или газ при сбросе давления следует по возможности перепустить в соседние участки.

Трубопровод считается выдержавшим испытание на прочность и проверку на герметичность, если за время испытаний трубопровода на прочность труба не разрушилась, а при проверке на герметичность давление остается неизменным, и не будут обнаружены утечки

Узлы задвижек монтируются в базовых условиях, после нанесения защитного покрытия в соответствии с рабочими чертежами. Перед нанесением заводского покрытия к деталям привариваются прямые участки по 150-200 мм для возможности установки изолирующих втулок для защиты внутреннего сварного шва. На патрубок из трубы Ø57х6 для установки воздушника полное заводское покрытие наносится совместно с тройником.

Задвижка с концами под приварку устанавливается на опору при помощи крана-трубоукладчика.

Перед установкой задвижка медленно перемещается на стреле крана-трубоукладчика от места складирования к месту установки.

После окончания строительно-монтажных работ территория строительства подлежит рекультивации.

Возвращение плодородного слоя почвы на рекультивируемую территорию и планировка выполняется бульдозером.

Грунт перемещают из отвала хранения, распределяют по рекультивируемой территории и выполняют окончательную планировку продольными проходами бульдозера.

В процессе проведения биологического этапа производится боронование почвы и внесение удобрений с последующим посевом трав.

Все работы по возведению земляного полотна следует выполнять в соответствии  со СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги».

Процесс сооружения дороги должен быть организован, как правило, без разрывов.

Разрывы допускаются на участках расположения искусственных сооружения.

Уплотнение грунта насыпи должно производиться немедленно вслед за его отсыпкой по всей ширине насыпи с обеспечением перекрытия следа (на 20-30 см) предыдущего прохода машины.

Для эффективности уплотнения грунт распределяют слоями равномерной толщины по всей ширине насыпи с приданием поверхности слоя поперечного уклона 30 промилле от оси  к бровке земляного полотна.

Для обеспечения задела при возведения земляного полотна и дорожной одежды необходимо обеспечить бесперебойную работу по их возведению в течение всего периода строительства.

Производство работ необходимо вести с соблюдением требований СП 126.13330.2012, СП 45.13330.2012, СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги», СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»,

Работы по устройству щебеночного основания выполняют при положительных температурах. Уплотнение щебня не рекомендуется производить в случае продолжительных осадков или переувлажнения слоя щебня и верхней части земляного полотна.

Щебень к месту укладки доставляют автосамосвалами и распределяют самоходным распределителем ДС-54.

Строительные материалы и конструкции, необходимые для строительства ЛЭП, доставляются в район строительства на площадки – накопители и по мере строительства развозятся по трассе.

Монтаж опор выполняется при помощи автомобильного крана.

Фундаменты под опоры – свайные.

Для сооружения ЛЭП рекомендуется организовать механизированную колонну, состоящую в зависимости от сроков строительства из одной или двух бригад, возглавляемых опытными бригадирами-такелажниками, которые работы выполняют поточно.

При строительстве воздушных линий электропередач необходимо выполнять требования ТИ РО–051–2002 «Типовая инструкция по охране труда для электромонтажников», СНиП 12-0.3-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

Работы по монтажу и наладке электротехнических устройств следует производить в соответствии с рабочими чертежами на основе применения узлового и комплектно-блочного методов строительства, с установкой оборудования, поставляемого укрупненными узлами, не требующими при установке правки, резки, сверления или других подгоночных операций и регулировки;

В местах присоединения жил проводов и кабелей следует предусматривать запас провода или кабеля, обеспечивающий возможность повторного присоединения;

Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, должны иметь маркировку в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию, а кабели на поворотах трассы и на ответвлениях;

Монтаж электрических машин и агрегатов следует выполнять в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей.

Приложение 2

к постановлению администрции

Кондинского района

от 16.03.2021 № 484

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Масштаб 1:200 000

2.1 Карта планировочной структуры территории

2.2. Результаты инженерных изысканий

Инженерные изыскания выполнены АО «НижневартовскНИПИнефть» в соответствии с Техническим заданием на производство инженерных изысканий от 01.12.2017г. к договору № КОН-00812/1196-17 от 28.11.2017г.

Приложения к проекту планировки территории:

-Инженерно-геологические изыскания, выполненные

АО «НижневартовскНИПИнефть» в январе 2018 года;

-Инженерно-гидрометеорологические изыскания, выполненные

АО «НижневартовскНИПИнефть» в январе 2018 года;

-Инженерно-экологические изыскания, выполненные

АО «НижневартовскНИПИнефть» в январе 2018 года;

-Инженерно-геодезические изыскания, выполненные

АО «НижневартовскНИПИнефть» в январе 2018 года.

2.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения

линейных объектов

Проектируемый объект расположен параллельно существующему техническому коридору коммуникаций. Строительство будет носить локальный характер и затрагивать территорию, которая уже подвергалась мощному длительному техногенному воздействию.

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17.04.2015г. № 12-47/9137 в районе строительства проектируемых объектов особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) федерального значения отсутствуют.

Согласно письму Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.10.2017г. № 12-Исх -15738 в районе строительства проектируемых объектов ООПТ местного и регионального значения отсутствуют.

Ближайшими ООПТ к району проведения работ являются:

- Водно-болотное угодье международного значения «Верхнее Двуобье» расположено в 99 км северо-западнее от изыскиваемых объектов;

- Государственный природный заказник федерального подчинения "Елизаровский", расположенный в 122,5 км северо-западнее от изыскиваемых объектов;

- Государственный природный заказник федерального подчинения "Васпухольский", расположенный в 89 км западнее от изыскиваемых объектов;

- природный парк регионального значения «Самаровский Чугас», расположенный в 88 км севернее от изыскиваемых объектов;

- памятник природы регионального значения "Ханты-Мансийские холмы", расположенный в 89 км севернее от изыскиваемых объектов;

- памятник природы регионального значения «Луговские мамонты», расположенный в 95,5 км северо-западнее от изыскиваемых объектов;

- памятник природы местного значения "Шапшинские кедровники", расположенный в 99 км северо-восточнее от изыскиваемых объектов.

На основании письма Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15.03.2018г. № 12-Исх -5708 объект находится за пределами границ территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера.

Гидрографическая сеть проектируемой территории представлена бассейнами правобережных притоков р. Конда. Ближайшими к району работ водными объектами являются малые водотоки - река Ломовая, ручей б/н, а также озёра б/н.

Таблица 4

Ведомость пересечений водных преград

| Пикетажное значение препятствия |  | Наименование препятствия | Характеристика препятствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Длина перехода, м | Максимальная глубина на пересечении, м | Отметка уреза воды, м |
| пк | + |  |  |  |  |
| Подъезд к площадке куста скважин №27 |  |  |  |  |  |
| 24 | 16 | р.Ломовая | 4 | 0.8 | 33.47 |
| Нефтегазосборный трубопровод К.27-т.вр.К.13 |  |  |  |  |  |
| 9 | 81 | р.Ломовая | 6 | 0.8 | 33.47 |
| Водовод высокого давления т.вр.К.13 - К.27 |  |  |  |  |  |
| 28 | 64 | р.Ломовая | 5 | 0.8 | 33.47 |
| ВЛ-10 кВ № 1 на куст скважин №27 |  |  |  |  |  |
| 24 | 38 | р.Ломовая | 6 | 0.8 | 33.47 |
| ВЛ-10 кВ № 2 на куст скважин №27 |  |  |  |  |  |
| 24 | 57 | р.Ломовая | 7 | 0.8 | 33.47 |

Для уменьшения воздействия на водотоки предусмотрены следующие мероприятия:

- выполнение строительно-монтажных работ с применением гусеничной техники должно осуществляется в зимний период для уменьшения воздействия строительной техникой на растительный береговой покров; в остальные сезоны года строительно – монтажные работы, движение транспорта и строительной техники должно осуществляется только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездом;

- все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов тщательно должны собираться в передвижное оборудование (мусоросборники, емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов) и вывозиться в места, согласованные с соответствующими муниципальными органами и органами государственной власти Российской Федерации;

- после завершения строительства выполняются рекультивационные работы.

Организационный сбор стоков или загрязняющих веществ на поверхность земли и в водотоки не производится. Попадание загрязняющих веществ в водные объекты в результате размыва и выноса ливневыми и талыми водами возможно лишь при неправильном хранении строительных материалов и аварийных утечках дизтоплива работающих механизмов в период строительства.

На всех этапах работ осуществляется входной, операционный и приемочный контроль качества строительства, а также проводится своевременный профилактический осмотр, ремонт и диагностика оборудования, трубопроводов и арматуры.

Ущерб окружающей среде может быть нанесен лишь в аварийных случаях, но для их предотвращения предусмотрены все возможные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Таким образом, размещение проектируемых объектов не нарушает требований Водного кодекса Российской Федерации.

2.4 Схема организации движения транспорта

Транспортные развязки, путепроводы, эстакады и пешеходные переходы при проектировании не рассматривались в связи с отсутствием пересекаемых автомобильных и железных дорог.

2.5 Схема границ территорий объектов культурного наследия

На основании заключения Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.11.2018 г. № 18-4863 (приложение к проекту планировки территорий) на территории, отводимой под строительство проектируемых объектов, объекты историко-культурного наследия отсутствуют.

Масштаб 1:200 000

2.6 Схема границ зон с особыми условиями использования территории

2.7 Обоснование соответствия планируемых параметров,                        местоположения и назначения объектов регионального значения

Выбор трасс проектируемых линейных объектов в системе планировки территории выполнен из условия минимизации нанесения ущерба окружающей природной среде и обеспечения высокой надежности и безаварийности в период эксплуатации. Безопасность в районах прохождения проектируемых линейных объектов обеспечивается расположением их на соответствующих расстояниях от объектов инфраструктуры, что обеспечивает сохранность действующих объектов, безопасность при проведении работ и надежность объектов в процессе эксплуатации.

Таблица 5

Ведомость перехода через коммуникации

| Местоположение точки пересечения |  | Наименование перехода | Характеристика коммуникаций |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр трубопровода, кабеля | Глубина заложения или провис, м | Расстояние от левой опоры ЛЭП | Расстояние от правой опоры ЛЭП |
| пк | + |  |  |  |  |  |
| Подъезд к площадке куста скважин №27 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 67 | проект пк37+99 «Водовод высокого давления Куст 27» |  |  |  |  |
| 32 | 75 | проект пк0+46 «Нефтегазосборный трубопровод Куст 27» |  |  |  |  |
| Нефтегазосборный трубопровод К.27-т.вр.К.13 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 46 | проект пк32+75 «Подъезд к площадке куста скважин №27» |  |  |  |  |
| 36 | 94 | ВЛ 10кВ N2 Полигон и ТБО | 3пр. | H6.90 | 14 | 25 |
| 37 | 06 | ВЛ 10кВ N1 Полигон и ТБО | 3пр. | H6.35 | 18 | 34 |
| 37 | 60 | нефтепровод стр. | d-114 |  |  |  |
| 37 | 67 | проектный водовод з.8432 |  |  |  |  |
| Водовод высокого давления т.вр.К.13 - К.27 |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 92 | проектный водовод з.8432 |  |  |  |  |
| 0 | 98 | нефтепровод стр. | d-114 |  |  |  |
| 1 | 53 | ВЛ 10кВ N1 Полигон и ТБО | 3пр. | H6.20 | 26 | 26 |
| 1 | 65 | ВЛ 10кВ N2 Полигон и ТБО | 3пр. | H7.04 | 17 | 22 |
| 37 | 99 | проект пк32+67 «Подъезд к площадке куста скважин №27» |  |  |  |  |

При пересечении существующих трубопроводов проектируемые трубопроводы прокладываются в соответствии с требованиями  п. 6.11 СП 34-116-97 и п. 5.5 ВСН 51-2.38-85. Пересечения выполняются под углом не менее 60°.

Укладка трубопроводов при пересечении существующих коммуникаций выполняется снизу (под существующими трубопроводами) с футеровкой деревянными рейками наружной поверхности трубопроводов во избежание повреждений наружной изоляции труб.

Расстояние по вертикали от верха футерованного трубопровода до нижней образующей пересекаемого трубопровода должно быть не менее 350 мм (п. 6.11 СП 34-116-97).

Сооружение переходов осуществляется протаскиванием рабочей плети под трубопроводом при помощи двух кранов трубоукладчиков методом «перехвата»:

а) до начала работ по сооружению перехода следует произвести следующие работы:

1) соорудить переезд из минерального грунта с устройством поверх насыпи поперечного лежневого настила из бревен диаметром 1820 см по продольным лежням, уложенным на расстоянии 1,5 м друг от друга;

2) разработать траншею до проектной отметки, в т.ч. без применения ударных инструментов на расстоянии по 0,5 м в каждую сторону от пересекаемого трубопровода;

3) сварить и заизолировать плеть на монтажной площадке, зафутеровать;

4) на конце плети установить временные заглушки;

5) навесить на стрелы кранов-трубоукладчиков мягкие полотенца;

б) протаскиваемая плеть стропуется двумя кранами-трубоукладчиками – первым  в 8-10 м от начала, вторым в 5 м от конца плети. Плеть поднимается на 0,5-0,7 м, перемещается к траншее и опускается в нее, не касаясь стенок траншеи;

в) опустив плеть на высоту 0,35 м над дном траншеи, начинается протаскивание поступательным движением вперед трубоукладчиков вдоль траншеи, не касаясь пересекаемого трубопровода;

г) протащив рабочую плеть под пересекаемым трубопроводом на 8-10 м, первый трубоукладчик укладывает ее на лежки и расстроповывается;

д) проехав по сооруженному переезду через трубопровод, первый трубоукладчик снова стропует плеть и протаскивание продолжают до достижения плети проектного положения, после чего она укладывается;

е) концы соседних плетей свариваются.

После окончания сооружения всего перехода производится очистка его внутренней полости и испытание гидравлическим способом.

На переездах устанавливаются предупреждающие аншлаги размером 500х1000 мм, запрещающие остановку транспорта и определяющие охранные зоны трубопроводов. Оформление аншлагов выполняется согласно требованиям ГОСТ Р 12.4.026.

Места переходов обозначаются специальными дорожными знаками, запрещающими остановку транспорта и определяющими охранные зоны трубопроводов.

Трасса трубопровода в границах зоны производства работ при пересечении с существующими трубопроводами закрепляется знаками высотой 1,5-2,0 м с указанием фактической глубины заложения трубопроводов. Знаки устанавливаются на прямых участках трассы – в пределах видимости, но не более чем через 500 м, на всех углах поворота, в местах пересечения со строящимися коммуникациями, а также на границах разработки грунта вручную.

Дорожные знаки устанавливаются в, предварительно  пробуренные бурильно-крановой машиной БКМ-1514, скважины. После установки производится обратная засыпка скважин, с обязательной трамбовкой грунта.

При строительстве переходов через существующие подземные трубопроводы производство строительно-монтажных работ производится только при наличии письменного разрешения организации, эксплуатирующей эти трубопроводы, и в присутствии ее представителя.

Таблица 6

Ведомость пересечений с автодорогами

| Пикетажное значение препятствия |  |  | Угол пересечения | Наименование дороги | Категория или класс дороги | Ширина земляного полотна, пут.кол. | Ширина и тип проезжей части |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| км | ПК | + |  |  |  |  |  |
| Подъезд к площадке куста скважин №27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5 | 75 | 32 | автозимник | грунт |  | 15 |
| 4 | 30 | 21 | 10 | автозимник | грунт |  | 146 |
| Нефтегазосборный трубопровод К.27-т.вр.К.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 26 | 34 | автозимник | грунт |  | 25 |
| 1 | 5 | 37 | 9 | автозимник | грунт |  | 55 |
| 3 | 26 | 69 | 10 | автозимник | грунт |  | 50 |
| 4 | 35 | 03 | 69 | техпроезд | грунт | 9 | 4 |
| 4 | 35 | 77 | 70 | техпроезд | грунт |  | 5 |
| 4 | 37 | 16 | 87 | автодорога | щебень | 20 | 11 |
| Водовод высокого давления т.вр.К.13 - К.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 23 | 87 | автодорога | щебень | 18 | 10 |
| 1 | 2 | 80 | 69 | техпроезд | грунт |  | 5 |
| 1 | 3 | 52 | 49 | техпроезд | грунт | 8 | 4 |
| 2 | 11 | 24 | 30 | автозимник | грунт |  | 24 |
| 4 | 33 | 31 | 8 | автозимник | грунт |  | 48 |
| 4 | 36 | 97 | 31 | автозимник | грунт |  | 23 |
| ВЛ-10 кВ № 1 на куст скважин №27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 20 | 79 | автодорога | щебень | 17 | 10 |
| 1 | 2 | 46 | 6 | техпроезд | грунт | 80 | 45 |
| 1 | 5 | 62 | 27 | автозимник | грунт |  | 17 |
| ВЛ-10 кВ № 2 на куст скважин №27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 35 | 86 | автодорога | щебень | 15 | 9 |
| 1 | 1 | 76 | 8 | техпроезд | грунт | 62 | 50 |
| 1 | 3 | 38 | 22 | техпроезд | грунт | 25 | 20 |
| 1 | 5 | 50 | 27 | автозимник | грунт |  | 19 |

Прокладка трубопроводов на переходах через автодороги в соответствии с п. 7.32 СП 34-116-97 предусмотрена подземной в защитных футлярах, выполненных из стальных труб диаметром 426 и 530 мм, концы которых выводятся на расстояние не менее 2 м от подошвы насыпи автодороги и 5 м от бровки земляного полотна.

Прокладку трубопроводов через автомобильные дороги предусматривается выполнять открытым способом с устройством объезда.

Сроки производства работ по сооружению переходов под автомобильными дорогами должны быть согласованы с эксплуатирующей эту дорогу организацией.

На строительство переходов разрабатывается отдельный проект производства работ, с соблюдением требований  СП  45.13330.2012, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СП 34-116-97.

Согласно требованиям п. 7.33 СП 34-116-97 на всех переходах глубина заложения от верха покрытия автодороги до верхней образующей футляра принимается не менее 1,4 м.

В состав работ по прокладке кожуха под автомобильными дорогами входят:

- геодезическая разбивка места перехода и установка предупредительных знаков;

- планировку участка работ;

- сооружение вдольтрассового проезда;

- установка знаков безопасности;

- разработка траншеи перехода и укладка кожуха;

- обратная засыпка траншеи;

- протаскивание плети сквозь кожух.

Сборку и сварку кожуха необходимо производить с помощью центратора. Торцы свариваемых труб должны быть перпендикулярны их осям; искривление оси кожуха не допускается. Кольцевые стыки должны быть проварены на полную толщину стенки труб сплошным швом.

При открытом способе прокладки, ширина полосы вскрытия покрытия автодороги должна быть больше ширины траншеи по верху на 0,3-0,4 м. При наличии неустойчивых грунтов необходимо по мере разработки траншеи ее стенки крепить досками или инвентарными щитами. Укладку кожуха выполнять с соблюдением проектных отметок.

После завершения работ по монтажу защитного кожуха, приступают к протаскиванию плети трубопровода сквозь кожух.

Пересекаемые участки дороги после окончания строительно-монтажных работ должны быть восстановлены.

Способ прокладки трубопровода на переходах через автодороги окончательно будет определен при рабочем проектировании после выполнения полевых изысканий.

По обеим сторонам пересекаемых автодорог на расстоянии 100 м от оси проектируемых трубопроводов установить дорожные знаки «Осторожно, нефтепровод (водовод)», «Остановка запрещена» по ГОСТ Р 52290, ГОСТ Р 52289. Оформление знаков выполняется согласно требованиям ГОСТ Р 12.4.026.

Дорожные знаки и сигнальные столбики устанавливаются в предварительно пробуренные бурильно-крановой машиной БКМ-1514 скважины. После установки производится обратная засыпка скважин, с обязательной трамбовкой грунта.

Технологический переезд выполняется из минерального грунта высотой 1,2 м от дневной поверхности земли шириной 4 м с укладкой дорожных плит. Поверх насыпи переезда устраивается поперечный лежневый настил из бревен диаметром 18-20 см по продольным лежням, уложенным на расстоянии 1,5 м друг от друга. По краям настила вбиваются ограничители из стальной трубы диаметром 89 мм. Бревна настила и продольные лежни скрепляются между собой скобами и проволокой диаметром 6 мм по ГОСТ 3282. Поверх лежневого настила отсыпается слой минерального грунта толщиной не менее 0,2 м. Затем укладываются дорожные плиты по ТУ 35-871-89 серии 3.501.1-91.

Переезд обозначить по обе стороны проезжей части на расстоянии 35 см от бровки светоотражающими сигнальными дорожными столбиками типа С1 через каждые 2 м.

Насыпь переезда отсыпается с послойным уплотнением. Перед устройством настила поверхность грунта планируется бульдозером.

Таблица 7

Ведомость пересечений с ВЛ

| Местоположение точки пересечения |  |  | Угол пересечения |  | Наименование, направление, напряжение, принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| км | ПК | + | ° | ў |  |
| ВЛ-10 кВ № 2 на куст скважин №27 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 94 | 76 | 00 | Трасса «ВЛ -10 кВ на К-13 1 линия» заказ 8559 |

Масштаб 1:100 000

2.8 Схема местоположения существующих объектов

2.9 Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных      ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по                   обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

Основным решением по обеспечению безопасности пожарных подразделений является минимизация участия персонала пожарных подразделений в ликвидации возможного пожара, что достигается следующими техническими решениями и  мероприятиями предусмотренными проектом:

- Размещение сооружений на проектируемой территории с соблюдением требований действующих нормативных документов с учетом степени огнестойкости, классов конструктивной пожарной опасности, категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.

- Конструкции всех зданий и сооружений соответствуют степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, принятой в проекте для каждого сооружения;

- Обеспечены подъезды к проектируемым объектам, площадки для разворота автотранспорта и размещения пожарной техники.

- Установка запорной арматуры на узлах задвижек обеспечит, в случае порыва нефтепровода и высоконапорного водовода при падении давления в сети ниже заданного, возможность аварийно-восстановительной бригаде обнаружить и локализовать аварию с помощью имеющихся технических средств.

- Для осуществления местного контроля текущих параметров используются электрические средства автоматизации и приборы.

- Электрические проводки выполняются универсальными кабелями парной скрутки с медными лужеными жилами, с изоляцией жил и оболочкой из ПВХ композиций с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение, холодостойкого исполнения марки ГЕРДА-КВнг(А)-LS-ХЛ изготовленных по ТУ 3581-019-76960731-2010.

- Основным документом, устанавливающим порядок организации тушения пожара, взаимодействия персонала объекта и личного состава пожарных подразделений, прибывших на место пожара, а также применения средств пожаротушения, является оперативный план тушения пожара.

- Оперативный план разрабатывается совместно работниками пожарной охраны МЧС России и специалистами объекта и утверждается начальниками соответствующих служб. В плане должны быть предусмотрены мероприятия по охране труда, контролю за загазованностью, действиям при возникновении внештатных ситуаций и т.д.

- На предприятии в соответствии с оперативным планом устанавливается конкретное лицо, отвечающее за подготовку бланка-допуска на проведение тушения пожара, определяется порядок выдачи СИЗ (диэлектрической обуви, перчаток, заземляющих устройств), порядок встречи и сопровождения подразделений пожарной охраны, заземления пожарной техники и проверки его качества.

- Для пожарных подразделений МЧС в оперативном плане указывается расчет сил и средств для тушения пожара, определяется порядок быстрого их сосредоточения, особенности данного объекта, рекомендации по оказанию помощи пострадавшим и по обеспечению требований безопасности.

- Сбор и выезд по тревоге караула обеспечиваются в установленном порядке. По сигналу «Тревога» личный состав караула прибывает к пожарным автомобилям.

Разведка пожара ведется непрерывно с момента выезда подразделений пожарной охраны на пожар и до его ликвидации. Для проведения разведки пожара формируется звено газодымозащитной службы в составе не менее трех человек, имеющих на вооружении средства индивидуальной защиты органов дыхания (далее СИЗОД). При проведении разведки пожара без применения СИЗОД формируется группа в составе не менее двух человек.

В целях обеспечения безопасности при проведении разведки командир звена ГДЗС обязан обеспечить соблюдение всех необходимых требований и инструкций, указать личному составу места расположения контрольно-пропускного пункта и поста безопасности, провести боевую проверку СИЗОД, следить за самочувствием личного состава звена ГДЗС, правильным использованием снаряжения, вести контроль над расходованием кислорода (воздуха) по показаниям манометра и др.

Запрещается входить с открытым огнем в помещения, где хранятся и обращаются легковоспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости (ЛВЖ, ГЖ), емкости и сосуды с горючими газами.

В целях обеспечения мер безопасности при боевом развертывании должностными лицами обеспечивается:

- выбор наиболее безопасных и кратчайших путей прокладки рукавных линий, переноса инструмента и инвентаря;

- установка пожарных автомобилей и оборудования на безопасном расстоянии от места пожара так, чтобы они не препятствовали расстановке прибывающих сил и средств;

- установка единых сигналов об опасности, и оповещение о них всего личного состава подразделений пожарной охраны, работающего на пожаре;

- вывод личного состава подразделений пожарной охраны в безопасное место при явной угрозе взрыва, отравления, обрушения, вскипания и выброса ЛВЖ и ГЖ из оборудования и т.п.

Пожарные автомобили должны располагаться с наветренной стороны на расстоянии не ближе 50 м от горящего объекта. В местах установки передвижной пожарной техники (для тушения пожаров) проектной документацией предусмотрены места заземления – заземляющие стойки (сталь угловая 50х50х5 мм, высота от уровня земли 1 м). На заземляющих стойках должна быть нанесена маркировка – опознавательный знак заземления ПУЭ п.1.7.118 и цветовое обозначение чередующимися полосами желтого и зеленого цвета. На заземляющих стойках установлены устройства заземления автоцистерн УЗА-2МК06 с электропитанием от аккумуляторных батарей для контроля цепи «транспортная емкость-заземляющее устройство». Места заземления передвижной пожарной техники определяются специалистами энергетических объектов совместно с представителями пожарной охраны и обозначаются знаками заземления.

Для безопасности в ночное время стоящий пожарный автомобиль освещается бортовыми, габаритными или стояночными огнями.

При ликвидации горения в помещениях с электроустановками, в помещениях с взрывоопасной средой, личному составу подразделений пожарной охраны, участвующему в тушении пожара, запрещается:

- Производить тушение без получения письменного разрешения от администрации организации на тушение пожара, а также, если технический персонал не уверен, что все электрооборудование, находящееся в зоне горения обесточено.

- Приближаться к ограждениям электрооборудования, находящегося под напряжением.

- Находиться под проводами электросетей проходящих над зоной горения.

- Ствольщикам и водителям работать при тушении оборудования без диэлектрических перчаток и бот.

- Входить с открытым огнем в помещения, где хранятся и обращаются легковоспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости (ЛВЖ, ГЖ), емкости и сосуды с горючими газами.

- Во время ликвидации пожара в помещении с наличием большого количества кабелей и проводов с резиновой и пластмассовой изоляцией должностные лица обязаны принять меры по предупреждению возможного отравления личного состава подразделений пожарной охраны веществами, выделяемыми в процессе горения. Личный состав подразделений пожарной охраны должен работать в СИЗОД.

Запрещается применять пенные огнетушители для тушения горящих приборов и оборудования, находящихся под напряжением, а также веществ и материалов, взаимодействие которых с пеной может привести к вскипанию, выбросу, усилению горения.

При ликвидации горения оперативные должностные лица обязаны:

- применять средства тушения пожара с учетом характера горящих веществ, максимально используя стационарные установки пожаротушения;

- принять меры по эвакуации веществ с учетом рекомендаций администрации организации;

- назначать в установленном порядке ответственных за обеспечение мероприятий по охране труда при тушении указанных пожаров.

При ликвидации горения участники тушения обязаны следить за изменением обстановки, поведением строительных конструкций, состоянием технологического оборудования и, в случае возникновения опасности, немедленно предупредить всех работающих на боевом участке и других должностных лиц. Личный состав подразделений пожарной охраны на пожаре обязан постоянно следить за состоянием электрических проводов на позициях ствольщиков, при разборке конструкций здания, прокладке рукавных линий и своевременно докладывать о них РТП и другим должностным лицам, а также немедленно предупреждать участников тушения пожара, работающих в опасной зоне.

Для индивидуальной защиты личного состава подразделений пожарной охраны от тепловой радиации и воздействия механических факторов используются теплоотражательные костюмы, боевая одежда и снаряжение, защитная металлическая сетка с орошением, асбестовые или фанерные щитки, прикрепленные к стволам, асбоцементные листы, установленные на земле, ватная одежда с орошением ствольщика распыленной струей и т.д.

Групповая защита личного состава подразделений пожарной охраны и техники, работающих на участках сильной тепловой радиации, обеспечивается водяными завесами (экранами), создаваемыми с помощью распылителей турбинного и веерного типа, а индивидуальная – стволами распылителями.

Для обеспечения безопасности личного состава при ликвидации пожара и при принятии на работу специалистов в пожарную охрану, проводится вводный, первичный на рабочем месте, далее проводят повторный, внеплановый и целевой инструктажи.

Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда по программе, разработанной территориальным органом Главного Управления МЧС России субъекта Российской Федерации с учетом требований стандартов, правил, норм, а также особенностей несения службы.

При работе со стволами личный состав обязан соблюдать следующие меры безопасности:

- Подачу воды в рукавную линию следует выполнять равномерно без резкого повышения давления;

- Подача на пожар пены осуществляется в режиме подачи распыленной струи;

- Ствольщики, работающие с автоматическими стволами, должны быть одеты в боевую одежду, каску с защитным щитком, рукавицы типа «краги»;

- При подаче воды внутрь помещений, установок, агрегатов и др. ограниченных объемов ствольщик и другие лица боевого расчета обязаны принять меры безопасности от выброса пара и газов из зоны горения, а именно:

- использовать для защиты лица, рук и тела полотнища дверей, простенки, колонны, оборудование, мебель и др. предметы, которые могут служить защитным экраном;

- подачу воды выполнять из позиций «лежа» или «с колена», избегая работы из положения «стоя в полный рост».

Управление комплексом ГО объекта возлагается на руководителя подразделения АО "НК "Конданефть", в ведении которого находится эксплуатация и обслуживание проектируемых сооружений.

Система оповещения о ситуациях, связанных с ГО, предназначена для обеспечения своевременного доведения до персонала проектируемого объекта установленных сигналов ГО и порядка действий по ним.

2.10 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

На период строительства приняты следующие мероприятия по охране окружающей среды:

- для нанесения минимального ущерба растительному слою при строительстве временных зданий и сооружений предусматривается устройство поверхностных фундаментов, пешеходных дорожек, проездов для машин и механизмов, площадок для складирования материалов;

- движение транспорта и строительной техники только по существующим автомобильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам;

- при отсыпке площадок способом «от себя», не допуская езды транспорта за пределами отсыпанного полотна;

- заправку строительных машин и механизмов горючесмазочными материалами производить автозаправщиками, исключая попадания ГСМ в почву и водоемы;

- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и строительной техники должно выполняться на территории ремонтного предприятия;

- стоянка, заправка автомобильного транспорта и строительной техники в водоохранных зонах запрещается;

- линии электропередачи запроектированы с учетом нанесения минимального ущерба окружающей среде;

- ВЛ проходит в коридоре коммуникаций, чем достигается минимальная площадь вырубки просеки;

- после окончания строительных работ строительный мусор и все отходы защитных материалов, остатки горюче-смазочных материалов необходимо тщательно собирать в передвижное оборудование (мусоро-сборниками, емкости для сбора отработанных ГСМ) и вывозить в места, согласованные с местными органами Роспотребнадзора и комитетами природных ресурсов, во избежание поражения растительного и животного мира.

Для земель, отводимых во временное пользование по трассам трубопроводов, учтены средства по восстановлению растительного слоя после завершения строительства. Восстановление временно использовавшихся земель осуществляется силами строительных организаций. Капиталовложения на восстановление земель предусматриваются в сметах.

Решения по рекультивации нарушенных земель выполнены на основании ВСН 014-89. Контроль за качеством работ по рекультивации и охране земель осуществляется заказчиком и местными органами по охране природы.

По завершению строительства полоса отвода должна быть очищена от строительного мусора и спланирована.

## 2.11 Обоснование очередности планируемого развития территории

Воздействие на земельные ресурсы связано с отчуждением земель в долгосрочную аренду для строительства и размещения проектируемых объектов.

Площадь аренды земель для площадных объектов определена в соответствии с генеральными планами, границами зон противопожарной защиты объектов, в увязке с трассами внешних коммуникаций и границами ранее отведенных земель.

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству коридора коммуникаций производится с учетом норм отвода земель для размещения магистральных трубопроводов, электрических сетей и автомобильных дорог.

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ                    ТЕРРИТОРИИ

3.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков

В составе земель межселенных территорий Кондинского месторождения преобладают землями следующих категорий:

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения;

- земли запаса;

- земли лесного фонда.

Проектируемые объекты расположены на землях лесного фонда, находящихся в ведении территориального отдела - Кондинского лесничества (Болчаровское участковое лесничество, Болчаровское урочище, лесной квартал 188).

Проектом не требуется установления красных линий и зон селитебной застройки.

В соответствии с пунктом 3 статьи 43 Градостроительного Кодекса РФ проект межевания территории выполнен в составе проекта планировки территории.

Проект межевания территории разработан с целью установления границ земельных участков, предоставленных в аренду АО "НК "Конданефть" под объекты нефтедобычи, расположенные на межселенной территории в границах Кондинского месторождения.

Площадь аренды земель для площадных объектов определена в соответствии с генеральными планами, границами зон противопожарной защиты объектов, в увязке с трассами внешних коммуникаций и границами ранее отведенных земель.

Вариантность выбора места размещения объектов не предусматривается, так как проектируемые объекты технологически и технически привязаны к существующим объектам и проходят вдоль ранее запроектированных коридоров коммуникации.

Согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Площадь отвода под трубопровод определена в соответствии с действующими нормами отвода земель СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин».

Все площади отвода под проектируемые объекты определены в увязке с границами ранее отведенных земель.

Таблица 8

Площади земельных участков, необходимые для

строительства и эксплуатации проектируемого объекта

| № п/п | Наименование объекта | Площадь вновь испрашиваемых земельных участков, га | Площадь по земельным участкам, арендованным ранее, га | Зона застройки, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадка куста скважин №27 | 0,1400 | - | 0,1400 |

Таблица 9

Площади испрашиваемых земельных участков под проектируемый объект

| Наименование объекта | № земельного участка | Испрашиваемая площадь земельного участка, га | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадка куста скважин №27 | 86:01:0000000:10629:ЗУ1 | 0,1400 | Земли лесного фонда |

Границы и координаты земельных участков, необходимых под строительство объектов нефтедобычи АО "НК "Конданефть", в графических материалах проекта определены в местной системе координат автономного округа МСК-86.

3.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

В проекте межевания территории отсутствуют образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд для размещения проектируемого объекта не требуется.

3.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых, строительство, реконструкция,  эксплуатация линейных объектов; заготовка древесины.

3.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

Количественные и качественные характеристики лесного участка

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество/Урочище (при наличии) | Лесной квартал | Лесотаксационный выдел | Преобладающая порода | Площадь, (га)/запас древесины, (куб. м.) |  | В том числе по группам возраста древостоя, (га/куб. м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | молодняки | средневозрастные | приспевающие | спелые и перестойные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 86:01:0000000:10629:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куст скважин №27 (Противопожарная вырубка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Болчаровское/ Болчаровское | 188 | 7 | С | 0,1300 | 29 | - | – | – | 0,1300-29 |
|  |  | 188 | 21 | - | 0,0100 | - | Профиль |  |  |  |
| Итого по объекту: |  |  |  |  | 0,1400 | 29 |  |  |  | 0,1300-29 |

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка

| Целевое назначение | Номер квартала | Номер выдела | Преобладающая порода | Состав насаждений | Возраст насаждений | Бонитет насаждений | Полнота древостоев | Средний запас древесины (куб. м/га) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | молодняки | средневозрастные | приспевающие | спелые и перестойные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 86:01:0000000:10629:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куст скважин №27 (Противопожарная вырубка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | 188 | 7 | С | 10С | 145 | 4 | 0.8 | - | - | - | 220 |

3.5 Чертеж межевания территории

Проект межевания территории для размещения объекта

капитального строительства:

«Обустройство Кондинского месторождения.

Куст 27 и коридоры коммуникаций»

Масштаб 1:2000

Землепользователь:  АО «НК «Конданефть»

Проект межевания территории для размещения объекта

капитального строительства:

«Обустройство Кондинского месторождения.

Куст 27 и коридоры коммуникаций»

Землепользователь:  АО «НК «Конданефть»

Каталог координат земельного участка 86:01:0000000:10629:ЗУ1

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| н1 | 870622.87 | 2683079.73 |
| н2 | 870568.20 | 2683120.43 |
| н3 | 870562.95 | 2683107.70 |
| н4 | 870560.14 | 2683103.91 |
| н5 | 870561.75 | 2683083.48 |
| н6 | 870569.25 | 2683080.66 |
| н7 | 870581.42 | 2683077.47 |
| н8 | 870594.61 | 2683077.27 |

4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ             ТЕРРИТОРИИ

Масштаб 1:100 000

5. Чертеж границ лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов

86:01:0000000:10629:ЗУ1