Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 22 апреля 2021 года |  |  | № 756 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кондинского района и в границах городского поселения Междуреченский

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07 августа 2020 года № 288 «О Порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кондинского района и в границах городского поселения Междуреченский (приложение 1).

1.2. Состав комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кондинского района и в границах городского поселения Междуреченский (приложение 2).

2. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Постановление вступает в силу после его обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района С.А. Боенко.

| Глава района |  | А.В.Дубовик |
| --- | --- | --- |

са/Банк документов/Постановления 2021

Приложение 1

к постановлению администрации района

от 22.04.2021 № 756

Порядок

проведения оценки технического состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кондинского района

и в границах городского поселения Междуреченский

(далее - Порядок)

1. Порядок устанавливает состав и периодичность работ по определению   владельцами автомобильных дорог соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги требованиям технических регламентов, а также периодичность указанных действий с целью выработки предложений по устранению недостатков технического состояния автомобильных  дорог.

2. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в отношении всех автомобильных дорог местного значения  вне границ населенных пунктов в границах Кондинского района и в границах городского поселения Междуреченский.

3. Оценка технического состояния автомобильных дорог в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов проводится Комиссией по оценке технического состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кондинского района и в границах городского поселения Междуреченский (далее - Комиссия) на основании результатов обследования и анализа информации о транспортно-эксплуатационных характеристиках автомобильных дорог (далее - обследование).

Допускается проведение оценки технического состояния автомобильных дорог на основании результатов обследования, выполненного иными лицами с разрешения владельцев автомобильных дорог.

4. Комиссия утверждается постановлением администрации Кондинского района и действует на  постоянной основе.

5. Комиссия в своей деятельности руководствуется  действующим законодательством Российской Федерации, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район и Порядком.

6. При оценке технического состояния автомобильных дорог осуществляются следующие виды обследования:

6.1. Первичное обследование, которое проводится один раз в 3-5 лет со дня проведения первичного обследования.

6.2. Повторное обследование, которое проводится ежегодно (в год проведения первичного обследования повторное обследование не проводится).

6.3. Приемочное обследование, которое проводится при вводе автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) в эксплуатацию после строительства или реконструкции и завершении капитального ремонта или ремонта автомобильной дороги (участка автомобильной дороги).

7. В процессе обследования автомобильных дорог определяются:

7.1. Постоянные параметры и характеристики автомобильной дороги (далее - технический уровень автомобильной дороги):

ширина проезжей части и земляного полотна;

габарит приближения;

длины прямых, величины углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов;

протяженность подъемов и спусков;

продольный и поперечный уклоны;

высота насыпи и глубина выемки;

габариты искусственных дорожных сооружений;

состояние элементов водоотвода;

состояние элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения.

7.2. Переменные параметры и характеристики автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющиеся в процессе эксплуатации автомобильной дороги (далее - эксплуатационное состояние автомобильной дороги):

продольная ровность и глубина колеи дорожного покрытия;

сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин;

прочность дорожной одежды;

грузоподъемность искусственных дорожных сооружений;

объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения.

7.3. Характеристики автомобильной дороги, определяющие совокупность показателей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта (далее - параметры движения транспортного потока):

средняя скорость движения транспортного потока;

безопасность движения транспортного потока;

пропускная способность, уровень загрузки автомобильной дороги движением;

среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока;

способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами.

8. По результатам оценки технического состояния владельцем автомобильной дороги:

8.1. Устанавливается соответствие транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги требованиям технических регламентов.

8.2. Обосновывается возможность движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам.

9. Результаты оценки технического состояния автомобильной дороги оформляются соответствующим актом (приложение к Порядку).

В акте указываются сведения о примененном в ходе оценки технического состояния автомобильной дороги измерительном оборудовании (приборов, инструментов и так далее).

10. В случае выявления недостатков технического состояния автомобильной дороги в акте оценки технического состояния автомобильной дороги (далее - акт) отражаются предложения Комиссии по проведению необходимых мероприятий по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги требованиям технических регламентов.

11. Акт подписывается председателем и членами Комиссии.

12. Акт передается в администрацию Кондинского района и муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района для принятия мер по устранению выявленных недостатков.

Приложение к Порядку

АКТ

оценки технического состояния автомобильной дороги местного значения

вне границ населенных пунктов в границах Кондинского района

и в границах городского поселения Междуреченский

Комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кондинского района и в границах городского поселения Междуреченский, в составе:

председателя комиссии: ___________________________________________________________

членов комиссии: ________________________________________________________________,

____________________________________________________________________,

рассмотрев представленную документацию: _________________________________________

________________________________________________________________________________

и проведя обследование объекта ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование объекта и его функциональное назначение)

по адресу: _______________________________________________________________________

________________________________________________________________,

год ввода в эксплуатацию ______________,

дата последнего ремонта, реконструкции ______________,

протяженность __________________ м,

установила следующее:

1. Постоянные параметры и характеристики автомобильной дороги (далее - технический уровень автомобильной дороги):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ширина проезжей части и земляного полотна | пог. м |  |
| 2. | Габарит приближения | пог. м |  |
| 3. | Длины прямых, величины углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов | пог. м |  |
| 4. | Протяженность подъемов и спусков | пог. м |  |
| 5. | Продольный и поперечный уклоны | градус |  |
| 6. | Высота насыпи и глубина выемки | пог. м |  |
| 7. | Габариты искусственных дорожных сооружений | м |  |
| 8. | Состояние элементов водоотвода | шт./м |  |
| 9. | Состояние элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения | шт. |  |

2. Переменные параметры и характеристики автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомобильной дороги (далее - эксплуатационное состояние автомобильной дороги):

| № п/п | Наименование показателя | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Продольная ровность и глубина колеи дорожного покрытия |  |
| 2. | Сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин |  |
| 3. | Прочность дорожной одежды |  |
| 4. | Грузоподъемность искусственных дорожных сооружений |  |
| 5. | Объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения |  |

3. Характеристики автомобильной дороги, определяющие совокупность показателей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта (далее - параметры движения транспортного потока):

| № п/п | Наименование показателя | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Средняя скорость движения транспортного потока |  |
| 2. | Безопасность движения транспортного потока |  |
| 3. | Пропускная способность, уровень загрузки автомобильной дороги движением |  |
| 4. | Среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока |  |
| 5. | Способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами |  |

В ходе проведения оценки  технического состояния автомобильной дороги, использовалось измерительное оборудование: ________________________________________

________________________________________________________________________________

Заключение:

1. Заключение по оценке технического состояния автомобильной дороги:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Предложения по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги требованиям технических регламентов:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

| Председатель комиссии _________________________ | ________________________________________ |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

Члены комиссии

| _________________________ | ________________________________________ |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

| _________________________ | ________________________________________ |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

| _________________________ | ________________________________________ |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

| _________________________ | ________________________________________ |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

| _________________________ | ________________________________________ |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |

Приложение 2

к постановлению администрации района

от 22.04.2021 № 756

Состав

комиссии по оценке технического состояния автомобильных дорог местного значения

вне границ населенных пунктов в границах Кондинского района

и в границах городского поселения Междуреченский

Заместитель главы Кондинского района, курирующий вопросы архитектуры и градостроительства, председатель комиссии

Заместитель главы Кондинского района - председатель комитета экономического развития, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

Заведующий сектором транспорта комитета несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района

Ведущий инженер по надзору за дорожным строительством отдела капитального  строительства муниципального учреждения Управление капитального строительства Кондинского района

Ведущий специалист сектора транспорта комитета несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района

Депутат совета депутатов городского поселения Междуреченский (по согласованию)

Инспектор дорожного надзора отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кондинскому району (по согласованию)

Представитель Общественного совета при администрации Кондинского района                           (по согласованию)