Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 23 октября 2023 года |  |  | № 1126 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Участок автозимника от карьера 28/1 Южно-Зимнего лицензионного участка до автозимника ш.1273», расположенного 
на Зимнем, Западно-Зимнем лицензионном участке муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного                        округа – Югры Тюменской области (приложение 1, 2).

2. Постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного                   округа – Югры.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района А.И. Уланова.

| Исполняющий обязанности главы района |  | А.В.Кривоногов |
| --- | --- | --- |

са/Банк документов/Постановления 2023

Приложение 1

к постановлению администрации района

от 23.10.2023 № 1126

Раздел I. Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть

Чертеж красных линий и границ зон планируемого размещения линейного объекта

Раздел II. Положение о размещении линейных объектов

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов

В соответствии с техническим заданием от 13 июля 2023 года № 28/007118 проектом предусмотрено строительство автомобильной дороги от карьера 28/1 Южно-Зимнего лицензионного участка до автозимника ш.1273.

Цель проекта - установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов для обеспечения устойчивого развития территории Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - ХМАО-Югра).

Задачи проекта:

реализация проектных решений по строительству и реконструкции объектов общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос» (далее - ООО «Газпромнефть-Хантос») на Западно-Зимнем лицензионном участке ООО «Газпромнефть-Хантос» в соответствии со схемой территориального планирования Кондинского района;

выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры межселенной территории в границах Кондинского района.

Состав земель межселенных территорий лицензионного участка представлен землями лесного фонда, землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального, землями запаса.

Проектируемые объекты расположены на землях лесного фонда, находящихся в ведении Кондинского территориального отдела - лесничества, Болчаровского участкового лесничества, Болчаровского урочища.

2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении участок работ расположен в Кондинском районе ХМАО-Югры Тюменской области на Зимнем, Западно-Зимнем лицензионном участке (недропользователь ООО «Газпромнефть-Хантос»).

Ближайшими населенными пунктами являются: п. Кедровый - в 16,4 км на северо-западе, с. Болчары - в 20,4 км на север.

Кондинский район в соответствии с Законом ХМАО-Югры от 25 ноября 2004 года                  № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» является муниципальным образованием ХМАО–Югры, наделенными статусом муниципального района.

К территориям, на которых ограничено ведение хозяйственной и иной деятельности относятся земли особо охраняемых природных территорий, историко-культурного наследия и территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

2.2.1. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Согласно письму Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры от 25 июля 2023 года № 12-Исх-21144, действующие ООПТ регионального и местного значения, категории которых установлены пунктом 2 статьи 2 Федерального закона                       от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», статьей 2 Закона ХМАО-Югры от 29 марта 2018 года № 34-оз «О регулировании отдельных отношений в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», а также их охранные зоны отсутствуют.

ООПТ их охранные зоны, предлагаемые для создания и расширения в ХМАО-Югре, перечень которых закреплен в пункте 4.1 концепции развития и функционирования системы особо охраняемых природных территорий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры                      от 12 июля 2013 года № 245-п, в границах размещения объекта отсутствуют.

2.2.2. Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Традиционное природопользование - исторически сложившиеся и обеспечивающие не истощающее природопользование способы использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера.

В соответствии с письмом Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры от 21 июля 2023 года № 12-Исх-20733 проектируемый участок не находится в границах территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального значения в ХМАО-Югре.

2.2.3. Территории природоохранного назначения

Границы водоохранных зон и прибрежных полос района изысканий проведены согласно пункту 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Водоохранными зонами (далее - ВОЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах ВОЗ устанавливаются прибрежные защитные полосы (далее - ПЗП),                 на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина ВОЗ рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до 10 км - в размере 50 м;

от 10 до 50 км - в размере 100 м;

от 50 км и более - в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья ВОЗ совпадает                     с ПЗП. Радиус ВОЗ для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина ПЗП устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до 3 градусов и 50 м для уклона 3 и более градуса.

Границы ВОЗ и ПЗП нанесены на топографические планы переходов через водотоки.

В границах ВОЗ запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах ВОЗ допускается: проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах ПЗП наряду с установленными частью 15 пункта 65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещается:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ ВОЗ и границ ПЗП специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Проектируемый объект не пересекает водные объекты.

Проектируемый объект расположен за пределами границ ВОЗ и ПЗП водных объектов.

2.2.4. Сведения об охранных зонах

Данным проектом предусмотрено строительство автозимника. Охранные зоны для автозимников не устанавливаются.

2.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| № точек | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 805902.77 | 2660247.26 |
| 2 | 805899.5 | 2660256.18 |
| 3 | 805897.03 | 2660265.44 |
| 4 | 805895.39 | 2660274.88 |
| 5 | 805894.58 | 2660284.43 |
| 6 | 805894.64 | 2660294.01 |
| 7 | 805895.55 | 2660303.55 |
| 8 | 805897.3 | 2660312.98 |
| 9 | 805899.92 | 2660322.2 |
| 10 | 805903.29 | 2660331.17 |
| 11 | 805907.48 | 2660339.78 |
| 12 | 805911.91 | 2660347.47 |
| 13 | 805917.66 | 2660354.16 |
| 14 | 805919.21 | 2660355.96 |
| 15 | 805924.07 | 2660361.94 |
| 16 | 805930.59 | 2660368.23 |
| 17 | 805939.82 | 2660375.59 |
| 18 | 805948.77 | 2660381.04 |
| 19 | 805956.7 | 2660384.75 |
| 20 | 805964.54 | 2660388.64 |
| 21 | 805973.28 | 2660391.96 |
| 22 | 805759.99 | 2660332.72 |
| 23 | 805722.83 | 2660325.42 |
| 24 | 805685.01 | 2660323.99 |
| 25 | 805094.81 | 2660346.1 |
| 26 | 805082.19 | 2660331.42 |
| 27 | 805724.93 | 2660307.36 |
| 28 | 805782.99 | 2660323.56 |
| 29 | 805816.15 | 2660326.59 |
| 30 | 805848.24 | 2660317.68 |
| 31 | 805883.66 | 2660287.48 |
| 32 | 805943.36 | 2660377.87 |
| 33 | 805942.81 | 2660379.79 |
| 34 | 805940.89 | 2660379.24 |
| 35 | 805941.44 | 2660377.32 |

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

В данном проекте линейные объекты не подлежат переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов проектом не предусмотрены.

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Если в процессе строительства и иных хозяйственных работ будут выявлены какие-либо предметы или объекты историко-культурного наследия (далее - ИКН), то вступает в силу статья 42 Закона Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 15 декабря 1978 года «Об охране и использовании памятников истории и культуры», которая гласит: «Предприятия, учреждения и организации в случае обнаружения в процессе ведения работ археологических и других объектов, имеющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, обязаны сообщить об этом представителям государственных органов охраны памятников и приостановить дальнейшее ведение работ».

При наличии на территории строительства объектов ИКН требуется соблюдение мероприятий по их сохранению:

установление охранных зон объектов ИКН;

ограничение или запрещение движения транспортных средств на территории объекта ИКН или в зоне его охраны;

обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта;

обеспечение режима содержания земель ИКН;

проведение работ по сохранению объекта ИКН.

Согласно заключению Службы государственной охраны объектов культурного наследия ХМАО-Югры от 10 августа 2023 года № 23-3987 на территории испрашиваемого земельного участка объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»                 в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия земляные, строительные, мелиоративные хозяйственные и иные работы должны быть приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте. Объекты изысканий находятся в неперспективной зоне в отношении потенциального местонахождения объектов ИКН

2.8. Мероприятия по охране окружающей среды

Планирование работы по охране окружающей среды является одним из главных гарантов поддержания благоприятной экологической ситуации.

Проектом предусмотрены технические решения, которые обеспечивают предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды.

2.8.1. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

и почвенного покрова

Работы по строительству организуются таким образом, чтобы в значительной степени уменьшить их воздействие на почвенный слой. Для предотвращения загрязнения почв и рационального их использования следует предусмотреть следующие мероприятия:

применение экологически щадящих видов машин и механизмов, с низким удельным давлением на грунт, комплексного оборудования, снижающего потери углеводородов, потребности различных компонентов и расход воды;

организация видов работ с учетом оптимальных сезонно-погодных условий для конкретных территорий (в данном случае, по возможности проводить работы в зимнее время, при отрицательных температурах);

исключение сброса и утечек горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), неочищенных промстоков и других загрязняющих веществ на рельеф и почвы при строительстве объекта;

заправка техники ГСМ, ее обслуживание и ремонт только на специально обустроенных площадках, обеспечивающих гидроизоляцию поверхностного слоя от нижележащих слоев;

запрет на передвижение транспортных средств вне установленных транспортных маршрутов;

проведение противоэрозионных мероприятий в минимально сжатые сроки в целях недопущения активизации, преимущественно, водной эрозии;

по возможности, использование в качестве подъездных и вспомогательных путей уже существующие автодороги, а также участки с нарушенным почвенным покровом;

контроль соблюдения границ землеотвода по проекту;

обеспечение высокого качества строительства и надежной эксплуатации трубопроводов;

осуществление рекультивации.

В целях предотвращения загрязнения и прямых потерь почвенного субстрата в проекте должны быть предусмотрены следующие организационно-технические мероприятия:

ликвидация пятен загрязнений почвенного покрова ГСМ, отходами с вывозом загрязненного грунта на организованную свалку и обязательной заменой качественным грунтом;

недопущение захламления почвенного покрова остатками изоляционных материалов и другое с организацией их сбора и вывоза;

планировка поверхности, нарушенной в ходе строительных работ, с помощью специальной техники (планировщиков, бульдозеров, грейдеров, рельсовых волокуш);

проведение противоэрозионных мероприятий.

Для предотвращения активизации и развития водной и ветровой эрозии, в ходе строительства проектируемого объекта, необходимо минимизировать повреждение почвенно-растительного покрова. Рекомендуется не проводить мероприятия по снятию почвенного слоя. Ввиду природных особенностей района изысканий, меньшие негативные последствия возможны при планировке территории, путем отсыпки техногенных грунтов поверх почвенно-растительного слоя, без предварительного снятия.

Все угодья после окончания строительных работ должны быть рекультивированы и возвращены землевладельцам и землепользователям в состоянии, пригодном для дальнейшего использования.

2.8.2. Мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха

Проектной документацией предусматриваются природоохранные мероприятия на этапе строительства проектируемого объекта с целью уменьшения выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта и спецтехники:

выбор строительных машин, оборудования и транспортных средств необходимо производить с учетом минимального количества выделяемых токсичных газов при работе;

до начала строительных работ система питания двигателей дорожно-строительных и транспортных машин должна быть отрегулирована. Содержание выбросов вредных веществ с отработанными газами дизелей должно соответствовать нормативам. Контроль за техническим состоянием должно осуществлять ответственное лицо за производство работ на участке и механик подрядной организации;

при производстве строительно-монтажных работ не допускать запыленности и загазованности воздуха сверх предельно-допустимых концентраций.

2.8.3. Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов,

на состояние окружающей среды

В период проведения работ образуются отходы производства и потребления, неоднородные по составу и классу опасности.

Отходами производства являются остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства, а также вновь образующиеся в процессе производства попутные вещества, не находящие применения.

Отходами потребления являются остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации.

Основным элементом в стратегии обращения с отходами является накопление отходов на специально оборудованных площадках в пределах строящегося объекта с последующим постоянным размещением не утилизируемых отходов на полигоне либо повторным использованием.

Подразделения предприятия, имеющие отходы производства и потребления, в соответствие с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» обязаны выполнять следующие мероприятия:

соблюдать действующие экологические, санитарно-эпидемиологические, технические нормы и правила при обращении с отходами, принимать меры, обеспечивающие охрану окружающей среды и сбережение природных ресурсов;

осуществлять раздельное складирование образующихся отходов по их видам, классам опасности и другим признакам с тем, чтобы обеспечить их утилизацию, обезвреживание или последующее размещение;

обеспечивать условия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей при необходимости временного накопления производственных отходов на промышленной площадке (до момента утилизации отходов в последующем технологическом цикле или направления на объект для размещения);

вести достоверный учет наличия, образования, утилизации и размещения всех отходов производства и потребления;

образование, накопление, хранение отходов является неотъемлемой составной частью производственной деятельности, в ходе которой они образуются, должны быть отражены в технологических регламентах;

транспортирование отходов должно осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам;

размещение отходов допускается только при наличии на предприятии лимитов на размещение отходов, выданных органами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Предельное накопление количества отходов на территории предприятия, которое единовременно допускается размещать на его территории, определяется разработчиком проекта и утверждается природоохранным органом в каждом конкретном случае на основе баланса материалов, результатов инвентаризации отходов с учетом их макро- и микросостава, физико-химических свойств, в том числе агрегатного состояния, токсичности.

Предельное накопление отходов на территории предприятия определяется на основании санитарных правил и экологических требований, в том числе объемом места накопления и предельным временем накопления отхода, и его передачей на размещение                     (1 раз в 6 месяцев, 1 раз в 3 дня, 1 раз в день и так далее).

На период строительства проектом предусматриваются следующие мероприятия:

для накопления отходов предусмотреть специальную открытую площадку с водонепроницаемым или грунтовым покрытием для временного хранения отходов, где будут размещены контейнеры с удобными подъездами для транспорта;

организация надлежащего учета отходов и обеспечение своевременных платежей за размещение отходов;

обучение рабочего персонала в соответствии с документацией по специально разработанным программам, назначение ответственных лиц по накоплению, сортировке, обезвреживанию и утилизации отходов; допуск к обращению с отходами лиц, прошедших специальную профессиональную подготовку;

организация мест размещения отходов в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

организация системы мониторинга на объектах размещения отходов;

организация мест временного хранения в соответствии с требованиями нормативных и санитарных документов (наличие твердого водонепроницаемого покрытия, ограждения);

сортировка отходов по классам токсичности, консистенции, направлениям использования, возможностям обезвреживания и удаления;

утилизация отходов в технологических процессах;

периодический контроль исправности оборудования на местах хранения отходов;

организация взаимодействия с органами охраны окружающей природной среды и санитарно-эпидемиологического надзора по всем вопросам обращения с отходами;

отсутствие длительного хранения отходов на производственных площадках;

обеспечение контроля технологических регламентов производственных процессов с целью предотвращения превышения нормативных объемов образования отходов;

соблюдение санитарных требований к транспортировке отходов;

осуществление вывоза и окончательное размещение отходов на объектах, внесенных в Государственный реестр объектов размещения отходов.

Выполнение предусмотренных природоохранных мероприятий позволит предотвратить попадание в окружающую среду загрязняющих веществ от образующихся отходов производства и потребления, что сократит до минимума негативное воздействие отходов на почву и окружающую среду в целом.

2.8.4. Мероприятия, направленные на охрану поверхностных и подземных вод

Для предупреждения и ликвидации последствий негативного воздействия на поверхностные и подземные воды при строительстве объекта предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий, направленный на рациональное использование водных ресурсов:

укладка водопропускных труб в метах пересечения реки и поверхностного стока;

укрепление откосов земляного полотна посевом трав по слою торфо-песчаной смеси;

обязательное соблюдение границ участков, отводимых под строительство;

запрет проезда транспорта вне проездов и дорог;

запрет мойки и заправки машин и механизмов вне специально оборудованных мест;

использование машин и механизмов в исправном состоянии, во избежание возможности пролива нефтепродуктов;

очистка временно занимаемой территории от строительного мусора, неизрасходованных материалов и других загрязнителей по окончании производства работ;

оснащение рабочих мест на площадке строительства инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов.

Для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными и грунтовыми водами в период эксплуатации объекта поверхности земляного полотна придается поперечный уклон в сторону откосов. Насыпь отсыпается из дренирующих грунтов.

При использовании дренирующих грунтов в нижней части насыпи специальных мероприятий по обеспечению устойчивости земляного полотна предусматривать не требуется.

При соблюдении проектных решений и указанных мероприятий воздействие на водные объекты при производстве работ будет минимальным.

2.8.5. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира

и среды их обитания

В период строительства объектов в целях охраны растительного и животного мира необходимо обеспечение контроля за строгим соблюдением экологических норм и правил на всех этапах строительства.

В целях охраны растительного покрова, а также уменьшения возможного ущерба наземным позвоночным животным и сохранения оптимальных условий их существования проектной документацией предусмотрены следующие организационные и технические мероприятия:

соблюдение границ землеотвода;

использование при строительстве автотранспорта с исправными двигателями, отработанные газы должны соответствовать действующим нормативным документам;

запрет использования неисправных, пожароопасных транспортных и строительно-монтажных средств;

запрет хранения ГСМ, заправки техники, ремонта автомобилей в непредусмотренных для этих целей местах;

складирование отходов осуществлять в инвентарные контейнеры, на специально отведенных бетонированных площадках с последующим вывозом для утилизации;

соблюдение правил пожаробезопасности;

запрещение несанкционированных свалок на строительных площадках и за территорией строительства.

В целях охраны растительного покрова, а также уменьшения возможного ущерба наземным позвоночным животным и сохранения оптимальных условий их существования должны быть предусмотрены следующие организационные и биотехнические мероприятия:

строгое соблюдение всех санитарных норм, контроль за техногенным и шумовым загрязнением окружающей среды;

соблюдение правил пожарной безопасности;

предупреждение случаев любого браконьерства, недопущение нерегламентированной добычи животных.

После завершения строительства и по окончании эксплуатации проектируемых объектов проводятся рекультивационные работы нарушенных земель с целью восстановления почвенного покрова, исходной растительности и среды обитания животных.

2.8.6. Мероприятия по охране недр

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» содержит правовые и экологические основы комплексного рационального использования и охраны недр, обеспечивает защиту интересов государства и граждан Российской Федерации, а также прав пользования недрами.

Оформление, регистрация и выдача лицензии на пользование недрами осуществляется федеральными органами управления государственным фондом недр или его территориальным подразделением.

Основными требованиями по использованию недр является обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр, а также предотвращение загрязнения недр при проведении работ, соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации подземных сооружений (скважин).

Пользователи недр обязаны обеспечить выполнение стандартов (норм, правил) по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами.

При возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами, руководители предприятий обязаны немедленно приостановить работы, обеспечить транспортировку людей в безопасное место и незамедлительно информировать об этом соответствующие органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Производственный экологический контроль за охраной недр и окружающей природной среды осуществляется организацией, выполняющей данный вид работ.

2.8.7. Мероприятия по ведению локального экологического мониторинга компонентов окружающей среды

Экологический мониторинг - многоцелевая информационная система, в задачи которой входят систематические наблюдения, оценка и прогноз состояния окружающей природной среды под влиянием антропогенного воздействия с целью информирования о создающихся критических ситуациях, опасных для здоровья людей, благополучия других живых существ, их сообществ, абиотических природных и созданных человеком объектов, процессов и явлений.

В пределах данного лицензионного участка ООО «Газпромнефть-Хантос» осуществляется производственный контроль состояния компонентов окружающей среды.

Мониторинг ведется в соответствии с разработанным и согласованным уполномоченными органами Проектом системы локального мониторинга лицензионного участка.

Целью экологического мониторинга является получение информации о состоянии компонентов окружающей природной среды: почвенного и растительного покрова, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха в районе размещения объектов. Полученная в результате мониторинга информация может быть использована для предотвращения негативных экологических и социальных последствий.

В задачи производственного экологического мониторинга входит:

количественная и качественная оценка степени влияния проектируемого объекта на компоненты окружающей среды;

наблюдение за развитием опасных природно-техногенных процессов и выявление их воздействия на состояние окружающей среды в зоне влияния объектов обустройства лицензионного участка;

анализ причин загрязнения окружающей среды;

обеспечение управленческого аппарата предприятия и природоохранных органов систематизированными данными об уровне загрязнения окружающей среды, прогнозом их изменений, а также экстренной информацией при резких повышениях в природных средах уровня содержания загрязняющих веществ.

Процедура разработки программы экологического мониторинга подразумевает определение местоположения и оптимального количества пунктов отбора проб природных компонентов, а также определяемых загрязняющих веществ, периодичности проведения контроля различных сред и показателей.

В рамках программы мониторинга за проектируемым объектом, контроль над состоянием окружающей среды необходимо осуществлять по следующим направлениям:

атмосферный воздух;

снежный покров;

поверхностные воды и донные отложения;

почвенный покров.

В случае выявления в результате проведения мониторинга превышения природоохранных нормативов руководитель лабораторной службы ставит об этом в известность руководителя предприятия.

Оценка физико-химического состояния компонентов природной среды осуществляется методом сравнительного анализа полученных данных с предельно допустимой концентрацией.

Мониторинг состояния основных компонентов окружающей среды проводится как на участках не подверженных антропогенному воздействию (фон), так и вблизи техногенных объектов (контроль).

Выбор количества и местоположения площадок отбора проб компонентов природной среды, которые должны учитываться при разработке общей системы экологического мониторинга территории планируемого строительства, должно определялся проектными решениями.

Выбор пунктов мониторинга, перечень загрязняющих веществ и параметров, подлежащих обязательному исследованию, периодичность проведения осуществляется в соответствии с требованиями РД 52.44.2-94 «Методические указания. Охрана природы. Комплексное обследование загрязнения природных сред промышленных районов с интенсивной антропогенной нагрузкой».

2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

2.9.1. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Проектируемый объект характеризуется возможностью перевозки автотранспортом пожаровзрывоопасных грузов, что определяет его пожарную опасность. Предупреждение пожара достигается предотвращением образования в горючей среде (внесения в нее) источника зажигания, а также, в ряде случаев, предотвращением образования горючей среды и осуществляется следующими способами:

обеспечением безопасности движения автомобильного транспорта;

выполнением действующих строительных норм и правил, поддержанием должного противопожарного режима;

применением электрооборудования, соответствующего требованиям правил устройства электроустановок;

применением оборудования, при эксплуатации которого не образуются источники зажигания;

применением средств защитного отключения возможных источников зажигания и другое.

Система противопожарной защиты включает:

применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;

применение основных строительных конструкций и материалов с нормированными показателями пожарной опасности;

мероприятия по обеспечению безопасной эвакуации людей, обеспечивающие возможность беспрепятственного движения людей из опасной зоны.

Для пожарной техники определяются:

допустимые огнетушащие вещества (в том числе с позиции требований экологии и совместимости с горящими веществами и материалами);

источники и средства подачи огнетушащих веществ для пожаротушения;

требования техники безопасности.

Организационно-технические мероприятия включают:

обучение рабочего персонала правилам пожарной безопасности;

разработку инструкций о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара на строительных площадках;

реализацию норм и правил пожарной безопасности;

разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих и служащих на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей.

В случае аварии производственному персоналу дежурной смены во главе с инженерно-техническими работниками необходимо принять все меры для ее оперативной локализации. Все работы должны проводиться с обязательным соблюдением требований безопасности.

2.9.2. Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

Категорирование промышленных объектов по гражданской обороне (далее - ГО) осуществляется в порядке, определяемом постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1998 года № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне».

Близлежащие объекты и города, отнесенные к категориям по ГО - отсутствуют.

Обоснование удаления проектируемых объектов от категорированных по ГО объектов и городов, а также зон катастрофического затопления и других зон опасности должно производится в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 для групп новых промышленных предприятий и отдельных отнесенных к категориям по ГО объектов строительства новых портов и судоремонтных заводов, новых аэропортов, приемных и передающих радиоцентров, вычислительных центров, а также других объектов, указанных в пунктах 3.4-3.17 СНиП 2.01.51-90 (для проектируемых объектов данное обоснование приводить не следует, поскольку ограничения на их размещения требованиями ГО не устанавливаются).

В соответствии с Перечнем исходных данных и требований для разработки инженерно-технических мероприятий ГО и предупреждения чрезвычайных ситуаций, выданным Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по ХМАО-Югре проектируемый объект находится вне зоны возможного сильного радиоактивного заражения.

Проектируемый объект является стационарным сооружением, продолжающим функционирование в военное время. В военное время прекращение деятельности объекта или перемещение в другое место не предусматривается.

Численность наибольшей работающей смены объектов в военное время будет определяться на основании документов по организации и ведению ГО в военное время, отрабатываемых руководством ООО «Газпромнефть-Хантос».

Проектируемый объект не является категорированным по ГО, в связи с этим специальные требования к огнестойкости зданий и сооружений в соответствии с п.4.3 СНиП 2.01.51-90 в проектной документации не рассматриваются.

Система оповещения ООО «Газпромнефть-Хантос» организуется по объектовому принципу.

Объектовые системы оповещения ГО являются составной частью местных и территориальных систем оповещения ГО.

Территориальные системы оповещения ГО сопряжены с системами оповещения Министерства обороны Российской Федерации соответствующего уровня и других федеральных органов исполнительной власти и организаций, уполномоченных на решение задач в области ГО.

Сигнал оповещения ГО доводится до объектов экономики и населения по следующим направлениям:

до территориальных органов управления ГО и чрезвычайных ситуаций, далее до всех организаций и объектов, расположенных на территории муниципального образования;

до функциональных подсистем, в том числе ООО «Газпромнефть-Хантос».

2.9.3. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

До начала строительства на строительной площадке должны быть разработаны противопожарные мероприятия.

Противопожарные расстояния между проектируемыми объектами не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта.

Дороги, проезды и подъезды к проектируемым объектам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии.

Нарушения огнезащитных покрытий горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования, должны немедленно устраняться.

В случае пожара или появления дыма необходимо:

немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01;

до прибытия пожарных принять меры по эвакуации людей;

сообщить о пожаре коллективу учреждений объекта.

До начала строительства на строительной площадке должны быть разработаны противопожарные мероприятия.

Расположение объектов и сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке генплану, разработанному в составе проекта организации строительства с учетом требований правил пожарной безопасности и действующих норм проектирования. Не допускается размещение сооружений на территории строительства с отступлением от действующих норм, правил и утвержденного генплана.

Дороги на территории строительства имеют покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года.

У въездов на стройплощадку должны вывешиваться планы пожарной защиты с нанесенными проектируемыми и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением средств пожаротушения и связи.

К проектируемому объекту (в том числе временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования должен быть обеспечен свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к проектируемому объекту необходимо завершить к началу основных строительных работ.

Составление и разбавление всех видов лаков и красок необходимо производить в изолированных помещениях с оконными проемами или на открытых площадках. Подача окрасочных материалов должна производиться в готовом виде централизованно. Тара из-под лакокрасочных материалов должна плотно закрываться и храниться в специально отведенных площадках. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючим веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющим вентиляцию.

Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально отведенные помещения (места).

При проведении огневых работ запрещается:

приступать к работе при неисправной аппаратуре;

производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости и другие горючие материалы;

допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;

проведение огневых работ одновременно с устройством гидроизоляции.

К организационно-техническим мероприятиям, которые должны быть выполнены на объектах обустройства нефтяных и газовых месторождений, относятся:

организация пожарной охраны объектов и ее взаимодействия с территориальными подразделениями Федеральной противопожарной службы при тушении пожаров;

организация обучения персонала правилам пожарной безопасности;

организация надзора за соблюдением норм и правил пожарной безопасности;

разработка инструкций по обеспечению пожарной безопасности и других документов о порядке работы с пожаровзрывоопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара и тому подобное;

определение порядка эвакуации людей, транспорта, спецтехники при возникновении крупных пожароопасных аварийных ситуаций. Данный порядок должен быть предусмотрен планами ликвидации аварий и планом пожаротушения.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ                                «О пожарной безопасности» вид пожарной охраны должен определить собственник объекта.

Каждое должностное лицо или рабочий предприятия (организации) при обнаружении пожара или признаков горения обязан:

немедленно сообщить об этом по доступным средствам связи в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

поставить в известность об обнаружении пожара вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по объекту;

принять по возможности меры по эвакуации людей и сохранности материальных ценностей.

Руководитель объекта (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, обязан:

продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по объекту;

в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия (или лицо его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойств транспортируемого вещества, а также предоставить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.

Эвакуация людей должна проходить из зоны аварии в направлении от очага горения, по возможности против ветра.

Приложение 2

к постановлению администрации района

от 23.10.2023 № 1126

Раздел I. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть

Чертежи межевания территории

Раздел II. Текстовая часть проекта межевания территории

2.1. Общие положения

Проект межевания территории подготовлен Ханты-Мансийским филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг».

Разработка проекта межевания территории связана с образованием земельного участка под объект «Участок автозимника от карьера 28/1 Южно-Зимнего лицензионного участка до автозимника ш.1273».

Проект межевания территории выполнен на основании следующих документов:

техническое задание на оформление прав землеустроительной документации общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос»;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 564 
«Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов»;

постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2020 года № 1285 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 564 и признании утратившим силу абзаца шестого подпункта «г» пункта 2 изменений, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации                         от 12 мая 2017 г. № 564, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2020 г. № 586»;

сведения из Единого государственного реестра объектов недвижимости.

2.2. Сведения о линейном объекте

В административном отношении объект «Участок автозимника от карьера 28/1 Южно-Зимнего лицензионного участка до автозимника ш.1273» расположен в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области Кондинском лесничестве, Болчаровском участковом лесничестве, Болчаровском урочище.

Проектируемый объект технологически привязан к объектам сложившейся инфраструктуры (продолжение разработки и обустройства Западно-Зимнего лицензионного участка). Иное размещение приведет к увеличению занимаемой площади, наибольшему прохождению по покрытым лесом землям.

В состав проекта входит линейный объект Западно-Зимнего лицензионного участка:

автозимник.

2.3. Перечень образуемых земельных участков

| Наименование объекта | Номер учетной записи в государственном лесном реестре | Исходный участок | Условный номер земельного участка | Способ образования земельного участка | Категория земель | Площадь образуемого земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автозимник | 86/03/004/2023-07/00099 | 86:01:0000000:10629 | 86:01:0000000:10629:ЗУ1 | Раздел земельного участка 86:01:0000000:10629 с сохранением исходного в измененных границах | Земли лесного фонда | 1,6720 |

2.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации вид разрешенного использовании устанавливается для данных земель лесного фонда «строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов».

2.5. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество/урочище (при наличии) | Лесной квартал | Лесотаксационный выдел | Преобладающая порода | Площадь (га)/ запас древесины (куб. м) | В том числе по группам возраста древостоя (га/куб. м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Молодняки | Средне возрастные | Приспевающие | Спелые и перестойные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Дорога автомобильная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86:01:0000000:10629:ЗУ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Болчаровское / Болчаровское | 650 | 4 |  | 0,0041/ | Нефтепровод |  |  |  |
| Эксплуатационные | Болчаровское / Болчаровское | 650 | 5 |  | 0,0004/ | Нефтепровод |  |  |  |
| Эксплуатационные | Болчаровское / Болчаровское | 650 | 9 |  | 0,8096/ | Болото |  |  |  |
| Эксплуатационные | Болчаровское / Болчаровское | 650 | 27 |  | 0,1355/ | Профили |  |  |  |
| Эксплуатационные | Болчаровское / Болчаровское | 650 | 33 |  | 0,7224/ | Болото |  |  |  |
| Итого по участку |  |  |  |  | 1,6720/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО по участку |  |  |  |  | 1,6720/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.6. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон

| Обозначение характерных точек границы | Координаты, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X |  | Y |
| 86:01:0000000:10629:ЗУ1 |  |  |  |
| 1 |  | 805902.77 | 2660247.26 |
| 2 |  | 805899.5 | 2660256.18 |
| 3 |  | 805897.03 | 2660265.44 |
| 4 |  | 805895.39 | 2660274.88 |
| 5 |  | 805894.58 | 2660284.43 |
| 6 |  | 805894.64 | 2660294.01 |
| 7 |  | 805895.55 | 2660303.55 |
| 8 |  | 805897.3 | 2660312.98 |
| 9 |  | 805899.92 | 2660322.2 |
| 10 |  | 805903.29 | 2660331.17 |
| 11 |  | 805907.48 | 2660339.78 |
| 12 |  | 805911.91 | 2660347.47 |
| 13 |  | 805917.66 | 2660354.16 |
| 14 |  | 805919.21 | 2660355.96 |
| 15 |  | 805924.07 | 2660361.94 |
| 16 |  | 805930.59 | 2660368.23 |
| 17 |  | 805939.82 | 2660375.59 |
| 18 |  | 805948.77 | 2660381.04 |
| 19 |  | 805956.7 | 2660384.75 |
| 20 |  | 805964.54 | 2660388.64 |
| 21 |  | 805973.28 | 2660391.96 |
| 22 |  | 805759.99 | 2660332.72 |
| 23 |  | 805722.83 | 2660325.42 |
| 24 |  | 805685.01 | 2660323.99 |
| 25 |  | 805094.81 | 2660346.1 |
| 26 |  | 805082.19 | 2660331.42 |
| 27 |  | 805724.93 | 2660307.36 |
| 28 |  | 805782.99 | 2660323.56 |
| 29 |  | 805816.15 | 2660326.59 |
| 30 |  | 805848.24 | 2660317.68 |
| 31 |  | 805883.66 | 2660287.48 |
| 32 |  | 805943.36 | 2660377.87 |
| 33 |  | 805942.81 | 2660379.79 |
| 34 |  | 805940.89 | 2660379.24 |
| 35 |  | 805941.44 | 2660377.32 |