Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 26 октября 2023 года |  |  | № 1141 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Кондинского района постановляет:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории 
для размещения объекта «Кусты скважин № № 27, 60, 61. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего лицензионного участка», расположенного на территории муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области (приложение 1, 2).

2. Постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района А.И. Уланова.

| Глава района |  | А.А.Мухин |
| --- | --- | --- |

са/Банк документов/Постановления 2023

Приложение 1

к постановлению администрации района

от 26.10.2023 № 1141

1. Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть

1.1. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов

- 1.2. Чертеж красных линий

Чертеж красных линий проектной документацией не разрабатывался.

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не разрабатывался.

2. Положение о размещении объекта капитального строительства

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения объектов капитального строительства

В соответствии с заданием на проектирование объекта «Кусты скважин № № 27, 60, 61. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего лицензионного участка» предусматривает строительство:

нефтегазосборные сети К27 - УЗ№26 Ø159х6, L=2879,21 м;

нефтегазосборные сети К60 - УЗ№60 Ø273х8, L=2501,93 м;

нефтегазосборные сети К61 - УЗ№60 Ø 159х6, L=219,09 м;

нефтегазосборные сети УЗ№60 - УЗ№62 Ø273х8, L=3224,50 м;

высоконапорный водовод УЗ№26 - К 27 Ø168х16, L=2925,61 м.

Проектируемый объект предназначен для добычи и транспортировки нефтегазоводяной эмульсии с кустов скважин, которая является сырьем для получения товарной нефти на установке подготовки нефти (далее - УПН) Западно­Зимнего месторождения.

Технологической схемой предусматривается подача нефтегазоводяной смеси от кустов № № 27, 60, 61 по проектируемому нефтегазосборному трубопроводу до точки подключения к существующей системе нефтегазосбора Западно­Зимнего месторождения и далее на УПН Западно­Зимнего месторождения. Технологической схемой высоконапорных водоводов предусматривается подача пластовой воды от блочной кустовой насосной станции Западно­Зимнего месторождения до куста скважин №27.

Классификация транспортируемых продуктов по ГОСТ Р55990-2014 (таблица 1): нефть - 7 категория, пластовая вода - 9 категория.

Основные характеристики проектируемого линейного объекта представлены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика линейного объекта

| Наименование трубопровода | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность трубопровода, м | Пропускная способность по жидкости тыс.м³/ год /м³/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Нефтегазосборные сети К27 - УЗ№26 | Ø159х6 | 2 879,21 | 313,54/859 |
| Нефтегазосборные сети К60 - УЗ№60 | Ø273х8 | 2 501,93 | 1 115,07/3 055 |
| Нефтегазосборные сети К61 - УЗ№60 | Ø159х6 | 219,09 | 481,4/1 319 |
| Нефтегазосборные сети УЗ№60 - УЗ№62 | Ø273х8 | 3 224,50 | 1 596,5/4 374 |
| Высоконапорный водовод УЗ№26 - К27 | Ø168х16 | 2 925,61 | 146,73/402 |

- Электроснабжение 2КТПНУ-35/0,4 кВ №1 куста скважин №27 предусматривается по двухцепной ВЛ 35кВ т.вр. Куст №27 - КТПН №1 Куст №27.Точка подключения - проектируемая двухцепная ВЛ 35 кВ т.вр. Куст №21 - т.вр. Куст №26 опора №11 (К.26). Питающая ПС 6/35кВ «Зима» ВЛ-35кВ фидер «Кольцевая»-1,2.

- Электроснабжение 2КТПНУ-35/0,4 кВ №2 куста скважин №27 предусматривается по проектируемой двухцепной ВЛ 35кВ т.вр. КТПН №1 Куст №27 - КТПН №2 Куст №27. Точка подключения - проектируемая двухцепная ВЛ 35кВ т.вр. Куст №27 - КТПН №1 Куст №27 опора №14 (К.27).

- Электроснабжение 2КТПНУ-35/0,4 кВ №1 куста скважин №61 предусматривается по двухцепной ВЛ 35кВ т.вр. Куст №61 - КТПН №1 Куст №61.Точка подключения - проектируемая двухцепная ВЛ 35 кВ т.вр. Куст №62 - т.вр. Куст №62 опора №39 (К.62). Питающая ПС 6/35кВ «Зима» ВЛ-35кВ фидер «Зима» 3,4.

- Электроснабжение 2КТПНУ-35/0,4 кВ №2 куста скважин №61 предусматривается по проектируемой двухцепной ВЛ 35кВ т.вр. КТПН №1 Куст №61 - КТПН №2 Куст №61. Точка подключения - проектируемая двухцепная ВЛ 35кВ т.вр. Куст №61 - КТПН №1 Куст №61 опора №16 (К.61).

- Электроснабжение 2КТПНУ-35/0,4 кВ №1 куста скважин №60 предусматривается по двухцепной ВЛ 35кВ т.вр. Куст №60 - КТПН №1 Куст №60.Точка подключения - проектируемая двухцепная ВЛ 35 кВ т.вр. Куст №61 - т.вр. Куст №61 опора №17 (К.61). Питающая ПС 6/35кВ «Зима» ВЛ-35кВ фидер «Зима»-3,4.

- Электроснабжение 2КТПНУ-35/0,4 кВ №2 куста скважин №60 предусматривается по проектируемой двухцепной ВЛ 35кВ т.вр. КТПН №1 Куст №60 - КТПН №2 Куст №60.Точка подключения - проектируемая двухцепная ВЛ 35кВ т.вр. Куст №60 - КТПН №1 Куст №60 опора №11 (К.60).

- Протяженности проектируемых ВЛ представлены в таблице 2.

- Таблица 2

- Протяженности проектируемых ВЛ

| Наименование | Протяженность, м |
| --- | --- |
| ВЛ 35кВ т.вр. Куст №27 - КТПН №1 Куст 27 | 2 884,43 |
| ВЛ 35кВ т.вр. КТПН №1 Куст №27 - КТПН №2 Куст №27 | 320,2 |
| ВЛ 35кВ т.вр. Куст №60 - КТПН №1 Куст №60 | 2 399,13 |
| ВЛ 35кВ т.вр. КТПН №1 Куст №60 - КТПН №2 Куст №60 | 256,31 |
| ВЛ 35кВ т.вр. Куст №61 - КТПН №1 Куст №61 | 3 169,85 |
| ВЛ 35кВ т.вр. КТПН №1 Куст №61 - КТПН №2 Куст №61 | 61,49 |
| Суммарная длина проектируемых ВЛ-35кВ | 9 091,41 |

- Охранная зона проектируемых ВЛ 35кВ составляет 15 м по обе стороны от крайних проводов ВЛ 35кВ.

- Подъезд к кусту скважин №27 соединит площадку с сетью промысловых автодорог дорог Западно-Зимнего участка.

- Выбранная трасса автодороги обеспечивает нормальную эксплуатацию куста скважин и всех сооружений, находящихся на площадке.

- Варианты трассы автомобильной дороги не рассматриваются, так как трасса является частью технологического комплекса, обеспечивающего процесс нефтедобычи, и привязана к месторасположению площадки куста скважин к сети существующих автодорог и Западно-Зимнего лицензионного участка.

- Трасса автодороги отмыкает от существующей автодороги V технической категории с шириной проезжей части 3,6 м и шириной обочин 1,0 м и покрытием из железобетонных плит.

- Проектируемая трасса на куст №27 имеет южное направление местности. Протяженность трассы составляет 2 880 м. Радиус на примыканиях принят 30 м.

- Абсолютные отметки участка проектирования изменяются в пределах от 32,84 
до 41,26 м.

- Проектируемая автодорога пересекает ряд существующих и проектируемых коммуникаций, представленых в таблице 3.

- Таблица 3

- Ведомость пересекаемых коммуникаций

| Место пересечения | Вид пересекаемых коммуникаций | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| ПК 0+18 | Высоконапорный водовод УЗ№21 - К26 | Проектируемый |
| ПК 0+26 | Нефтегазосборные сети К26 - УЗ№21 | Проектируемые |
| ПК 0+65 | ВЛ 35кВ | Проектируемая |
| ПК 24+84 | Высоконапорный водовод УЗ№26 - К2 | Проектируемый |
| ПК 24+93 | Нефтегазосборные сети К27 - т.вр. УЗ№26 | Проектируемые |

- Подъезд к кусту скважин №61 соединит площадку с сетью промысловых автодорог дорог Западно-Зимнего лицензионного участка.

- Выбранная трасса автодороги обеспечивает нормальную эксплуатацию куста скважин и всех сооружений, находящихся на площадке.

- Варианты трассы автомобильной дороги не рассматриваются, так как трасса является частью технологического комплекса, обеспечивающего процесс нефтедобычи, и привязана к месторасположению площадки куста скважин к сети существующих автодорог и кустов Западно-Зимнего лицензионного участка.

- Трасса автодороги отмыкает от проектируемой промысловой автодороги III-н категории к кусту скважин №62 с шириной проезжей части 4,5 и шириной обочин 1,0 м и покрытием из щебня, владельцем которой является общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос».

- Проектируемая дорога к кусту скважин №61 имеет северо-западное направление. Протяженность трассы составляет 3 188 м. Радиус на примыканиях принят 30 м.

- Абсолютные отметки участка проектирования изменяются в пределах от 35,46 
до 37,81 м.

- Проектируемая автодорога пересекает ряд существующих и проектируемых коммуникаций, представленых в таблице 4.

- Таблица 4

- Ведомость пересекаемых коммуникаций

| Место пересечения | Вид пересекаемых коммуникаций | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| ПК 31+69 | ВЛ 35кВ | Проектируемая |

- Подъезд к кусту скважин №60 соединит площадку с сетью промысловых автодорог дорог Западно-Зимнего лицензионного участка.

- Выбранная трасса автодороги обеспечивает нормальную эксплуатацию куста скважин и всех сооружений, находящихся на площадке.

- Варианты трассы автомобильной дороги не рассматриваются, так как трасса является частью технологического комплекса, обеспечивающего процесс нефтедобычи, и привязана к месторасположению площадки куста скважин к сети существующих автодорог и кустов Западно-Зимнего лицензионного участка.

- Трасса автодороги отмыкает от проектируемой промысловой автодороги III-н категории к кусту скважин №61 с шириной проезжей части 4,5 и шириной обочин 1,0 м и покрытием из щебня, владельцем которой является общества с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос».

- Проектируемая дорога к кусту скважин №60 имеет северо-западное направление. Протяженность трассы составляет 2 478 м. Радиус на примыканиях принят 30 м.

- Абсолютные отметки участка проектирования изменяются в пределах от 31,64 
до 37,80 м.

- Проектируемая автодорога пересекает ряд существующих и проектируемых коммуникаций, представленых в таблице 5.

- Таблица 5

- Ведомость пересекаемых коммуникаций

| Место пересечения | Вид пересекаемых коммуникаций | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| ПК 1+30 | Нефтегазосборные сети К 60 - УЗ№60 | Проектируемые |
| ПК 23+50 | ВЛ 35кВ | Проектируемая |

- Основные технические показатели плана трассы представлены в таблице 6.

- Таблица 6

- Основные технические показатели плана трассы

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Куст скв.№27 | Куст скв.№61 | Куст скв.№60 |
| 1. | Протяженность подъездов | км | 2,880 | 3,188 | 2,478 |
| 2. | Число полос движения | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Ширина проезжей части | м | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 4. | Ширина обочин | м | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5. | Расчетная скорость движения | км/ч | 30 | 30 | 30 |
| 6. | Наибольший продольный уклон | ‰ | 25,01 | 17,64 | 34,29 |
| 7. | Минимальный радиус в плане | м | 50 | 50 | 50 |
| 8. | Наименьший радиус кривых в продольном профиле: выпуклых вогнутых | м м | 5 000 5 000 | 3 900 3 000 | 3 000 3 000 |
| 9. | Радиус примыкания | м | 30 | 30 | 30 |

- 2.2. Перечень субъектов Российской Федерации, муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

- В административном отношении участок работ расположен на территории Западно-зимнего лицензионного участка, в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

- 2.3. Перечень координат характерных точек границ зон

- планируемого размещения линейных объектов

- Ведомость координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта в системе координат МСК-86 (зона 2) представленна в таблице 7.

- Распределение характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта представлено в разделе 1 «Проект планировки территории. Графическая часть».

- Таблица 7

- Перечень координат характерных точек границ зон

- планируемого размещения линейных объектов

|  | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 812913.83 | 2650248.83 |
| 2 | 812952.75 | 2650291.15 |
| 3 | 812954.70 | 2650293.28 |
| 4 | 812677.92 | 2650547.46 |
| 5 | 812228.69 | 2650058.16 |
| 6 | 812505.19 | 2649804.35 |
| 7 | 812757.74 | 2650079.06 |
| 8 | 812782.69 | 2650057.34 |
| 9 | 812801.85 | 2650079.32 |
| 10 | 812869.77 | 2650157.24 |
| 11 | 812913.56 | 2650117.14 |
| 12 | 813037.24 | 2650003.82 |
| 13 | 813145.93 | 2650038.00 |
| 14 | 813176.37 | 2650047.60 |
| 15 | 813177.79 | 2650048.26 |
| 16 | 813204.51 | 2650048.49 |
| 17 | 813214.40 | 2650049.65 |
| 18 | 813223.79 | 2650053.00 |
| 19 | 813232.21 | 2650058.30 |
| 20 | 813239.27 | 2650065.34 |
| 21 | 813254.51 | 2650084.34 |
| 22 | 813275.09 | 2650094.03 |
| 23 | 813452.28 | 2650177.38 |
| 24 | 813522.23 | 2650228.80 |
| 25 | 813618.28 | 2650325.88 |
| 26 | 813631.89 | 2650339.65 |
| 27 | 813708.69 | 2650360.93 |
| 28 | 813927.44 | 2650455.46 |
| 29 | 813937.10 | 2650459.26 |
| 30 | 813946.99 | 2650462.38 |
| 31 | 813957.08 | 2650464.86 |
| 32 | 813967.31 | 2650466.66 |
| 33 | 813977.66 | 2650467.76 |
| 34 | 813988.02 | 2650468.18 |
| 35 | 813998.40 | 2650467.89 |
| 36 | 814008.74 | 2650466.91 |
| 37 | 814237.54 | 2650437.41 |
| 38 | 814292.12 | 2650420.29 |
| 39 | 814827.06 | 2650252.50 |
| 40 | 814979.95 | 2650204.57 |
| 41 | 815122.72 | 2649929.71 |
| 42 | 815109.85 | 2649923.02 |
| 43 | 815129.35 | 2649884.73 |
| 44 | 815200.95 | 2649919.59 |
| 45 | 815172.71 | 2649974.25 |
| 46 | 815209.02 | 2649991.60 |
| 47 | 815200.68 | 2650008.50 |
| 48 | 815060.37 | 2650292.98 |
| 49 | 815011.12 | 2650308.94 |
| 50 | 815002.22 | 2650311.82 |
| 51 | 814986.77 | 2650316.82 |
| 52 | 814941.15 | 2650332.22 |
| 53 | 814924.20 | 2650337.70 |
| 54 | 814863.72 | 2650356.69 |
| 55 | 813992.14 | 2650639.06 |
| 56 | 813566.66 | 2650437.58 |
| 57 | 813435.63 | 2650286.55 |
| 58 | 813425.15 | 2650274.47 |
| 59 | 813400.04 | 2650262.64 |
| 60 | 813067.25 | 2650106.73 |
| 61 | 812969.32 | 2650197.47 |
| 62 | 812913.83 | 2650248.83 |
| 63 | 847050.62 | 2656345.38 |
| 64 | 847306.83 | 2656068.81 |
| 65 | 847778.50 | 2656582.48 |
| 66 | 847652.48 | 2656698.19 |
| 67 | 847652.47 | 2656698.19 |
| 68 | 847511.39 | 2656827.71 |
| 69 | 847363.99 | 2656674.50 |
| 70 | 847363.97 | 2656674.48 |
| 71 | 847266.43 | 2656573.10 |
| 72 | 847259.93 | 2656566.36 |
| 73 | 847233.29 | 2656592.75 |
| 74 | 847192.14 | 2656633.55 |
| 75 | 847187.98 | 2656634.64 |
| 76 | 847171.56 | 2656638.96 |
| 77 | 847192.12 | 2657098.22 |
| 78 | 847192.12 | 2657098.22 |
| 79 | 847204.04 | 2657364.99 |
| 80 | 847204.04 | 2657365.00 |
| 81 | 847214.49 | 2657598.77 |
| 82 | 847214.49 | 2657598.78 |
| 83 | 847224.84 | 2657830.20 |
| 84 | 847225.29 | 2657840.26 |
| 85 | 847225.87 | 2657853.03 |
| 86 | 847225.86 | 2657853.04 |
| 87 | 847226.28 | 2657862.32 |
| 88 | 847226.28 | 2657862.33 |
| 89 | 847249.95 | 2658391.71 |
| 90 | 847106.05 | 2658528.11 |
| 91 | 847356.91 | 2658516.92 |
| 92 | 847386.50 | 2659180.47 |
| 93 | 847026.81 | 2659196.52 |
| 94 | 847017.38 | 2658986.24 |
| 95 | 845246.68 | 2660947.60 |
| 96 | 845293.98 | 2661037.56 |
| 97 | 845297.39 | 2661044.04 |
| 98 | 845289.34 | 2661083.97 |
| 99 | 845259.91 | 2661078.04 |
| 100 | 845265.86 | 2661048.56 |
| 101 | 845257.95 | 2661033.52 |
| 102 | 845161.18 | 2661027.63 |
| 103 | 845155.84 | 2661139.53 |
| 104 | 845098.06 | 2661136.01 |
| 105 | 845104.87 | 2661024.20 |
| 106 | 845108.53 | 2660964.12 |
| 107 | 845136.00 | 2660922.58 |
| 108 | 846973.89 | 2658885.78 |
| 109 | 846958.33 | 2658548.76 |
| 110 | 846937.08 | 2658501.41 |
| 111 | 846929.61 | 2658324.46 |
| 112 | 847021.49 | 2658479.62 |
| 113 | 847147.32 | 2658341.95 |
| 114 | 847125.90 | 2657861.45 |
| 115 | 847125.90 | 2657861.43 |
| 116 | 847125.16 | 2657844.78 |
| 117 | 847124.71 | 2657834.68 |
| 118 | 847107.28 | 2657443.34 |
| 119 | 847083.39 | 2656907.66 |
| 120 | 847083.39 | 2656907.65 |
| 121 | 847072.40 | 2656660.74 |
| 122 | 847072.40 | 2656660.74 |
| 123 | 847071.31 | 2656636.11 |
| 124 | 847070.58 | 2656620.69 |
| 125 | 847066.00 | 2656517.89 |
| 126 | 847067.74 | 2656477.23 |
| 127 | 847070.47 | 2656413.29 |
| 128 | 847092.82 | 2656392.78 |
| 129 | 847082.87 | 2656381.61 |

- 2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Ввиду отсутствия необходимости реконструкции в связи с изменением их местоположения на территории проектирования предложения по планируемому размещению линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения не предусмотрены.

- 2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Размер территории постоянного отвода на период эксплуатации составляет 
159,9976 га (граница зоны планируемого размещения линейного объекта).

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта определена с учетом охранных зон проектируемых объектов.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации красными линиями являются линии, которые обозначают границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов. В проекте предусмотрено установление красных линий - границ земельных участков, на которых расположен линейный объект - постоянных отвод, предусмотренный на период эксплуатации, который совпадает с границей зон планируемого размещения линейного объекта.

В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов или занятые линейными объектами.

Согласно Правилам землепользования и застройки межселенной территории муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного                      округа – Югры, утвержденным постановлением администрации Кондинского района 
от 08 августа 2022 года № 1877 «Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории муниципального образования Кондинский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», зона планируемого размещения линейного объекта в границах земель лесного фонда.

Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование расположенного на нем объекта капитального строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства: минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства определяются документацией по планировке территории.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков установлению (нормированию) не подлежат, предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства: минимальные отступы от границы земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства определяются документацией по планировке территории.

- 2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Основным критерием выбора трасс служили минимизация ущерба окружающей природной среде, обеспечение высокой эксплуатационной надежности.

При выборе трасс учитывались инженерно-геологические условия района строительства, сложившаяся транспортная схема, применяемые методы производства строительно-монтажных работ, наличие существующих коридоров коммуникаций.

При выборе трасс использованы картографические материалы инженерно-геодезических изысканий и материалы инженерно-геологических изысканий. Трассы проложены в общем коридоре коммуникаций.

При прокладке проектируемого трубопровода параллельно с существующими коммуникациями соблюдены расстояния до существующего трубопровода не менее указанных в таблице 7 ГОСТ Р 55990-2014: для трубопроводов диаметром 159, 168 -                            не менее 5 м, для трубопроводов диаметром 219, 273, 325 - не менее 8 м. При сближении                     с автомобильными дорогами расстояние от проектируемого трубопровода до подошвы насыпи принято не менее 10 м, в соответствии с пунктом 10 таблицы 6 ГОСТ Р 55990-2014.

В местах сварных соединений захлестов, ввариваемых вставок и в швах приварки арматуры, необходимо предусмотреть двойной контроль сварных соединений неразрушающими методами (пункт 5.32 ВСН 005-88, ВСН 006-89).

Проектируемые трубопроводы пересекают действующие подземные коммуникации.

Пересечения трубопроводов выполнены согласно ГОСТ Р 55990-2014.

Производство земляных работ выполнить в соответствии с требованиями                           СП 86.13330.2022, СП 45.13330.2017, ВСН 005-88.

Описание основных проектных решений по прохождению трассы нефтегазосборного трубопровода:

подземная прокладка трубопроводов на глубине не менее 0,8 м до верхней образующей трубопроводов, в болотистой местности при отсутствии проезда автотранспорта и сельскохозяйственных машин;

повороты трубопроводов в горизонтальной и вертикальной плоскости упругим изгибом, радиусы кривых вставок предусмотрены не менее 1,5 диаметра трубопроводов.

Описание основных проектных решений по прохождению трассы высоконапорного водовода:

подземная прокладка трубопроводов на глубине не менее 1,8 м до верхней образующей трубопроводов, в болотистой местности при отсутствии проезда автотранспорта и сельскохозяйственных машин;

повороты трубопроводов в горизонтальной и вертикальной плоскости упругим изгибом, радиусы кривых вставок предусмотрены не менее 1,5 диаметра трубопроводов.

Прокладку проектируемых трубопроводов рекомендуется производить в зимний период. Дно траншеи под укладку трубопровода должно быть тщательно спланировано, убраны твердые комья земли, камни, ветки деревьев, лед и прочие предметы. Засыпка трубопровода производится одноковшовым экскаватором и бульдозером.

Для уменьшения воздействия морозного пучения на трубопроводы в проекте предусматривается применение противопучинистых устройств: устройство основания под трубопроводы из минерального непучинистого грунта толщиной не менее 20 см и засыпка трубопроводов минеральным непучинистым грунтом на толщину 20 см над верхней образующей трубопроводов.

Проектной документацией на нефтегазосборном трубопроводе и высоконапорном водоводе предусмотрена установка узлов запорной арматуры в местах подключения к существующим трубопроводам. К узлам запорной арматуры предусмотрен круглогодичный подъезд.

В проекте предусмотрена стальная трубопроводная арматура с ручным управлением в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие правила безопасности», отвечает требованиям государственных стандартов, технических условий, других нормативных документов, утвержденных в установленном порядке, требованиям ГОСТ Р 55990-2014, имеет технические паспорта, сертификаты соответствия и разрешена к применению.

Запорная арматура соответствует требованиям СТО ИНТИ S.20.1-2021 «Задвижки клиновые».

Пересечение проектных решений с естественными и искусственными преградами.

Пересечения ВЛ 35кВ с проектируемыми и существующими инженерными коммуникациями, естественными преградами выполнены в соответствии с правилами устройства электроустановок.

Габариты от нижних проводов ВЛ 35кВ до земли в ненаселенной местности приняты не менее 6 м, до полотна проезжей части пересекаемой автодороги - не менее 7 м.

Габарит по горизонтали при пересечении от основания или любой части опоры 
ВЛ 35кВ до бровки земляного полотна автодорог и подъездов к кустам скважин принят 
не менее высоты опоры ВЛ 35кВ.

Габарит по горизонтали при пересечении в стесненных условиях от основания или любой части опоры ВЛ 35кВ до подошвы насыпи автодорог и подъездов к кустам скважин принят не менее 5 м.

Габарит по горизонтали при параллельном следовании от основания или любой части опоры ВЛ 35кВ до бровки земляного полотна автодорог и подъездов к кустам скважин принят не менее высоты опоры ВЛ 35кВ плюс 5 м.

Габарит по горизонтали при параллельном следовании в стесненных условиях по горизонтали от крайнего неотклоненного провода ВЛ 35кВ до бровки земляного полотна автодорог и подъездов к кустам скважин принят не менее 15 м.

В местах пересечений ВЛ с автодорогами, на проводах ВЛ установить красные маркеры для проводов с рефлекторами (светоотражателями).

Пересечения с естественными преградами отсутствуют.

- 2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Если в процессе строительства и иных хозяйственных работ будут выявлены какие-либо предметы или объекты историко-культурного наследия (далее - ИКН), то вступает в силу статья 42 Закона Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 15 декабря 1978 года «Об охране и использовании памятников истории и культуры», которая гласит: «Предприятия, учреждения и организации в случае обнаружения в процессе ведения работ археологических и других объектов, имеющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, обязаны сообщить об этом представителям государственных органов охраны памятников и приостановить дальнейшее ведение работ».

При наличии на территории строительства объектов ИКН требуется соблюдение мероприятий по их сохранению:

установление охранных зон объектов ИКН;

ограничение или запрещение движения транспортных средств на территории объекта ИКН или в зоне его охраны;

обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта;

обеспечение режима содержания земель ИКН;

проведение работ по сохранению объекта ИКН.

Согласно заключению Службы государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 сентября 2023 года 
№ 23-4932 на территории испрашиваемого земельного участка объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия земляные, строительные, мелиоративные хозяйственные и иные работы должны быть приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте. Объекты изысканий находятся в неперспективной зоне в отношении потенциального местонахождения объектов ИКН.

- 2.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий

- по охране окружающей среды

Мероприятия по охране земельных ресурсов

На стадии производства работ для уменьшения негативных воздействий строительно-монтажных работ на почвенно-растительный слой предусмотрен ряд мероприятий:

сокращение площади участка работ, ограничение его минимальными технологически необходимыми размерами;

устройство технологических проездов с учетом требований по предотвращению повреждений инженерных коммуникаций;

максимально возможное сохранение естественного рельефа путем применения машин и механизмов с наименьшим удельным давлением на грунт, максимальным использованием для технологических проездов существующих дорог, восстановлением участков нарушенного рельефа;

проведение работ, связанных с повышенной пожароопасностью (сварка), специалистами с соответствующей квалификацией;

запрещение хранения горюче-смазочных материалов, заправки техники, мойки и ремонта автомобилей в не предусмотренных для этих целей местах;

оснащение рабочих мест инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

завершение строительства качественной уборкой, проведением планировочных работ, благоустройством территории в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Мероприятия по охране земельных ресурсов при аварийной ситуации

При рассматриваемом виде деятельности возможны аварийные ситуации, рассмотренные в томе гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Если обваловка площадки скважины выполнена с соблюдением всех необходимых правил и не нарушена, нефть попадет на поверхность почвогрунтов в пределах обваловки площадки. В силу вышесказанного, необходим постоянный контроль за сохранностью обваловки, особенно после весеннего и летне-осеннего паводков. В противном случае, возможны ее порывы и выход потоков нефти (в случае аварии).

В период проведения мероприятий по ликвидации разлива нефтепродуктов контроль состояния территории следует сосредоточить на обеспечении локализации зоны загрязнения и уменьшения площади земель нарушенных в ходе локализации разлива нефтепродуктов.

На месте разлива нефтепродуктов проводится комплекс работ включающий:

определение площади территории загрязненной нефтью;

отбор проб с различных горизонтов для определения глубины проникновения загрязнения в грунт и оценки необходимого объема работ по рекультивации;

отбор проб с различных горизонтов после проведения работ по рекультивации для оценки качества рекультивации.

Пункт наблюдения устанавливается непосредственно в месте аварийной ситуации после проведения комплекса работ по ликвидации разлива нефтепродуктов, их количество зависит от площади и масштабов аварии. После чего программой мониторинга предусматривается частота отбора проб 1 раз в год (сентябрь) в период относительного покоя биоты.

Мероприятия по охране недр

Основными требованиями по охране недр согласно Закон Российской Федерации 
от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» являются:

соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами;

обеспечение полноты геологического изучения, охраны недр;

охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;

предотвращение загрязнения недр при проведении работ;

предотвращение размещения отходов производства и потребления на водосборных площадях подземных водных объектов и в местах залегания подземных вод, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или промышленного водоснабжения либо резервирование которых осуществлено в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира

Мероприятия по охране объектов животного и растительного мира применяются на всех этапах строительства.

В целях охраны животного мира при проведении строительных работ рекомендуется предусмотреть следующие мероприятия:

запретить ввоз на территорию района работ всех орудий промысла животных
(с назначением ответственного за соблюдением данного условия);

запретить несанкционированное передвижение по трассе трубопровода;

соблюдать санитарные нормы и правила, предписывающие утилизацию твердых бытовых и производственных отходов;

установить ограждения для наиболее потенциально опасных производственных объектов;

соблюдать пожарную безопасность в процессе проводимых работ;

по окончании строительных работ необходимо проводить очистку полосы отвода от порубочных остатков, строительного мусора и прочее;

не оставлять раскрытыми траншеи, ямы, котлованы на длительное время, во избежание попадания в них животных;

в случае выявления гнезд или мигрирующих особей редких и охраняемых видов птиц и животных должна быть обеспечена их локальная охрана с соответствующим информационно-пропагандистским сопровождением.

После завершения строительства запрещается оставлять неубранные конструкции, оборудование, также следует предусмотреть ограждение территории площадных объектов во избежание проникновения на них животных и посторонних людей (постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 года № 997).

При производстве работ в летний период следует применять строгие противопожарные мероприятия, в том числе не допускать при работе на сухих торфяниках применения открытого огня, не разводить костры и не сжигать порубочные остатки; разведение открытого огня допускается только в специально оборудованных местах в соответствии с правилами противопожарной безопасности.

Сохранение среды обитания охотничье-промысловых животных и путей их миграции необходимо обеспечить мероприятиями по локализации строительных работ, а также работ по обслуживанию объектов в пределах отведенных земель; максимальным сохранением естественной структурированности ландшафта, сохранением уникальных для зоны воздействия трудно восстановимых компонентов мест обитаний (элементов рельефа, носителей уникальных зооценозов, групп деревьев, отдельных деревьев и так далее) в пределах отведенных под строительство земель; мероприятиями по охране атмосферного воздуха; по рекультивации нарушенных земель; мероприятиями по защите от шумового воздействия (использование менее шумных агрегатов, более эффективной звукоизоляции и прочее); освещением площадок и сооружений объектов; ограничением доступа людей и машин в места обитания животных.

Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов:

запрещается хранение и применение горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

запрещается установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;

при сбросе производственных и иных сточных вод с промышленных площадок должны предусматриваться меры, исключающие загрязнение водной среды;

после завершения строительства, реконструкции или ремонта запрещается оставлять неубранные конструкции, оборудование.

При обустройстве кустовой площадки предложены следующие основные мероприятия, направленные на охрану объектов растительного мира:

организация строительства в строгом соответствии с планировочными, технологическими и техническими решениями проекта организации строительства;

обязательный учет требований по охране растительности при прокладке временных дорог и инженерных сетей, выбор методов производства работ, обеспечивающих минимальное нарушение почвенного и растительного покрова;

обязательность применения исправного, отвечающего экологическим требованиям оборудования, строительной техники и автотранспорта;

применение технических средств, ограничивающих возможные потери горюче-смазочных материалов, материалов, отходов производства и потребления (поддоны, герметичные емкости, устойчивые к разъеданию уплотнители, быстродействующие сорбционные материалы и тому подобное);

исключение случаев захламления прилегающих территорий за пределами предоставленного участка отходами производства и потребления, отходами древесины, иными видами отходов;

проведение работ в соответствии с надлежащей практикой, соблюдение правил производства работ, привлечение для производства работ персонала, обладающего необходимой квалификацией;

оснащение строительных площадок первичными средствами пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, сорбент, ведра, лопаты, топоры, ломы, багры);

проведение разъяснительной работы с персоналом подрядных строительных организаций о соблюдении правил противопожарной безопасности с целью предохранения растительного покрова от пожаров, проведение инструктажей и назначение ответственных инженерно-технических работников;

благоустройство участков после завершения строительных работ.

Лесовосстановление

Согласно статье 63.1 Лесного кодекса Российской Федерации, лица, осуществляющие рубку лесных насаждений, обязаны осуществлять компенсационные мероприятия по лесовосстановлению или лесоразведению в границах соответствующего субъекта Российской Федерации.

Правила лесовосстановления утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 декабря 2021 года № 1024.

При посадке лесных культур количество сеянцев и (или) саженцев определяется согласно Лесохозяйственному регламенту лесничества соответствующего субъекта Российской Федерации.

Мероприятия по охране водных биоресурсов

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 03 апреля 2019 года № 215 «Об утверждении перечня мероприятий по обеспечению предотвращения вреда животным, растениям и окружающей среде, соблюдения режима особой охраны территорий национальных парков», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2013 года № 380 «Об утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания» мероприятия по сохранению водных биоресурсов следующие:

1) отображение в документах территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий границ зон с особыми условиями использования территорий (водоохранных и рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон) с указанием ограничений их использования;

2) оценка воздействия планируемой деятельности на биоресурсы и среду их обитания;

3) производственный экологический контроль за влиянием осуществляемой деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания;

4) предупреждение и устранение загрязнений водных объектов рыбохозяйственного значения, соблюдение нормативов качества воды и требований к водному режиму таких водных объектов;

5) выполнение условий и ограничений планируемой деятельности, необходимых для предупреждения или уменьшения негативного воздействия на биоресурсы и среду их обитания (исключение работ в водных объектах в период нереста, развития икры и личинок рыб (май - июнь));

6) определение последствий негативного воздействия планируемой деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания и разработка мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление их нарушенного состояния, по методике, утверждаемой Федеральным агентством по рыболовству, в случае невозможности предотвращения негативного воздействия;

7) проведение мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среды их обитания посредством искусственного воспроизводства, акклиматизации биоресурсов или рыбохозяйственной мелиорации водных объектов, в том числе создания новых, расширения или модернизации существующих производственных мощностей, обеспечивающих выполнение таких мероприятий;

8) сохранение и восстановление мест нагула и нереста промысловых рыб;

9) предотвращение попадания в водный объект и на территорию, примыкающую к береговой линии водного объекта, складируемого грунта, строительных материалов, отходов производства и потребления;

10) размещение грунта, строительных материалов на специально оборудованных площадках;

11) оперативное информирование Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах, возникших в связи с проведением проектируемых работ.

Строительство проектируемых трубопроводов с разработкой котлованов предусматривается в зимнее время, для уменьшения воздействия строительных машин на растительный береговой покров.

Складирование строительных материалов (пригрузов и труб) во избежание попадания загрязнений в рыбохозяйственные водоемы строго упорядочивается, они размещаются за пределами прибрежных защитных зон рек.

Для предотвращения аварийных ситуаций:

полная герметизация всех трубопроводов;

оснащение всей аппаратуры, в которой может возникнуть давление, превышающее расчетное, предохранительными клапанами;

своевременное проведение капитального ремонта трубопроводов с заменой изношенных и опасных участков для предотвращения возможных утечек;

очистка, вывоз и сбор жидких бытовых отходов должны производиться согласно имеющимся договорам со специализированными организациями;

организация наблюдений за качеством водных ресурсов.

При выполнении проектируемых работ, наряду с запланированными природоохранными решениями, рекомендуется предусмотреть соблюдение следующих рыбоохранных мер:

строгое соблюдение Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона       от 20 декабря 2004 года № 166 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Правил установления рыбоохранных зон. Рыбоохранная зона малых рек и ручьев составляет 50 м, рек протяженностью от 10 до 50 км - 100 м, рек протяженностью                           свыше 50 км - 200 м;

технологические решения по выполнению проектируемых работ должны отвечать повышенным требованиям экологической безопасности;

для охраны весенне-нерестующих рыб следует соблюдать запрет на выполнение работ период с 20 апреля по 10 июня включительно. Также исключить проведение работ в темное время суток в период ската молоди с 15 мая по 15 июля. Сроки запрета на проведение работ в акватории с учетом межгодовых колебаний гидрометеорологических условий должны согласовываться с территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству;

проектируемые коммуникации не должны нарушать естественного стока вод с территории и приводить к заболачиванию местности;

при проведении работ использовать только то оборудование, которое находится в безупречном техническом состоянии;

складирование веществ, наносящих вред водным ресурсам, должно осуществляться за пределами водоохранных зон водоемов и пойм рек таким образом, чтобы они не смогли попасть в грунтовые и поверхностные воды;

сбор горючих веществ или веществ, наносящих вред водным ресурсам, может быть разрешен только в контейнеры;

вся техника должна заправляться за пределами поймы на оборудованных площадках из заправочных резервуаров или цистерн;

по завершению строительства выполнить рекультивационные работы.

Категорически запрещено:

проведение работ, связанных с воздействием на водные объекты, во время нереста, развития икры и личинок рыб (май - первая декада июня);

без предварительных гидрохимических исследований и согласования с органами рыбоохраны проводить работы, связанные с взмучиванием воды;

создание механических и шумовых барьеров на путях миграций рыб. Преграждение русла пойменных водотоков различного рода строительным мусором и размещение рядом с водоемом вызывающих постоянный шум механизмов, а также недостаточное заглубление труб, у которых отсутствует специальная звукоизоляция;

забор воды без рыбозащитного устройства.

Во избежание аварийных ситуаций, используемое оборудование должно своевременно, исходя из сроков его эксплуатации и технического состояния, заменяться.

Мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану подземных и поверхностных вод

В целях охраны подземных и поверхностных вод проектом приняты к использованию технологии обустройства месторождения, учитывающие требования законодательных и нормативных документов в сфере природопользования. Кроме того, водоохранные мероприятия, а период производства строительных работ по обустройству направлены на организационные условия проведения строительно-монтажных работ. Организационные мероприятия направлены на снижение возможности воздействия материалов, сырья, отходов, сточных вод, побочных продуктов технологических операций.

В период строительства проектируемых объектов и сооружений мероприятия по охране водных ресурсов включают в себя:

строгое соблюдение проведения работ, в том числе проезд строительной и дорожной техники в пределах границы полосы отвода;

сбор строительных и твердых бытовых отходов в специальные контейнеры;

с целью повышения качества строительства и обеспечения эксплуатационной надежности на всех этапах предусмотрен входной, операционный и приемочный контроль;

все хозяйственно-бытовые сточные вывозятся на очистные сооружения;

сбор сточных вод с территории строительства осуществляется откачкой из временной емкости ассенизаторской машиной с вывозом на очистные сооружения;

утилизация воды после гидроиспытаний, в том числе промывки оборудования и труб в систему поддержания пластового давления;

в зоне работы транспорта и строительной техники не разрешается слив горюче-смазочных материалов;

все строительные и дорожные машины снабжены поддонами для улавливания горюче-смазочных материалов в период их заправки;

заправка техники топливом осуществляется на площадке где расположен топливозаправщик. Площадка с основанием из песчаной подушки и уложенных сверху плит, гидроизоляция стыков, отбортовка выполнена из бетона;

своевременный и правильный сбор и накопление производственных и коммунальных отходов;

вывоз отходов в специальные места размещения, утилизации или обезвреживания;

запрещение мойки и ремонта машин и механизмов в не предусмотренных для этих целей местах;

исключить хранение топлива на строительной площадке;

эксплуатация машин и механизмов только в исправном состоянии;

применение строительных материалов, имеющих сертификат качества;

строгое соблюдение проектных решений при производстве планировочных и строительно-монтажных работ;

строгое соблюдение проектных решений и мероприятий при строительстве водонесущих коммуникаций;

строгое соблюдение мер и правил по охране окружающей среды работающими на строительстве;

планировка и рекультивация нарушенных участков при строительстве проектируемых объектов.

Подземная прокладка трубопроводов на заболоченных участках выполняется с использованием сланей или лежневой дороги.

Прокладка трубопроводов на болотах и обводненных участках производится преимущественно в зимнее время после замерзания верхнего торфяного покрова; при этом необходимо предусматривать мероприятия по ускорению промерзания грунта на полосе дороги для передвижения машин, а также выполнять мероприятия по уменьшению промерзания грунта на полосе рытья траншеи.

В соответствии с СП 116.13330.2012 в целях защиты проектируемых сооружений от опасного воздействия подземных и поверхностных вод, а также защиты подземных вод от загрязнения при проектировании площадок кустов скважин данным проектом предусмотрен ряд мероприятий:

вертикальная планировка территории с организацией поверхностного стока;

сбор поверхностных стоков в канализационные емкости;

гидроизоляция подземных конструкций;

антикоррозионные мероприятия для защиты подземных конструкций от агрессивного воздействия нефти.

В случае попадания нефти и нефтепродуктов в акваторию водных объектов к месту разлива доставляются боновые заграждения, при помощи которых пятно нефти и нефтепродуктов в течение 4 часов должно быть надежно локализовано на систему накопления (откачки).

На первом этапе очистки нефтезагрязненных водоемов необходимо собрать нефть с поверхности воды. Наряду с этим проводится очистка береговой полосы и прибрежной мелководной зоны водоема и удаляется загрязненная водная растительность. В дальнейшем производится очистка донных отложений, которые могут являться источниками вторичного нефтяного загрязнения водного объекта. В качестве наиболее приемлемого способа очистки донных отложений может выступить гидропневматическая очистка донных отложений, основанная на способности молекулярного прилипания нефти к поверхности раздела 2 фаз - воздуха и жидкости (флотации).

Для очистки поверхности воды от разлившейся нефти кроме известных сорбентов (типа «Сорбойл») также можно использовать и простейшие материалы: вата, синтепон, поролон, хлопчатобумажная ткань, пенопласт полистирольный, писчая бумага.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Нормы выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта с отработавшими газами дизелей должны соответствовать ГОСТ Р 41.96-2011 «Единообразные предписания, касающиеся двигателей с воспламенением от сжатия, предназначенных для установки на сельскохозяйственных и лесных тракторах и внедорожной технике, в отношении выброса вредных веществ этими двигателями».

В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна загрязняющими веществами, выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания строительной и транспортной техники, предусматриваются следующие мероприятия:

комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и так далее);

осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств строительных машин по утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих веществ;

запрет на передвижение техники, незадействованной в технологии строительства с работающими двигателями в ночное время;

организация в составе каждого строительного потока ремонтных служб с отделением по контролю за неисправностью топливных систем двигателей внутреннего сгорания и диагностирования их на допустимую степень выброса загрязняющих веществ в атмосферу;

использование для строительной техники дизельного топлива с низким содержанием серы;

четкая организация работы автозаправщика - заправка строительных машин топливом и смазочными материалами должна осуществляться только закрытым способом;

движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых поездок;

запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов материалов и отходов.

Мероприятия по защите от факторов физического воздействия

Для снижения шумового воздействия при проведении строительных работ подрядная организация должна предусмотреть ряд мероприятий.

Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует эксплуатировать таким образом, чтобы уровни звука на рабочих местах на участках и территории строительной площадки не превышали допустимых величин, указанных в СанПиН 1.2.3685-21.

При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять:

технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования, применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают допустимые и так далее);

дистанционное управление;

средства индивидуальной защиты;

организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие мероприятия).

В проекте предусматривается комплекс мероприятий, уменьшающих отрицательное воздействие факторов физического воздействия:

перемещение транспорта должно быть ограничено утвержденной схемой передвижения на территории производства работ;

для предупреждения шума и вибрации оборудования необходимо строго выполнять правила технической эксплуатации оборудования.

С целью защиты животных от шумового воздействия и вибрации предусмотрены следующие мероприятия:

для снижения фактора беспокойства строительные работы при строительстве проектируемых объектов будут проводится в зимний период, вне сезона размножения животных;

сокращение времени работы автомобильной техники на холостом ходу и на нагрузочных режимах;

выключение техники при перерывах в работе;

размещение наиболее интенсивных источников шума в глубине производственной зоны;

применяемые технические устройства должны быть сертифицированы на соответствие требованиям промышленной безопасности и требованиям нормативных документов по стандартизации организациями, аккредитованными Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Сертификаты соответствия на оборудование и технические устройства предоставляются Заказчику изготовителем, на основе тендера по выбору конкретного производителя.

Мероприятия по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления

Мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды, применяются на всех этапах строительства.

Для снижения техногенного воздействия на природную среду проектом предусмотрен комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды при производстве работ:

оборудование на строительной площадке места со специальными контейнерами для сбора мусора;

осуществлять селективный сбор и накопление отдельных видов отходов (условия сбора и накопления должны определяться классом опасности отходов);

своевременный сбор и вывоз отходов;

очистка территории после окончания работ от отходов, образующихся в период производства работ;

производить перевозку отходов специально оборудованными транспортными средствами (природопользователя или специализированных транспортных фирм);

приказом по предприятию назначить лиц, ответственных за производственный контроль в области обращения с отходами;

разработать соответствующие должностные инструкции;

организовать учет образующихся отходов и своевременную передачу их на утилизацию предприятиям, имеющим соответствующие лицензии, а также обеспечить своевременные платежи за размещение отходов;

не допускать смешивания производственных отходов с твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами при их вывозе на полигоны для размещения твердых бытовых отходов или передаче на утилизацию;

подрядной организации организовать взаимодействие с органами охраны окружающей природной среды и санитарно-эпидемиологического надзора по всем вопросам безопасного обращения с отходами.

Компенсация за загрязнение окружающей среды

Проектом предусмотрена компенсация за загрязнение окружающей среды при производстве работ в виде единовременных выплат за размещение отходов и загрязнение атмосферы.

Расчет платы производится в соответствии с постановлением Правительства                             от 13 сентября 2016 года № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».

Затраты на единовременные выплаты за загрязнение окружающей среды в период производства работ учтены в сводном сметном расчете.

Платежи за загрязнение окружающей среды при производстве работ производятся подрядной организацией.

- 2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Отнесение организаций и объектов к категориям по гражданской обороне осуществляется в соответствии с Правилами отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2016 года № 804 и на основании приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 ноября 2016 года № 632 ДСП 
«Об утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне».

Согласно исходным данным, общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос», эксплуатирующее проектируемый объект, отнесено к категории по гражданской обороне.

Ближайшие объекты и города, отнесенные к категориям по гражданской обороны, отсутствуют.

В составе проектируемых объектов не предусматривается размещение зданий и сооружений, к которым предъявляются требования по степени огнестойкости.

В соответствии с СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» проектируемый объект находится вне зон возможного радиоактивного загрязнения, возможного химического заражения, в зоне возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий.

Согласно пункту 3.15 ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятии по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства» проектируемый объект не попадает в зону светомаскировки (до государственной границы Российской Федерации менее 600 км).

Приложение 2

к постановлению администрации района

от 26.10.2023 № 1141

1. Проект межевания территории. Чертежи межевания

2. Проект межевания территории. Текстовая часть

Площадь вновь отводимых земель - 181,4959 га, из них земель лесного фонда - 145,8463 га. Перечень образуемых земельных участков, представлен в таблице 1.

Площадь вновь отводимых земель - 134,1995 га, в том числе земель лесного фонда - 124,6507 га. Перечень образуемых земельных участков представлен в таблице 2.

Ширина полосы долгосрочного отвода предусмотрена в соответствии с таблицей 2 СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин», СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности», ПУЭ (7-е издание).

Участок проектирования находится на территории Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в Кондинском лесничестве, Болчаровском участковом лесничестве, Болчаровском урочище, квартал № 508 (выделы 12, 16), 
квартал № 527 (выдел 17), квартал № 528 (выделы 1, 2, 3, 4), квартал № 340 (выделы 6, 7, 15, 18), квартал № 341 (выдел 1), в границах Пойменного урочища, квартал № 38 (выделы 46, 50, 52, 55, 56).

Целевое назначение лесов - эксплуатационные леса.

Подготовлена проектная документация лесного участка, в соответствии с которой образованы земельные (лесные) участки:

условный кадастровый номер - 86:01:0000000:10629:ЗУ1 (номер учетной записи в государственном лесном реестре - 86/03/004/2023-09/00162), площадь 16,9668 га 
(169 668 кв. м), образование путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:01:0000000:10629 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах. Участок расположен по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, Кондинское лесничество, Болчаровское участковое лесничество, Болчаровское урочище, лесной квартал № 508 (выдел № 12), № 527 (выдел № 17), № 528 (выделы №№ 1, 2, 3, 4).

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации вид разрешенного использования - осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых.

Условный кадастровый номер - 86:01:0000000:10629:ЗУ2 (номер учетной записи в государственном лесном реестре - 86/03/004/2023-09/00163), площадь 25,2830 га 
(252 830 кв. м), образование путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:01:0000000:10629 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах. Участок расположен по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, Кондинское лесничество, Болчаровское участковое лесничество, Болчаровское урочище, лесной квартал № 508 (выделы №№ 12, 16).

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации вид разрешенного использования - осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых.

Условный кадастровый номер - 86:01:0000000:10629:ЗУ3 (номер учетной записи в государственном лесном реестре - 86/03/004/2023-09/00164), площадь 23,9182 га 
(239 182 кв. м), образование путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:01:0000000:10629 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах. Участок расположен по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, Кондинское лесничество, Болчаровское участковое лесничество, Болчаровское урочище, лесной квартал № 340 (выделы №№ 6, 15).

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации вид разрешенного использования - осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых.

Условный кадастровый номер - 86:01:0000000:10631:ЗУ1 (номер учетной записи в государственном лесном реестре - 86/03/004/2023-09/00168), площадь 6,1593 га 
(61 593 кв. м), образование путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:01:0000000:10631 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах. Участок расположен по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, Кондинское лесничество, Болчаровское участковое лесничество, Пойменное урочище, лесной квартал № 38 (выделы №№ 50, 55, 56).

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации вид разрешенного использования - осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых.

Условный кадастровый номер - 86:01:0000000:10629:ЗУ4 (номер учетной записи в государственном лесном реестре - 86/03/004/2023-09/00165), площадь 38,1624 га 
(381 624 кв. м), образование путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:01:0000000:10629 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах. Участок расположен по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, Кондинское лесничество, Болчаровское участковое лесничество, Болчаровское урочище, лесной квартал № 340 (выделы №№ 6, 7, 15, 18), № 341 (выдел № 1).

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации вид разрешенного использования - осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых.

Условный кадастровый номер - 86:01:0000000:10631:ЗУ2 (номер учетной записи в государственном лесном реестре - 86/03/004/2023-09/00166), площадь 14,1238 га 
(14,1238 кв. м), образование путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:01:0000000:10629 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах. Участок расположен по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, Кондинское лесничество, Болчаровское участковое лесничество, Пойменное урочище, лесной квартал № 38 (выделы №№ 46, 50, 52).

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации вид разрешенного использования - осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых.

Условный кадастровый номер - 86:01:0000000:10627:ЗУ1 (номер учетной записи в государственном лесном реестре - 86/03/004/2023-09/00167), площадь 0,0372 га (372 кв. м), образование путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:01:0000000:10627 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах. Участок расположен по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, Кондинское лесничество, Болчаровское участковое лесничество, Пойменное урочище, лесной квартал 
№ 38 (выдел № 56).

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации вид разрешенного использования - осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых.

Таблица 1

Сведения об образуемых земельных участках и частей земельных участков

| Условный номер образуемого земельного участка | Номера характерных точек образуемых земельных участков | Кадастровый номер земельного участка, из которого образуются земельные участки | Площадь образуемого земельного участка, га | Способ образования земельного участка | Сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования | Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов | Условные номера образуемых земельных участков, кадастровые номера или иные ранее присвоенные государственные учетные номера существующих земельных участков, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества | Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества | Сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель (в том числе в случае, если земельный участок в связи с размещением линейного объекта подлежит отнесению к определенной категории земель в силу закона без необходимости принятия решения о переводе земельного участка из состава земель этой категории в другую) или сведения о необходимости перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 86:01:0000000:10629:ЗУ1 | 1-10 | 86:01:0000000: 10629 | 16,9668 | Образование путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:01:0000000:10629 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах | - | Эксплуатационные леса. Кондинское лесничество, Болчаровское участковое лесничество, Болчаровское урочище, лесной квартал № 508 (выдел № 12), № 527 (выдел № 17), № 528 (выделы №№ 1, 2, 3, 4). Вид разрешенного использования - осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | - | - | Перевод земель из одной категории в другую не требуется |
| 86:01:0000000:10629:ЗУ2 | 1-76 | 86:01:0000000: 10629 | 25,2830 |  | - | Эксплуатационные леса. Кондинское лесничество, Болчаровское участковое лесничество, Болчаровское урочище, лесной квартал № 508 (выделы №№ 12, 16). Вид разрешенного использования - осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | - | - | Перевод земель из одной категории в другую не требуется |
| 86:01:0000000:10629:ЗУ3 | 1-6 | 86:01:0000000: 10629 | 23,9182 | Образование путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:01:0000000:10629 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах | - | Эксплуатационные леса. Кондинское лесничество, Болчаровское участковое лесничество, Болчаровское урочище, лесной квартал № 340 (выделы №№ 6, 7, 15, 18), № 341 (выдел № 1). Вид разрешенного использования - осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | - | - | Перевод земель из одной категории в другую не требуется |
| 86:01:0000000:10629:ЗУ4 | 1-22 |  | 38.1624 |  |  |  |  |  |  |
| 86:01:0000000:10631:ЗУ1 | 1-31 | 86:01:0000000: 10631 | 6,1593 | Образование путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:01:0000000:10631 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах | - | Эксплуатационные леса. Кондинское лесничество, Болчаровское участковое лесничество, Пойменное урочище, лесной квартал № 38 (выделы №№ 50, 55, 56). Вид разрешенного использования - осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | - | - | Перевод земель из одной категории в другую не требуется |
| 86:01:0000000:10631:ЗУ2 | 1-15 |  | 14,1238 |  | - | Эксплуатационные леса. Кондинское лесничество, Болчаровское участковое лесничество, Пойменное урочище, лесной квартал № 38 (выделы №№ 46, 50, 52 Вид разрешенного использования - осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | - | - | Перевод земель из одной категории в другую не требуется |
| 86:01:0000000:10627:ЗУ1 | 1-5 | 86:01:0000000: 10627 | 0,0372 | Образование путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:01:0000000: 10627 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах | - | Эксплуатационные леса. Кондинское лесничество, Болчаровское участковое лесничество, Пойменное урочище, лесной квартал № 38 (выдел № 56). Вид разрешенного использования - осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | - | - | Перевод земель из одной категории в другую не требуется |
| 86:01:0703001:ЗУ1 | 1-5 | 86:01:0703001 | 2,1580 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | - | - | - | Земли запаса. Требуется перевод земель из одной категории в другую |
| 86:01:0703001:ЗУ2 | 1-23 | 86:01:0703001 | 7,3908 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | - | - | - | - | Земли запаса. Требуется перевод земель из одной категории в другую |

Распределение земель отражено в таблице 2.

Таблица 2

Распределение земель

| Общая площадь - всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лесные земли |  |  |  |  | нелесные земли |  |  |  |  |
|  | покрытые лесной растительностью | в том числе покрытые лесными культурами | лесные питомники, плантации | непокрытые лесной растительностью | итого | дороги | просеки | болота | другие | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 124,6507 | 36,3293 | - | - | 34,7229 | 71,0522 | - | - | 53,5985 | - | 53,5985 |

Сведения об особо защитных участках лесов (далее - ОЗУ), особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ), зонах с особыми условиями использования территорий на проектируемом лесном участке представлены в таблице 3.

Таблица 3

Сведения об ОЗУ, ООПТ, зонах с особыми условиями использования территорий на проектируемом лесном участке

| Наименование участкового лесничества | Наименование урочища (при наличии) | Виды ОЗУ, наименование ООПТ, виды зон с особыми условиями использования территорий | Перечень лесных кварталов или их частей | Перечень лесных выделов или их частей | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка представлены в таблице 4.

Таблица 4

Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество/ урочище (при наличии) | Лесной квартал | Лесотаксационный выдел | Преобладающая порода | Площадь(га)/ запас древесины (куб. м) | В том числе по группам возраста древостоя (га/куб. м) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | молодняки | средневозрастные |  | приспевающие |  | спелые и перестойные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Участок 1 - сооружение для обустройства нефтяного месторождения (кустовая площадка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Болчаровское / Болчаровское | 508 | 12 | - | 1.0254 / - | Болото |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Болчаровское / Болчаровское | 527 | 17 | - | 0.1551 / - | Болото |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Болчаровское / Болчаровское | 528 | 1 | - | 1.0925 / - | Болото |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Болчаровское / Болчаровское | 528 | 3 | - | 7.0551 / - | Болото |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Болчаровское / Болчаровское | 528 | 2 | Б | 7.5136 / /26 |  |  |  | 7.5136 / 826 |  |  |
| Эксплуатационные | Болчаровское / Болчаровское | 528 | 4 | Б | 0.1251 / 14 |  |  |  | 0.1251 / 14 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 16.9668 / 840 |  |  |  | 7.6387 / 840 |  |  |
| Участок 2 - сеть нефтегазосборная (коридор коммуникаций к кустовой площадке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Болчаровское / Болчаровское | 508 | 12 | - | 19.4042 / - | Болото |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Болчаровское / Болчаровское | 508 | 16 | С | 5.8788 / 59 | 5.8788 / 59 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 25.2830 / 59 | 5.8788 / 59 |  |  |  |  |  |
| Участок 3 - сооружение для обустройства нефтяного месторождения (кустовая площадка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Болчаровское / Болчаровское | 340 | 6 | - | 21.1876 / - | Гарь |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Болчаровское / Болчаровское | 340 | 15 | - | 2.7306 / - | Болото |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 23.9182 / 0 |  |  |  |  |  |  |
| Участок 4 - сеть нефтегазосборная (коридор коммуникаций к кустовой площадке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Болчаровское / Болчаровское | 341 | 1 | - | 10.3733 / - | Болото |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Болчаровское / Болчаровское | 340 | 15 | - | 10.9310 / - | Болото |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Болчаровское / Пойменное | 340 | 18 | С | 2.4915 / 274 |  | 2.4915 / 274 |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Болчаровское / Болчаровское | 340 | 6 | - | 13.5353 / - | Гарь |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Болчаровское / Болчаровское | 340 | 7 | - | 0.8541 / - | Болото |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 38.1624 / 274 |  | 2.4915 / 274 |  |  |  |  |
| Участок 5 - сеть нефтегазосборная (коридор коммуникаций к кустовой площадке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Болчаровское / Пойменное | 38 | 56 | С | 1.0111 / 131 |  | 1.0111 / 131 |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Болчаровское / Пойменное | 38 | 55 | С | 3.7583 / 188 |  |  |  | 3.7583 / 188 |  |  |
| Защитные | Болчаровское / Пойменное | 38 | 50 | С | 1.3899 / 208 |  |  |  |  |  | 1.3899 / 208 |
|  |  |  |  |  | 6,1593 / 527 |  | 1.0111 / 131 |  | 3.7583 / 188 |  | 1.3899 / 208 |
| Участок 6 - сооружение для обустройства нефтяного месторождения (кустовая площадка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защитные | Болчаровское / Пойменное | 38 | 46 | С | 2.7946 / 279 |  |  |  |  |  | 2.7946 / 279 |
| Защитные | Болчаровское / Пойменное | 38 | 50 | С | 11.1753 / 1676 |  |  |  |  |  | 11.1753 / 1676 |
| Защитные | Болчаровское / Пойменное | 38 | 52 | ИВ | 0.1539 / 6 |  |  |  |  |  | 0.1539 / 6 |
| Итого |  |  |  |  | 14.1238 / 1961 |  |  |  |  |  | 14.1238 / 1961 |
| Участок 7 - сеть нефтегазосборная (коридор коммуникаций к кустовой площадке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | Болчаровское / Пойменное | 38 | 56 | С | 0.0372 / 5 |  | 0.0372 / 5 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 0.0372 / 5 |  | 0.0372 / 5 |  |  |  |  |
| Всего по отводу |  |  |  |  | 124.6507 / 3666 | 5.8788 / 59 | 3.5398 / 410 |  | 11.3970 / 1028 |  | 15.5137 / 2169 |

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка отражены в таблице 5.

Таблица 5

Средние таксационные показатели насаждений лесного участка

| Целевое назначение лесов | Лесной квартал | Лесотаксационный выдел | Преобладающая порода | Состав | Возраст | Бонитет | Полнота | Средний запас древесины лесных насаждений (куб. м/га) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | молодняки | средневозрастные | приспевающие | спелые и перестойные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Болчаровское/Болчаровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | 340 | 18 | С | 10С | 90 | 4 | 0.5 |  | 110 |  |  |
| Эксплуатационные | 508 | 16 | С | 10С | 25 | 4 | 0.5 | 10 |  |  |  |
| Эксплуатационные | 528 | 2 | Б | 8Б2К/10К | 60 | 4 | 0.7 |  |  | 90/20 |  |
| Эксплуатационные | 528 | 4 | Б | 8Б2К/10К | 60 | 4 | 0.7 |  |  | 90/20 |  |
| Болчаровское/Пойменное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные | 38 | 56 | С | 10С | 95 | 5 | 0.6 |  | 130 |  |  |
| Эксплуатационные | 38 | 55 | С | 10С | 120 | 5Б | 0.5 |  |  | 50 |  |
| Защитные | 38 | 50 | С | 7С1К2Б | 140 | 5 | 0.7 |  |  |  | 150 |
| Защитные | 38 | 52 | ИВ | 10ИВ | 30 | 4 | 0.5 |  |  |  | 40 |
| Защитные | 38 | 162 | Б | 9Б1С | 65 | 5 | 0.8 |  |  |  | 70 |
| Защитные | 38 | 46 | С | 10С | 140 | 5А | 0.5 |  |  |  | 100 |

Объекты лесной инфраструктуры представлены в таблице 6.

Таблица 6

Объекты лесной инфраструктуры

| № п/п | Лесничество | Участковое лесничество/урочище (при наличии) | Лесной квартал | Лесотаксационный выдел | Наименование объекта | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Объекты лесного семеноводства представлены в таблице 7.

Таблица 7

Объекты лесного семеноводства

| № п/п | Лесничество | Участковое лесничество/урочище (при наличии) | Лесной квартал | Лесотаксационный выдел | Наименование объекта | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры, представлены в таблице 8.

Таблица 8

Объекты, не связанные с созданием лесной инфраструктуры

| № п/п | Лесничество | Участковое лесничество/урочище (при наличии) | Лесной квартал | Лесотаксационный выдел | Наименование объекта | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков представлен в таблице 9.

Таблица 9

Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков

| Условный номер образуемого земельного участка: 86:01:0000000:10629:ЗУ2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь образуемого земельного участка: 252 830 кв. м |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 815011.12 | 2650308.93 | 39 | 813522.23 | 2650228.80 |
| 2 | 815060.36 | 2650292.98 | 40 | 813452.28 | 2650177.36 |
| 3 | 815200.68 | 2650008.50 | 41 | 813275.04 | 2650093.97 |
| 4 | 815165.76 | 2649992.02 | 42 | 813390.62 | 2650238.15 |
| 5 | 814986.77 | 2650316.82 | 43 | 813406.74 | 2650255.21 |
| 6 | 815002.22 | 2650311.82 | 44 | 813425.40 | 2650269.45 |
| 7 | 814995.88 | 2650308.64 | 45 | 813446.09 | 2650280.49 |
| 8 | 814992.99 | 2650311.45 | 46 | 813468.32 | 2650288.06 |
| 9 | 814292.12 | 2650420.29 | 47 | 813400.19 | 2650262.77 |
| 10 | 814906.72 | 2650341.05 | 48 | 813400.04 | 2650262.64 |
| 11 | 814924.20 | 2650337.70 | 49 | 813391.06 | 2650253.87 |
| 12 | 814941.15 | 2650332.22 | 50 | 813382.82 | 2650244.40 |
| 13 | 814957.30 | 2650324.71 | 51 | 813239.26 | 2650065.34 |
| 14 | 814972.40 | 2650315.28 | 52 | 813232.21 | 2650058.30 |
| 15 | 814986.40 | 2650303.89 | 53 | 813223.79 | 2650053.00 |
| 16 | 814954.65 | 2650287.98 | 54 | 813214.40 | 2650049.65 |
| 17 | 814916.30 | 2650303.09 | 55 | 813204.51 | 2650048.48 |
| 18 | 814827.06 | 2650252.50 | 56 | 813134.06 | 2650047.90 |
| 19 | 813992.14 | 2650639.06 | 57 | 813112.28 | 2650049.36 |
| 20 | 814863.72 | 2650356.69 | 58 | 813090.97 | 2650054.08 |
| 21 | 814008.74 | 2650466.90 | 59 | 813070.61 | 2650061.93 |
| 22 | 813998.40 | 2650467.89 | 60 | 813051.66 | 2650072.75 |
| 23 | 813988.02 | 2650468.17 | 61 | 812936.63 | 2650150.44 |
| 24 | 813977.65 | 2650467.76 | 62 | 812969.31 | 2650197.47 |
| 25 | 813967.30 | 2650466.66 | 63 | 813067.25 | 2650106.73 |
| 26 | 813957.08 | 2650464.86 | 64 | 812930.93 | 2650142.22 |
| 27 | 813946.99 | 2650462.38 | 65 | 813046.06 | 2650064.45 |
| 28 | 813937.10 | 2650459.26 | 66 | 813055.97 | 2650058.29 |
| 29 | 813927.43 | 2650455.46 | 67 | 813066.31 | 2650052.90 |
| 30 | 813708.69 | 2650360.93 | 68 | 813077.03 | 2650048.29 |
| 31 | 813697.81 | 2650356.76 | 69 | 813088.09 | 2650044.49 |
| 32 | 813686.63 | 2650353.45 | 70 | 813099.37 | 2650041.55 |
| 33 | 813465.87 | 2650297.76 | 71 | 813110.85 | 2650039.47 |
| 34 | 813453.83 | 2650294.20 | 72 | 813122.46 | 2650038.24 |
| 35 | 813442.12 | 2650289.68 | 73 | 813134.13 | 2650037.91 |
| 36 | 813435.63 | 2650286.55 | 74 | 813145.93 | 2650038.00 |
| 37 | 813566.65 | 2650437.58 | 75 | 813037.24 | 2650003.82 |
| 38 | 813618.30 | 2650325.89 | 76 | 812913.55 | 2650117.14 |
| Условный номер образуемого земельного участка: 86:01:0000000:10629:ЗУ1 |  |  |  |  |  |
| Площадь образуемого земельного участка: 169 668 кв. м |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 812801.86 | 2650079.31 | 6 | 812677.91 | 2650547.46 |
| 2 | 812534.89 | 2650264.52 | 7 | 812228.69 | 2650058.16 |
| 3 | 812683.21 | 2650478.17 | 8 | 812505.18 | 2649804.35 |
| 4 | 812952.77 | 2650291.13 | 9 | 812757.74 | 2650079.07 |
| 5 | 812954.70 | 2650293.28 | 10 | 812782.69 | 2650057.33 |
| Условный номер образуемого земельного участка: 86:01:0000000:10631:ЗУ2 |  |  |  |  |  |
| Площадь образуемого земельного участка: 141 238 кв. м |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 847652.48 | 2656698.19 | 9 | 847429.44 | 2656339.52 |
| 2 | 847563.53 | 2656685.49 | 10 | 847472.46 | 2656277.86 |
| 3 | 847436.48 | 2656674.01 | 11 | 847259.14 | 2656129.02 |
| 4 | 847363.97 | 2656674.48 | 12 | 847082.87 | 2656381.61 |
| 5 | 847266.43 | 2656573.10 | 13 | 847050.62 | 2656345.38 |
| 6 | 847367.33 | 2656428.51 | 14 | 847306.83 | 2656068.81 |
| 7 | 847389.23 | 2656443.80 | 15 | 847778.50 | 2656582.48 |
| 8 | 847451.33 | 2656354.80 |  |  |  |
| Условный номер образуемого земельного участка: 86:01:0000000:10631:ЗУ1 |  |  |  |  |  |
| Площадь образуемого земельного участка: 61 593 кв. м |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 847188.00 | 2656634.63 | 17 | 847192.11 | 2657098.22 |
| 2 | 847164.65 | 2656620.69 | 18 | 847204.04 | 2657364.98 |
| 3 | 847133.19 | 2656622.89 | 19 | 847137.06 | 2657391.81 |
| 4 | 847085.78 | 2656648.54 | 20 | 847107.27 | 2657443.34 |
| 5 | 847072.39 | 2656660.73 | 21 | 847214.49 | 2657598.78 |
| 6 | 847071.30 | 2656636.10 | 22 | 847224.84 | 2657830.19 |
| 7 | 847149.13 | 2656534.02 | 23 | 847182.27 | 2657832.10 |
| 8 | 847233.29 | 2656592.75 | 24 | 847164.37 | 2657752.18 |
| 9 | 847192.15 | 2656633.54 | 25 | 847179.44 | 2657665.76 |
| 10 | 847070.58 | 2656620.69 | 26 | 847193.13 | 2657611.01 |
| 11 | 847066.00 | 2656517.89 | 27 | 847225.86 | 2657853.03 |
| 12 | 847067.74 | 2656477.23 | 28 | 847185.37 | 2657842.49 |
| 13 | 847140.91 | 2656528.29 | 29 | 847184.62 | 2657842.62 |
| 14 | 847083.39 | 2656907.65 | 30 | 847184.51 | 2657842.10 |
| 15 | 847091.70 | 2656911.49 | 31 | 847225.29 | 2657840.26 |
| 16 | 847117.19 | 2657000.00 | 17 | 847192.11 | 2657098.22 |
| Условный номер образуемого земельного участка: 86:01:0000000:10629:ЗУ3 |  |  |  |  |  |
| Площадь образуемого земельного участка: 239 182 кв. м |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 846997.15 | 2658532.97 | 4 | 847386.50 | 2659180.47 |
| 2 | 847106.05 | 2658528.11 | 5 | 847026.80 | 2659196.52 |
| 3 | 847356.91 | 2658516.92 | 6 | 847017.38 | 2658986.23 |
| Условный номер образуемого земельного участка: 86:01:0000000:10627:ЗУ1 |  |  |  |  |  |
| Площадь образуемого земельного участка: 372 кв. м |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 847225.86 | 2657853.04 | 4 | 847184.62 | 2657842.62 |
| 2 | 847226.28 | 2657862.32 | 5 | 847185.38 | 2657842.50 |
| 3 | 847186.75 | 2657852.11 |  |  |  |
| Условный номер образуемого земельного участка: 86:01:0703001:ЗУ1 |  |  |  |  |  |
| Площадь образуемого земельного участка: 21 580 кв. м |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 847363.98 | 2656674.50 | 4 | 847652.47 | 2656698.20 |
| 2 | 847436.48 | 2656674.01 | 5 | 847511.39 | 2656827.71 |
| 3 | 847563.53 | 2656685.49 |  |  |  |
| Условный номер образуемого земельного участка: 86:01:0703001:ЗУ2 |  |  |  |  |  |
| Площадь образуемого земельного участка: 73 908 кв. м |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 847187.98 | 2656634.64 | 13 | 847193.13 | 2657611.01 |
| 2 | 847171.56 | 2656638.96 | 14 | 847179.44 | 2657665.76 |
| 3 | 847192.11 | 2657098.21 | 15 | 847164.37 | 2657752.18 |
| 4 | 847117.19 | 2657000.00 | 16 | 847182.26 | 2657832.10 |
| 5 | 847091.70 | 2656911.49 | 17 | 847124.71 | 2657834.68 |
| 6 | 847083.39 | 2656907.64 | 18 | 847107.28 | 2657443.36 |
| 7 | 847072.39 | 2656660.74 | 19 | 847137.06 | 2657391.81 |
| 8 | 847085.78 | 2656648.54 | 20 | 847125.90 | 2657861.43 |
| 9 | 847133.19 | 2656622.89 | 21 | 847125.16 | 2657844.78 |
| 10 | 847164.65 | 2656620.69 | 22 | 847184.50 | 2657842.10 |
| 11 | 847204.04 | 2657364.99 | 23 | 847186.75 | 2657852.11 |
| 12 | 847214.49 | 2657598.77 |  |  |  |
| Условный номер образуемого земельного участка: 86:01:0000000:10629:ЗУ4 |  |  |  |  |  |
| Площадь образуемого земельного участка: 381 624 кв. м |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  | Обозначение характерных точек границ | Координаты, м |  |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | 846937.08 | 2658501.41 | 12 | 845246.68 | 2660947.60 |
| 2 | 846929.61 | 2658324.46 | 13 | 845293.98 | 2661037.56 |
| 3 | 847021.49 | 2658479.62 | 14 | 845272.93 | 2661029.75 |
| 4 | 847147.32 | 2658341.95 | 15 | 845264.99 | 2661033.95 |
| 5 | 847125.90 | 2657861.44 | 16 | 845257.95 | 2661033.52 |
| 6 | 847186.76 | 2657852.12 | 17 | 845161.18 | 2661027.63 |
| 7 | 847226.28 | 2657862.33 | 18 | 845104.87 | 2661024.20 |
| 8 | 847249.95 | 2658391.71 | 19 | 845108.53 | 2660964.12 |
| 9 | 847106.05 | 2658528.11 | 20 | 845136.00 | 2660922.58 |
| 10 | 846997.15 | 2658532.97 | 21 | 846973.89 | 2658885.78 |
| 11 | 847017.38 | 2658986.23 | 22 | 846958.33 | 2658548.75 |

Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания

Границы территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, располагаются на территории Кондинского района, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Российской Федерации (МСК-86 зона 2). Каталог координат характерных точек границы территории представлен в таблице 10.

Таблица 10

Перечень координат характерных точек границы территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания

|  | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 812913.83 | 2650248.83 |
| 2 | 812952.75 | 2650291.15 |
| 3 | 812954.70 | 2650293.28 |
| 4 | 812677.92 | 2650547.46 |
| 5 | 812228.69 | 2650058.16 |
| 6 | 812505.19 | 2649804.35 |
| 7 | 812757.74 | 2650079.06 |
| 8 | 812782.69 | 2650057.34 |
| 9 | 812801.85 | 2650079.32 |
| 10 | 812869.77 | 2650157.24 |
| 11 | 812913.56 | 2650117.14 |
| 12 | 813037.24 | 2650003.82 |
| 13 | 813145.93 | 2650038.00 |
| 14 | 813176.37 | 2650047.60 |
| 15 | 813177.79 | 2650048.26 |
| 16 | 813204.51 | 2650048.49 |
| 17 | 813214.40 | 2650049.65 |
| 18 | 813223.79 | 2650053.00 |
| 19 | 813232.21 | 2650058.30 |
| 20 | 813239.27 | 2650065.34 |
| 21 | 813254.51 | 2650084.34 |
| 22 | 813275.09 | 2650094.03 |
| 23 | 813452.28 | 2650177.38 |
| 24 | 813522.23 | 2650228.80 |
| 25 | 813618.28 | 2650325.88 |
| 26 | 813631.89 | 2650339.65 |
| 27 | 813708.69 | 2650360.93 |
| 28 | 813927.44 | 2650455.46 |
| 29 | 813937.10 | 2650459.26 |
| 30 | 813946.99 | 2650462.38 |
| 31 | 813957.08 | 2650464.86 |
| 32 | 813967.31 | 2650466.66 |
| 33 | 813977.66 | 2650467.76 |
| 34 | 813988.02 | 2650468.18 |
| 35 | 813998.40 | 2650467.89 |
| 36 | 814008.74 | 2650466.91 |
| 37 | 814237.54 | 2650437.41 |
| 38 | 814292.12 | 2650420.29 |
| 39 | 814827.06 | 2650252.50 |
| 40 | 814979.95 | 2650204.57 |
| 41 | 815122.72 | 2649929.71 |
| 42 | 815109.85 | 2649923.02 |
| 43 | 815129.35 | 2649884.73 |
| 44 | 815200.95 | 2649919.59 |
| 45 | 815172.71 | 2649974.25 |
| 46 | 815209.02 | 2649991.60 |
| 47 | 815200.68 | 2650008.50 |
| 48 | 815060.37 | 2650292.98 |
| 49 | 815011.12 | 2650308.94 |
| 50 | 815002.22 | 2650311.82 |
| 51 | 814986.77 | 2650316.82 |
| 52 | 814941.15 | 2650332.22 |
| 53 | 814924.20 | 2650337.70 |
| 54 | 814863.72 | 2650356.69 |
| 55 | 813992.14 | 2650639.06 |
| 56 | 813566.66 | 2650437.58 |
| 57 | 813435.63 | 2650286.55 |
| 58 | 813425.15 | 2650274.47 |
| 59 | 813400.04 | 2650262.64 |
| 60 | 813067.25 | 2650106.73 |
| 61 | 812969.32 | 2650197.47 |
| 62 | 812913.83 | 2650248.83 |
| 63 | 847050.62 | 2656345.38 |
| 64 | 847306.83 | 2656068.81 |
| 65 | 847778.50 | 2656582.48 |
| 66 | 847652.48 | 2656698.19 |
| 67 | 847652.47 | 2656698.19 |
| 68 | 847511.39 | 2656827.71 |
| 69 | 847363.99 | 2656674.50 |
| 70 | 847363.97 | 2656674.48 |
| 71 | 847266.43 | 2656573.10 |
| 72 | 847259.93 | 2656566.36 |
| 73 | 847233.29 | 2656592.75 |
| 74 | 847192.14 | 2656633.55 |
| 75 | 847187.98 | 2656634.64 |
| 76 | 847171.56 | 2656638.96 |
| 77 | 847192.12 | 2657098.22 |
| 78 | 847192.12 | 2657098.22 |
| 79 | 847204.04 | 2657364.99 |
| 80 | 847204.04 | 2657365.00 |
| 81 | 847214.49 | 2657598.77 |
| 82 | 847214.49 | 2657598.78 |
| 83 | 847224.84 | 2657830.20 |
| 84 | 847225.29 | 2657840.26 |
| 85 | 847225.87 | 2657853.03 |
| 86 | 847225.86 | 2657853.04 |
| 87 | 847226.28 | 2657862.32 |
| 88 | 847226.28 | 2657862.33 |
| 89 | 847249.95 | 2658391.71 |
| 90 | 847106.05 | 2658528.11 |
| 91 | 847356.91 | 2658516.92 |
| 92 | 847386.50 | 2659180.47 |
| 93 | 847026.81 | 2659196.52 |
| 94 | 847017.38 | 2658986.24 |
| 95 | 845246.68 | 2660947.60 |
| 96 | 845293.98 | 2661037.56 |
| 97 | 845297.39 | 2661044.04 |
| 98 | 845289.34 | 2661083.97 |
| 99 | 845259.91 | 2661078.04 |
| 100 | 845265.86 | 2661048.56 |
| 101 | 845257.95 | 2661033.52 |
| 102 | 845161.18 | 2661027.63 |
| 103 | 845155.84 | 2661139.53 |
| 104 | 845098.06 | 2661136.01 |
| 105 | 845104.87 | 2661024.20 |
| 106 | 845108.53 | 2660964.12 |
| 107 | 845136.00 | 2660922.58 |
| 108 | 846973.89 | 2658885.78 |
| 109 | 846958.33 | 2658548.76 |
| 110 | 846937.08 | 2658501.41 |
| 111 | 846929.61 | 2658324.46 |
| 112 | 847021.49 | 2658479.62 |
| 113 | 847147.32 | 2658341.95 |
| 114 | 847125.90 | 2657861.45 |
| 115 | 847125.90 | 2657861.43 |
| 116 | 847125.16 | 2657844.78 |
| 117 | 847124.71 | 2657834.68 |
| 118 | 847107.28 | 2657443.34 |
| 119 | 847083.39 | 2656907.66 |
| 120 | 847083.39 | 2656907.65 |
| 121 | 847072.40 | 2656660.74 |
| 122 | 847072.40 | 2656660.74 |
| 123 | 847071.31 | 2656636.11 |
| 124 | 847070.58 | 2656620.69 |
| 125 | 847066.00 | 2656517.89 |
| 126 | 847067.74 | 2656477.23 |
| 127 | 847070.47 | 2656413.29 |
| 128 | 847092.82 | 2656392.78 |
| 129 | 847082.87 | 2656381.61 |

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории

Информация о видах разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории, представлена в таблице 11.

Таблица 11

Сведения об образуемых земельных участках

| Условный номер образуемого земельного участка | Кадастровый номер земельного участка | Площадь образуемого земельного участка, га | Способ образования земельного участка | Категория земель | Разрешенное использование | Сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель или сведения о необходимости перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86:01:0000000:10629 :ЗУ1 | 86:01:0000000 :10629 | 16,9668 | Образование путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:01:0000000:10629 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах | Земли лесного фонда | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | Перевод земель из одной категории в другую не требуется |
| 86:01:0000000:10629 :ЗУ2 |  | 25,2830 |  |  |  |  |
| 86:01:0000000:10629 :ЗУ3 |  | 23,9182 |  |  |  |  |
| 86:01:0000000:10631 :ЗУ1 | 86:01:0000000 :10631 | 6.1593 | Образование путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:01:0000000:10631 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах | Земли лесного фонда | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | Перевод земель из одной категории в другую не требуется |
| 86:01:0000000:10631 :ЗУ2 |  | 14,1238 |  |  |  |  |
| 86:01:0000000:10627 :ЗУ1 | 86:01:0000000 :10627 | 0,0372 | Образование путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:01:0000000:10627 с сохранением исходного земельного участка в измененных границах | Земли лесного фонда | Осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых | Перевод земель из одной категории в другую не требуется |
| 86:01:0703001:ЗУ1 | 86:01:0703001 | 2,1580 | Образование земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Земли запаса | Недропользование | Необходим перевод земель из одной категории в другую |
| 86:01:0703001:ЗУ2 |  | 7,3908 |  |  |  |  |