Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 07 февраля 2013 года |  |  | № 101-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

О проведении публичных слушаний

по рассмотрению проекта планировки,

проекта межевания, градостроительных

планов земельных участков территории

микрорайона «Нефтяник-2» пгт. Междуреченский

Кондинского района Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Кондинского района, решением Думы Кондинского района от 15 сентября 2011 года № 134 «Об утверждении Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Кондинский район»:

1.Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта планировки, проекта межевания, градостроительных планов земельных участков территории микрорайона «Нефтяник-2» пгт.Междуреченский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (приложение).

2.Место проведения - управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района, ул. Лесников, 4а, пгт. Междуреченский. Время начала публичных слушаний – 17-00 по местному времени. Дата проведения                                            21 февраля 2013 года.

3.Распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

4.Срок проведения публичных слушаний принять в течение одного месяца со дня опубликования распоряжения.

5.Ответственным за проведение публичных слушаний назначить начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района В.В. Чернова.

6.Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, курирующего вопросы землеустройства и недропользования.

| Исполняющий обязанности главы администрации |  | А.И.Уланов |
| --- | --- | --- |

лг/Банк документов/Распоряжения 2013

Приложение

к распоряжению администрации района

от 07 февраля 2013 года № 101-р

Характеристика планируемого развития территории

1.Площадь территории в проектных границах составляет 202,15 га, в границах красных линий составляет 123,84 га.

Численность населения на расчетный срок проекта принята равной 3000 человек.

Плотность населения 15 чел./га.

2.Проект планировки разработан в целях размещения объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иных объектов капитального строительства.

3.Территория проектирования дифференцирована на следующие зоны размещения объектов:

индивидуальной жилой застройки;

малоэтажной многоквартирной жилой застройки;

среднеэтажной многоквартирной жилой застройки;

административно-деловых объектов;

объектов здравоохранения;

образовательных учреждений;

объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания;

спортивных объектов и сооружений;

производственных и коммунально-складских объектов.

Кроме того выделены территории:

предназначенные для благоустройства;

парков, скверов;

зеленых насаждений специального назначения;

прочие.

4.Жилой дом на приусадебном земельном участке должен отстоять от красной линии регулирования застройки не менее чем на 5 метров.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства на территории проектирования определены градостроительными регламентами, установленными правилами землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Междуреченский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.Параметры планируемого развития территории:

5.1.Зона индивидуальной жилой застройки включает в себя следующие объекты:

жилые дома усадебного типа (существующие);

жилые дома усадебного типа (проектируемые), 1-этажные (217 домов).

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования расчетная норма обеспеченности жилой площадью на одного человека принята равной 25 м2/чел., размер жилого дома на приусадебном земельном участке принят 120 м2, размер приусадебного земельного участка может колебаться от 1000 м2 
до 1500 м2.

5.2.В состав территории объектов здравоохранения и социального обеспечения входят следующие объекты:

фельдшерский амбулаторный пункт на 40 посещений/смену (проектируемая),                             1-этажная, площадь застройки – 258,05 м2, площадь здания – 210,92 м2, строительный объем – 1054,30 м3;

центр социального обслуживания населения «Фортуна» (существующий                                             по ул. Комбинатская, 29).

5.3.В состав территории спортивных объектов и сооружений входят следующие объекты:

культурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и бассейном (проектируемый): блок 1-культурный комплекс, блок 2-бассейн, блок                               3-спортивный комплекс, 2-этажный:

площадь застройки спортивного комплекса – 1860,0 м2, площадь здания –                          2030,0 м2, строительный объем – 21470,0 м3;

площадь застройки культурного комплекса 1850,0 м2, площадь здания – 2960,0 м2, строительный объем – 19000,0 м3;

площадь застройки бассейна 1030,0 м2, площадь здания – 1260,0 м2, строительный объем – 11370,0 м3;

стадион (проектируемый).

5.4.В составе территории образовательных учреждений размещены объекты:

школа на 550 мест (проектируемая), 3-этажная, площадь застройки – 5604,2 м2, площадь здания – 12267,4 м2, строительный объем – 45889,9м3;

детский сад на 100 мест (проектируемый), 2-этажный, площадь застройки –                     1038,13 м2, площадь здания – 2027,6 м2, строительный объем – 7350,0м3.

5.5.В составе территории объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания размещены следующие объекты:

магазины (проектируемые), 1-этажные;

торгово-развлекательный комплекс (проектируемый), 3-этажный, торговая площадь – 2396,0 м2, площадь застройки – 1314,7 м2, площадь здания – 3549,7 м2, строительный объем – 17879,9м3;

кафе на 30 мест (проектируемое), 2-этажное, площадь застройки – 2166,75 м2, площадь здания – 3900,15 м2, строительный объем – 16467,3 м.

5.6.В составе территории административно-деловых объектов административно-офисное здание (проектируемое), 2-этажное, площадь застройки – 128,8 м2, площадь здания – 238,3 м2, строительный объем – 1610,0 м3.

5.7.В составе территории коммунально-складских объектов размещены следующие объекты:

котельная № 2б (существующая);

тепловой пункт (существующий);

канализационная насосная станция (далее КНС) - 4 (существующая);

выгребные ямы (52 шт. - существующие);

скважина № 1 (существующая);

скважина № 2 (существующая);

станция водоподготовки (существующая);

комплексная трансформаторная подстанция (далее - КТП), КТП № 44 (существующие);

тепловой пункт – (13 шт. - существующие);

гараж (существующий) 1-этажный;

гаражные постройки (существующие);

гараж боксового типа на 312,0 стояночных мест (проектируемый), 1-этажный, площадь застройки – 9349,1 м2, площадь здания – 8414,2м2.

5.8.На территории объектов транспортной инфраструктуры расположены:

станция технического осмотра (далее - СТО) (существующая);

гараж (существующий);

гаражи (проектируемые), площадь застройки – 9349,1 м2, площадь здания –                                  8414,2 м2, строительный объем – 37396,4 м3.

5.9.На территории объектов специального назначения расположены:

кладбище (существующее), общей площадью земельного участка – 18,05 га.

6.Характеристика развития системы транспортного обслуживания:

6.1.В проектируемом микрорайоне «Нефтяник-2» выделены следующие категории улиц:

главная улица;

основные улицы в жилой застройке;

второстепенные улицы в жилой застройке;

проезды.

Покрытие проезжих частей – асфальтобетонное, плиточное. Ширина улиц 
в красных линиях застройки варьируется от 20 м до 30 м.

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 41,62 км.

Для обеспечения безопасности и комфортности пешеходного движения проектом предлагается произвести устройство искусственных неровностей («лежачих полицейских»).

На территории микрорайона «Нефтяник-2» запланировано размещение светофоров 
на следующих перекрестках:

ул. Весенняя и ул. Панова;

ул. Панова и ул. Центральная;

ул. Весенняя и ул. Третий квартальный проезд;

ул. Центральная и ул. Третий квартальный проезд;

ул. Центральная и ул. Второй квартальный проезд;

ул. Панова и ул. Центральная.

Пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвязанных тротуаров, расположенных вдоль улиц, по которым обеспечивается выход 
к общественным зданиям по кратчайшим расстояниям. Ширина тротуаров принята 
от 1,5 м до 3,0 м.

Транспортное обслуживание населения представлено 3 автобусными маршрутами:

маршрут № 2 «микрорайон Нефтяник – Больница» (общая протяженность маршрута составляет 10,9 км);

маршрут № 2а «микрорайон Нефтяник–ИРП–Больница» (общая протяженность маршрута составляет 11,9 км);

маршрут № 3 «Железнодорожный вокзал – микрорайон Нефтяник» (общая протяженность маршрута составляет 14,6 км).

По проектируемой линии движения общественного транспорта расположены автобусные остановки.

Хранение легковых автомобилей индивидуального пользования будет осуществляться на участках владельцев индивидуальных жилых домов. Для хранения легкового индивидуального транспорта жителей многоквартирных домов по ул. Кедровая запроектированы два гаражных массива на 312 боксов.

7.Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения:

7.1.Водоснабжение:

7.1.1.Водоснабжение пгт.Междуреченский осуществляется из скважин. На территории поселка имеется 3 водозабора (в Центральном, Новом 
и Железнодорожном районах). Микрорайон «Нефтяник-2» имеет централизованную систему водоснабжения.

7.1.2.На перспективу проектом предусматривается обеспечение горячим 
и холодным водоснабжением многоквартирных жилых домов и объектов соцкультбыта.

Таблица 1 – Сводная таблица расчетных расходов воды по микрорайону «Нефтяник 2»

| Наименование потребителей | Макси-мальный суточный расход, м3/сут. | Средне- часовой расход, м3/ч. | Макси-мальный часовой расход, м3/ч. | Макси-мальный суточный расход с учетом полива, м3/сут. | Расход на внутрен-нее пожароту- шение, л/с | Расход на наружное пожароту- шение, л/с | Расчетный расход при пожаре, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Жилые здания 2.Общественные здания: Квартал № 26 Квартал № 35 Квартал № 9 Квартал № 34 Квартал № 37 Квартал № 27 Квартал № 10 3.Индивидуальное жилое строительство Итого по поселку | 430,45 6,33 12,76 0,79 0,60 0,60 0,75 0,25 576,84 1029,37 | 13,59 18,21 31,80 | 41,76 3,06 3,43 2,42 0,45 0,29 0,89 0,56 48,86 101,72 | 468,83 2567,84 3036,67 | 5 5 | 25 10 25 | 41,6 1,37 2,06 1,24 0,39 0,23 0,51 0,37 13,57 61,34 |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение микрорайона «Нефтяник-2» предусматривается от существующих сетей водозаборных сооружений. Водозабор расположен на границе микрорайона «Нефтяник-2» к югу от микрорайона.

Трассировка магистральных сетей микрорайона «Нефтяник-2» выполнена с учетом существующей застройки и предусматривается вдоль проектируемых автодорог, 
в основном вне асфальтовых покрытий.

Проектом предусматривается кольцевая хозяйственно-противопожарная схема водоснабжения микрорайона.

Расстановка пожарных гидрантов на сети решается на следующей стадии проектирования.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть организованны зоны санитарной охраны источника водоснабжения, водопроводных сооружений, и основных водоводов.

7.2.Водоотведение:

7.2.1.Система хозяйственно-бытовой канализации пгт.Междуреченский представлена централизованной системой самотечно-напорных коллекторов.

Имеются канализационные очистные сооружения (далее - КОС). Проектная мощность КОС 0,8 тыс. м3/сутки. Качество очищенной воды по ПДК загрязняющих веществ не соответствует нормам.

7.2.2.Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий микрорайона предусматривается самотеком в проектируемые комплексные канализационные насосные станции кварталов.

Отвод стоков от канализационной насосной станции выполняется напорными трубопроводами 225 мм в колодец гаситель напора, отводящий стоки на ранее запроектированные канализационные отводящие системы.

Для решения вопросов канализования микрорайона «Нефтяник 2» необходимо:

строительство новых канализационных отводящих систем, ранее запроектированных, с учетом расчетных расходов хозяйственно-бытовых стоков микрорайона в количестве 1029,37 м3/сут.;

строительство напорного коллектора, отводящего стоки от поселка 
на ранее запроектированные канализационной отводящей системы с учетом расчетных расходов стоков микрорайона «Нефтяник-2». Необходимо увеличить диаметр существующего коллектора;

строительство новых канализационных насосных станций 
в микрорайоне «Нефтяник-2»;

строительство новых магистральных сетей канализации внутри микрорайона «Нефтяник-2»;

строительство новых напорных коллекторов от микрорайона «Нефтяник-2», до существующего напорного коллектора поселка.

Прокладка магистральных сетей и веток присоединений предусматривается на глубине от – 1,5 м до 4,0 м, принятый диаметр самотечных сетей от 160 до 250мм. Трубы полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001 «техническая».

Прокладка напорных сетей от канализационных насосных станций предлагается подземная из полиэтиленовых напорных труб 225 мм по ГОСТ 18599-2001.

7.3.Теплоснабжение:

Теплоснабжение для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов соцкультбыта предусматривается от новой строящейся котельной, расположенной на территории сельского поселения. Теплоснабжение проектируемой жилой застройки планируется индивидуальное, газовое. После котельной проектом предполагается использовать двухтрубную систему теплоснабжения с параметрами теплоносителя 95-70°С. Для нужд горячего водоснабжения использовать в каждом здании пластинчатые теплообменники типа ALFA-LAVAL.

Так же теплоснабжение общественной застройки и жилого фонда проектом предлагается осуществлять с использованием автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (далее - ИТП) у потребителей.

Теплоснабжение индивидуальной застройки предлагается осуществлять при помощи настенных газовых котлов OLB – 700 GD.

Это напольные газовые отопительные котлы с двумя независящими друг от друга системами: отопления и горячего водоснабжения. На период до газификации микрорайона предлагаются электрокотлы РУСНИТ 270.

7.4.Электроснабжение:

7.4.1.Электроснабжение пгт.Междуреченский осуществляется по двухцепной воздушной линии 10-кВ от подстанции 110/35/10 «Юмас» до распределительного пункта РП-2, далее от РП-2. Для обеспечения электроснабжения вновь проектируемых зданий 
и сооружений предусмотрено от существующих тепловых пунктов проектируемых                                  КТП-10/0,4 кВ. Проектом учтены охранные зоны существующих электрических сетей и тепловых пунктов 10/0,4 кВ, при необходимости возможен перенос электрических сетей с соблюдением требований правил устройства электроустановок.

Общая протяжённость кабельных линий составляет:

ВЛЗ-10 кВ –5,60 км;

ВЛИ-0,4 кВ –36,70 км;

Кабельная линия (0,4 кВ) – 1,20 км.

7.4.2.Удельные расчётные нагрузки для жилых зданий приняты как для потребителей электроэнергии с квартирами по типовым проектам, так и с квартирами повышенной комфортности с электроплитами.

Суммарная расчётная электрическая нагрузка нового строительства с учётом существующих и проектируемых жилых и общественных зданий составляет 665,5 кВт.

7.4.3.Наружное освещение улиц предлагается выполнить светильниками 
со светодиодными лампами мощностью 75 Вт, устанавливаемыми на кронштейнах железобетонных опор. Сеть наружного освещения – воздушная или кабельная.

Протяжённость наружного освещения микрорайона «Нефтяник 2» составит 12,8 км, потребляемая мощность – 34,0 кВт.

7.5.Газоснабжение:

В настоящее время сетевое газоснабжение жилой застройки микрорайона «Нефтяник-2» отсутствует. Обслуживание малоэтажного индивидуального жилья предусмотрено от газобаллонных установок сжиженным газом.

Для теплоснабжения индивидуальных жилых домов используется печное отопление, для общественно-бытовых и производственных зданий используется существующая котельная. Основное топливо - нефть.

Природный газ для нужд микрорайона «Нефтяник-2» поступает от проектируемого магистрального газопровода высокого давления (PN1,2 МПа) к проектируемому блочному газорегуляторному пункту (далее - ГРПБ).

Распределение газа по микрорайону «Нефтяник-2» от блочного газорегуляторного пункта предусматривается по двухступенчатой схеме:

 ступень – газопровод высокого давления PN 0,3 – 0,6 МПа;

 ступень – газопроводы низкого давления PN 0,005 МПа (500 даПа).

К газопроводу высокого давления подключаются газорегуляторные пункты шкафного типа (далее - ГРПШ), отопительная котельная (предназначена для отопления хозяйственно-бытовых и производственных помещений).

К газопроводам низкого давления подключаются многоквартирные и индивидуальные жилые дома.

Схема газопроводов высокого и низкого давления принята тупиковая.

Для снижения давления газа с высокого PN 0,3 – 0,6 МПа до низкого PN 0,005 МПа в населенном пункте предусматривается установка четырех газорегуляторных пунктов шкафного типа.

При проектировании системы газоснабжения микрорайона «Нефтяник-2» основная прокладка газопровода предусмотрена подземно, частично надземно на отдельно стоящих опорах или по строительным конструкциям зданий и сооружений.

Таблица 2 – Технико-экономические показатели газоснабжения

| Наименование показателей | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Годовые расходы газа микрорайона «Нефтяник-2» в том числе: |  |  |
| Котельная микрорайона «Нефтяник-2» | тыс. м3/год | 5619,3 |
| Индивидуальное жилищное строительство п. Нефтяник | тыс. м3/год | 729,891 |
| Многоквартирная застройка микрорайона «Нефтяник-2» | тыс. м3/год | 18,798 |
| Итого | тыс. м3/год | 6367,989 |
| - Часовые расходы газа микрорайона «Нефтяник-2» в том числе: |  |  |
| Котельная микрорайона «Нефтяник-2» | м3/ч | 1920,6 |
| Индивидуальное жилое строительство микрорайона «Нефтяник-2» | м3/ч | 1999,7 |
| Многоквартирная застройка микрорайона «Нефтяник-2» | м3/ч | 51,5 |
| Итого | м3/ч | 3971,8 |
| - Протяженность газопровода в плане: |  |  |
| Газопровод Г2 DN100 (труба по ГОСТ 8732-78*) | м | 2850 |
| Газопровод Г1 ПЭ 225х20,5 (труба по ГОСТ Р 50838-2009) | м | 750 |
| Газопровод Г1 ПЭ 110х10,0 (труба по ГОСТ Р 50838-2009) | м | 12370 |
| Газопровод Г1 ПЭ 63х5,8 (труба по ГОСТ Р 50838-2009) | м | 11400 |
| 4. Газорегуляторные устройства |  |  |
| Блочный газорегуляторный пункт (ГРПБ), входное давление 1,2 МПа, выходное давление 0,3-0,6 МПа, пропускная способность не менее 4000 м3/ч | шт. | 1 |
| Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ №1, входное давление 0,6 МПа, выходное давление 0,005 МПа, пропускная способность не менее 510 м3/ч | шт. | 1 |
| Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ №2, входное давление 0,6 МПа, выходное давление 0,005 МПа, пропускная способность не менее 610 м3/ч | шт. | 1 |
| Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ №3, входное давление 0,6 МПа, выходное давление 0,005 МПа, пропускная способность не менее 670 м3/ч | шт. | 1 |
| Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ №4, входное давление 0,6 МПа, выходное давление 0,005 МПа, пропускная способность не менее 280 м3/ч | шт. | 1 |

7.6.Связь и информатизация:

7.6.1.В пгт.Междуреченский автоматическая телефонная станция (далее - АТС) «ЭЛКОМ» имеет емкость 3290 номеров, задействованная емкость 3343. Мобильная связь обеспечивается ООО по телекоммуникациям «Сигнал».

Сеть абонентского доступа построена по принципу шкафного районирования с использованием кабелей марки ТПП и емкостью от 10х2 до 100х2. В поселке расположено 11 таксофонов.

7.6.2.В микрорайоне «Нефтяник 2» принимаем шкафную систему построения телефонной сети. Исходя из телефонной плотности по поселку, применяем распределительный шкаф емкостью 600X2, который устанавливается в проектируемом торгово-развлекательном центре. Для подключения проектируемого ШРП-600Х2 необходимо проложить кабельную линию связи от существующей АТС. Протяженность кабельной линии связи определить рабочим проектом.

На распределительных участках к зданиям и индивидуальным жилым домам прокладка кабелей связи должна выполняться подвесом по опорам и в грунте.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия:

установка распределительного шкафа (РШ) емкостью 600х2;

строительство новых веток распределительной сети от проектируемого РШ.

Подвесом и в грунте прокладываются кабели ТПП емкостью 10х2.

Распределительный шкаф (далее - РШ) устанавливается подъездного типа 
ШРП-600 (270х670х1500).

8.Результатом планировки территории микрорайона «Нефтяник-2» является баланс территорий, который отражает изменение использования территорий в границах проектирования от современного состояния до перспективного с расчетным сроком                               5-7 лет.

Таблица 3 – Баланс территории в границах проектирования микрорайона «Нефтяник-2»

| № п/п | Показатели | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год 2012 год | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Площадь территории в границах проектирования | 202,15 | 202,15 |
|  | Площадь селитебной территории, в том числе: | 64,82 | 130,44 |
|  | жилых зон | 51,21 | 95,32 |
|  | из них: индивидуальная жилая застройка | 40,12 | 84,23 |
|  | малоэтажная многоквартирная жилая застройка с приквартирными участками | 9,60 | 9,60 |
|  | среднеэтажная многоквартирная жилая застройка без приквартирных участков | 1,49 | 1,49 |
|  | объектов социального и культурно-бытового обслуживания | 12,79 | 27,36 |
|  | зеленых насаждений общего пользования | 0,82 | 4,30 |
|  | зеленые насаждения специального назначения | - | 3,46 |
| 2 | Площадь производственных и коммунально-складских территорий | 0,39 | 7,79 |
| 3 | Площадь земель сельскохозяйственного использования | 28,61 | 2,09 |
| 4 | Площадь улично-дорожной сети | 25,38 | 41,62 |
| 5 | Площадь лесов и кустарников | 82,95 | 20,21 |

Таким образом, площадь территории микрорайона «Нефтяник-2» в границах проектирования составит 202,15 га, из них жилая застройка займет 95,32 га (47,1 %).

Строительство жилой застройки, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения планируется за счет освоения территорий, занятых сельскохозяйственными угодьями и объектами, лесами и кустарниками.

Основные технико-экономические показатели проекта

Таблица 4 – Основные технико-экономические показатели проекта планировки микрорайона «Нефтяник-2»

| № п/п |  | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2012 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Территория |  |  |  |
| 1.1 |  | Площадь проектируемой территории - всего | га | 202,15 | 202,15 |
|  |  | в том числе территории: |  |  |  |
|  |  | жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) | га | 51,21 | 95,32 |
|  |  | из них: |  |  |  |
|  |  | индивидуальные жилые дома | га | 40,12 | 84,23 |
|  |  | малоэтажные многоквартирные жилые дома с приквартирными участками | га | 9,60 | 9,60 |
|  |  | среднеэтажные многоквартирные жилые дома без приквартирных участков | га | 1,49 | 1,49 |
|  |  | объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения | га | 12,79 | 27,36 |
|  |  | рекреационных зон (зеленых насаждений общего пользования) | га | 0,82 | 4,30 |
|  |  | зеленых насаждений специального назначения | га | - | 3,46 |
|  |  | зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 25,38 | 41,62 |
|  |  | производственных и коммунально-складских зон | га | 0,39 | 7,79 |
|  |  | сельскохозяйственных угодий | га | 28,61 | 2,09 |
|  |  | лесов и кустарников | га | 82,95 | 20,21 |
| 1.2 |  | Из общей площади проектируемой территории участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта | га | 0,17 | 3,34 |
| 1.3 |  | Из общей площади проектируемой территории общего пользования - всего | га | - | 21,42 |
|  |  | из них: |  |  |  |
|  |  | зеленые насаждения общего пользования | га | - | 4,30 |
|  |  | улицы, дороги, проезды, площади | га | - | 17,12 |
|  |  | прочие территории общего пользования | га | - | - |
| 2 |  | Население |  |  |  |
| 2.1 |  | Численность населения | тыс. чел | н.д. | 3000 |
| 2.2 |  | Плотность населения | чел./га | н.д. | 15 |
| 3 |  | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 |  | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 20,2 | 25,0 |
| 3.2 |  | Средняя этажность застройки | этаж | 1 | 1 |
| 3.3 |  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 56,2 | 38,10 |
| 3.4 |  | Новое жилищное строительство |  |  |  |
|  |  | всего | тыс. м2 | - | 26,68 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 | - | 26,68 |
| 4 |  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 |  | Детские дошкольные учреждения | мест | 100 | 220 |
| 4.2 |  | Общеобразовательные школы | мест | - | 550 |
| 4.3 |  | Профессиональное училище №54 | объект | 1 | 1 |
| 4.4 |  | Поликлиники, амбулатории | посещений в смену | - | 40 |
| 4.5 |  | Раздаточные пункты детской молочной кухни | порций в смену | - | - |
| 4.6 |  | Объекты торгового назначения, общественного питания бытового обслуживания населения: |  |  |  |
|  |  | магазины | объектов | 9 | 11 |
|  |  | торговый центр | м2 торг. площ. | - | 400 |
|  |  | кафе | мест | - | 120 |
| 4.7 |  | Учреждения культуры и искусства: центр досуга | объект | - | 1 |
| 4.8 |  | Физкультурно-спортивные сооружения: детские, спортивные площадки, корт | объект | 5 | 14 |
|  |  | дворец спорта с бассейном | объект | - | 1 |
| 4.9 |  | Дома интернаты для ветеранов и инвалидов, центр социального обслуживания населения | объект | 1 | 1 |
| 4.10 |  | Административно-деловые объекты, офисы | объект | 2 | 3 |
| 4.11 |  | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | объектов | - | 1 |
| 5 |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 |  | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 25,38 | 41,62 |
| 5.2 |  | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | трамвай | км | - | - |
|  |  | троллейбус | км | - | - |
|  |  | автобус | км | - | 37,4 |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | постоянного хранения |  | мест | - | 312,0 |
|  | временного хранения |  | мест | - | - |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего |  | тыс. м3 / сут | 1,010 | 3,036 |
| 6.2 | Водоотведение |  | тыс. м3 / сут | 0,588 | 1,029 |
| 6.3 | Потребность в электроэнергии - всего |  | млн. кВт ч./ в год | 8,520 | 11,85 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на производственные нужды |  | млн. кВт ч./в год | 3,408 | 3,408 |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  | млн. кВт ч./в год | 5,112 | 8,439 |
|  | источники покрытия электронагрузок |  | МВт | 1,704 | 2,369 |
| 6.4 | Расход газа |  | тыс.м3/год | - | 6367,989 |
| 6.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение |  | Гкал/год | - | 13,83 |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов |  | тонн /год | - | 1440,0 |
|  | в том числе: утилизируемых |  | тонн /год | - | 1440,0 |
| 6.7 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке |  | га | - | - |
| 6.8 | Потребность в иных видах инженерного оборудования |  | соответствующие единицы | - | - |
| 7 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 7.1 | Озеленение санитарно-защитных зон |  | га | - | 17,74 |
| 7.2 | Уровень загрязнения атмосферного воздуха |  | % предельно допустимый коэффициент | - | - |
| 7.3 | Уровень шумового воздействия |  | дБ | - | - |
| 7.4 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды |  | га | - | - |