Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 10 октября 2013 года |  |  | № 582-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Междуреченский |  |  |

О линейном нормировании

и учете расхода топлива

В целях улучшения организации учета расхода топлива и смазочных материалов, на основании методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденных распоряжением Минтранса Российской Федерации от 14 марта 2008 года № AM 23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте»:

1.Всем руководителям муниципальных предприятий, учреждений, а также структурных подразделений администрации Кондинского района, а также организаций, финансируемых из местного бюджета:

1.1.Принять к исполнению и расчету базовые нормы расхода топлива и методику расчета эксплуатационных и транспортных норм для автомобильной техники, в соответствии с методическими рекомендациями «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденными распоряжением Минтранса Российской Федерации от 14 марта 2008 года № AM 23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте».

1.2.Применять повышающие и понижающие надбавки, отражающие фактические условия эксплуатации автомобильной техники к базовым нормам расхода (приложение).

2.Распоряжение администрации Кондинского района от 22 октября 2012 года № 655-р «О линейном нормировании и учете расхода топлива» признать утратившим силу.

3.Начальнику общего отдела администрации Кондинского района направить настоящее распоряжение в муниципальные учреждения и организации.

4.Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, курирующего деятельность комитета по развитию производств и инфраструктуры.

| Исполняющий обязанности главы администрации |  | А.И.Уланов |
| --- | --- | --- |

лг/Банк документов/Распоряжения 2013

Приложение

к распоряжению администрации района

от 10 октября 2013 года № 582-р

Повышающие и понижающие надбавки,

отражающие фактические условия эксплуатации автомобильной

техники к базовым нормам расхода топлива

1.Нормы расхода повышаются при следующих условиях:

1.1.Работа автотранспорта в зимнее время года:

| Декабрь-февраль | Март-апрель | Ноябрь | Май-сентябрь | С 15 по 31 октября |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15% | 10% | 12% | - | 8% |

1.2.В городах и поселках городского типа (при наличии светофоров и других знаков дорожного движения) с населением до 100 тысяч человек - до 5%.

1.3.Работа, требующая частых технологических остановок, связанных с погрузкой и выгрузкой, посадкой и высадкой пассажиров (более чем одна остановка на один километр пробега) - до 10%.

1.4.При пробеге первой тысячи километров автомобилями, вышедшими из капитального ремонта и новыми - до 10%.

1.5.Для автомобилей, находящихся в эксплуатации более 8 лет - до 5%.

1.6.Почасовая работа грузовых бортовых автомобилей или их постоянная работа в качестве технологического транспорта - 10%.

1.7.Работа в тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных заносов, наводнений и других стихийных бедствий - до 35% (устанавливается на конкретную поездку с отметкой в путевом листе, оформляется актом).

1.8.При учебной езде - до 20%.

1.9.Перевозка нестандартных крупногабаритных, тяжеловесных, опасных грузов, грузов в стекле и т.д., движение в колоннах при сопровождении, и других подобных случаях с пониженными скоростями движения автомобилей до 20-30 км/час - до 10%, при пониженных скоростях до 10 км/час - до 35%.

1.10.При использовании при движении автомобиля кондиционера или установки «климат-контроль» - до 7%.

1.11.При использовании кондиционера или установки «климат-контроль» на стоянке автомобиля нормативный расход топлива устанавливается из расчета один час простоя с работающим двигателем соответствует 10 км пробега.

1.12.При простоях автомобиля под погрузкой и разгрузкой в пунктах, где по условиям безопасности или другим действующим правилам запрещается выключать двигатель, при простоях со специальным грузом, не допускающим охлаждение салона – до 10%.

1.13.При среднесуточной температуре ниже +5°С, при простое автомобиля в ожидании пассажиров (в т.ч. больных, инвалидов и т.д.) в отсутствии автономного отопителя, устанавливается нормативный расход топлива из расчета один час простоя с работающим двигателем соответствует 10 км пробега.

2.Норма расхода топлива может снижаться при работе на дорогах общего пользования за пределами пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности (высота над уровнем моря до 300 м на дорогах I, II, III категории) - до 15%.

3.В том случае, когда автотранспорт эксплуатируется в пригородной зоне вне границы города, поправочные коэффициенты (городские) не применяются.