ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ДУМА КОНДИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении проектов: «Генеральный план муниципального образования сельского поселения Половинка», «Генеральный план муниципального образования городского поселения Луговой»

В соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ,  Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  от 13.06.2007 г., Постановления главы Кондинского района от 14.12.2006 №1183 «Об утверждении Положения о подготовке документов территориального планирования муниципального района», учитывая результаты публичных слушаний по проекту, руководствуясь уставом Кондинского района, Дума Кондинского района  решила:

# Утвердить проект: «Генеральный план муниципального образования сельского поселения Половинка», шифр МК 353/2007-ГР (приложение 1).

- Утвердить проект: «Генеральный план муниципального образования городского поселения Луговой», шифр МК 358/2007-ГР     (приложение 2).

- Решение в изложении опубликовать в газете «Кондинский вестник».

- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Кондинского района      			 В.Ф. Редикульцев

пгт. Междуреченский

26.03.2009г.

№ 761

Приложение 1 к решению Думы Кондинского района от 26.03.2009 №761

ООО «ГрафИнфо»

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Половинка» Положения о территориальном планировании МК 353/2007-ПЗ 2007 г. ООО «ГрафИнфо»

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Половинка» Положения о территориальном планировании МК 353/2007-ПЗ Директор ООО«ГрафИнфо» В.А. Кузьмичев 2007 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.Введение.	6

2. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования сельского поселения «Половинка».	7

3. Прогнозируемые направления развития экономической базы МО сельского поселения «Половинка».	8

4. Базовый прогноз численности населения.	8

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.	10

5.1. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.	10

5.1.1. Земли населенных пунктов	11

5.1.2 Предложения по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования сельского поселения Половинка.	12

5.1.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спец. назначения	12

5.1.4. Земли особо охраняемых территорий.	13

5.1.5. Земли лесного фонда	13

5.1.6. Земли водного фонда.	13

6. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры территории поселка Половинка.	13

6.1 Мероприятия по развитию жилой застройки.	15

6.2. Мероприятия по развитию общественно-деловой застройки.	16

6.3. Мероприятия по развитию территории кладбищ.	17

6.4. Мероприятия по развитию производственных территорий.	18

6.5. Мероприятия по развитию рекреационной зоны, озеленения поселка.	18

7. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.	18

7.1. Внешний транспорт.	19

7.2. Улично-дорожная сеть поселка.	19

7.3. Поселковый транспорт.	19

7.4.Трубопроводный транспорт.	19

8. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.	19

8.1. Водоснабжение	20

8.2.Канализация.	20

8.3. Энергоснабжение	20

8.3.1. Электроснабжение.	21

8.3.2. Теплоснабжение.	21

8.3.3. Газоснабжение.	21

8.4. Связь.	23

8.5. Инженерная подготовка территории	23

8.5.1. Организация рельефа.	23

9. Баланс территории.	24

10. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистки территории.	24

10.1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха	25

10.2. Мероприятия по охране водных объектов	25

10.3. Состояние ландшафтов и меры по их охране.	25

10.4.Мероприятия по охране и восстановлению почв	25

10.5. Мероприятия по санитарной очистке территории.	26

11. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	27

11.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	27

11.2.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	27

12. Мероприятия по организации зоны объектов культурного наследия.	28

13.Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	28

14. Основные технико-экономические показатели Генерального плана	28

15. Заключение	28

# 1.Введение.

Настоящие Положения о территориальном планировании муниципального образования сельского поселения «Половинка» подготовлено в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве текстовой части материалов в составе генерального плана муниципального образования сельского поселения «Половинка» содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Настоящая работа выполнена в соответствии с Муниципальным контрактом № 353 от 28 апреля 2007г по подготовке документов территориального планирования (генерального плана) муниципального образования сельского поселения «Половинка».

Генеральный план – прежде всего, градостроительный документ, определяющий перспективное территориальное развитие поселения и его основных структурообразующих элементов.

Генеральный план является долгосрочной стратегической программой развития поселения на перспективу. Основой для разработки градорегулирующих документов, проектов планировки отдельных территорий поселка, проектов застройки, межевания, зонирования, транспортных и инженерных схем.

В обязательных положениях генерального плана муниципального образования сельского поселения «Половинка» должны содержаться:

- установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий при осуществлении градостроительной деятельности;

- предложения по установлению границ поселка Половинка;

- решения по совершенствованию планировочной структуры и предложений по преодолению ее расчлененности;

- градостроительные предложения по формированию зоны общепоселкового центра;

- установление параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной инфраструктур и благоустройству территорий;

- предложения по совершенствованию всех систем инженерного обеспечения поселка;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- меры по улучшению экологической обстановки;

- первоочередные градостроительные мероприятия по реализации Генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих  разработки первоочередной градостроительной документации.

# 2. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования сельского поселения «Половинка».

Муниципальное образование сельское поселение «Половинка» — национальное поселение с развитой промышленной, агропромысловой (национальной, исторической, культурной) структурой.

Главная цель развития поселения – стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения поселка.

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития сельского поселения «Половинка», как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселке. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество поселковой среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость поселка, надежность всех инженерных инфраструктур.

На уровне генерального плана можно выделить несколько основных задач:

- Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

- Намечаемые генеральным планом преобразования должны обеспечить сохранение индивидуального, неповторимого облика поселка. В генеральном плане необходимо рассматривать не отдельные элементы, а их суммарный эффект, формирующий поселковую среду.

- Для обеспечения функционирования всех элементов поселения одной из основных задач является развитие градостроительного, транспортного  каркаса, которое направлено на  повышение связности основных элементов поселения, как между собой, так и с его системой расселения. Общей целью, предлагаемых Генеральным планом, мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры сельского поселения «Половинка» является устойчивое развитие поселка Половинка.

- В задачу генерального плана входит комплекс мер по повышению эффективности использования территорий поселения, обеспечению оптимизации функционального использования территории поселка.

- Одной из актуальнейших задач генерального плана является повышение надежности функционирования инженерной инфраструктуры: систем водоснабжения и канализации, энергоснабжения и инженерной подготовки территории, систем очистки и благоустройства.

- Основная задача, которая решается в генеральном плане – это улучшение экологического благополучия. Необходимо проведение мероприятий по развитию организации системы зеленых насаждений общего пользования, лесозащитных мероприятий.

Собственно «градоустроительные» задачи по совершенствованию пространственной структуры поселения не должны подменяться задачами оптимизации существующих инженерных сетей и, таким образом, сводиться к перспективным схемам трассировки коммуникаций, обоснованию ширины проезжей части дорог и т.п., то есть к чисто инженерным аспектам нормализации хозяйственной деятельности в поселке. Новые требования к генеральному плану, как к документу градостроительного планирования, связаны с разработкой проектных предложения по трансформации всех видов существующих инфраструктур и такой градостроительной политики, которая будет стимулировать возникновение новых, опережающих инфраструктур, которые позволят привлечь в поселок пионерные, постиндустриальные виды бизнеса, услуг и пр. В этой связи усиливается роль генерального плана как стратегического документа и концентратора перспективных градостроительных политик.

# 3. Прогнозируемые направления развития экономической базы МО сельского поселения «Половинка».

Возможными направлениями приложения труда в дальнейшем могут стать отрасли, связанные с организацией заготовки дикоросов на базе передвижного пункта, созданием снабженческих и сбытовых кооперативов (местное сообщество обладает явно выраженной способностью к коллективным действиям), развертыванием этнографического туризма на основе Учинского музея. Исключительно важно обеспечение доступа селянам к мобильной связи, высокоскоростному Интернету. В окружную программу социально-экономического развития до 2010 года включены мероприятия по строительству объекта «Сельский дом культуры» (на 100 мест) в селе Половинка.

Программа экономического и социального развития Кондинского района на 2008-2012 годы разработана в соответствии с федеральным регламентом для муниципальных программ, учитывает основные положения целеполагающих документов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (Стратегии социально-экономического развития округа до 2020 года, концепции, отраслевых и сводного тома Схемы развития и размещения производительных сил округа до 2020 года, Программы экономического и социального развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2005-2010 годы), проекта Стратегии экономического и социального развития Кондинского района до 2020 года.

Согласно этой программы на территории МО сельского поселения Половинка предусмотрено:

- Строительство лесоперерабатывающего завода

- Создание пункта сбора дикоросов

- Строительство рыбоперерабатывающего комбината

- Строительство минизавода строительных материалов

- Создание фирмы - местного туроператора

- Автомобильная дорога Урай-Половинка

- Строительство этно-центра

# 4. Базовый прогноз численности населения.

Базовый прогноз численности населения МО сельского поселения «Половинка» произведен демографическим методом и методом трудового баланса.

Прогнозирования численности населения МО сельского поселения «Половинка» базируется на пролонгации показателей динамики естественного и миграционного движения населения с учетом демографической ситуации.

Концепция демографического развития МО сельского поселения «Половинка»  вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала.

Исходным периодом для прогнозирования перспективной численности населения поселка принят 2004-2006 гг., где процент среднегодового прироста населения составляет -2,2 %.

В прогнозном сценарии принята гипотеза:

- при определении перспективной численности населения МО сельского поселения «Половинка»  основным фактором сокращения темпов убыли населения, а в последствии и роста населения, является миграционный приток;

- увеличение темпов естественного прироста населения за счет повышения рождаемости и сокращения смертности в расчете на 1000 жителей;

- при условии улучшения социально-экономической ситуации прогнозируется рост численности населения МО сельского поселения «Половинка»  за счет двух источников прироста: естественного и миграционного.

В прогнозных расчетах рождаемости заложено постепенное плавное увеличение общего коэффициента рождаемости. На конец расчетного срока генерального плана общий коэффициент рождаемости может достигнуть 19‰. Учитывая, что увеличение рождаемости носит долгосрочный характер, в прогнозе принят средний уровень.

В процессе воспроизводства населения, в процессе смены поколений, смертность, наряду с рождаемостью, также играет главную роль. Показатель смертности населения является основным критерием, характеризующим уровень общественного здоровья.

Перспективные расчеты по определению численности населения поселка ориентированы на снижение темпов смертности за счет: снижения преждевременной смертности от всех причин за счет ее предотвратимой части; улучшения здоровья новорожденных и снижения младенческой смертности, снижения частоты социально значимых и социально обусловленных болезней (туберкулез, алкоголизм, наркомания и др.).

Однако за короткий промежуток времени невозможно изменить негативные последствия прошлых лет: состояние здоровья и окружающей среды, социально-экономические изменения в жизни каждого человека. Поэтому прогнозируется увеличение смертности, но с меньшими темпами прироста, в дальнейшем ожидается снижение смертности. Общий коэффициент смертности прогнозируется в размере 9‰.

Произведенные прогнозные расчеты в рождаемости и смертности позволили определить величину естественного прироста населения в размере +8‰ на расчетный срок.

Значительную роль в формировании численности населения поселка играет миграция. В перспективе прогнозируется положительный миграционный прирост населения, состоящий из жителей региона, военнослужащих, а также ожидается репатриация российских соотечественников из новых независимых государств. Миграционный приток возрастет до 0,7‰.

Прогноз численности населения МО сельского поселения «Половинка»

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. |  |  | Население на конец периода (округленно), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего за период | в том числе за счет: |  |  |
|  |  | естественного прироста | миграционного прироста |  |
| 2007-2027 | +267 | +245 | +22 | 1800 |

Базовый прогноз численности населения МО сельского поселения «Половинка» разработан на основании окончательных данных по численности населения отдела сбора и обработки статистической информации Ханты-Мансийскстата в Кондинском районе. Численность населения МО была определена на уровне 1533 человека в 2006 году, которая послужила точкой отсчета для дальнейшего прогнозирования.

Таким образом, численность населения МО сельское поселение «Половинка» на расчетный срок принята 1800человек.

Численность населения МО и сельского поселения Половинка совпадает и  принята 1800 человек.

Расчет численности населения по методу трудового баланса в настоящее время значительно осложнен. Реформирование российской экономики, переход на рыночные отношения вызвали существенные изменения в общественной и социально-экономической жизни России. В условиях рыночной экономики хозяйственного комплекса города, фиксирование численных параметров осложнилось как на ближайшую, так и на отдаленную перспективу. Расчет перспективной численности населения по методу трудового баланса дает возможность ориентировочно определить необходимую степень обеспечения трудовыми ресурсами развитие экономики поселка.

Расчет перспективной численности населения по методу трудового баланса базируется на определении величины трудовых ресурсов, т.е. доли трудоспособного населения, участвующего в общественном производстве, и прогнозировании процентного соотношения между группами населения в градообразующих отраслях экономики города и сфере обслуживания населения.

Проектная численность населения определена исходя из абсолютной численности градообразующей группы и удельного веса ее в общей численности населения. Следует отметить, что численность градообразующей группы населения не находится в зависимости от величины поселка, а сама обуславливает эту величину.

| Наименование | Ед. изм. | Современное состояние | Прогноз развития |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МО сельского поселения «Половинка» |  |
|  |  |  | 2017 г. | 2027 г. |
| Численность градообразующей группы | чел. | 172 | 230 | 270 |
| Удельный вес градообразующей группы в общей численности населения | % | 11,2 | 13,8 | 15,0 |
| Население | чел. | 1533 | 1666 | 1800 |

Таким образом, численность населения МО сельское поселение «Половинка» на расчетный срок принята 1800человек.

Численность населения МО и сельского поселения Половинка совпадает и  принята 1800 человек.

# 5. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

# 5.1. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.

Сельское поселение Половинка в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 ноября 2004 № 63-оз "О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры наделенным статусом сельского поселения.

Общая площадь земель МО сельское поселение Половинка в административных границах составляет 4687,02га. Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом.

| Категория земель | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 0 | 0 |
| 2. Земли населенных пунктов | 260.0 | 503.0 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спец. назначения | 25.0 | 40.15 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | 0 | 0 |
| 5. Земли лесного фонда | 1442(26.85) | 1261 |
| 6. Земли водного фонда | 680,87 | 680,87 |
| 7. Земли запаса | 2306 | 2202 |
| ВСЕГО | 4687.02 | 4687.02 |

В скобках указаны территории, расположенные внутри существующих границ населенного пункта поселок Половинка.

# 5.1.1. Земли населенных пунктов

На территории Муниципального образования сельского поселения Половинка находится только один населенный пункт – поселок Половинка.

Существующая жилая застройка уже выходит за существующие границы населенного пункта поселка Половинка. Для развития населенного пункта необходимы новые территории, на которых разместятся:

- новая жилая застройка,

- полигон ТБО,

- КОС,

- кладбище,

- АГРС,

- территория отдыха и спорта с КСК и лыжной базой,

- этноцентр.

Территория населенного пункта поселка Половинка увеличена за счет земель запаса (62га) и земель лесного фонда (181га). Перевод земель из лесного фонда в земли населенного пункта должен быть осуществлен согласно действующему законодательству.

Общая площадь земель населенных пунктов на территории Муниципального образования сельского поселения Половинка составляет 503,0га.

# 5.1.2 Предложения по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования сельского поселения Половинка.

Так, предлагается к утверждению новая граница населенного пункта поселок Половинка.

Планируемые границы разработаны с учетом фактического использования земель населенных пунктов.

Схемы существующей и планируемой границы населенного пункта разрабатывались на основе графической и текстовой информации, представленной администрацией п. Половинка, правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки, а также сведений, предоставленных иными уполномоченными органами.

# 5.1.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спец. назначения

В соответствии с п.6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах городских округов отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы  зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Земли промышленности увеличились на 15,15 га за счет включения 2,72 га их в территорию населенного пункта поселок Половинка и увеличения на 17,87 га за счет земель запаса для резервирования территории под газопровод и лесоперерабатывающее предприятие.

Общая площадь земель промышленности составит 40,15 га.

# 5.1.4. Земли особо охраняемых территорий.

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

На территории муниципального образования сельского поселения Половинка земель особо охраняемых территорий нет.

# 5.1.5. Земли лесного фонда

Статья 6. Лесного кодекса РФ «Земли, на которых располагаются леса

1. Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий.

2. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются.

3. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.»

Чтобы обеспечить выполнение требований законодательства, предлагается в составе документов территориального планирования отображать условные границы земель лесного фонда на основании критериев, установленных специально уполномоченными органами. Указанные процедуры представлены в Положении «О составе, порядке подготовки генерального плана муниципального образования сельского поселение «Половинка», и порядке внесения в него изменений» в качестве переходных положений по отнесению земель и земельных участков к категориям земель.

181га Земель лесного фонда необходимы для развития населенного пункта поселок Половинка, из них: 11,5га – не заняты лесом; 82,0га – эксплуатационные леса; 87,5га – защитные леса, в том числе: 7,0га особо защитные леса, 6,5га защитные полосы дорог, 74,0га запретные полосы по берегам рек. Перевод земель из лесного фонда в земли населенного пункта должен быть осуществлен согласно действующему законодательству

# 5.1.6. Земли водного фонда.

Земли водного фонда остались без изменений.

# 6. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры территории поселка Половинка.

В основу проектных решений поселка Половинка положены следующие принципы:

- четкое функциональное зонирование;

- формирование центра населенного пункта как развитой линейно-узловой структуры, сочетающей жилую и общественную застройку;

- учет природного ландшафта в планировочном развитии населенного пункта;

- обеспечение баланса между урбанизированной и природной средой.

- сохранение национального своеобразия поселка.

Функциональное зонирование выполнено с учетом существующего положения.

Генпланом предусмотрены следующие функциональные зоны:

- Жилые зоны;

- Общественно-деловые зоны;

- Производственные зоны;

- Рекреационные зоны;

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

В основу планировочной структуры  положены положительные стороны сложившейся застройки, взаимоувязанное размещение нового строительства с сохраняемой застройкой и требования организации единого архитектурно-планировочного комплекса, отвечающего современным принципам планировки и застройки.

Вновь застраиваемая жилая зона предусматривается в северо-западном и в юго-восточном направлениях от центра поселка на свободных территориях, планируется возможность развития поселения за счет замены ветхого жилого фонда и уплотнения существующей застройки.

Планируется упорядочение сложившегося функционального зонирования территории, сети улиц и проездов. Проектом предлагается расширить северо-западную часть поселка в районе улицы Пихтовой и Учинской за счет земель Госземзапаса. Здесь предусматривается строительство 1 -4 микрорайонов перспективной жилой застройки. В юго-восточной части поселка предусматривается застройка ещё 3 новых районов, 6, 7, 8 микрорайоны перспективной жилой застройки. Планируется проложить три новых улицы Молодежную, Юбилейную и Восточную. На месте существующих огородов, в южной части поселка, проект предусматривает 5 микрорайон перспективной жилой застройки.

Застройку жилой зоны планируется проводить одноквартирными и двухквартирными домами - коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Учитываются особенности демографического состава населения. Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

Здания культурно-бытового и коммунального назначения проектировать в кирпичном исполнении.

Одной из основных задач проектирования является создание общественно-делового центра поселка.

Административно-общественный центр поселка, главная площадь формируются в границах улиц Комсомольская и Клубная.

Совмещение зон в центре поселка позволит наиболее полно осуществить комплекс культурных, бытовых и других общественных поселковых мероприятий и праздников.

# 6.1 Мероприятия по развитию жилой застройки.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды.

В основе принимаемой строительной программы необходимо учитывать следующее: обеспечение наиболее комфортных условий проживания населения требует в современных условиях иного подхода к развитию селитебных территорий поселка, учитывая суровые северные условия. В основе проектных решений по формированию жилой среды заложены следующие принципы:

- полная ликвидация ветхого и аварийного жилья, морально устаревшего фонда;

-   увеличение темпов жилищного строительства.

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры города.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

•    ликвидация ветхого, аварийного фонда;

•    наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

• повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

На расчетный период Генерального плана (2027г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 25 м2/чел. при индивидуальной жилой застройке.	При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Расчет объемов жилищного строительства:

| 1 | Проектная численность населения | 1800 чел. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | 25 м2/чел. |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | 45 тыс.м2 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | 25 тыс.м2 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | 8,1 тыс.м2 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | 16,9 тыс.м2 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | 28,1 тыс.м2 |
|  | из них на территориях: - на свободных | 16,9тыс.м2 |
|  | на реконструируемых | 11,2тыс.м2 |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | 58,71га |
|  | в том числе: - свободных | 45,14га |
|  | - реконструируемых | 13,57га |

Для размещения 28,1 тыс.м2 потребуется территория 58,71га. Территория 11,2га освободится при намеченном сносе 8,1тыс.м2 существующего ветхого жилья и уплотнении существующей застройки. Остальной объем нового жилищного строительства – 16,9тыс.м2 - должен разместиться на свободных территориях (45,14га).

В принципе объемы жилищного строительства, рассчитанные Генеральным планом для поселения Половинка, вполне реальны, даже если начинать отсчет с довольно низкого уровня настоящего времени.

# 6.2. Мероприятия по развитию общественно-деловой застройки.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения в суровых северных условиях путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса в поселке.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

• соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

• регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

• соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

• организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках поселка.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| п/п | Наименование | Ед.изм | Расчетная емкость | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строительства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 108 | 40 | 68 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 423 | 360 | 63 |  |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 11 | - | 11 |  |
| 4 | Межшкольное учебно-производственное предприятие | мест | 9 | - | 9 |  |
| 5 | Спортивные залы общего пользования | м2 | 126 | - | 126 |  |
| 6 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 41 | - | 41 |  |
| 7 | Помещения для организации досуга населения (в застройке) | мест | 99 | - | 99 |  |
| 8 | Клубы | мест | 540 | - | 540 |  |
| 9 | Универсальные спортивно-зрелищные залы | мест | - | - | - |  |
| 10 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 11 | - | 11 |  |
| 11 | Городские массовые библиотеки | тыс.томов | 1215 | 15 | 1200 |  |
| 12 | Стационары всех типов | койко-место |  | 25 | - |  |
| 13 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./см. |  | 47 | - |  |
| 14 | Станции скорой помощи | автомоб. | 2 | 1 | 1 |  |
| 15 | Аптеки | объект |  |  |  |  |
| 16 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 648 | 542 | 106 |  |
| 17 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 58 | - | 58 |  |
| 18 | Предприятия общественного питания | мест | 72 | - | 72 |  |
| 19 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 7 | - | 7 |  |
| 20 | Прачечные | кг. белья в смену | 36 | - | 36 |  |
| 21 | Химчистки | кг/см. | 2 | - | 2 |  |
| 22 | Бани | мест | 13 | - | 13 |  |
| 23 | Отделения и филиалы сберегательного банка РФ | операц.окно | 1 | - | 1 |  |
| 24 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 0 |  |
| 25 | Организации и учреждения управления | объект | 1 |  |  |  |
| 26 | Гостиницы | мест | 11 | - | 11 |  |
| 27 | Жилищпо-эксплуатациониые организации | объект | 1 | 1 | 0 |  |
| 28 | Пункты приема вторичного сырья | объектов | 1 | - | 1 |  |
| 29 | Пожарные депо | автомашин | 2 | 2 | 0 |  |
| 30 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 50 | - | 50 |  |
| 31 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 5 | - | 5 |  |
| 32 | Психоневрологический интернат | мест | 5 | - | 5 |  |

На основании расчета сформирована «Схема размещения объектов местного значения», на которой отражены зоны планируемого размещения учреждений культурно-бытового обслуживания.

Проектируемая территория общественно - деловой застройки составляет 12,96га.

# 6.3. Мероприятия по развитию территории кладбищ.

Проектом предлагается проводить захоронение на новом кладбище в северо-западной части поселка, его площадь 1,55га.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24га на 1 тыс. чел. но не более 40га. С учетом роста численности населения за расчетный срок (20 лет) и коэффициента смертности размер земельного участка должен быть не менее 1,55га.

Территория старого кладбища:

- При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается.

- Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под земельные насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается.

- Вопрос об использовании закрытого кладбища для вторичного погребения по истечении двадцатилетнего срока может быть решен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и санитарно-эпидемиологическим заключением.

- Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

- В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения приостанавливается или прекращается деятельность на месте погребения и проводятся мероприятия по ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, вплоть до создания нового места погребения с соблюдением требований санитарных правил

# 6.4. Мероприятия по развитию производственных территорий.

Развитие рыбодобывающих предприятий, развитие малого и среднего бизнеса в лесной промышленности, агропромышленный комплекс. На территории планируется организовать предприятие по заготовке дикоросов на базе передвижного заготовительного пункта.

Площадь производственной территории составляет 38,18га, в том числе под территории коммунально-складских предприятии 38,18.

Для нужд жителей поселка и ведения фермерских хозяйств выделена территория сельхозиспользования, ее площадь 14,36га.

# 6.5. Мероприятия по развитию рекреационной зоны, озеленения поселка.

Зеленые насаждения, входящие в состав современного населенного пункта, являются неотъемлемой частью, формирующей его облик, улучшающей экологическую  обстановку, повышающей уровень санитарно-гигиенических условий жизни людей.

Комплекс природных условий ограничивает диапазон ландшафтно-планировочных решений. Породный состав и планировка парков и скверов должна соответствовать условиям местного климата, сложившемуся взаимодействию рельефа, вод, почв, флоры.

Для организации насаждений общего пользования создается сквер в районе поселкового центра, скверы в местах кратковременного отдыха людей. Дендрологическое оформление этих зон рекомендуется выполнять свободно стоящими группами кустарников и высокорастущих деревьев.

Предусмотрена рядовая посадка деревьев в качестве обрамления поселковой площади.

Насаждения ограниченного пользования выполнены в виде живой изгороди из кустарника, высаженного вдоль ограждений участков школ и детских садов.

К насаждениям ограниченного пользования относится сквер, сформированный на территории поселковой администрации. На участках детских садов, школ, больницы рекомендуется высаживать декоративные плодово-ягодные и вьющиеся растения неколючих пород.

Проектом предусматривается строительство лыжной базы и спортивного комплекса с бассейном.

Территории рекреационного назначения составит 249,13га в том числе спортивные сооружения 8,53га.

# 7. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

# 7.1. Внешний транспорт.

Расстояние от сельского поселения Половинка до города Урая 23 км, проложена грунтовая автомобильная дорога. В данное время ведется строительство новой автодороги с твердым покрытием – IV категории, группа В по ГОСТ Р 50597-93, пропускная способность до 1000 автомобилей в сутки. Удаленность от города Урая до районного центра составляет 150 км, по дороге с твердым покрытием протяженность - 126 км. Транспортное сообщение осуществляется круглогодично – автобусом ОАО «Урайского АТП» два раза в день, а также маршрутным такси (четыре раза в день).

Также имеется автодорога с твердым покрытием до окружного центра города Ханты-Мансийска.

# 7.2. Улично-дорожная сеть поселка.

Основными задачами по совершенствованию транспортной системы поселка являются:

- улучшение связей сложившихся функциональных зон поселка между собой;

- повышение уровня благоустройства улично-дорожной сети.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- главная улица;

- улица в жилой застройке;

- хозяйственный проезд.

Главные улицы имеют капитальное асфальтобетонное покрытие по основанию из сборных железобетонных плит.

Улицы в жилой застройке – грунто-щебеночные и грунто-гравийные, обработанные вяжущими материалами.

Хозяйственные проезды – грунтовые, улучшенные минеральными материалами.

Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции улиц и дорог, а так же строительство новых дорог местного значения на участках под новое строительство.

Для обеспечения безопасности и комфортности пешеходного движения проектом предусматривается благоустройство улично-дорожной сети со строительством тротуаров, устройством бульваров.

Для уменьшения транзитного потока машин через центральную часть поселка Половинка проектом предусматривается строительство объездной дороги на поселок Луговой. Дорогу планируется провести вдоль южной границы населенного пункта.

# 7.3. Поселковый транспорт.

На территории поселка нет общедоступных АЗС, проектом предусматривается строительство новой АЗС на выезде из поселка в сторону города Урай.

# 7.4.Трубопроводный транспорт.

На территории МО сельского поселения Половинка имеется два ввода магистрального нефтепровода протяженность 1,8 км. Диаметр труб 1220мм.

Оставаясь незаметными для основной части населения, эти трассы непосредственно влияют на градостроительное развитие территории, пространственно, определяя градостроительные ограничения.

Перспективы развития трубопроводного транспорта на территории МО сельского поселения Половинка целиком и полностью связаны с планами государства, государственных монополий и крупных нефтегазодобывающих компаний по освоению новых производственных мощностей. Прогнозировать их крайне трудно. Администрация в этом случае обязана занимать позицию по соблюдению интересов населения в первую очередь в области здоровой среды обитания, а также укрепления социально-экономической базы

# 8. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.

# 8.1. Водоснабжение

Согласно технического задания (см. приложение №1 к муниципальному контракту №353 от 28.04.2007г.)в п. Половинка  проектом предусматривается устройство объединенного хозяйственно-питьевого водопровода низкого давления, в состав которого входят на первую  очередь строительства:

- 2 артезианские скважины №65 ТВБ/2 и №65 ТВБ/1 ЗАО «Тюменьбурвод», из которых одна будет рабочей, другая – резервной;

- кольцевая сеть объединенного хозяйственно-питьевого, поливочного и противопожарного водопровода ø 150÷50 мм;

- остальные действующие в настоящее время скважины консервируются на случай аварийной ситуации.

На перспективное развитие поселка проектом предусматривается устройство площадки водопроводных сооружений, которую предполагается разместить в непосредственной близости от действующих скважин и на которой предполагается разместить:

- водопроводную станцию очистки воды производительностью 600 м3/сут (индивидуальный проект);

- 2 резервуара чистой воды по 200 м3 каждый;

- насосную второго подъема (g =50м3/час  Н =50м).

На первом этапе для обеспечения населения водой питьевого качества рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной загрузкой (кухни школы, детсада, хлебопекарня, пищеблок больницы).

Проектируемые сети рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ø63÷160мм ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов и отключающей арматуры.

Для учета расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованным внутренним водопроводом.

Водомерным узлом проектируется также оснастить насосную второго подъема на площадке водопроводных сооружений.

Водозаборные и водоочистные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трех поясов в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите источника водоснабжения и определены его границы.

# 8.2.Канализация.

Проектом предусматривается устройство одной системы канализации п. Половинка, согласно которой сточные воды от жилой застройки и зданий коммунального назначения системой самотечных коллекторов отводятся на общепоселковую КНС, подающей сточные воды на канализационные блочные очистные сооружения биологической очистки контейнерного типа с доочисткой производительностью 700м3/сут фирмы «ЭКОС». Место расположения КОС показано условно и требует уточнения на следующих стадиях проектирования, после проведения геодезических, гидрологических, геологических, биохимических исследований.

# 8.3. Энергоснабжение

# 8.3.1. Электроснабжение.

По результатам расчетов:

Суммарная электрическая нагрузка на шинах 10 кВ источника питания  ПС-35/10 «Половинка» составит:

Всего по жилищно-коммунальному сектору -  1,365 МВт (1,43 МВА

при cosf=0.96).

Всего по поселку с учетом производственных потребителей  - 1,76 МВА.

Прирост нагрузок на шинах 10 кВ источника питания  ПС-35/10 «Половинка» составит:

(2200-1533)*0,5*1,15=384 кВт или 400 кВА (0,4 МВА) при cosf=0,96.

Резерв мощности на ПС 35/10 «Половинка» на конец расчетного периода составит -  2,240-1,76=0,48 МВА.

Увеличения трансформаторной мощности на ПС 35/10 «Половинка» на проектируемый период не требуется.

Минимальное количество требуемых ТП в поселении (по жилищно-коммунальному сектору )  		= 1,43/(0,75*0,8*0,2)=12 шт.

где:  1,43МВА-нагрузка на шинах 10 кВ ПС-35/10,

0,75 – коэффициент участия в максимуме «Ку» табл.2.4.1 РД,

0,8 – рекомендуемый коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме

в   нерезервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85*,

0,2МВА-средняя  установленная трансформаторная мощность одной КТП-10/0,4.

# 8.3.2. Теплоснабжение.

Необходимое количество тепла для кварталов 1 и 2 равно 1,166 МВт/ч, для кварталов 5, 6 и Дом культуры равно 1,7897 МВт/ч.

В связи с тем, что согласно СНиП 41-02-2000 п. 5.4 необходим 89% резерв, устанавливаемая мощность котельного оборудования должна быть для микрорайонов 1, 2 – 1,166Х1,89=2,203 МВт/ч; для микрорайонов 5,6 и Дом культуры – 1,7897Х1,89=3,383 МВт/ч

Существующая котельная не имеет резерва. Следовательно, необходимо планирование дополнительных мощностей.

Проекты предложения.

В связи с удаленностью микрорайонов 1 и 2, нецелесообразно тянуть теплотрассу через речку. Более рационально предусмотреть автономные источники тепла для каждого микрорайона или для каждого коттеджа индивидуально.

Для теплоснабжения новых микрорайонов правой части поселка необходимо предусмотреть новую котельную мощностью 3,4 МВт/ч

Схема и конфигурация тепловых сетей должна обеспечивать теплоснабжение на уровне заданных показателей надежности путем:

а) совместной работы источников тепла;

б) прокладки резервных теплопроводов;

в) устройства перемычек между тепловыми сетями смежных районов.

Теплотрасса от новой котельной закольцовывается с системой теплоснабжения поселка Ø 150 мм.

Диаметры внутриквартальных сетей определяются в рабочей части проекта.

# 8.3.3. Газоснабжение.

Поселок Половинка расположен на территории Кондинского района. Генеральным планом газоснабжения Ханты Мансийского округа, программой газоснабжения, разработанной до 2010 года и схемой газификации Кондинского района предусмотрено  осуществить газификацию поселка природным газом от Красноленинского газоперерабатывающего завода.

Для реализации программы газификации поселка требуется построить отвод газопровода диаметром 89 мм, длиной 42км от магистрального газопровода высокого давления 5,5 МПа диаметром 530 мм до автоматизированной газораспределительной станции (АГРС) или газораспределительного пункта (ГРП) у п.Половинка.

Присоединение отвода к магистральному газопроводу предусматривается в районе г.Урай.

Газ предусматривается подавать в поселок от магистрального газопровода  через АГРС. Размещение АГРС предусматривается за территорией жилого поселка  с западной стороны.

Для обеспечения газоснабжения поселка предлагается прокладка кольцевого газопровода среднего давления 0,3 МПа от АГРС (ГРП). Снижение давления и поддержание в заданном режиме осуществляется: в ГРП - для питания сетей низкого давления  потребителей жилой застройки  и  в ГРУ –  для  отопительных котельных.

Проектируемые кварталы №1,2, 3,4 удалены от центра поселка и разделены р.Бол.Учинья, газоснабжение этих кварталов можно предусмотреть от кольцевого газопровода среднего  давления 0,3 МПа. Для подачи газа в восточную часть поселка в  районы существующей застройки и проектируемых жилых кварталов № 5,6,7,8 предусматривается  подводная прокладка дюкером газопровода среднего давления   через р.Бол.Учинья. Газопровод в восточной части  поселка проектируется однокольцевой среднего давления 0,3 МПа.

К кольцевому газопроводу подключаются ГРП и 3 котельные (2- существующие и 1 проектируемая ). Жилые дома и мелкие потребители получают газ от кольцевой сети низкого давления .  вдоль проездов и ответвлениями к жилым домам.

Отопление и горячее водоснабжение проектируемых жилых домов предусматривается от индивидуальных источников теплоснабжения  - поквартирное теплоснабжение жилых зданий с  теплогенераторами  (котлами ) на газовом топливе. Для нужд хозяйственно-бытовых  и пищеприготовления предусмотривается установка четырехконфорочной плиты в каждой квартире.

Расчет расхода потребности газа (без учета отопления и горячего водоснабжения)  для проектируемой застройки    произведен по укрупненному  показателю расхода газа на 1 человека в год -120 м3/год при теплоте сгорания газа  34 МДж/м3 ( 8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). Расход газа  для проектируемых кварталов предусмотрен с учетом установки в каждой квартире (доме) четырехконфорочной газовой плиты

В существующей застройке предусматривается установка четырехконфорочной плиты в каждой квартире (доме), отопление и горячее водоснабжение этих кварталов – централизованное от котельных. Укрупненный показатель расхода принят на одного человека  -120 м3/год (СП 42-101-2003).

Годовые расходы теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определялись в соответствии с указаниями СНиП 2.04.01,СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07.

Расход газа  теплогенераторами  (котлами) на газовом топливе принят с учетом к.п.д. 0,95

Одновременно с газификацией села предлагается произвести модернизацию существующих котельных с заменой их на модульные, блочные, на газе или  провести реконструкцию существующей котельной с переводом их работы на газовое топливо.

Расход газа на котельные с учетом КПД котлов, переводимых на газовое топливо 0,9, а для проектируемой  газовой котельной - 0,93

На нужды зданий непроизводственного характера (предприятий торговли, коммунально-бытовые  и т.п.) предусмотрен расход газа 5% от общего расхода тепла на жилые дома. Расчетное давление в газопроводе среднего давления на входе в ГРП принято 0,3 МПа,

на выходе из ГРП -3000 Па.

Количество ГРП принимается с учетом оптимального радиуса действия в соответствии с нагрузками.

При выполнении рабочего проекта газоснабжения поселка, диаметры газопроводов и потери давления в газопроводах рассчитать с применением специальных программ для расчета газопроводов.

Прокладка сетей газопроводов предусматривается вдоль улиц на допустимом расстоянии от коммуникаций в соответствии со СН и П 42-01-2002. Перед объектами газопотребления предусмотреть установку отключающих устройств (задвижек).

Сети низкого давления  предлагается частично закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям. Газопроводы проектируются подземной прокладки или наземной –«в обсыпке». Для газопроводов применить стальные трубы, по «ТУ»  повышенного качества и надежности для районов с температурой воздуха наиболее холодной пятидневки  ниже минус 40оС, изолированные  в соответствии со

СН и П 42-01-2002. Предусмотреть, в соответствии с нормами, мероприятия по защите стальных газопроводов от электрохимической коррозии.

# 8.4. Связь.

Телефонные сети проложены воздушными линиями по столбам. Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом народнохозяйственного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей. Потребность в телефонах по поселку составит:

На расчетный срок – 702 номеров.

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых районах и предусмотрено строительство новых в районах перспективной застройки. Предусматривается увеличение ёмкости существующей АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации поселка должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

# 8.5. Инженерная подготовка территории

# 8.5.1. Организация рельефа.

Площадка, отведенная под строительство в северо-западной части поселка, имеет уклон направленный с северо-запада на юго-восток, а так же от центра в двух направлениях к северо-востоку и юго-западу, также расположение благоприятно для естественного отвода поверхностных дождевых и талых вод с территории. Вдоль проектируемой дороги предусматриваются небольшие водоотведенные канавы, для пропуска воды под дорогой предусмотрены водопропускные трубы железобетонные диаметром 0,5 м.

Во избежание заболачивания замкнутая низина засыпается в объеме 538 м3 (см. план организации рельефа). Для подсыпки может быть использована земля: выемка от фундаментов зданий, сетей водопровода и канализации, отрывки канав.

Наименьший объем земляных работ достигается максимальным сохранением существующего рельефа.

Площадка, расположенная юго-восточнее, имеет слегка холмчатый рельеф с уклоном на юго-запад.

Организация рельефа так же предполагает максимальное сохранение существующего рельефа. Отвод поверхностной воды осуществляется открытыми водоотводными канавами вдоль дорог, для пропуска воды под дорогами предусматриваются водопроводные трубы.

# 9. Баланс территории.

Настоящий баланс составлен в границах территории МО сельского поселения «Половинка». Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

На расчетный срок территория, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории перспективной жилой застройки. Увеличится территория, занимаемая общественно-деловой  застройкой, зелеными насаждениями общего пользования, производственная зона за счет небольшого роста коммунально-бытовой зоны.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории МО сельское поселение «Половинка» представлены в таблице 16.1

Таблица 16.1

Баланс территории Муниципального образования сельского поселения «Половинка»

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Га | % | Га | % |
| I | Земли промышленности, | 25.0 | 0.53 | 40.15 | 0.86 |
| II | Земли сельскохозяйственного назначения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Земли водного фонда | 680.67 | 14.52 | 680.67 | 14.52 |
| IV | Земли лесного фонда | 1442(26.85) | 30.19 | 1261 | 26.90 |
| V | Земли особо охраняемых территорий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | Земли запаса | 2306 | 49.20 | 2202 | 46.98 |
| VI | Земли населенных пунктов | 260.0 | 5.55 | 503.0 | 10.73 |
| 1 | Поселок Половинка | 260.0 | 5.55 | 503.0 | 10.73 |
| 1.1 | Территория жилой застройки всего, в том числе | 92,27 | 1,96 | 141,68 | 3,02 |
|  | -индивидуальная | 92,27 | 1,96 | 141,68 | 3,02 |
| 1.2 | Территория общественно-деловой застройки, в том числе | 5,00 | 0,1 | 12,96 | 0,28 |
|  | -территории объектов здравоохранения | 0,92 | 0,019 | 1,14 | 0,02 |
| 1.3 | Территории рекреационного назначения, в том числе | 128.16 | 2,73 | 249,13 | 5,32 |
|  | -спортивные сооружения | 0 | 0 | 8,53 | 0,18 |
| 1.4 | Территории производственных предприятий, в том числе | 8,80 | 0,18 | 38,18 | 0,81 |
|  | -коммунально-складских предприятий | 8,06 | 0,17 | 38,01 | 0,81 |
|  | -территория пожарного депо | 0 | 0 | 0,17 | 0,003 |
| 1.5 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 25,77 | 0,50 | 45,14 | 0,96 |
| 1.6 | Территория сельхозиспользования | 0 | 0 | 14,36 | 0,3 |
| 1.7 | Территории специального назначения, в том числе |  |  | 1,55 | 0,03 |
|  | -территория кладбища | 0 | 0 | 1,55 | 0,03 |
|  | Всего | 4687,02 | 100 | 4687,02 | 100 |

В скобках указаны территории, расположенные внутри существующих границ населенного пункта поселок Половинка.

# 10. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистки территории.

# 10.1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

- оборудование проектной автозаправочной станции в системой закольцовки паров бензина;

- организация санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, их благоустройство и озеленение;

- в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения рекомендуется внедрение современного оборудования предотвращающего загрязнение атмосферного воздуха на всех производственных и инженерных объектах, а также использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс.

# 10.2. Мероприятия по охране водных объектов

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- расчистка прибрежных территорий рек;

- прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в реки;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

# 10.3. Состояние ландшафтов и меры по их охране.

Возрастающее техногенное воздействие на воздушную, водную среду, почвы, растительность и животный мир приводит к общему ухудшению экологической обстановки.

Леса крайне уязвимы к техногенному воздействию, что обусловлено природно-климатическими условиями: дефицитом тепла, малой скоростью биологического круговорота веществ, широким распространением процессов заболачивания, замедленными процессами минерализации, геохимической и биологической инертностью веществ и масштабной аккумуляцией загрязнений, усугубляющих антропогенное воздействие на природные комплексы.

Для полного восстановления видового состава естественных природных экосистем в условиях севера, их устойчивого функционирования требуются многие десятилетия.

# 10.4.Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: разработке месторождений полезных ископаемых; прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу некультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и охране почв:

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль над качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

# 10.5. Мероприятия по санитарной очистке территории.

В сельском поселении Половинка планируется строительство нового полигона ТБО. Полигон предполагается разместить в 500 м к юго-востоку от предлогаемой границы населенного пункта. Общий годовой объем поступления отходов ТБО на полигон составит 2700 м3.

Количество образующихся ТБО за расчетный срок (20 лет) составит 54000 м3. Крупногабаритных бытовых отходов накопится за год 13,5 м3, за расчетный срок (20 лет) – 270 м3. Площадь ТБО составит 2,7 га.

Проектом предлагается:

1. Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

2. Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

3. Обеспечить поселковую больницу установкой по обеззараживанию медицинских отходов.

4. Предусмотреть строительство в пределах территории полигона ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным 04.12.1995 г., уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается (п.1.7). Концентрация объектов по утилизации и захоронению отходов на одной площадке обусловлена как экономической, так и экологической целесообразностью.

5. Рекультивировать несанкционированную свалку, расположенную в 1 км от поселка.

При максимальной численности населения поселка, установленной настоящим проектом (1800 чел.) срок эксплуатации полигона ТБО при усовершенствовании технологии и выборке утильных фракций может возрасти в 1,5-2 раза, т.е. составит около 30-40 лет и более.

На сегодняшний день в России складирование отходов на полигонах остается пока основным методом утилизации. При сложившейся ситуации надо стремиться к минимизации количества отходов и рациональному использованию площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей под полигоны способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захораниваемых на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

В перспективе целесообразно отбирать из общей массы ТБО вторичное сырье (бумагу, текстиль, пластмассу, металлолом) и отправлять его на переработку. Однако это будет зависеть от способности налаживания органами местного самоуправления этого процесса: заключение договоров с перерабатывающими предприятиями, организация временного хранения и вывоза утильсырья и т.п.

Такой способ обращения с отходами, несомненно, наиболее прогрессивный, экологически чистый и ресурсосберегающий.

Выводы

Экологическая обстановка в МО сельское поселение «Половинка» в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Поскольку муниципальное образование должно заниматься контролем состояния окружающей среды на своей территории, необходимо разработать программу мониторинга и план мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды на несколько лет и осуществлять его реализацию из средств собственного бюджета.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки.

Особое внимание следует уделять состоянию территории промышленной зоны.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселения и экологической безопасности населения.

Администрации МО сельского поселения «Половинка» следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генплана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах сельского поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

# 11. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

# 11.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций:

- обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочных станций, лесопильного производства, склада ГСМ, полигона ТБО, скотомогильника;

- оснащение территории автозаправочных станций и автозаправочной станции современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций.

# 11.2.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера (затопление паводковыми водами, обрушение берегов, пожары):

- берегоукрепление опасных участков;

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль над соблюдением правил пожарной безопасности.

- строительство пожарного депо

# 12. Мероприятия по организации зоны объектов культурного наследия.

Организацию новых объектов историко-культурного наследия и упорядочение существующих предполагается осуществить на землях различных категорий, путем проведения мероприятий по перераспределению земель данной категории в земли особо охраняемых территорий.

В генеральном плане на перспективу до 2027 года предлагается:

1) организовать постоянно действующую систему мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия на территории МО.

2) провести паспортизацию всех выявленных объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования;

3) провести мероприятия по постановке на кадастровый учет всех выявленных объектов историко-культурного наследия.

# 13.Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития села:

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана.

# 14. Основные технико-экономические показатели Генерального плана

| Показатель | Ед. изм. | Существующие | Проектные |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория в границах МО сельского поселения Половинка | га | 4687,02 | 4687,02 |
| Территория п. Половинка | га | 262,9 | 503,3 |
| Население |  |  |  |
| Численность населения | чел. | 1533 | 1800 |
| Плотность населения | чел/га | 0,33 | 0,38 |
| Жилищный фонд |  |  |  |
| Этажность застройки | этаж | 1 | 1 |
| Площадь жилого фонда | тыс.м.кв. | 24,99 | 45,0 |

# 15. Заключение

Проект генерального плана муниципального образовании сельского поселения «Половинка» развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования.

Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие поселка Половинка как национального села.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования сельского поселения «Половинка», на повышение качества жизни населения посредством реализации, предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур городского округа.

Приложение 2 к решению Думы Кондинского района от 26.03.2009 №761. ООО «ГрафИнфо»

Генеральный план муниципального образования городского поселения «Луговой» Положения о территориальном планировании МК 358/2007-ПЗ 2007 г. ООО «ГрафИнфо» Генеральный план муниципального образования городского поселения «Луговой» Положения о территориальном планировании МК 358/2007-ПЗ Директор ООО«ГрафИнфо» В.А. Кузьмичев

2007 г.

| СОДЕРЖАНИЕ 1.Введение. | 3 |
| --- | --- |
| # 2. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования городского поселения «Луговой». | 4 |
| 3. Прогнозируемые направления развития экономической базы МО городского поселения «Луговой». | 5 |
| 4. Прогноз численности населения. | 5 |
| 5. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения. | 8 |
| 5.1. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов. | 8 |
| 5.1.1 Земли населенных пунктов. | 9 |
| 5.1.2. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спец. назначения | 10 |
| 5.1.3. Земли особо охраняемых территорий | 10 |
| 5.1.4. Земли лесного фонда | 10 |
| 5.1.5. Земли водного фонда. | 11 |
| 6. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры территории поселка Луговой. | 11 |
| 6.1 Мероприятия по развитию жилой застройки. | 13 |
| 6.2. Мероприятия по развитию общественно-деловой застройки. | 14 |
| 6.3. Мероприятия по развитию территории кладбищ | 16 |
| 6.4. Мероприятия по развитию производственных территорий. | 17 |
| 6.5. Мероприятия по развитию рекреационной зоны, озеленения поселка. | 17 |
| 7. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры. | 18 |
| 7.1. Внешний транспорт. | 18 |
| 7.2. Улично-дорожная сеть поселка. | 19 |
| 7.3. Поселковый транспорт. | 19 |
| 7.4.Трубопроводный транспорт. | 20 |
| 8. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры. | 20 |
| 8.1. Водоснабжение | 20 |
| 8.2.Канализация. | 22 |
| 8.3. Электроснабжение | 22 |
| 8.4. Теплоснабжение. | 22 |
| 8.5. Газоснабжение. | 23 |
| 8.6. Связь. | 24 |
| 8.7. Инженерная подготовка территории | 24 |
| 9.Баланс территории. | 25 |
| 10. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистки территории. | 26 |
| 10.1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха | 26 |
| 10.2. Мероприятия по охране водных объектов | 26 |
| 10.3. Состояние ландшафтов и меры по их охране. | 26 |
| 10.4.Мероприятия по охране и восстановлению почв | 27 |
| 10.5. Мероприятия по санитарной очистке территории. | 27 |
| 11. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 29 |
| 11.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 29 |
| 11.2.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера | 29 |
| 12. Мероприятия по организации зоны объектов культурного наследия. | 29 |
| 13.Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана | 30 |
| 14. Основные технико – экономические показатели проекта планировки | 30 |
| 15.Заключение | 30 |

1.Введение.

Настоящие Положения о территориальном планировании муниципального образования городского поселения «Луговой» подготовлено в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве текстовой части материалов в составе генерального плана муниципального образования городского поселения «Луговой», содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Настоящая работа выполнена в соответствии с Муниципальным контрактом № 358 от 28 апреля 2007 года по подготовке документов территориального планирования (генерального плана) муниципального образования городского поселения «Луговой».

Генеральный план – прежде всего, градостроительный документ, определяющий перспективное территориальное развитие поселения и его основных структурообразующих элементов.

Генеральный план является долгосрочной стратегической программой развития поселения на перспективу. Основой для разработки градорегулирующих документов, проектов планировки отдельных территорий поселка, проектов застройки, межевания, зонирования, транспортных и инженерных схем.

В обязательных положениях генерального плана муниципального образования городского поселения «Луговой» должны содержаться:

- установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий при осуществлении градостроительной деятельности;

- предложения по установлению границ поселка Луговой;

- решения по совершенствованию планировочной структуры и предложений по преодолению ее расчлененности;

- градостроительные предложения по формированию зоны общепоселкового центра;

- установление параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной инфраструктур и благоустройству территорий;

- предложения по совершенствованию всех систем инженерного обеспечения поселка;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- меры по улучшению экологической обстановки;

- первоочередные градостроительные мероприятия по реализации Генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих  разработки первоочередной градостроительной документации.

# 2. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования городского поселения «Луговой».

Муниципальное образование городское поселение «Луговой» — национальное поселение с развитой промышленной, агропромысловой (национальной, исторической, культурной) структурой.

Главная цель развития поселения – стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения поселка.

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития городского поселения «Луговой», как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселке. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество поселковой среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость поселка, надежность всех инженерных инфраструктур.

На уровне генерального плана можно выделить несколько основных задач:

- Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

- Намечаемые генеральным планом преобразования должны обеспечить сохранение индивидуального, неповторимого облика поселка. В генеральном плане необходимо рассматривать не отдельные элементы, а их суммарный эффект, формирующий поселковую среду.

- Для обеспечения функционирования всех элементов поселения одной из основных задач является развитие градостроительного, транспортного  каркаса, которое направлено на  повышение связности основных элементов поселения, как между собой, так и с его системой расселения. Общей целью, предлагаемых Генеральным планом, мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры городского поселения «Луговой» является устойчивое развитие поселка Луговой.

- В задачу генерального плана входит комплекс мер по повышению эффективности использования территорий поселения, обеспечению оптимизации функционального использования территории поселка.

- Одной из актуальнейших задач генерального плана является повышение надежности функционирования инженерной инфраструктуры: систем водоснабжения и канализации, энергоснабжения и инженерной подготовки территории, систем очистки и благоустройства.

- Основная задача, которая решается в генеральном плане – это улучшение экологического благополучия. Необходимо проведение мероприятий по развитию организации системы зеленых насаждений общего пользования, лесозащитных мероприятий.

Собственно «градоустроительные» задачи по совершенствованию пространственной структуры поселения не должны подменяться задачами оптимизации существующих инженерных сетей и, таким образом, сводиться к перспективным схемам трассировки коммуникаций, обоснованию ширины проезжей части дорог и т.п., то есть к чисто инженерным аспектам нормализации хозяйственной деятельности в поселке. Новые требования к генеральному плану, как к документу градостроительного планирования, связаны с разработкой проектных предложения по трансформации всех видов существующих инфраструктур и такой градостроительной политики, которая будет стимулировать возникновение новых, опережающих инфраструктур, которые позволят привлечь в поселок пионерные, постиндустриальные виды бизнеса, услуг и пр. В этой связи усиливается роль генерального плана как стратегического документа и концентратора перспективных градостроительных политик.

3. Прогнозируемые направления развития экономической базы МО городского поселения «Луговой».

В ближайшие годы в Луговом запланировано строительство школы, детского сада, участковой больницы, сельского дома культуры, сетей водо- и теплоснабжения, котельной, культурного, хозяйственного и спортивного комплекса в «Юбилейном». В программу социально-экономического развития Кондинского района включены мероприятия по обновлению лесозаготовительной техники ООО «Луговской ЛПХ» за счет бюджетных инвестиций на возвратной основе.

Проекты развития Лугового должны стимулировать развитие здесь рекреационной зоны для жителей Междуреченского при одновременном укреплении поселкообразующих предприятий и развитии сектора услуг для населения. Среди таких проектов преобразование «Юбилейного» в базу отдыха, являющуюся основной площадкой выездных мероприятий кондинских организаций, а также стартовой и конечной точкой маршрутов охотничьего и рыболовного туризма. Необходимо строительство второй очереди в «Юбилейном»: объектов проживания, спорта, развлечений. Другие приоритетные проекты - перевод котельных с угольного на нефтяное топливо, строительство и модернизация сетей тепло- и водоснабжения; создание минипекарни; организация цеха по переработке и упаковке дикоросов на базе СХНО « Красный Яр».

4. Прогноз численности населения.

Базовый прогноз численности населения МО городского поселения «Луговой» произведен демографическим методом и методом трудового баланса.

Прогнозирования численности населения МО городского поселения «Луговой» базируется на пролонгации показателей динамики естественного и миграционного движения населения с учетом демографической ситуации.

Концепция демографического развития МО вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала.

Исходным периодом для прогнозирования перспективной численности населения поселка принят 2005-2006 гг., где процент среднегодового прироста населения составляет -7,0%.

В прогнозном сценарии принята гипотеза:

- при определении перспективной численности населения МО основным фактором сокращения темпов убыли населения, а в последствии и роста населения, является миграционный приток;

- увеличение темпов естественного прироста населения за счет повышения рождаемости и сокращения смертности в расчете на 1000 жителей;

- при условии улучшения социально-экономической ситуации прогнозируется рост численности населения МО за счет двух источников прироста: естественного и миграционного.

В прогнозных расчетах рождаемости заложено постепенное плавное увеличение общего коэффициента рождаемости. На конец расчетного срока генерального плана общий коэффициент рождаемости может достигнуть 21‰. Учитывая, что увеличение рождаемости носит долгосрочный характер, в прогнозе принят средний уровень.

В процессе воспроизводства населения, в процессе смены поколений, смертность, наряду с рождаемостью, также играет главную роль. Показатель смертности населения является основным критерием, характеризующим уровень общественного здоровья.

Перспективные расчеты по определению численности населения города ориентированы на снижение темпов смертности за счет: снижения преждевременной смертности от всех причин за счет ее предотвратимой части; улучшения здоровья новорожденных и снижения младенческой смертности, снижения частоты социально значимых и социально обусловленных болезней (туберкулез, алкоголизм, наркомания и др.).

Однако за короткий промежуток времени невозможно изменить негативные последствия прошлых лет: состояние здоровья и окружающей среды, социально-экономические изменения в жизни каждого человека в связи, с чем прогнозируется увеличение смертности, но с меньшими темпами прироста, в дальнейшем ожидается снижение смертности. Общий коэффициент смертности прогнозируется в размере 10‰.

Произведенные прогнозные расчеты в рождаемости и смертности позволили определить величину естественного прироста населения в размере +11‰ на расчетный срок.

Значительную роль в формировании численности населения города играет миграция. Сейчас она является причиной уменьшения населения.

В перспективе прогнозируется положительный миграционный прирост населения, после постройки автомобильной дороги Луговой-Междуреченский . Миграционный приток возрастет до 3,3‰.

Прогноз численности населения МО

городского поселения «Луговой»

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. |  |  | Население на конец периода (округленно), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего за период | в том числе за счет: |  |  |
|  |  | естественного прироста | миграционного прироста |  |
| 2007-2027 | +535 | +410 | +125 | 2400 |

Базовый прогноз численности населения МО городского поселения «Луговой» разработан на основании окончательных данных по численности населения отдела сбора и обработки статистической информации Ханты-Мансийскстата в Кондинском районе. Численность населения МО была определена на уровне 1865 человек в 2006 году, которая послужила точкой отсчета для дальнейшего прогнозирования.

Таким образом, численность населения МО городское поселение «Луговой» на расчетный срок принята 2400 человек.

Численность населения МО и городского поселения Луговой совпадает и  принята  2400 человек.

Расчет численности населения по методу трудового баланса в настоящее время значительно осложнен. Реформирование российской экономики, переход на рыночные отношения вызвали существенные изменения в общественной и социально-экономической жизни России. В условиях рыночной экономики хозяйственного комплекса города, фиксирование численных параметров осложнилось как на ближайшую, так и на отдаленную перспективу. Расчет перспективной численности населения по методу трудового баланса дает возможность ориентировочно определить необходимую степень обеспечения трудовыми ресурсами развитие экономики городского поселения.

Расчет перспективной численности населения по методу трудового баланса базируется на определении величины трудовых ресурсов, т.е. доли трудоспособного населения, участвующего в общественном производстве, и прогнозировании процентного соотношения между группами населения в градообразующих отраслях экономики города и сфере обслуживания населения.

Удельный вес трудящихся, занятых в градообразующих и обслуживающих отраслях экономики МО устанавливается в результате разработки возрастной структуры населения, т.к. исходной величиной является удельный вес населения в трудоспособном возрасте.

В состав трудовых ресурсов города включены:

- население в трудоспособном возрасте, занятое в экономике поселка;

- учащиеся в возрасте 16 лет и старше;

- население в трудоспособном возрасте, занятое в домашнем и личном подсобном хозяйстве, военнослужащие;

- население в трудоспособном возрасте, временно неработающее;

- лица пенсионного возраста и подростки, участвующие в общественном производстве.

Существующая структура занятости населения характеризуется: не высокой долей занятости населения в трудоспособном возрасте (21,0%);  высокой долей лиц, временно не занятых трудовой деятельностью;  большая численность пенсионеров и подростков, которые хотят и могли бы работать.

Распределение между градообразующей и обслуживающими группами
(в %% ко всему населению)

| Группы населения | Современное состояние | Прогноз развития |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2027 г. |
| Занятое население | 21,1 | 24,8 | 30,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| - в градообразующих отраслях | 11,2 | 13,8 | 15,0 |
| - в обслуживающих отраслях | 9,9 | 11,0 | 15,5 |

Проектная численность населения определена исходя из абсолютной численности градообразующей группы и удельного веса ее в общей численности населения. Следует отметить, что численность градообразующей группы населения не находится в зависимости от величины поселка, а сама обуславливает эту величину.

| Наименование | Ед. изм. | Совр. состояние | Прогноз развития |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МО городского поселения «Луговой» |  |
|  |  |  | 2017 г. | 2027 г. |
| Численность градообразующей группы | чел. | 208,9 | 294,4 | 360,0 |
| Удельный вес градообразующей группы в общей численности населения | % | 11,2 | 13,8 | 15,0 |
| Население | чел. | 1865 | 2133 | 2400 |

Таким образом, численность населения МО городское поселение «Луговой» на расчетный срок принята 2400 человек.

Численность населения МО и городского поселения Луговой совпадает и  принята  2400 человек.

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

5.1. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.

Общая площадь земель МО в административных границах составляет 9739,37 га. Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом.

| Категория земель | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 0 | 0 |
| 2. Земли населенных пунктов | 312,7 | 652,9 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спец. назначения | 102 | 81,12 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | 8,32 | 39,0 |
| 5. Земли лесного фонда | 5211 | 4931 |
| 6. Земли водного фонда | 1094,35 | 1094,35 |
| 7. Земли запаса | 3011 | 2941 |
| ВСЕГО | 9739,37 | 9739,37 |

5.1. Земли населенных пунктов.

На территории Муниципального образования городского поселения Луговой находится только один населенный пункт – поселок Луговой.

Общая площадь земель населенных пунктов на территории Муниципального образования городского поселения Луговой составляет 652,9 га.

Существующая жилая застройка уже выходит за существующие границы населенного пункта поселка Луговой. Для развития населенного пункта необходимы новые территории на которых разместятся:

- новая жилая застройка,

- полигон ТБО,

- КОС,

- кладбище,

- АГРС,

- уже существующая ПС 35/10 «Луговская»

- территория отдыха и спорта

- территория садоводческих и огороднических объединений

- территории перспективного развития коммунально-складских предприятий.

Территория населенного пункта поселка Луговой увеличена за счет земель запаса (25га), земель промышленность (47га), земель лесного фонда (268,2га).

Кроме того в старых границах населенного пункта Луговой находились 1,22га земель лесного фонда, которые также необходимо перевести в земли населенных пунктов. Перевод земель из лесного фонда в земли населенного пункта должен быть осуществлен согласно действующему законодательству.

5.1.2. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косм. деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спец. назначения

В соответствии с п.6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах городских округов отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы  зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Земли промышленности уменьшились на 47га за счет включения их в территорию населенного пункта поселок Луговой

5.1.3. Земли особо охраняемых территорий

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

К землям особо охраняемых территорий  в МО городского поселения Луговой относится территория лагеря отдыха «Юбилейный». Проектом предусматривается строительство его второй очереди.

5.1.4. Земли лесного фонда

Статья 6. Лесного кодекса РФ «Земли, на которых располагаются леса

1. Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий.

2. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются.

3. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.»

Чтобы обеспечить выполнение требований законодательства, предлагается в составе документов территориального планирования отображать условные границы земель лесного фонда на основании критериев, установленных специально уполномоченными органами. Указанные процедуры представлены в Положении «О составе, порядке подготовки генерального плана муниципального образования городского поселение «Луговой», и порядке внесения в него изменений» в качестве переходных положений по отнесению земель и земельных участков к категориям земель.

268,2га Земель лесного фонда необходимы для развития населенного пункта поселок Луговой. Перевод земель из лесного фонда в земли населенного пункта должен быть осуществлен согласно действующему законодательству.

5.1.5. Земли водного фонда.

Земли водного фонда остались без изменений.

6. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры территории поселка Луговой.

В основу проектных решений поселка Луговой положены следующие принципы:

- четкое функциональное зонирование;

- формирование центра населенного пункта как развитой линейно-узловой структуры, сочетающей жилую и общественную застройку;

- учет природного ландшафта в планировочном развитии населенного пункта;

- обеспечение баланса между урбанизированной и природной средой.

- сохранение национального своеобразия поселка.

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Градостроительное зонирование выставляет рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки, ландшафтной организации территории. Функциональное зонирование выполнено с учетом существующего положения.

Территории подразделяются на следующие основные функциональные зоны:

- Жилые зоны;

- Общественно-деловые зоны;

- Производственные зоны;

- Рекреационные зоны;

В целях повышения комфортности проживания предусматривается создание зеленых санитарно-защитных и шумо-защитных зон между территорией производственной и жилой застройками.

В основу планировочной структуры  положены положительные стороны сложившейся застройки, взаимоувязанное размещение нового строительства с сохраняемой застройкой и требования организации единого архитектурно-планировочного комплекса, отвечающего современным принципам планировки и застройки.

Вновь застраиваемая жилая зона располагается в южном и юго-западном направлении от существующей территории поселка, кроме того, предусмотрено несколько резервных кварталов в границах существующей селитебной территории. Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами- коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Учитываются особенности демографического состава населения. Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

Все здания культурно-бытового и коммунального назначения планируется проектировать в кирпичном исполнении.

Одной из основных задач проектирования является создание общественно-делового центра поселка.

Общественный центр сформирован в районе улиц Ленина – Пушкина.

Административная, культурно-бытовая и торговая зона в комплексе формируют поселковую площадь.

Культурно-спортивная зона планируется в виде культурно-спортивного комплекса (КСК) с бассейном.

Совмещение зон в центре поселка позволит наиболее полно осуществить комплекс культурных, бытовых и других общественных поселковых мероприятий и праздников.

6.1 Мероприятия по развитию жилой застройки.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды.

В основе принимаемой строительной программы необходимо учитывать следующее: обеспечение наиболее комфортных условий проживания населения требует в современных условиях иного подхода к развитию селитебных территорий поселка, учитывая суровые северные условия. В основе проектных решений по формированию жилой среды заложены следующие принципы:

- полная ликвидация ветхого и аварийного жилья, морально устаревшего фонда;

- увеличение темпов жилищного строительства.

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры города.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

На расчетный период Генерального плана (2027г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 25 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Расчет объемов жилищного строительства:

| 1 | Проектная численность населения | 2400 чел. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | 25 м2/чел. |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | 60 тыс.м2 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | 41,9 тыс.м2 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | 4,8 тыс.м2 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | 37,1 тыс.м2 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | 22,9 тыс.м2 |
|  | из них на территориях: - на свободных | 14,7тыс.м2 |
|  | на реконструируемых | 8,2 тыс.м2 |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | 48,7 га |
|  | в том числе: - свободных | 31,3 га |
|  | - реконструируемых | 17,4 га |

Для размещения 22,9 тыс.м2 потребуется 48,7 га. Территория 17,4 га освободится при намеченном сносе 4,8 тыс.м2 существующего ветхого жилья и уплотнении существующей жилой застройки. Остальной объем нового жилищного строительства – 14,7 тыс. м2 - должен разместиться на свободных территориях (31,3 га).

6.2. Мероприятия по развитию общественно-деловой застройки.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения в суровых северных условиях путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса в поселке.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках поселка;

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| п/п | Наименование | Ед.изм | Расчетная емкость | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строительства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 90 | 90 | 0 |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 392 | - | 392 |  |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 101 | - | 101 |  |
| 4 | Межшкольное учебно-производственное предприятие | мест | 400 | - | 400 |  |
| 5 | Спортивные залы общего пользования | м2 | 168 | - | 168 |  |
| 6 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 54 | - | 54 |  |
| 7 | Клубы | мест | 636 | - | 636 |  |
| 8 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 14 | - | 14 |  |
| 9 | Городские массовые библиотеки | тыс.томов | 16 | 15 | 1 |  |
| 10 | Стационары всех типов | койко-место | - | 30 | - |  |
| 11 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./см. | - | 63 | - |  |
| 12 | Станции скорой помощи | автомоб. | 1 | 1 | - |  |
| 13 | Молочные кухни | порц.на 1 реб.до 1 года | 108 | - | 108 |  |
| 14 | Раздаточные пункты молочной кухни | м2 | 8 | - | 8 |  |
| 15 | Аптеки | объект | 1 | 1 | - |  |
| 16 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 420 | 642,89 | - |  |
| 17 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 77 | - | 77 |  |
| 18 | Магазины, кулинарии | м2 торговой площади. | 14 | - | 14 |  |
| 19 | Предприятия общественного питания | мест | 96 | - | 96 |  |
| 20 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 10 | - | 10 |  |
| 21 | Прачечные | кг. белья в смену | 48 | - | 48 |  |
| 22 | Химчистки | кг/см. | 3 | - | 3 |  |
| 23 | Бани | мест | 17 | - | 17 |  |
| 24 | Отделения и филиалы сберегательного банка РФ | Операц. окно | 1 | - | 1 |  |
| 25 | Отделения связи | объект | - | 1 | - |  |
| 26 | Организации и учреждения управления | объект | 1 | - | 1 |  |
| 28 | Гостиницы | мест | 14 | - | 14 |  |
| 29 | Жилищпо-эксплуатациониые организации | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| 30 | Пункты приема вторичного сырья | объектов | 1 | - | 1 |  |
| 32 | Пожарные депо | автомашин | 2 | 2 | - |  |
| 33 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 67 | - | 67 |  |
| 34 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 7 | - | 7 |  |
| 35 | Психоневрологический интернат | мест | 7 | - | 7 |  |

На основании расчета сформирована «Схема планируемого размещения объектов капитального строительства», на которой условно отражены планируемые объекты культурно-бытового обслуживания.

Территория общественной застройки составляет 14,52га.

6.3. Мероприятия по развитию территории кладбищ.

Проектом предлагается проводить захоронение на новом кладбище в юго-восточной части поселка, его площадь 1,53га.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24га на 1 тыс. чел. но не более 40га. С учетом роста численности населения за расчетный срок (20 лет) и коэффициента смертности размер земельного участка должен быть не менее 1,27га.

Территория старого кладбища:

- При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается.

- Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под земельные насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается.

- Вопрос об использовании закрытого кладбища для вторичного погребения по истечении двадцатилетнего срока может быть решен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и санитарно-эпидемиологическим заключением.

- Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

- В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения приостанавливается или прекращается деятельность на месте погребения и проводятся мероприятия по ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, вплоть до создания нового места погребения с соблюдением требований санитарных правил.

6.4. Мероприятия по развитию производственных территорий.

- упорядочение производственных территорий в соответствии с принципом рационального размещения площадок, интенсивным использованием производственных площадок,

- инвентаризация производственных площадок,

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

На северо-востоке поселка Луговой рядом с действующей площадкой ООО «Импульс» предусматривается отвод территории развития данного предприятия.

На территории перспективного развития коммунально-складских предприятий возможно размещение в будущем и производственных предприятий если найдутся инвесторы.

На территории садоводческих и огороднических объединений возможно размещение фермерских предприятий.

Площадь производственной территории составит 87,74га.

6.5. Мероприятия по развитию рекреационной зоны, озеленения поселка.

Зеленые насаждения, входящие в состав современного населенного пункта, являются неотъемлемой частью, формирующей его облик, улучшающей экологическую  обстановку, повышающей уровень санитарно-гигиенических условий жизни людей.

Комплекс природных условий ограничивает диапазон ландшафтно-планировочных решений. Породный состав и планировка парков и скверов должна соответствовать условиям местного климата, сложившемуся взаимодействию рельефа, вод, почв, флоры.

Для организации насаждений общего пользования создается сквер в районе поселкового центра, скверы в местах кратковременного отдыха людей. Дендрологическое оформление этих зон рекомендуется выполнять свободно стоящими группами кустарников и высокорастущих деревьев.

Предусмотрена рядовая посадка деревьев в качестве обрамления поселковой площади.

Насаждения ограниченного пользования выполнены в виде живой изгороди из кустарника, высаженного вдоль ограждений участков школ и детских садов.

К насаждениям ограниченного пользования относится сквер, сформированный на территории поселковой администрации. На участках детских садов, школ, больницы рекомендуется высаживать декоративные плодово-ягодные и вьющиеся растения неколючих пород.

Проектом уделено внимание по созданию зеленых санитарно – защитных зон и от ветра вдоль территории ЛПХ и от авиаплощадки. Ширина этих зон может быть различной в зависимости от сложившейся планировочной ситуации. Проектируемые защитные полосы создаются из двух-трех летних саженцев древесных и кустарниковых пород.

Зеленые насаждения в жилой застройке – не только элемент благоустройства, но и защита домов от пыли, шума и ветра, что особенно актуально в условиях севера. Проектом предусмотрена рядовая посадка зелени вдоль проезжих частей улиц. Для этих целей используют высокорастущие деревья с широкой кроной и кустарники.

На проектируемой территории по комплексу микроклиматических, почвенных и гидрологических условий существует возможность для успешного создания зеленых насаждений из местных пород:

- деревьев - береза бородавчатая, береза пушистая, ель сибирская,  лиственница сибирская,  рябина сибирская;

- кустарников -  боярышник кроваво-красный, шиповник иглистый, ольха серая, снежноягодник, можжевельник, жимолость, калина, сирень,                          волчеягодник.

Площадь территории рекреационного назначения составит 234,85га.

7. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

7.1. Внешний транспорт.

Автомобильный транспорт

Проектом предлагается строительство круглогодичной автомобильной дороги Луговой-Междуреченский протяженностью 15 км из них 7 км по муниципальному образованию городское поселение «Луговой» и 8 км по Кондинскому району до пересечения с трассой Урай-Междуреченский, при этом необходимо строительство моста через р.Ах..

Авиатранспорт.

Авиаплощадка используется редко в период распутицы, перевозка производится вертолетом Ми-8.

Авиаплощадка находится в плохом состоянии, но планируется реконструкция вертолетной площадки с приведением ее к соответствующим нормам.

Речной транспорт.

Во время навигационного периода предусмотрены речные перевозки пассажиров, которые выполняются двумя теплоходами «Заря». Протяженность внутренних водных судоходных путей по реке Конда составляет 24 км.

Генеральным планом развитие речного транспорта не предусматривается.

7.2. Улично-дорожная сеть поселка.

Основными задачами по совершенствованию транспортной системы поселка являются:

- улучшение связей сложившихся функциональных зон поселка между собой;

- повышение уровня благоустройства улично-дорожной сети.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- главная улица;

- улица в жилой застройке;

- хозяйственный проезд.

Главные улицы имеют капитальное асфальтобетонное покрытие по основанию из сборных железобетонных плит.

Улицы в жилой застройке – грунто-щебеночные и грунто-гравийные, обработанные вяжущими материалами.

Хозяйственные проезды – грунтовые, улучшенные минеральными материалами.

Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции улиц и дорог, а так же строительство новых дорог местного значения на участках под новое строительство.

Для обеспечения безопасности и комфортности пешеходного движения проектом предусматривается благоустройство улично-дорожной сети со строительством тротуаров, устройством бульваров.

7.3. Поселковый транспорт.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

В целом по поселку суммарная мощность СТО должна составлять  на расчетный срок – 1 пост.

Суммарная мощность АЗС  на расчетный срок – 1 колонка.

Поселок Луговой имеет низкий уровень развития сети автосервиса и предприятий по обслуживанию автотранспорта.

Автозаправочные станции являются необходимым компонентом транспортной инфраструктуры любого населенного пункта. Переход на газовое топливо является объективным процессом, обусловленным экономическими факторами. Стоимость бензина и дизтоплива неуклонно растёт, приближается к мировым ценам и перспективы её снижения не предвидится. В этой ситуации газ - реальная альтернатива.

На территории бывшего аэропорта имеется склад ГСМ от ЗАО «Конда-Авиа». Нас же интересует в первую очередь АЗС, работающая на поселок. Требуется строительство общедоступной АЗС.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

7.4.Трубопроводный транспорт.

На территории МО городского поселения Луговой имеется ввод магистрального нефтепровода протяженностью 6 км. Диаметр труб 1220мм.

Оставаясь незаметными для основной части населения, трассы эти непосредственно влияют на градостроительное развитие территории,  пространственно, определяя градостроительные ограничения.

Перспективы развития трубопроводного транспорта на территории МО сельского поселения Луговой целиком и полностью связаны с планами государства, государственных монополий и крупных нефтегазодобывающих компаний по освоению новых производственных мощностей. Прогнозировать их крайне трудно. Администрация в этом случае обязана занимать позицию по соблюдению интересов населения в первую очередь в области здоровой среды обитания, а также укрепления социально-экономической базы

8. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.

8.1. Водоснабжение

Согласно технического задания (см. приложение №1 к муниципальному контракту №358 от 28.04.2007г.) проектом предусматривается в п. Луговой устройство объединенного хозяйственно-питьевого водопровода низкого давления, в состав которого входят на первую  очередь строительства:

- действующие артезианские скважины, из которых поочередно две являются рабочими, одна – резервной. При этом напор, развиваемый скважинными насосами должен быть не менее 30м;

На перспективное развитие поселка проектом предусматривается устройство площадки водопроводных сооружений, которую предполагается разместить в непосредственной близости от действующих скважин и на которой предполагается разместить:

- водопроводную станцию очистки воды производительностью 600 м3/сут (индивидуальный проект);

- 2 резервуара чистой воды по 200 м3 каждый;

- Насосную второго подъема (g=40м3/час Н=50м).

На первом этаже для обеспечения населения водой питьевого качества рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной загрузкой (кухни школы, детсада, хлебопекарня, пищеблок больницы).

Проектируемые сети рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ø63÷160мм ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных железо-бетонных элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов и отключающей арматуры.

Для учета расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованным внутренним водопроводом.

Водомерным узлом проектируется также оснастить насосную второго подъема на площадке водопроводных сооружений.

Водозаборные и водоочистные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трех поясов в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите источника водоснабжения и определены его границы.

Планируется предусмотреть на территории поселка размещение противопожарных водоемов по следующим улицам:

| 1. | 40 лет Октября, 4 «а» | - 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Фрунзе, 8 «а» | - 1 |
| 3. | Касымская, 11 «а» | - 1 |
| 4. | Кирова, 66 «а» | - 1 |
| 5. | Лесников, 2 «а» | - 1 |
| 6. | Некрасова, 38 «а» | - 1 |
| 7. | 40 лет Октября, 27 «а» | - 1 |
| 8. | Кирова, 22 «а» | - 1 |
| 9. | Авиаторов, 18 «а» | - 1 |
| 10. | Береговая, 18 «а» | - 1 |
| 11. | Новая, 5 «а» | - 1 |
| 12. | Некрасова, 21 «а» | - 1 |
| 13. | Куйбышева, 62 «а» | - 1 |

8.2.Канализация.

Проектом предусматривается устройство одной системы канализации п. Луговой, согласно которой сточные воды от жилой застройки и зданий коммунального назначения системой самотечных коллекторов отводятся на общепоселковую КНС, подающей сточные воды на канализационные блочные очистные сооружения биологической очистки контейнерного типа с доочисткой производительностью 500м3/сут фирмы «ЭКОС», с последующим выпуском в болота.

8.3. Электроснабжение

Суммарная электрическая нагрузка на шинах 10 кВ источника питания  ПС-35/10 «Луговская» составит:

Всего по поселению (жилищно-коммунальному сектору) -  1,48 МВт (1,585 МВА при cosf=0.96).

Всего по поселку с учетом производственных потребителей-2,225 МВА.

Резерв мощности на ПС 35/10 «Луговская» на проектируемый период составит -  2,240-2,225=0,015 МВА.

Увеличения трансформаторной мощности на ПС 35/10 «Луговская» на проектируемый период не требуется.

Количество требуемых ТП в поселении (по жилищно-коммунальному сектору )  		= 1,585/(0,75*0,8*0,25)=12 шт.

где:  1,585МВА-нагрузка на шинах 10 кВ ПС-35/10,

0,75 – коэффициент участия в максимуме «Ку» табл.2.4.1 РД,

0,8 – рекомендуемый коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме

в нерезервируемых сетях 0,38кВ по ГОСТ14209-85*,

0,25МВА-средняя  установленная трансформаторная мощность одной КТП-10/0,4.

8.4. Теплоснабжение.

Необходимое количество тепла равно 8,55Мвт/час.

Существующее теплопотребление 1,6Мвт/час.

Общая нагрузка на поселок 10,15Мвт/час.

В связи с тем, что согласно СНиП 41-02.2000 п.5.4 необходим 89% резерв, установленная мощность всего котельного оборудования должна быть:

10,15Мвт/час х 1,89 = 19,18Мвт/час.

Производительность существующей котельной № 1 - 4,1Мвт/час.

Следовательно, необходимо планирование дополнительной мощности

19,18 – 4,1 = 15,08Мвт/час.

Предусмотреть новую котельную мощностью 15Мвт/час.

Схема и конфигурация тепловых сетей должна обеспечивать теплоснабжение на уровне заданных показателей надежности путем:

- Совместной работы источников тепла.

- Прокладки резервных теплопроводов.

- Устройства перемычек между тепловыми сетями смежных районов.

Теплотрасса от новой котельной закольцовывается с системой теплоснабжения поселка Øу 250мм.

Диаметры внутриквартальных сетей определяются в рабочей части проекта.

8.5. Газоснабжение.

Поселок городского типа Луговой расположен на территории Кондинского района. Генеральным планом газоснабжения Ханты Мансийского округа, программой газоснабжения, разработанной до 2010 года и схемой газификации Кондинского района предусмотрено  осуществить газификацию поселка природным газом от Красноленинского газоперерабатывающего завода. Поселок Луговой  может быть газифицирован отводом газопровода диаметром 114мм длиной 19 км. от п.Леуши.

Для реализации программы газификации поселка требуется построить отвод газопровода диаметром 114 мм, длиной 19км.от магистрального газопровода высокого давления 5,5 МПа диаметром 426 мм до автоматизированной газораспределительной станции (АГРС) или газораспределительного пункта (ГРП) у пгт.Луговой. Присоединение отвода к магистральному газопроводу предусматривается в районе п.Леуши.

Для обеспечения газоснабжения поселка предлагается прокладка однокольцевого газопровода высокого давления 0,6 МПа от АГРС (ГРП). Кольцевому газопроводу подключаются ГРП и  котельные. Снижение давления и поддержание в заданном режиме осуществляется в ГРП -для питания сетей низкого давления  для потребителей жилой застройки  и ГРУ – для котельных.

Проектируемые кварталы  расположены в районе существующей застройки, отопление и горячее водоснабжение этих кварталов – централизованное от котельных. Расход газа предусмотрен с учетом установки в каждой квартире четырехконфорочной плиты для коммунально-бытовых нужд. Укрупненный показатель расхода принят -120 м3/год (СП 42-101-2003).

Для районов существующей и перспективной застройки потребление газа принято на коммунально-бытовые нужды, отопление и горячее водоснабжение  централизованное –от котельной.

Расчетное давление в газопроводе высокого давления на входе в ГРП (ШРП) принято 0,6 МПа, на выходе из ГРП (ШРП)-3000 Па.

Одновременно с газификацией  поселка предлагается произвести реконструкцию существующих котельных  с переводом их работы на газовое топливо.

Количество ГРП принимается с учетом оптимального радиуса действия в соответствии с нагрузками.

При выполнении рабочего проекта газоснабжения поселка, диаметры газопроводов и потери давления в газопроводах рассчитать с применением специальных программ для расчета газопроводов.

Прокладка сетей газопроводов предусматривается вдоль улиц на допустимом расстоянии от коммуникаций в соответствии со СН и П 42-01-2002. Перед объектами газопотребления предусмотреть установку отключающих устройств (задвижек).

Сети низкого давления  предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям. Газопроводы проектируются подземной прокладки или наземной –«в обсыпке». Для газопроводов применить стальные трубы, по «ТУ»  повышенного качества и надежности для районов с температурой воздуха наиболее холодной пятидневки  ниже минус 41оС, изолированные  в соответствии со

СН и П 42-01-2002. Предусмотреть, в соответствии с нормами, мероприятия по защите стальных газопроводов от электрохимической коррозии.

8.6. Связь.

Радиофикация поселка не предусматривается.

Телефонные сети проложены воздушными линиями по столбам.. Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3, норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом народнохозяйственного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей. Потребность в телефонах по городу составит:

На расчетный срок – 936 номеров.

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых районах и предусмотрено строительство новых в районах перспективной застройки. Предусматривается увеличение ёмкости существующей АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации поселка должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

8.7. Инженерная подготовка территории

В целом по проекту вертикальная планировка предполагает максимальное сохранение существующего рельефа при обеспечении водоотвода. Земляные работы представлены устройством открытых водоотводных канав: напорные канавы перехватывают воду с территорий вышележащих и отводят дождевую воду в придорожные канавы. В местах пересечения с проезжей частью улиц предусматривается укладка водопропускных железобетонных труб. В местах укладки труб отметка проезжей части должна возвышаться над верхом трубы на 1,0 м. При уклонах, превышающих 5 %, канавы должны быть укрепленными (смотри план организации рельефа). Крепление может быть бетонным, железобетонным и каменным.

Протяженность укрепленных канав составляет 3925 м и неукрепленных - 5150 м. Количество водопропускных  железобетонных труб – 34 шт.

Трубы с оголовками у входной и выходной части и укреплением лотка бетонированием или мощением из камня размером 12-14 см по слою гравия или щебня у входного и выходного оголовков.

Конструкции покрытий улиц, проездов, тротуаров – капитальные асфальтобетонные.

Существенно увеличивает долговечность дорожной конструкции применение геотекстиля «Тайпар» фирмы «Арсан», который применяется, как правило, в качестве разделяющей прослойки на границе между земляным полотном и основанием (песчаным) дорожной одежды. Кроме того, существенно увеличивается несущая способность грунта земляного полотна дороги в течение всего срока эксплуатации дороги.

Принципиальная схема инженерной подготовки показана на чертеже «План красных линий, схема организации рельефа».

9.Баланс территории.

Настоящий баланс составлен в границах территории МО городского поселения «Луговой». Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

На расчетный срок территория, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории перспективной жилой застройки. Увеличится территория, занимаемая общественно-деловой  застройкой, зелеными насаждениями общего пользования, производственная зона за счет небольшого роста коммунально-бытовой зоны.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории МО городское поселение «Луговой» представлены в таблице 15.1

Таблица 15.1

Баланс территории Муниципального образования

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Га | % | Га | % |
| I | Земли промышленности | 102 | 1,0 | 81,12 | 0,83 |
| II | Земли сельскохозяйственного назначения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | Земли водного фонда | 1094,35 | 11,2 | 1094,35 | 11,24 |
| IV | Земли лесного фонда | 5211 | 53,5 | 4931 | 50,63 |
| V | Земли особо охраняемых территорий | 8.32 | 0,1 | 39 | 0,40 |
| VI | Земли запаса | 3011 | 30,9 | 2941 | 30,20 |
| VI | Земли населенных пунктов | 312,7 | 3,2 | 652,9 | 6,7 |
| 1 | Луговой | 312,7 | 3,2 | 652,9 | 6,7 |
| 1.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 131,30 | 1,3 | 163,94 | 1,68 |
|  | -индивидуальная | 131,30 | 1,3 | 163,48 | 1,67 |
|  | -малоэтажная | - | - | 0,45 | 0,005 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка, в том числе | 9,72 | 0,1 | 14,52 | 0,15 |
|  | -территории объектов здравоохранения | 2,06 | 0,02 | 2,36 | 0,02 |
| 1.3 | Территории рекреационного назначения, в том числе | 56,97 | 0,6 | 234,85 | 2,41 |
|  | - спортивные площадки | - | 0 | 18,14 | 0,19 |
| 1.4 | Территории производственных предприятий, в том числе | 39,35 | 0,4 | 87,74 | 0,9 |
|  | -коммунально-складских предприятий | 19,72 | 0,2 | 68,69 | 0,71 |
| 1.5 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе | 52,0 | 0,5 | 102,25 | 1,05 |
|  | -вертолетная площадка | 38,23 | 0,4 | 12,96 | 0,13 |
| 1.6 | Территория огородов | 22,75 | 0,2 | 40,0 | 0,41 |
| 1.7 | Территория кладбища | 0,61 | 0,01 | 4,3 | 0,04 |
| 1.8 | Территория полигона ТБО | - | 0 | 5,3 | 0,05 |
|  | Всего | 9739,37 | 100 | 9739,37 | 100 |

10. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистки территории.

10.1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

- оборудование проектной автозаправочной станции в системой закольцовки паров бензина;

- организация санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, их благоустройство и озеленение;

- в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения рекомендуется внедрение современного оборудования предотвращающего загрязнение атмосферного воздуха на всех производственных и инженерных объектах, а также использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс.

10.2. Мероприятия по охране водных объектов

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- расчистка прибрежных территорий рек;

- прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в реки;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

10.3. Состояние ландшафтов и меры по их охране.

Возрастающее техногенное воздействие на воздушную, водную среду, почвы, растительность и животный мир приводит к общему ухудшению экологической обстановки.

Леса крайне уязвимы к техногенному воздействию, что обусловлено природно-климатическими условиями: дефицитом тепла, малой скоростью биологического круговорота веществ, широким распространением процессов заболачивания, замедленными процессами минерализации, геохимической и биологической инертностью веществ и масштабной аккумуляцией загрязнений, усугубляющих антропогенное воздействие на природные комплексы.

Для полного восстановления видового состава естественных природных экосистем в условиях севера, их устойчивого функционирования требуются многие десятилетия.

10.4.Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: разработке месторождений полезных ископаемых; прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу некультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и охране почв:

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль над качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

10.5. Мероприятия по санитарной очистке территории.

В городском поселении Луговой планируется строительство полигона ТБО в производственной зоне на территории нижнего склада. Общий годовой объем поступления отходов ТБО на полигон составит 3600 м3.

Количество образующихся ТБО за расчетный срок (20 лет) составит 72000 м3. Крупногабаритных бытовых отходов накопится за год 18 м3, за расчетный срок (20 лет) – 360 м3. Площадь ТБО соответствует 5,3га.

На сегодняшний день в России складирование отходов на полигонах остается пока основным методом утилизации. При сложившейся ситуации надо стремиться к минимизации количества отходов и рациональному использованию площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей под полигоны способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захораниваемых на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

В перспективе целесообразно отбирать из общей массы ТБО вторичное сырье (бумагу, текстиль, пластмассу, металлолом) и отправлять его на переработку. Однако это будет зависеть от способности налаживания органами местного самоуправления этого процесса: заключение договоров с перерабатывающими предприятиями, организация временного хранения и вывоза утильсырья и т.п.

Такой способ обращения с отходами, несомненно, наиболее прогрессивный, экологически чистый и ресурсосберегающий.

Проектом предлагается:

1. Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

2. Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

3. Обеспечить поселковую больницу установкой по обеззараживанию медицинских отходов.

4. Предусмотреть строительство в пределах территории полигона ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным 04.12.1995 г., уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается (п.1.7). Концентрация объектов по утилизации и захоронению отходов на одной площадке обусловлена как экономической, так и экологической целесообразностью.

5. 5. Рекультивировать несанкционированную свалку, расположенную в 700м от жилой застройки.

При максимальной численности населения поселка, установленной настоящим проектом (2400 чел.) срок эксплуатации полигона ТБО при усовершенствовании технологии и выборке утильных фракций может возрасти в 1,5-2 раза, т.е. составит около 30-40 лет и более.

Выводы

Экологическая обстановка в МО городского поселения «Луговой» в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Одними из наиболее важных мероприятий, предлагаемых проектом, являются мероприятия по охране поверхностных вод и почв:

- организация и очистка поверхностного стока – прокладка ливневой канализации с установкой очистных сооружений;

- канализование поселка.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Поскольку муниципальное образование должно заниматься контролем состояния окружающей среды на своей территории, необходимо разработать программу мониторинга и план мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды на несколько лет и осуществлять его реализацию из средств собственного бюджета.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки.

Особое внимание следует уделять состоянию территории промышленной зоны.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории городского поселения и экологической безопасности населения.

Администрации МО городского поселения «Луговой» следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генплана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах городского поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

11. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

11.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций:

- обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочных станций;

- оснащение территории автозаправочных станций и автозаправочной станции современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций.

11.2.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера (затопление паводковыми водами, обрушение берегов, пожары):

- берегоукрепление опасных участков;

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль над соблюдением правил пожарной безопасности.

12. Мероприятия по организации зоны объектов культурного наследия.

Организацию новых объектов историко-культурного наследия и упорядочение существующих предполагается осуществить на землях различных категорий, путем проведения мероприятий по перераспределению земель данной категории в земли особо охраняемых территорий.

В генеральном плане на перспективу до 2027 года предлагается:

1) организовать постоянно действующую систему мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия на территории МО.

2) провести паспортизацию всех выявленных объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования;

3) провести мероприятия по постановке на кадастровый учет всех выявленных объектов историко-культурного наследия.

13.Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития села:

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана.

14. Основные технико – экономические показатели проекта планировки

| Показатель | Ед. изм. | Существующие | Проектные |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория в границах проекта (всего) | га | 9739,37 | 9739,37 |
| Жилые территории | га | 131,3 | 163,49 |
| Население |  |  |  |
| Численность населения | чел. | 1865 | 2400 |
| Плотность населения | чел/га | 0,19 | 0,25 |
| Жилищный фонд |  |  |  |
| Этажность застройки | этаж | 1 | 1-2 |
| Площадь жилого фонда | тыс.м.кв. | 41,9 | 60 |
| Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |
| Водопотребление | куб.м/сут | - | 600 |
| Канализация | куб.м/сут | - | 500 |

15.Заключение

Проект генерального плана муниципального образования городского поселения «Луговой», развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие городского поселения «Луговой» как национального поселения.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования городского поселения «Луговой», на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель городского поселения Луговой в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур городского округа.