ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ДУМА КОНДИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Генерального плана муниципального образования сельское поселение Шугур Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской  Федерации, Уставом Кондинского района, решением Думы Кондинского района от 02 ноября 2018 года №459 «О принятии осуществления  части полномочий по решению вопросов местного значения на 2019-2021 годы», учитывая протокол и заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению Генерального плана муниципального образования сельское поселение Шугур, Дума Кондинского района  решила:

- Утвердить Генеральный план муниципального образования сельское поселение Шугур Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (приложение).

- Администрации Кондинского района разместить Генеральный план муниципального образования сельское поселение Шугур Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в федеральной информационной адресной системе территориального планирования в течение пяти дней со дня их утверждения.

- Решение Думы Кондинского района от 17 сентября 2009 года №814 «Об утверждении: Генеральный план муниципального образования сельское поселение Леуши», «Генеральный план муниципального образования сельское поселение Шугур» считать утратившим силу.

- Обнародовать решение в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район.

- Настоящее решение вступает в силу после обнародования.

- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Кондинского района Р.В. Бринстера и главу Кондинского района А.В. Дубовика в соответствии с их компетенцией.

Исполняющий обязанности председателя

Думы Кондинского района                                                                                          В.П.Калашнюк

Глава Кондинского района                                                                                          А.В. Дубовик

пгт. Междуреченский

от 15 декабря 2020 года

№ 732

Приложение к Решению

Думы Кондинского района

от 15.2.2020 № 732

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования 
сельское поселение Шугур
Кондинского района

Ханты-Мансийского 
автономного округа –Югры

Положение о территориальном 
планировании

Том I

п. Шугур

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	4

1.1.	Перечень применяемых в тексте сокращений	4

1.2.	Состав утверждаемой части генерального плана	5

1.3.	Основные сведения о территории планирования	6

2.	Функциональное зонирование территории	12

2.1.	Параметры функциональных зон	15

3.	Перечень объектов местного значения, планируемых к размещению на территории сельского поселения Шугур	20

3.1.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	21

4.	Приложение	27

4.1.	Каталог координат поворотных точек границы сельского поселения Шугур	27

4.2.	Каталог координат поворотных точек границы д. Шугур	31

4.3.	Каталог координат поворотных точек границы с. Карым	34

- Общие положения

Перечень применяемых в тексте сокращений

| кол-во | количество |
| --- | --- |
| КОС | канализационные очистные сооружения |
| ЛВ | линия воздушная |
| ЛЭП | линия электропередачи |
| ОУИТ | особые условия использования территории |
| ПС | подстанция (электрическая) |
| п. | посёлок |
| с. | село |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| ТП | трансформаторная подстанция |
| чел. | человек |

Состав утверждаемой части генерального плана

| № п/п | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Том I. Положение о территориальном планировании | - | - |
|  | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | - | - |
| Графические материалы. Положение о территориальном планировании |  |  |  |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Шугур | М 1:50000 М 1:5000 | ГП-1 |
|  | Карта границ населённых пунктов сельского поселения Шугур | М 1:10000 | ГП-2 |
|  | Карта функциональных зон сельского поселения Шугур | М 1:50000 М 1:5000 | ГП-3 |

Основные сведения о территории планирования

Генеральный план муниципального образования сельское поселение Шугур Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры разработан согласно муниципальному контракту № 32/2018 от 04.06.2018, в соответствии с Перечнем и объёмом работ, определённых Техническим заданием.

Официальное наименование муниципального образования – сельское поселение Шугур.

Границы сельского поселения Шугур и его статус установлены Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 7793,45 га.

Этапы реализации генерального плана

- первая очередь – до 2028 года;

- расчётный срок – до 2038 года.

Численность постоянного населения сельского поселения Шугур на начало 2018 года, по данным администрации сельского поселения Шугур,составила 702 человека. За период с начала 2013 по начало 2018 года численность населения снизилась на 23 человека. В процентном соотношении численность населения сельского поселения за данный период уменьшилась на 3,2 %.

Учитывая сложившуюся динамику демографических показателей, перспективное развитие территории сельского поселения Шугур, в том числе реализацию мероприятий, принятых в Генеральном плане, потенциал жилищного строительства и возможность обеспечения населения услугами предприятий обслуживания, развитие производства, численность населения сельского поселения Шугур может быть стабилизирована и на конец 2038 года составить670 человек, в том числе в д. Шугур – 660 человек, в с. Карым – 10 человек.

Генеральный план сельского поселения ШугурКондинского района Ханты Мансийского автономного округа - Югры разработан в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10"Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793";

- Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 N 460 "Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования";

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.06.2006 № 64-оз «О регулировании отдельных отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия» (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 16.06.2006);

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 06.04.2007);

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 29.10.2004);

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 43-оз «Об административно-территориальном устройстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и порядке его изменения»;

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.07.2013 № 245-п «О концепции развития и функционирования системы особо охраняемых природных территорий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года»;

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13.06.2007 № 154-п «О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов»;

- Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 21.10.2016 N 559-рп"О Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, вХанты-Мансийском автономном округе - Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.12.2014 № 506-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Решение Думы Кондинского района от 05.09.2017 № 297 «О стратегии социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2030 года»;

- Решение Думы Кондинского района от 23.06.2017 № 290 «Об утверждении схемы территориального планирования Кондинского районаХанты-Мансийского автономного округа - Югры»;

- Постановление администрации Кондинского района от 04.06.2009 № 500 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований городских и сельских поселений Кондинского района»;

- Постановление администрации Кондинского района от 27.09.2018 № 1929 «Об утверждении Комплексного плана реализации Стратегии социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года»;

- Решение Совета депутатов сельского поселения Шугур Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.06.2017 № 159 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселенияШугур на 2017-2026 гг.»;

- Решение Думы Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.11.2017 № 345 «О программе комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Шугур до 2020 года и на период до 2029 года»;

- Решение Совета депутатов сельского поселения Шугур от 16.10.2017 года №173 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Шугур на 2017-2018 гг.;

- «РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (принят Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 № 18-30);

- «СанПиН 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов»;

- «СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- «СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

При осуществлении территориального планирования сельского поселения Шугур учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, а также федеральных государственных программ:

- Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328);

- Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717);

- Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710);

- «Развитие образования» на 2016-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. N 1642).

При осуществлении территориального планирования сельского поселения Шугур также учтены интересы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по реализации полномочий органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Кондинскогорайона стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры иокружных государственных программ:

- Развитие экономического потенциала (утверждена постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 336-п);

- Современное здравоохранение (утверждена постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 337-п);

- Развитие образования (утверждена постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 338-п);

- Социальное и демографическое развитие (утверждена постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 339-п);

- Доступная среда (утверждена постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 340-п);

- Культурное пространство (утверждена постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 341-п);

- Развитие физической культуры и спорта (утверждена постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 342-п);

- Поддержка занятости населения (утверждена постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 343-п);

- Развитие агропромышленного комплекса (утверждена постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 344-п);

- Воспроизводство и использование природных ресурсов(утверждена постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 345-п);

- Развитие жилищной сферы (утверждена постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 346-п);

- Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре(утверждена постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 347-п);

- Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера (утверждена постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 350-п);

- Безопасность жизнедеятельности(утверждена постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 351-п);

- Экологическая безопасность(утверждена постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 352-п);

- Современная транспортная система(утверждена постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 354-п).

Кроме того, в части, касающейся сельского поселения Шугур, учтены основные аспекты стратегии социально-экономического развития Кондинского района до 2030 года.К

- Функциональное зонирование территории

Границы функциональных зон определены с учётом границы муниципального образования (существующей, проектируемой на первую очередь и расчётный срок), естественными границами природных объектов, границами земельных участков. Территории общего пользования, занятые проездами, коммунальными зонами небольшими по площади, линейными водоёмами и другими незначительными по размерам объектами входят в состав различных функциональных зон и отдельно не выделяются.

В границах сельского поселения Шугур вне границ населённых пунктов установлены следующие функциональные зоны:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны;

- зона специализированной общественной застройки;

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- производственная зона;

- коммунально-складская зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

- зоны рекреационного назначения;

- зона озеленённых территорий общего пользования;

- зона лесов;

- зона кладбищ;

- зона складирования и захоронения отходов;

- зона акваторий;

- иные зоны (зона природного ландшафта).

В границах населённых пунктов установлены следующие функциональные зоны:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны;

- зона специализированной общественной застройки;

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- производственная зона;

- коммунально-складская зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

- зоны рекреационного назначения;

- зона озеленённых территорий общего пользования;

- зона лесов;

- зона кладбищ;

- зона акваторий;

- иные зоны (зона природного ландшафта).

Баланс функциональных зон территории сельского поселения Шугурв границах населённого пунктасоставлен на основе картографического материала, разработанного в составе графических материалов проекта генерального плана сельского поселения Шугур. Этот баланс даёт ориентировочное представление о перспективном использовании территории.Проектом запланировано уменьшение границ населённых пунктов.

Таблица 1

Баланс функциональных зонсельского поселения Шугурв границах населённых пунктов

| Наименование территорий | д. Шугур |  | с. Карым |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, га | Доля | Площадь, га | Доля |
| Общая площадь земель в границах населённых пунктов, в том числе территории: | 132,87 | 100% | 13,00 | 100% |
| Жилые зоны | 43,07 | 32,4% | 5,12 | 39,4% |
| Общественно-деловые зоны | 4,24 | 3,2% | 0,00 | 0,0% |
| Зона специализированной общественной застройки | 0,38 | 0,3% | 0,13 | 1,0% |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 1,00 | 0,8% | 0,00 | 0,0% |
| Производственная зона | 0,48 | 0,4% | 0,95 | 7,3% |
| Коммунально-складская зона | 0,46 | 0,3% | 0,00 | 0,0% |
| Зона инженерной инфраструктуры | 3,95 | 3,0% | 0,26 | 2,0% |
| Зона транспортной инфраструктуры | 17,12 | 12,9% | 2,13 | 16,4% |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 10,90 | 8,2% | 0,00 | 0,0% |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 0,52 | 0,4% | 0,52 | 4,0% |
| Зоны рекреационного назначения | 9,16 | 6,9% | 0,16 | 1,2% |
| Зона озеленённых территорий общего пользования | 0,73 | 0,5% | 0,00 | 0,0% |
| Зона лесов | 40,34 | 30,4% | 1,30 | 10,0% |
| Зона кладбищ | 0,42 | 0,3% | 0,00 | 0,0% |
| Зона складирования и захоронения отходов | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
| Зона акваторий | 0,10 | 0,1% | 0,22 | 1,7% |
| Иные зоны | 0,00 | 0,0% | 2,21 | 17,0% |

Таблица 2

Баланс функциональных зон сельского поселения Шугурв границах поселения

| Наименование территорий | Площадь, га | Доля |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь земель в границах сельского поселения, в том числе территории: | 7494,97 | 100% |
| Жилые зоны | 48,19 | 0,64% |
| Общественно-деловые зоны | 4,24 | 0,06% |
| Зона специализированной общественной застройки | 0,51 | 0,01% |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 0,96 | 0,01% |
| Производственная зона | 1,43 | 0,02% |
| Коммунально-складская зона | 0,46 | 0,01% |
| Зона инженерной инфраструктуры | 4,21 | 0,06% |
| Зона транспортной инфраструктуры | 67,92 | 0,91% |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 10,90 | 0,15% |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 1,04 | 0,01% |
| Зоны рекреационного назначения | 9,32 | 0,12% |
| Зона озеленённых территорий общего пользования | 0,73 | 0,01% |
| Зона лесов | 6624,04 | 88,38% |
| Зона кладбищ | 0,71 | 0,01% |
| Зона складирования и захоронения отходов | 2,10 | 0,03% |
| Зона акваторий | 716,00 | 9,55% |
| Иные зоны | 2,21 | 0,03% |

Параметры функциональных зон

Основными параметрами функциональных зон, на территории сельского поселения Шугур, приняты показатели, с учётом, установленных в пункте 9.8 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утверждённых приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

Учёт установленных в Генеральном плане границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства и границ функциональных зон осуществляется в соответствии с законодательством применительно к составу документации по планировке территории в различных случаях, при проведении публичных слушаний, в иных случаях.

Границы функциональных зон установлены на карте ГП3«Карта функциональных зон сельского поселения Шугур».

В соответствии с законодательством Российской Федерации правовой статус установленных в Генеральном плане границ функциональных зон определяется следующими положениями: установление границ функциональных зон не создаёт правовых последствий для правообладателей земельных участков и иных объектов недвижимости:

    - В отношении границ функциональных зон не применяется требование первого абзаца пункта 2 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации (требование, согласно которому каждый земельный участок должен принадлежать только одной зоне). Пересечение границами функциональных зон границ земельных участков не является требованием о приведении границ функциональных зон в соответствие с границами земельных участков;

    - Факт наличия расхождений между границами функциональных зон и границами территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, не является требованием о приведении в соответствие указанных границ друг другу.

Таблица 3

Описание параметров функциональной зоны застройки жилыми домами

| № п/п | Описание параметров функциональной зоны | Условное обозначение функциональной зоны/подзоны |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ж1 | Ж2 |
| 1. | Максимальная/средняя этажность застройки зоны | 5/3 | 2/1 |
| 2. | Плотность населения, чел./га | 0-100 | 0-100 |
| 3. | Расчётная плотность жилого фонда, м2 общей площади на 1 га территории жилой зоны или отдельных элементовпланировочной структуры жилой зоны, м2/га | 400-2000 | не устан. |
| 4. | Соотношениеэлементовтерритории, в % |  |  |
| 4.1. | Общаяплощадьфункциональной зоны, в % | 100 | 100 |
| 4.2. | Максимальныйпроцент застройки зоны, в% | Неболее65 | Не более80 |
| 4.3. | Доля площади улиц в красных линияхот общейплощадифункциональной зоны, в % | Не менее10-15 | Не менее10-15 |
| 4.4. | Доля озеленения территорий общего пользования по отношению к площадифункциональной, в % | Не менее 25 | Не менее 25 |
| 4.5. | Доляплощадиземельныхучастковсоциально-бытового назначения (ДОУ, школ, домов культуры, магазинов, бытовыхцентров и пр.), в % | 5-10 | 5-10 |
| 4.6. | Коэффициент застройки | 0,2 | - |
| 4.7. | Коэффициентплотностизастройки | 0,4 | - |

Таблица 4

Описание параметров функциональных зон общественно-деловой зоны, производственной зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

| № п/п | Описание параметров функциональной зоны | Условное обозначение функциональнойзоны/подзоны |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | О |  | П | И-Т |
|  |  | О1 | О2 | П1 |  |
| 1. | Максимальная/средняя этажность застройки зоны | 5/3 | 2/1 | 5/3 | - |
| 2. | Плотность населения, чел./га | 0-200 | 0-200 | 0 | 0 |
| 3. | Плотность застройки, м2/га | - | - | менее 10 000 | - |
| 4. | Соотношениеэлементов территории, в% |  |  |  |  |
| 4.1. | Общая площадьфункциональной зоны, в % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2. | Максимальныйпроцент застройки зоны, в% | Не менее 50 | Не менее 50 | Не более 60 | Не более 90 |
| 4.3. | Доляплощадиулиц,территорий общего пользования, в красныхлиниях отобщейплощадифункциональной зоны, в% | 20-25 | 20-25 | 10-15 | - |
| 4.4. | Доля озеленения территорийобщего пользования по отношению к площадифункциональной, в % | Не менее 25 | Не менее 25 | Не менее 25 | Не менее 10 |
| 4.5. | Доляплощадиземельных участковсоциально-бытовогоназначения (ДОУ, школ, домов культуры и пр.), в % | по требов. | по требов | - | - |
| 5. | Коэффициент застройки | 1,0 | 0,8 | 0,6 | - |
| 6. | Коэффициентплотностизастройки | 3,0 | 2,4 | 1,8 | - |

Таблица 5

Описаниепараметровфункциональнойзоны сельскохозяйственного использования

| № п/п | Описание параметровфункциональной зоны | Условное обозначение функциональнойзоны/подзоны |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сх1 | Сх2 |
| 1. | Максимальная/средняя этажность застройки зоны | Недопуск. | 5/3 |
| 2. | Плотность населения, чел./га | 0 | 0 |
| 3. | Соотношениеэлементов территории, в% |  |  |
| 3.1. | Общаяплощадьфункциональной зоны, в % | 100 | 100 |
| 3.2. | Максимальныйпроцент застройки зоны, в% | Не допуск. | Не более 60 |
| 3.3. | Доля площади улиц в красныхлиниях отобщейплощади функциональной зоны, в% | - | 15-20 |
| 3.4. | Доляозеленениятерриторийобщегопользованияпоотношениюкплощади функциональной зоны, в% | - | Не менее 10 |
| 3.5. | Доля площади земельных участков социально-бытового назначения (ДОУ, школ, домовкультуры и пр.), в % | - | - |
| 4. | Коэффициент застройки | 0 | 0,6 |
| 5. | Коэффициентплотности застройки | 0 | 1,8 |

Таблица 6

Описание параметров функциональной зоны рекреационного назначения, зоны природного ландшафта и зон специального назначения

| № п/п | Описание параметров функциональной зоны | Условное обозначение функциональной зоны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сп | Р | ПЛ |
| 1. | Максимальная/средняя этажность застройки зоны | Не устан. | 2/1 | Не устан. |
| 2. | Плотность населения, чел./га | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Соотношение элементов территории, в % |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь функциональной зоны, в % | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Максимальный процент застройки зоны, в % | Не более 10 | Не более 20 | Не более 10 |
| 3.3. | Доля площади улиц в красных линиях от общей площади функциональной зоны, в % | Не устан. | 10-20 | Не устан. |
| 3.4. | Доля озеленения территорий общего пользования по отношению к площади функциональной, в % | Не менее 20 | Не менее 80 | Не менее 90 |
| 3.5. | Доля площади земельных участков социально-бытового назначения (ДОУ, школ, домов культуры и пр.), в % | - | - | - |
| 4. | Коэффициент застройки | - | - | - |
| 5. | Коэффициент плотности застройки | - | - | - |

Согласно Приложению БСП 42.13330 «Градостроительство. Планировка изастройка городских и сельскихпоселений»(Актуализированнаяредакция СНиП 2.07.01-89*), приведены нормативные показатели плотностизастройки территориальных зон.

Таблица 7

Показатели плотности застройки участков территориальных зон

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотностизастройки |
| --- | --- | --- |
| Жилая |  |  |
| Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами | 0,4 | 1,2 |
| То же, реконструируемая | 0,6 | 1,6 |
| Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности | 0,4 | 0,8 |
| Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками | 0,3 | 0,6 |
| Застройка одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,2 | 0,4 |
| Общественно-деловая |  |  |
| Многофункциональная застройка | 1,0 | 3,0 |
| Специализированная общественная застройка | 0,8 | 2,4 |
| Производственная |  |  |
| Промышленная | 0,8 | 2,4 |
| Научно-производственная | 0,6 | 1,0 |
| Коммунально-складская | 0,6 | 1,8 |

Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки иплотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учётомнеобходимых по расчёту учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянокавтомобилей, зелёных насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Дляпроизводственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталовпроизводственной застройки, включающей в себя один или несколько объектов.

Приподсчёте коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется повнешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные.Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение неучитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется подозеленение, организацию площадок, стоянок автомобилей и другие видыблагоустройства.

Границами кварталов являются красные линии.

При реконструкциисложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей,мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчёту объем учреждений,организаций и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталахнаселения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учрежденияобслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кромедошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организацийначального общего образования). В условиях реконструкции существующей застройкиплотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30% при соблюдениисанитарно-гигиенических и противопожарных норм.

- Перечень объектов местного значения, планируемых к размещению на территории сельского поселения Шугур

Для создания полноценной системы социального и культурно-бытового обслуживания муниципального образования, для обеспечения круглогодичной автотранспортной связи между населёнными пунктами Кондинского района и сельского поселения Шугур, устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры, генеральным планом предусматривается комплекс мероприятий по размещению объектов местного значения.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

В составе таблицы8 сведены все мероприятия с разбивкой по направлениям (отраслям) и по срокам реализации: первая очередь – до 2028 года, расчётный срок – до 2038 года.

Таблица 8

Перечень объектов местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Параметры объекта | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Этап территориального планирования | Источник информации о мероприятии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения «Междуреченский – Луговой – Шугур» | СП Шугур | 16,5 км, V категория | Придорожная полоса – 50 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
|  | Автомобильная дорога общего пользования местного значения «Шугур – Карым» | СП Шугур | 24,0 км, V категория | Придорожная полоса – 50 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
|  | Вертолётная площадка (перенос) | в юго-восточной части д. Шугур | требует уточнения на этапе проектирования | Предварительно СЗЗ 300 м. По расчётам | Первая очередь | Предложение разработчиков |
|  | Существующая СОШ (реконструкция) | д. Шугур | до 110 мест | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение разработчиков |
|  | Предприятие деревянного домостроения | д. Шугур | требует уточнения на этапе проектирования | Санитарно-защитная зона – 100 м | Расчётный срок | СТП Кондинского района |
|  | ЛЭП «ПС Луговская – ПС Шугур | д. Шугур | 35 кВ, 75,4 км | Охранная зона – 30 м | Расчётный срок | СТП Кондинского района |
|  | Понизительная подстанция «Шугур» | д. Шугур | 1 ед., 35 кВ | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок | СТП Кондинского района |
|  | Дизельные электростанции | д. Шугур с. Карым | 2 ед. | Не устанавливается | Расчётный срок | СТП Кондинского района |
| ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Улично-дорожная сеть (реконструкция) | д. Шугур с. Карым | 5,0 км 0,3 км | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение разработчиков |
|  | Улично-дорожная сеть | д. Шугур с. Карым | 1,0 км 0,2 км | Не устанавливается | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | д. Шугур | плоскостные 1,3 тыс. м2, залы 235 м2, бассейн 50 м2 | Не устанавливается | Расчётный срок | Предложение разработчиков, СТП Кондинского района |
|  | Сельский Дом культуры (капитальный ремонт) | д. Шугур | без увеличения мощности | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение разработчиков, Стратегии социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года |
|  | Краеведческий музей | д. Шугур | 1 ед. | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение разработчиков |
|  | Сеть водопровода (реконструкция) | д. Шугур | 1,2 км | Охранная зона – 20 м | Первая очередь | Предложение разработчиков с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения СП Шугур |
|  | Сеть водопровода | д. Шугур | 7,0 км | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения СП Шугур |
|  | Водозабор (капитальный ремонт скважины) | д. Шугур | без увеличения мощности | I пояс зоны санитарной охраны – 30 м | Первая очередь | Предложение разработчиков с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения СП Шугур |
|  | Резервуар чистой воды | д. Шугур | 2 ед. × 300 м3 | I пояс зоны санитарной охраны – 30 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения СП Шугур |
|  | Станция водоподготовки | д. Шугур | 200 м3/сут | I пояс зоны санитарной охраны – 30 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения СП Шугур |
|  | Насосная станция второго подъёма | д. Шугур | 200 м3/сут | I пояс зоны санитарной охраны – 30 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения СП Шугур |
|  | Канализация хозяйственно-бытовая (напорная) | д. Шугур | 1,7 км, Ду 110 мм | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения СП Шугур |
|  | Канализация хозяйственно-бытовая (безнапорная) | д. Шугур | 5,0 км, Ду 160-200 мм | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения СП Шугур |
|  | Канализационные очистные сооружения | д. Шугур | 150 м3/сут | Санитарно-защитная зона – 300 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения СП Шугур |
|  | Канализационная насосная станция | д. Шугур | 140 м3/сут | Санитарно-защитная зона – 15 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения СП Шугур |
|  | Действующая АТС (реконструкция) | д. Шугур | до 270 номеров | Не устанавливается | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
|  | Существующая котельная (реконструкция с заменой оборудования) | д. Шугур | без увеличения мощности | Согласно расчётам | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом Схемы теплоснабжения СП Шугур |
|  | Существующие теплосети (реконструкция) | д. Шугур | 1,4 км | Охранная зона – от 3 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом Схемы теплоснабжения СП Шугур |
|  | Теплосети | д. Шугур | 0,3 км | Охранная зона– от 3 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом Схемы теплоснабжения СП Шугур |
|  | Электросети | д. Шугур | 10/0,4 кВ, 1,0 км | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
|  | Пункт по приёму дикоросов, рыбы, сельхозпродукции | д. Шугур | 5 рабочих мест | Санитарно-защитная зона – 50 м | Первая очередь | Стратегия социально-экономического развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года, СТП Кондинского района |
|  | Станция технического обслуживания | д. Шугур | 2 поста | Санитарно-защитная зона – 50 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
|  | Дамба обваловывания | д. Шугур | 1,29 км | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение разработчиков |
|  | Кладбище сельское существующее (закрытие) | д. Шугур | 0,22 га | Санитарно-защитная зона – 50 м | Первая очередь | Предложение разработчиков |
|  | Кладбище сельское | д. Шугур | 0,3 га | Санитарно-защитная зона – 50 м | Первая очередь | Предложение разработчиков |
|  | Площадки мусоросборные | д. Шугур с. Карым | 7 ед., 28 контейнеров 2 ед., 2 контейнера | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение разработчиков |
|  | Пункт для сбора и хранения (транспортирования) ртутьсодержащих отходов | д. Шугур | 1 ед. | Не устанавливается | Первая очередь | Генеральная схема санитарной очистки территорий населённых пунктов Кондинского района |
|  | Площадка временного накопления ТКО (в том числе скотомогильник с биотермическими камерами) | СП Шугур | 2,1(0,3) га | Санитарно-защитная зона– 500 м | Первая очередь | Предложение разработчиков |

- Приложение

Каталог координат поворотных точек границысельского поселенияШугур

| № п/п | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 869043,7 | 2523151,06 |
| 2 | 869048,55 | 2523665,5 |
| 3 | 868900,81 | 2523615,81 |
| 4 | 868778 | 2523645,87 |
| 5 | 868667,5 | 2523719,35 |
| 6 | 868547,9 | 2523678,11 |
| 7 | 868420,12 | 2523507,9 |
| 8 | 868356,85 | 2523285,74 |
| 9 | 868277,65 | 2523217,36 |
| 10 | 868214,97 | 2523173,24 |
| 11 | 868155,17 | 2523194,03 |
| 12 | 868110,03 | 2523280,23 |
| 13 | 868084,06 | 2523331,99 |
| 14 | 868019,23 | 2523334,84 |
| 15 | 867945,35 | 2523278,51 |
| 16 | 867856,99 | 2523280,28 |
| 17 | 867790,72 | 2523441,94 |
| 18 | 867751,69 | 2523522,52 |
| 19 | 867783,67 | 2523678,45 |
| 20 | 867818,55 | 2523731,56 |
| 21 | 867812,3 | 2523866,56 |
| 22 | 867862,39 | 2523927,79 |
| 23 | 867943,63 | 2523911,49 |
| 24 | 868032,97 | 2523857,76 |
| 25 | 868130,33 | 2523838,17 |
| 26 | 868236,21 | 2523843,02 |
| 27 | 868297,38 | 2523874,81 |
| 28 | 868347,38 | 2523939,85 |
| 29 | 868362,85 | 2524022,5 |
| 30 | 868302 | 2524087,23 |
| 31 | 868300,17 | 2524181,8 |
| 32 | 868330,58 | 2524199,45 |
| 33 | 868349,5 | 2524311,21 |
| 34 | 868336,98 | 2524373,38 |
| 35 | 868314,82 | 2524541,12 |
| 36 | 868278,86 | 2524693,71 |
| 37 | 868182,97 | 2524785,76 |
| 38 | 868093,84 | 2524834,7 |
| 39 | 867952,33 | 2525078,87 |
| 40 | 867914,01 | 2525178,4 |
| 41 | 867948,5 | 2525266,79 |
| 42 | 867984,16 | 2525331,13 |
| 43 | 867966,56 | 2525397,81 |
| 44 | 867934,09 | 2525502,02 |
| 45 | 867912,86 | 2525557,94 |
| 46 | 867968,4 | 2525612,08 |
| 47 | 868032,13 | 2525627,94 |
| 48 | 868036,23 | 2525673,31 |
| 49 | 868016,3 | 2525691,7 |
| 50 | 868054,98 | 2525725 |
| 51 | 868077,62 | 2525758,98 |
| 52 | 868036,33 | 2525815,14 |
| 53 | 867956,96 | 2525919,69 |
| 54 | 867803,17 | 2525946,5 |
| 55 | 867847,61 | 2526084,15 |
| 56 | 867900,24 | 2526230,72 |
| 57 | 867898,88 | 2526442,58 |
| 58 | 868016,79 | 2526431,42 |
| 59 | 868094,76 | 2526490,92 |
| 60 | 868134,18 | 2526579,71 |
| 61 | 868154,3 | 2526680,01 |
| 62 | 868120,24 | 2526746,77 |
| 63 | 868037,07 | 2526798,82 |
| 64 | 868000,3 | 2526921,36 |
| 65 | 868054,88 | 2527085,34 |
| 66 | 868066,29 | 2527241,13 |
| 67 | 868067,35 | 2527353,04 |
| 68 | 867921,63 | 2527414,58 |
| 69 | 867658,87 | 2527588,74 |
| 70 | 867667,42 | 2527806,52 |
| 71 | 867653,54 | 2527973,58 |
| 72 | 867627,76 | 2528127,67 |
| 73 | 867536,74 | 2528216,63 |
| 74 | 867501,17 | 2528314,36 |
| 75 | 867429,67 | 2528332,97 |
| 76 | 867415,14 | 2528182,36 |
| 77 | 867374,2 | 2527987,65 |
| 78 | 867356,57 | 2527751,23 |
| 79 | 867210,49 | 2527823,02 |
| 80 | 867160,41 | 2527977,81 |
| 81 | 867133,2 | 2528105,03 |
| 82 | 867168,35 | 2528270,9 |
| 83 | 867192,87 | 2528357,71 |
| 84 | 867073,99 | 2528302,26 |
| 85 | 866966,82 | 2528304,41 |
| 86 | 866912,7 | 2528394,76 |
| 87 | 866862,65 | 2528549,51 |
| 88 | 866867,4 | 2528756,78 |
| 89 | 866851,98 | 2528934,6 |
| 90 | 866812,6 | 2529168,39 |
| 91 | 866804,06 | 2529353,67 |
| 92 | 866837,54 | 2529555,16 |
| 93 | 866811,21 | 2529661,05 |
| 94 | 866741,25 | 2529786,33 |
| 95 | 866656,53 | 2529918,1 |
| 96 | 866592,44 | 2529915,14 |
| 97 | 866522,83 | 2529876,21 |
| 98 | 866467,46 | 2529837,93 |
| 99 | 866395,76 | 2529691,82 |
| 100 | 866339,13 | 2529524,97 |
| 101 | 866288,05 | 2529394,07 |
| 102 | 866244,1 | 2529263,49 |
| 103 | 866134,07 | 2529172,76 |
| 104 | 866119,41 | 2529263,62 |
| 105 | 866149,16 | 2529346,5 |
| 106 | 866134,08 | 2529465,64 |
| 107 | 866165,02 | 2529530,54 |
| 108 | 866188,12 | 2529645,48 |
| 109 | 866194,29 | 2529717,69 |
| 110 | 866185,13 | 2529813,08 |
| 111 | 866169,19 | 2529879,67 |
| 112 | 866161,33 | 2529912,67 |
| 113 | 866202,37 | 2529957,69 |
| 114 | 866247,54 | 2530017,33 |
| 115 | 866274,97 | 2530047,33 |
| 116 | 866261,22 | 2530137,78 |
| 117 | 866196,58 | 2530187,54 |
| 118 | 866095,66 | 2530192,43 |
| 119 | 866055,76 | 2530123,5 |
| 120 | 865968,59 | 2530037,98 |
| 121 | 865864,5 | 2530009,21 |
| 122 | 865730,53 | 2530002,98 |
| 123 | 865497,44 | 2529963,45 |
| 124 | 865330,67 | 2529941,36 |
| 125 | 865233,58 | 2529933,51 |
| 126 | 865150,48 | 2529842,33 |
| 127 | 865039,45 | 2529628,94 |
| 128 | 864999,07 | 2529486,03 |
| 129 | 864986,97 | 2529310,78 |
| 130 | 865021,92 | 2529137,74 |
| 131 | 865088,68 | 2528999,75 |
| 132 | 865185 | 2528950,52 |
| 133 | 864560,52 | 2528800,71 |
| 134 | 863724,74 | 2528715,04 |
| 135 | 863448,15 | 2528594,73 |
| 136 | 863241,62 | 2528558,33 |
| 137 | 863065,1 | 2528597,22 |
| 138 | 862866,14 | 2528688,74 |
| 139 | 862748,12 | 2528770,6 |
| 140 | 862570,75 | 2528829,62 |
| 141 | 862349,64 | 2528823,63 |
| 142 | 862134,68 | 2528763,43 |
| 143 | 861818,26 | 2528133,24 |
| 144 | 861639,02 | 2527918,74 |
| 145 | 861351,12 | 2527538,82 |
| 146 | 861234,01 | 2527207,58 |
| 147 | 861026,72 | 2527065,61 |
| 148 | 860719,23 | 2526888,43 |
| 149 | 860586,95 | 2526655,47 |
| 150 | 860437,22 | 2526506,65 |
| 151 | 860351,85 | 2526362,8 |
| 152 | 860279,59 | 2526355,32 |
| 153 | 860219,64 | 2526306,97 |
| 154 | 860208,24 | 2526240,12 |
| 155 | 860271,12 | 2526135,25 |
| 156 | 860251,3 | 2526026,58 |
| 157 | 860176,99 | 2525840,82 |
| 158 | 860027,09 | 2525676,39 |
| 159 | 859894,47 | 2525496,17 |
| 160 | 859797,61 | 2525441,95 |
| 161 | 859647,15 | 2525468,15 |
| 162 | 859495,52 | 2525519,2 |
| 163 | 859030,35 | 2525406,48 |
| 164 | 858828,68 | 2525376,5 |
| 165 | 858685,99 | 2525415,48 |
| 166 | 858544,73 | 2525512,54 |
| 167 | 858380,9 | 2525650,07 |
| 168 | 858255,15 | 2525768,53 |
| 169 | 858215,96 | 2525899,34 |
| 170 | 858082,51 | 2526187,47 |
| 171 | 857898,43 | 2526402,76 |
| 172 | 857598,67 | 2526612,69 |
| 173 | 857359,55 | 2526763,31 |
| 174 | 857073,6 | 2527031,89 |
| 175 | 856828,64 | 2527310,69 |
| 176 | 856687,51 | 2527494,84 |
| 177 | 856617,01 | 2527765,12 |
| 178 | 856598,43 | 2527988,06 |
| 179 | 856443,81 | 2527906 |
| 180 | 856392,14 | 2527675,09 |
| 181 | 856448,14 | 2527475,11 |
| 182 | 856448,46 | 2527355,66 |
| 183 | 856411,52 | 2527255,3 |
| 184 | 856440,24 | 2527085,21 |
| 185 | 856434,79 | 2526752,58 |
| 186 | 856359,22 | 2526702,37 |
| 187 | 856269,92 | 2526724,21 |
| 188 | 856146,9 | 2526801,61 |
| 189 | 856066,51 | 2526855,02 |
| 190 | 855994,39 | 2526955,55 |
| 191 | 855862,65 | 2526996,21 |
| 192 | 855814,46 | 2527139,45 |
| 193 | 855731,32 | 2527364,06 |
| 194 | 855850,44 | 2527483,85 |
| 195 | 855939,41 | 2527581,45 |
| 196 | 855948,32 | 2527727,31 |
| 197 | 855956,33 | 2527844,04 |
| 198 | 855898,67 | 2527926,04 |
| 199 | 855787,58 | 2527997,92 |
| 200 | 855610,52 | 2527997,43 |
| 201 | 855465,29 | 2527975,34 |
| 202 | 855343,68 | 2527938,88 |
| 203 | 855264,56 | 2527819,74 |
| 204 | 855179,68 | 2527823,55 |
| 205 | 855197,39 | 2527939,83 |
| 206 | 855146 | 2528052,97 |
| 207 | 855097,56 | 2528101,67 |
| 208 | 855114,42 | 2528236,33 |
| 209 | 855124,06 | 2528359,95 |
| 210 | 855086,24 | 2528512,21 |
| 211 | 855019,9 | 2528634,71 |
| 212 | 854841,23 | 2528698,81 |
| 213 | 854558,4 | 2528778,78 |
| 214 | 854457,47 | 2528851,18 |
| 215 | 854430,81 | 2528975,55 |
| 216 | 854464,15 | 2529160,33 |
| 217 | 854515,38 | 2529298,79 |
| 218 | 854413,14 | 2529472 |
| 219 | 854313,87 | 2529582,57 |
| 220 | 854275,23 | 2529737,78 |
| 221 | 854310,3 | 2529885,97 |
| 222 | 854351,71 | 2529977,89 |
| 223 | 854211,1 | 2530058,54 |
| 224 | 854060,36 | 2530088,86 |
| 225 | 853842,07 | 2530234,4 |
| 226 | 853631,6 | 2530479,75 |
| 227 | 853532,2 | 2530612,07 |
| 228 | 853514,36 | 2530729,45 |
| 229 | 853655,45 | 2530773,31 |
| 230 | 853862,01 | 2530745,54 |
| 231 | 853965,59 | 2530793,85 |
| 232 | 854036,66 | 2530871,82 |
| 233 | 854012,57 | 2530988,92 |
| 234 | 853938,79 | 2531103,72 |
| 235 | 853859,71 | 2531199,67 |
| 236 | 853677,33 | 2531240,99 |
| 237 | 853742,16 | 2531318,68 |
| 238 | 853794,64 | 2531395,74 |
| 239 | 853821,95 | 2531477,92 |
| 240 | 853787,49 | 2531551 |
| 241 | 853596,91 | 2531635,5 |
| 242 | 853503,96 | 2531761,89 |
| 243 | 853364,62 | 2531948,36 |
| 244 | 853211,67 | 2532028,38 |
| 245 | 853014,02 | 2532131,21 |
| 246 | 852763,32 | 2532169,43 |
| 247 | 852519,11 | 2532338,62 |
| 248 | 852282,45 | 2532477,02 |
| 249 | 852183,4 | 2532466,2 |
| 250 | 852121,89 | 2532450,93 |
| 251 | 852005,22 | 2532551,34 |
| 252 | 851918,68 | 2532541,07 |
| 253 | 851865,34 | 2532482,64 |
| 254 | 851839,24 | 2532238,75 |
| 255 | 851869,67 | 2531985,06 |
| 256 | 851866,66 | 2531779,6 |
| 257 | 851797,37 | 2531664,38 |
| 258 | 851707,95 | 2531579,35 |
| 259 | 851566 | 2531554,13 |
| 260 | 851421,02 | 2531460,32 |
| 261 | 851301,35 | 2531355,26 |
| 262 | 851180,18 | 2531150,56 |
| 263 | 850939,92 | 2530828,32 |
| 264 | 851081,7 | 2530595,21 |
| 265 | 851125,44 | 2530413,48 |
| 266 | 851292,04 | 2530173,72 |
| 267 | 851460,86 | 2530040,16 |
| 268 | 851804,97 | 2529935,87 |
| 269 | 851932,35 | 2529856,94 |
| 270 | 852073,54 | 2529707,93 |
| 271 | 852269,8 | 2529589,73 |
| 272 | 852505,86 | 2529529,94 |
| 273 | 852722,09 | 2529440,98 |
| 274 | 852999,46 | 2529404,3 |
| 275 | 853221,36 | 2529343,87 |
| 276 | 853360,01 | 2529251,27 |
| 277 | 853463,63 | 2529150,06 |
| 278 | 853482,62 | 2529044,91 |
| 279 | 853445,22 | 2528937,15 |
| 280 | 853363,47 | 2528869,71 |
| 281 | 853163,95 | 2528902,94 |
| 282 | 852987,61 | 2528894,77 |
| 283 | 852889,82 | 2528869,03 |
| 284 | 852832,58 | 2528732,07 |
| 285 | 852861,19 | 2528570,83 |
| 286 | 852957,78 | 2528469,28 |
| 287 | 853117,24 | 2528384,72 |
| 288 | 853306,77 | 2528414,66 |
| 289 | 853465,99 | 2528485,67 |
| 290 | 853562,84 | 2528532,54 |
| 291 | 853674,31 | 2528452,89 |
| 292 | 853764,84 | 2528329,82 |
| 293 | 853791,84 | 2528203,81 |
| 294 | 853738,68 | 2528130,65 |
| 295 | 853551,16 | 2528058,37 |
| 296 | 853483,86 | 2527984,57 |
| 297 | 853512,89 | 2527816,25 |
| 298 | 853578,11 | 2527628,38 |
| 299 | 853638,45 | 2527546,36 |
| 300 | 853643,61 | 2527433,46 |
| 301 | 853811,82 | 2527158,51 |
| 302 | 853994,39 | 2527032,65 |
| 303 | 854067,35 | 2526830,97 |
| 304 | 854193,16 | 2526709,54 |
| 305 | 854346,87 | 2526596,48 |
| 306 | 854484,8 | 2526518 |
| 307 | 854619,66 | 2526462,57 |
| 308 | 854779,18 | 2526427,47 |
| 309 | 854891,86 | 2526353,73 |
| 310 | 854879,25 | 2526319,88 |
| 311 | 854976,73 | 2526224,13 |
| 312 | 855001,36 | 2526085,62 |
| 313 | 855234,98 | 2525890,02 |
| 314 | 855412,37 | 2525861,79 |
| 315 | 855718,59 | 2525803,08 |
| 316 | 855935,08 | 2525645,46 |
| 317 | 856060,33 | 2525406,68 |
| 318 | 856111,09 | 2525188,98 |
| 319 | 856135,74 | 2524831,53 |
| 320 | 856161,44 | 2524628,88 |
| 321 | 856208,05 | 2524500,68 |
| 322 | 856338,38 | 2524327,37 |
| 323 | 856429,57 | 2524470,11 |
| 324 | 856559,76 | 2524476,15 |
| 325 | 856672,48 | 2524505,81 |
| 326 | 856734,55 | 2524573,89 |
| 327 | 856788,49 | 2524641,59 |
| 328 | 856860,93 | 2524661,22 |
| 329 | 856932,99 | 2524689,05 |
| 330 | 857108,85 | 2524762,35 |
| 331 | 857315,15 | 2524885,97 |
| 332 | 857484,83 | 2524918,29 |
| 333 | 857671,86 | 2524926,9 |
| 334 | 857846,79 | 2524845,36 |
| 335 | 857817,25 | 2524778,8 |
| 336 | 857862,79 | 2524674,95 |
| 337 | 857952,34 | 2524586,42 |
| 338 | 858177,62 | 2524501,49 |
| 339 | 858329,93 | 2524433,94 |
| 340 | 858372,2 | 2524324,09 |
| 341 | 858425,33 | 2524251,99 |
| 342 | 858621,54 | 2524065,69 |
| 343 | 858880,64 | 2524005,55 |
| 344 | 859083,33 | 2524127,07 |
| 345 | 859247,47 | 2524214,78 |
| 346 | 859415,83 | 2524214,55 |
| 347 | 859673,46 | 2524186,4 |
| 348 | 859931,1 | 2524158,27 |
| 349 | 860157,55 | 2524112,63 |
| 350 | 860405,02 | 2524132,11 |
| 351 | 860632,53 | 2524062,45 |
| 352 | 860996,88 | 2523806,94 |
| 353 | 861373,86 | 2523624,03 |
| 354 | 861688,91 | 2523566,54 |
| 355 | 861979,74 | 2523515,85 |
| 356 | 862278,46 | 2523465,6 |
| 357 | 862426,86 | 2523376,34 |
| 358 | 862560,28 | 2523262,29 |
| 359 | 862703,88 | 2523100,69 |
| 360 | 862913,44 | 2522902,11 |
| 361 | 863148,34 | 2522672,6 |
| 362 | 863249,92 | 2522577,34 |
| 363 | 863101,53 | 2522197,01 |
| 364 | 863047,7 | 2521992,1 |
| 365 | 862947,5 | 2521968,5 |
| 366 | 862862,98 | 2521882,3 |
| 367 | 862838,76 | 2521723,04 |
| 368 | 862803,3 | 2521531,59 |
| 369 | 862827,49 | 2521418,83 |
| 370 | 862868,85 | 2521344,88 |
| 371 | 862827,27 | 2521286 |
| 372 | 862765,56 | 2521251,49 |
| 373 | 862730,66 | 2521186,66 |
| 374 | 862758,81 | 2521124,66 |
| 375 | 862806,82 | 2521044,67 |
| 376 | 862738,88 | 2521009,86 |
| 377 | 862737,18 | 2520908,57 |
| 378 | 862729,26 | 2520806,99 |
| 379 | 862773,4 | 2520809,01 |
| 380 | 862829,09 | 2520767,85 |
| 381 | 862861,7 | 2520643,88 |
| 382 | 862939,41 | 2520513,03 |
| 383 | 863024,45 | 2520418,35 |
| 384 | 863099,78 | 2520341,12 |
| 385 | 863195,45 | 2520211,1 |
| 386 | 863287,82 | 2520152,61 |
| 387 | 863415,46 | 2520104,74 |
| 388 | 863552,53 | 2520048,33 |
| 389 | 863610,4 | 2519952,82 |
| 390 | 863557,52 | 2519858,33 |
| 391 | 863552,51 | 2519693,66 |
| 392 | 863611,03 | 2519658,37 |
| 393 | 863746,25 | 2519607,72 |
| 394 | 863824,64 | 2519554,41 |
| 395 | 863854,93 | 2519448,27 |
| 396 | 863922,41 | 2519356,46 |
| 397 | 864034,02 | 2519266,71 |
| 398 | 864068,87 | 2519198,79 |
| 399 | 864117,41 | 2519106,09 |
| 400 | 864120,31 | 2519042,98 |
| 401 | 864155,23 | 2518835,85 |
| 402 | 864168,19 | 2518690,91 |
| 403 | 864161,42 | 2518564,05 |
| 404 | 864178,75 | 2518463,65 |
| 405 | 864276,69 | 2518398,58 |
| 406 | 864368,59 | 2518326,93 |
| 407 | 864417,45 | 2518227,93 |
| 408 | 864488,88 | 2518186,97 |
| 409 | 864563,45 | 2518215,72 |
| 410 | 864600,84 | 2518292,82 |
| 411 | 864658,47 | 2518343,56 |
| 412 | 864754,03 | 2518355,95 |
| 413 | 864867,29 | 2518417,25 |
| 414 | 864926,95 | 2518512,08 |
| 415 | 864959,01 | 2518597,67 |
| 416 | 865028,9 | 2518644,91 |
| 417 | 865092,06 | 2518751,93 |
| 418 | 865147,9 | 2518842,6 |
| 419 | 865211,78 | 2518933,64 |
| 420 | 865222,4 | 2519050,23 |
| 421 | 865214,8 | 2519214,02 |
| 422 | 865178,32 | 2519396,49 |
| 423 | 865139,25 | 2519634,92 |
| 424 | 865119,03 | 2519726,05 |
| 425 | 865032,02 | 2519790,11 |
| 426 | 864944,21 | 2519870,13 |
| 427 | 864808,17 | 2519955,9 |
| 428 | 864724,19 | 2520040,08 |
| 429 | 864776,44 | 2520122,56 |
| 430 | 864863,3 | 2520234,7 |
| 431 | 864970,15 | 2520435,79 |
| 432 | 865049,73 | 2520619,64 |
| 433 | 865136,01 | 2520743,73 |
| 434 | 865308,85 | 2520828,08 |
| 435 | 865434,67 | 2520853,43 |
| 436 | 865553,51 | 2520922,41 |
| 437 | 865597,77 | 2521022,09 |
| 438 | 865701,3 | 2521105,03 |
| 439 | 865857,54 | 2521209,88 |
| 440 | 865993,23 | 2521338,2 |
| 441 | 866028,37 | 2521422,85 |
| 442 | 866343,88 | 2521359,34 |
| 443 | 866529,75 | 2521245,86 |
| 444 | 866668,24 | 2521208,29 |
| 445 | 866816,98 | 2521263,98 |
| 446 | 866929,62 | 2521361,96 |
| 447 | 866991,32 | 2521506,42 |
| 448 | 867052,7 | 2521655,75 |
| 449 | 867086,29 | 2521774,46 |
| 450 | 867186,12 | 2521832,82 |
| 451 | 867287,35 | 2521861,93 |
| 452 | 867943,2 | 2521828,8 |
| 453 | 867960 | 2522415,45 |
| 454 | 868058,5 | 2522395,61 |
| 455 | 868146 | 2522404,56 |
| 456 | 868237,63 | 2522428,33 |
| 457 | 868298,3 | 2522489,68 |
| 458 | 868330,61 | 2522993,55 |
| 459 | 868389,49 | 2523036,81 |
| 460 | 868522,97 | 2523073,43 |
| 461 | 868604,2 | 2523055,57 |
| 462 | 868654,68 | 2523018,83 |
| 463 | 868720,24 | 2522973,11 |
| 464 | 868794,03 | 2522961,84 |
| 465 | 868867,84 | 2522950,61 |
| 466 | 868893,4 | 2523029,91 |
| 467 | 868957,99 | 2523111,02 |
| 468 | 869043,7 | 2523151,06 |

Каталог координат поворотных точек границыд. Шугур

| № п/п | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 278° 56' 46" | 80,10 | 866 908,91 | 2 524 542,19 |
| 2 | 278° 29' 16" | 267,10 | 866 921,37 | 2 524 463,04 |
| 3 | 25° 32' 34" | 461,00 | 866 960,80 | 2 524 198,83 |
| 4 | 4° 8' 29" | 447,50 | 867 376,73 | 2 524 397,60 |
| 5 | 273° 29' 12" | 401,40 | 867 823,08 | 2 524 429,92 |
| 6 | 239° 9' 18" | 192,70 | 867 847,49 | 2 524 029,30 |
| 7 | 266° 8' 0" | 433,50 | 867 748,68 | 2 523 863,84 |
| 8 | 266° 42' 25" | 79,90 | 867 719,45 | 2 523 431,35 |
| 9 | 314° 11' 57" | 18,70 | 867 714,86 | 2 523 351,57 |
| 10 | 299° 54' 13" | 15,20 | 867 727,91 | 2 523 338,15 |
| 11 | 231° 27' 21" | 31,70 | 867 735,49 | 2 523 324,97 |
| 12 | 310° 53' 47" | 27,40 | 867 715,74 | 2 523 300,18 |
| 13 | 221° 51' 21" | 8,80 | 867 733,66 | 2 523 279,49 |
| 14 | 230° 52' 57" | 31,90 | 867 727,13 | 2 523 273,64 |
| 15 | 265° 49' 30" | 6,90 | 867 707,02 | 2 523 248,91 |
| 16 | 313° 48' 2" | 36,80 | 867 706,52 | 2 523 242,06 |
| 17 | 313° 20' 34" | 24,70 | 867 732,01 | 2 523 215,48 |
| 18 | 226° 51' 10" | 101,70 | 867 748,96 | 2 523 197,52 |
| 19 | 329° 0' 12" | 3,00 | 867 679,42 | 2 523 123,33 |
| 20 | 309° 58' 5" | 43,80 | 867 682,00 | 2 523 121,78 |
| 21 | 267° 23' 15" | 15,80 | 867 710,12 | 2 523 088,23 |
| 22 | 3° 50' 28" | 22,50 | 867 709,40 | 2 523 072,45 |
| 23 | 278° 1' 27" | 23,70 | 867 731,89 | 2 523 073,96 |
| 24 | 188° 54' 36" | 67,20 | 867 735,20 | 2 523 050,48 |
| 25 | 226° 59' 42" | 55,20 | 867 668,80 | 2 523 040,07 |
| 26 | 319° 46' 9" | 17,90 | 867 631,12 | 2 522 999,67 |
| 27 | 239° 28' 51" | 13,00 | 867 644,82 | 2 522 988,08 |
| 28 | 260° 25' 29" | 13,30 | 867 638,20 | 2 522 976,85 |
| 29 | 269° 43' 9" | 14,30 | 867 635,98 | 2 522 963,69 |
| 30 | 274° 11' 24" | 19,20 | 867 635,91 | 2 522 949,40 |
| 31 | 283° 51' 54" | 27,60 | 867 637,31 | 2 522 930,29 |
| 32 | 289° 35' 22" | 21,00 | 867 643,93 | 2 522 903,47 |
| 33 | 220° 42' 49" | 102,30 | 867 650,98 | 2 522 883,66 |
| 34 | 216° 34' 17" | 10,00 | 867 573,46 | 2 522 816,95 |
| 35 | 200° 42' 10" | 37,00 | 867 565,44 | 2 522 811,00 |
| 36 | 122° 34' 0" | 29,90 | 867 530,83 | 2 522 797,92 |
| 37 | 126° 36' 49" | 30,90 | 867 514,76 | 2 522 823,08 |
| 38 | 120° 49' 39" | 17,30 | 867 496,34 | 2 522 847,87 |
| 39 | 129° 6' 37" | 30,20 | 867 487,46 | 2 522 862,75 |
| 40 | 144° 3' 20" | 77,10 | 867 468,42 | 2 522 886,17 |
| 41 | 151° 43' 15" | 60,60 | 867 405,97 | 2 522 931,45 |
| 42 | 164° 22' 51" | 39,80 | 867 352,64 | 2 522 960,14 |
| 43 | 187° 46' 54" | 40,00 | 867 314,33 | 2 522 970,85 |
| 44 | 201° 49' 5" | 44,00 | 867 274,67 | 2 522 965,43 |
| 45 | 230° 59' 26" | 48,60 | 867 233,78 | 2 522 949,06 |
| 46 | 269° 29' 32" | 27,10 | 867 203,16 | 2 522 911,26 |
| 47 | 280° 30' 2" | 74,80 | 867 202,92 | 2 522 884,17 |
| 48 | 298° 7' 9" | 26,70 | 867 216,56 | 2 522 810,58 |
| 49 | 286° 16' 4" | 5,90 | 867 229,15 | 2 522 787,02 |
| 50 | 286° 15' 11" | 3,30 | 867 230,79 | 2 522 781,40 |
| 51 | 264° 11' 38" | 12,00 | 867 231,72 | 2 522 778,21 |
| 52 | 204° 6' 34" | 5,50 | 867 230,51 | 2 522 766,31 |
| 53 | 193° 55' 15" | 1,20 | 867 225,46 | 2 522 764,05 |
| 54 | 243° 40' 38" | 9,50 | 867 224,29 | 2 522 763,76 |
| 55 | 246° 59' 57" | 10,60 | 867 220,07 | 2 522 755,23 |
| 56 | 175° 13' 28" | 16,00 | 867 215,91 | 2 522 745,43 |
| 57 | 96° 10' 12" | 0,40 | 867 199,99 | 2 522 746,76 |
| 58 | 244° 16' 11" | 13,20 | 867 199,95 | 2 522 747,13 |
| 59 | 248° 24' 4" | 26,80 | 867 194,22 | 2 522 735,24 |
| 60 | 189° 11' 26" | 40,60 | 867 184,37 | 2 522 710,36 |
| 61 | 136° 41' 5" | 83,90 | 867 144,32 | 2 522 703,88 |
| 62 | 122° 34' 4" | 114,60 | 867 083,25 | 2 522 761,46 |
| 63 | 138° 30' 23" | 73,80 | 867 021,58 | 2 522 858,01 |
| 64 | 159° 44' 7" | 28,50 | 866 966,33 | 2 522 906,88 |
| 65 | 120° 53' 32" | 265,40 | 866 939,57 | 2 522 916,76 |
| 66 | 80° 0' 17" | 31,10 | 866 803,33 | 2 523 144,47 |
| 67 | 87° 59' 3" | 66,50 | 866 808,73 | 2 523 175,11 |
| 68 | 90° 30' 36" | 95,50 | 866 811,07 | 2 523 241,60 |
| 69 | 98° 10' 45" | 34,50 | 866 810,22 | 2 523 337,05 |
| 70 | 121° 34' 19" | 58,30 | 866 805,31 | 2 523 371,21 |
| 71 | 145° 10' 18" | 86,80 | 866 774,78 | 2 523 420,89 |
| 72 | 149° 55' 53" | 2,40 | 866 703,49 | 2 523 470,49 |
| 73 | 146° 47' 26" | 15,50 | 866 701,40 | 2 523 471,70 |
| 74 | 139° 47' 34" | 26,30 | 866 688,40 | 2 523 480,21 |
| 75 | 146° 14' 9" | 36,60 | 866 668,30 | 2 523 497,20 |
| 76 | 106° 25' 7" | 17,80 | 866 637,89 | 2 523 517,53 |
| 77 | 20° 42' 9" | 42,50 | 866 632,86 | 2 523 534,60 |
| 78 | 6° 57' 49" | 54,60 | 866 672,63 | 2 523 549,63 |
| 79 | 279° 12' 52" | 4,20 | 866 726,83 | 2 523 556,25 |
| 80 | 304° 53' 21" | 37,90 | 866 727,50 | 2 523 552,12 |
| 81 | 319° 50' 22" | 42,20 | 866 749,18 | 2 523 521,03 |
| 82 | 357° 2' 55" | 42,10 | 866 781,40 | 2 523 493,84 |
| 83 | 13° 6' 39" | 35,40 | 866 823,49 | 2 523 491,67 |
| 84 | 46° 52' 16" | 39,60 | 866 858,01 | 2 523 499,71 |
| 85 | 45° 6' 29" | 153,50 | 866 885,10 | 2 523 528,63 |
| 86 | 77° 40' 17" | 58,00 | 866 993,44 | 2 523 637,38 |
| 87 | 142° 50' 47" | 22,20 | 867 005,83 | 2 523 694,07 |
| 88 | 191° 4' 45" | 42,40 | 866 988,12 | 2 523 707,49 |
| 89 | 198° 36' 30" | 36,60 | 866 946,50 | 2 523 699,34 |
| 90 | 154° 47' 38" | 31,30 | 866 911,84 | 2 523 687,67 |
| 91 | 108° 46' 15" | 58,80 | 866 883,52 | 2 523 701,00 |
| 92 | 105° 37' 17" | 53,50 | 866 864,60 | 2 523 756,67 |
| 93 | 105° 32' 7" | 19,00 | 866 850,20 | 2 523 808,17 |
| 94 | 95° 17' 20" | 56,50 | 866 845,11 | 2 523 826,48 |
| 95 | 85° 26' 45" | 63,60 | 866 839,90 | 2 523 882,76 |
| 96 | 29° 22' 2" | 98,60 | 866 844,95 | 2 523 946,16 |
| 97 | 92° 43' 59" | 156,20 | 866 930,89 | 2 523 994,52 |
| 98 | 92° 43' 2" | 30,20 | 866 923,44 | 2 524 150,57 |
| 99 | 108° 11' 52" | 73,40 | 866 922,01 | 2 524 180,70 |
| 100 | 99° 36' 11" | 186,00 | 866 899,10 | 2 524 250,39 |
| 101 | 90° 0' 0" | 0,00 | 866 868,07 | 2 524 433,79 |
| 102 | 174° 5' 13" | 23,10 | 866 868,07 | 2 524 433,81 |
| 103 | 84° 24' 56" | 47,00 | 866 845,09 | 2 524 436,19 |
| 104 | 354° 39' 16" | 10,30 | 866 849,66 | 2 524 482,93 |
| 105 | 104° 2' 10" | 0,00 | 866 859,92 | 2 524 481,97 |
| 106 | 99° 36' 31" | 43,10 | 866 859,91 | 2 524 482,01 |
| 107 | 85° 19' 38" | 9,90 | 866 852,71 | 2 524 524,54 |
| 108 | 7° 57' 17" | 55,90 | 866 853,52 | 2 524 534,45 |

Каталог координат поворотных точек границыс. Карым

| № п/п | Дирекционный угол | Длина линии, м | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 316° 33' 22" | 5,50 | 852 930,48 | 2 531 267,31 |
| 2 | 317° 57' 32" | 20,50 | 852 934,45 | 2 531 263,55 |
| 3 | 307° 19' 46" | 19,40 | 852 949,71 | 2 531 249,79 |
| 4 | 330° 58' 16" | 21,40 | 852 961,50 | 2 531 234,33 |
| 5 | 321° 36' 6" | 19,50 | 852 980,24 | 2 531 223,93 |
| 6 | 348° 16' 58" | 17,40 | 852 995,52 | 2 531 211,82 |
| 7 | 19° 5' 1" | 25,40 | 853 012,54 | 2 531 208,29 |
| 8 | 17° 55' 6" | 27,00 | 853 036,56 | 2 531 216,60 |
| 9 | 28° 0' 33" | 21,30 | 853 062,26 | 2 531 224,91 |
| 10 | 8° 13' 47" | 67,40 | 853 081,06 | 2 531 234,91 |
| 11 | 357° 16' 49" | 44,50 | 853 147,78 | 2 531 244,56 |
| 12 | 346° 21' 37" | 22,80 | 853 192,20 | 2 531 242,45 |
| 13 | 341° 4' 24" | 16,20 | 853 214,33 | 2 531 237,08 |
| 14 | 359° 33' 9" | 15,40 | 853 229,67 | 2 531 231,82 |
| 15 | 344° 33' 53" | 26,50 | 853 245,04 | 2 531 231,70 |
| 16 | 354° 41' 58" | 20,60 | 853 270,61 | 2 531 224,64 |
| 17 | 334° 44' 33" | 18,40 | 853 291,09 | 2 531 222,74 |
| 18 | 290° 9' 13" | 10,30 | 853 307,75 | 2 531 214,88 |
| 19 | 255° 17' 59" | 6,70 | 853 311,31 | 2 531 205,18 |
| 20 | 259° 35' 17" | 11,00 | 853 309,61 | 2 531 198,70 |
| 21 | 275° 17' 17" | 5,50 | 853 307,62 | 2 531 187,87 |
| 22 | 229° 40' 48" | 20,50 | 853 308,13 | 2 531 182,36 |
| 23 | 217° 8' 23" | 24,20 | 853 294,84 | 2 531 166,70 |
| 24 | 222° 30' 16" | 24,20 | 853 275,55 | 2 531 152,09 |
| 25 | 250° 51' 46" | 51,60 | 853 257,71 | 2 531 135,74 |
| 26 | 256° 6' 42" | 22,50 | 853 240,79 | 2 531 086,98 |
| 27 | 257° 5' 36" | 14,60 | 853 235,38 | 2 531 065,10 |
| 28 | 258° 15' 28" | 18,70 | 853 232,11 | 2 531 050,83 |
| 29 | 252° 18' 29" | 34,60 | 853 228,30 | 2 531 032,50 |
| 30 | 223° 17' 14" | 31,90 | 853 217,78 | 2 530 999,52 |
| 31 | 186° 47' 49" | 18,40 | 853 194,53 | 2 530 977,62 |
| 32 | 211° 59' 31" | 13,70 | 853 176,24 | 2 530 975,44 |
| 33 | 213° 0' 14" | 10,90 | 853 164,65 | 2 530 968,20 |
| 34 | 230° 59' 6" | 15,10 | 853 155,52 | 2 530 962,27 |
| 35 | 256° 40' 11" | 12,80 | 853 146,00 | 2 530 950,52 |
| 36 | 220° 59' 20" | 15,90 | 853 143,05 | 2 530 938,07 |
| 37 | 187° 11' 43" | 54,50 | 853 131,07 | 2 530 927,66 |
| 38 | 217° 27' 24" | 54,70 | 853 076,97 | 2 530 920,83 |
| 39 | 159° 13' 57" | 34,60 | 853 033,57 | 2 530 887,58 |
| 40 | 190° 51' 12" | 2,70 | 853 001,24 | 2 530 899,84 |
| 41 | 134° 48' 46" | 34,70 | 852 998,58 | 2 530 899,33 |
| 42 | 82° 6' 7" | 25,80 | 852 974,15 | 2 530 923,92 |
| 43 | 118° 45' 19" | 31,20 | 852 977,70 | 2 530 949,51 |
| 44 | 116° 11' 23" | 19,10 | 852 962,67 | 2 530 976,90 |
| 45 | 90° 0' 0" | 0,00 | 852 954,23 | 2 530 994,06 |
| 46 | 90° 0' 0" | 0,00 | 852 954,22 | 2 530 994,06 |
| 47 | 154° 39' 22" | 23,30 | 852 954,22 | 2 530 994,06 |
| 48 | 208° 25' 18" | 24,70 | 852 933,17 | 2 531 004,03 |
| 49 | 202° 20' 31" | 72,80 | 852 911,44 | 2 530 992,27 |
| 50 | 256° 56' 21" | 32,50 | 852 844,09 | 2 530 964,59 |
| 51 | 250° 55' 1" | 2,00 | 852 836,75 | 2 530 932,95 |
| 52 | 245° 40' 50" | 88,20 | 852 836,11 | 2 530 931,10 |
| 53 | 249° 19' 25" | 64,70 | 852 799,78 | 2 530 850,71 |
| 54 | 289° 43' 34" | 43,10 | 852 776,94 | 2 530 790,19 |
| 55 | 58° 55' 29" | 30,00 | 852 791,48 | 2 530 749,64 |
| 56 | 327° 11' 3" | 90,30 | 852 806,95 | 2 530 775,31 |
| 57 | 238° 5' 48" | 74,90 | 852 882,86 | 2 530 726,36 |
| 58 | 238° 34' 54" | 21,60 | 852 843,28 | 2 530 662,78 |
| 59 | 132° 57' 41" | 55,30 | 852 832,01 | 2 530 644,33 |
| 60 | 121° 9' 33" | 4,00 | 852 794,35 | 2 530 684,77 |
| 61 | 109° 47' 1" | 89,10 | 852 792,27 | 2 530 688,21 |
| 62 | 109° 3' 0" | 19,70 | 852 762,12 | 2 530 772,03 |
| 63 | 69° 40' 44" | 55,10 | 852 755,68 | 2 530 790,68 |
| 64 | 67° 59' 35" | 17,60 | 852 774,80 | 2 530 842,31 |
| 65 | 69° 6' 29" | 8,20 | 852 781,40 | 2 530 858,64 |
| 66 | 65° 40' 34" | 80,40 | 852 784,32 | 2 530 866,29 |
| 67 | 77° 54' 51" | 40,10 | 852 817,43 | 2 530 939,54 |
| 68 | 83° 6' 1" | 28,40 | 852 825,83 | 2 530 978,77 |
| 69 | 94° 26' 41" | 17,20 | 852 829,24 | 2 531 006,95 |
| 70 | 81° 58' 19" | 19,00 | 852 827,91 | 2 531 024,06 |
| 71 | 89° 8' 40" | 37,50 | 852 830,57 | 2 531 042,92 |
| 72 | 88° 0' 52" | 35,80 | 852 831,13 | 2 531 080,43 |
| 73 | 85° 22' 28" | 9,30 | 852 832,37 | 2 531 116,20 |
| 74 | 81° 29' 7" | 17,50 | 852 833,12 | 2 531 125,47 |
| 75 | 78° 12' 50" | 21,00 | 852 835,71 | 2 531 142,77 |
| 76 | 53° 14' 24" | 19,80 | 852 840,00 | 2 531 163,33 |
| 77 | 47° 2' 38" | 20,60 | 852 851,84 | 2 531 179,18 |
| 78 | 73° 25' 28" | 12,90 | 852 865,89 | 2 531 194,27 |
| 79 | 75° 23' 9" | 21,20 | 852 869,56 | 2 531 206,60 |
| 80 | 354° 37' 28" | 5,40 | 852 874,90 | 2 531 227,08 |
| 81 | 5° 30' 18" | 16,40 | 852 880,32 | 2 531 226,57 |
| 82 | 94° 58' 53" | 18,80 | 852 896,61 | 2 531 228,14 |
| 83 | 44° 17' 30" | 11,40 | 852 894,98 | 2 531 246,84 |
| 84 | 33° 16' 39" | 21,60 | 852 903,17 | 2 531 254,83 |
| 85 | 3° 56' 57" | 9,30 | 852 921,21 | 2 531 266,67 |

Функциональная зона – территориальная зона с ясно выраженной преобладающей функцией её градостроительного использования – например, селитебная зона, производственная зона, коммунально-складская зона и др.

Обозначение приведено условно.

Коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала).

Коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

Для функциональных зон, в которых возможно размещение жилья.

Максимальный процент застройки определяется как отношение суммарной площади зоны, которая может быть застроена, ко всей площади зоны.

Без учёта опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 25 м (по обе стороны) для автодорог V категории. Санитарный разрыв размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (новая редакция).

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 25 м (по обе стороны) для автодорог V категории. Санитарный разрыв размер устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (новая редакция).

Согласно п. 2.2. Дополнения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер СЗЗ и санитарного разрыва аэропортов, аэродромов, вертодромов устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнения в атмосферном воздухе и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, электромагнитные поля (ЭМП)), результатов натурных исследований (наблюдений) и измерений в контрольных точках.

Согласно п. 7.1.5. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации производства лесопильного, фанерного и деталей деревянных изделий, СЗЗ составляет 100 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 15 м – для линий электропередачи напряжением35 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловых площадок планируемой производительности, СЗЗ составляет 300 м.

Согласно п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сооружений для насосных станций планируемой производительности, СЗЗ составляет 15 м.

Согласно п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 10 м – для линий электропередачи напряжением 1-20 кВ.

Согласно п. 7.1.8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации производства по переработке и хранению фруктов и овощей (сушка, засолка и т.д.), СЗЗ составляет 50 м.

Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации станций технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов, СЗЗ составляет 50 м.

Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сельского кладбища, СЗЗ составляет 50 м.

Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации сельского кладбища, СЗЗ составляет 50 м.

Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации полигона твёрдых коммунальных отходов и скотомогильников с биологическими камерами, СЗЗ составляет 500 м.