Доклад

Готовность городского поселения Междуреченский к отопительному сезону.

На территории городского поселения Междуреченский услуги    теплоснабжения предоставляет ООО СК «Лидер».

Данной организацией эксплуатируется:

- 5 твердотопливных котельных.

- Водоочистные сооружения мощностью 5 000 м3/сут.

- Канализационно-очистные сооружения мощностью 800 м3/сут. и 120 м3/сут.

- Сети теплоснабжения 49,7 км. из них 25,71 км. ветхие.

- Сети водоснабжения 77,029 км. из них 33,19 км. ветхие.

- Сети водоотведения 19,337 км. Из них 16,7 км. ветхие

По состоянию на 01 августа 2023 года, сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проходят подготовку к отопительному периоду.

Котельные – 33 % готовности;

Сети теплоснабжения – 52 % готовности;

Объекты водоснабжения - 52 % готовности;

Сети водоснабжения - 51 % готовности;

Канализационные сети – 57% готовности.

Запас топлива на котельных составляет:

- уголь- 5,650 тн, дрова- 0 м3, щепа – 65 м3.

- фактическая нуждаемость в аварийном запасе топлива в отопительный сезон 2023-2024гг.

- щепа – 5737,068 м3;

- дрова – 538,894 м3;

- уголь – 854,188 тн.

- Сроки формирования запасов топлива - 31 августа 2023 год.

Дизель генераторы в исправном состоянии. Аварийных ситуаций нет.

В рамках утвержденного Плана мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории гп. Междуреченский будут реализованы следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения по ул. Маяковского от жилого дома № 25 до жилого дома № 11 пгт. Междуреченский, на сумму: 506,700 тыс. рублей, срок исполнения 31.08.2023 года;

- Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения по ул. Маяковского от жилого дома № 25 до жилого дома № 11 пгт. Междуреченский, на сумму: 4944,000 тыс. рублей срок исполнения 31.08.2023 года;

- Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения от здания 5Г, ул. 60 лет ВЛКСМ, до теплопункта «Таежный» пгт. Междуреченский, на сумму: 9660,500 тыс. рублей срок исполнения 31.08.2023 года.

В настоящее время ведется работа по выдаче паспортов готовности потребителям тепловой энергии, ресурсоснабжающие (теплосетевые) организации предоставят необходимый пакет документов до 25 сентября 2023 года.