СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНДИНСКОЕ

Кондинского района

Ханты-Мансийского автономного округа - Югра

РЕШЕНИЕ

Об утверждении правил благоустройства и озеленения

городского поселения Кондинское

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Приказа министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», в соответствии с заключением о результатах публичных слушаний по  проекту правил благоустройства и озеленения городского поселения Кондинское» от 13.07.2012, в  целях создания благоприятных и безопасных условий для проживания граждан на территории муниципального образования городское поселение Кондинское, Совет депутатов муниципального образования городское поселение Кондинское решил:

1. Утвердить Правила благоустройства и озеленения городского поселения Кондинское согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение Кондинское от 29.05.2007 № 17 «Положения о правилах благоустройства территории городского поселения Кондинское».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам промышленности, связи, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, природных ресурсов, торговли, по социальным вопросам и правопорядку Совета депутатов городского поселения Кондинское и заместителя главы администрации городского поселения Кондинское.

Председатель Совета депутатов

городского поселения  Кондинское		  				А.А.Смирнов

Глава городского

поселения Кондинское                                                                              	И.А.Кутмарова

пгт. Кондинское

20 июля 2012 года

№ 257

Приложение

к решению Совета депутатов

городского поселения Кондинское

от  20 июля  2012 г.  № 257

Правила

благоустройства и озеленения городского поселения Кондинское

1.Общие положения

1.1. Настоящие Правила благоустройства и озеленения городского поселения Кондинское (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", Приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011года № 613 « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», Уставом городского поселения Кондинское, и предусматривают повышение уровня благоустройства и озеленения, соблюдение чистоты и санитарного содержания городского поселения Кондинское и обеспечения благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности человека.

1.2. Объектами благоустройства являются:

- Территории муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-планировочные образования,  а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), другие территории муниципального образования;

- Объекты нормирования благоустройства территории - территории муниципального образования, для которых в нормах и правилах по благоустройству территории устанавливаются: нормируемый комплекс элементов благоустройства, нормы и правила их размещения на данной территории. Такими территориями могут являться: площадки различного функционального назначения, пешеходные коммуникации, проезды, общественные пространства, участки и зоны общественной, жилой застройки, санитарно-защитные зоны производственной застройки, объекты рекреации, улично-дорожная сеть населенного пункта, технические (охранно-эксплуатационные) зоны инженерных коммуникаций.

1.3. Содержание объектов благоустройства в надлежащем состоянии осуществляют физическими и (или) юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, владеющим соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании

соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником.

1.4. Благоустройство и озеленение объектов благоустройства осуществляется в границах земельных участков. Содержание объектов благоустройства осуществляется в границах земельных участков с учетом прилегающих территорий.

Границы прилегающей территории определяются по внешней границе земельных участков на ширину до бордюров проезжей части и пешеходных тротуаров, других элементов благоустройства, но не более 10 метров.

1.5. Контроль за выполнением настоящих Правил возлагается на администрацию городского поселения Кондинское в пределах ее полномочий.

2. Правила благоустройства и содержания

объектов благоустройства

2.1. Физические и юридические лица, во владении и пользовании которых находятся объекты благоустройства, осуществляют их содержание в надлежащем состоянии и производят ремонт в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации, обеспечивают исправное состояние зданий, фасадов, вывесок на зданиях, указателей улиц, номеров домов, подъездов, квартир.

2.2. Вывоз мусора, образуемого в процессе содержания и эксплуатации объектов благоустройства, осуществляется в установленные места размещения и утилизации отходов.

2.3. Организация уборки объектов благоустройства.

2.3.1. Уборку улично-дорожной сети осуществляют в соответствии с заключенными договорами специализированные организации.

2.3.2. Физические и юридические лица обязаны осуществлять уборку земельных участков, находящихся в их владении и (или) пользовании, и прилегающих к ним территорий. Уборка прилегающих территорий к павильонам, палаткам, лоткам осуществляется предприятиями торговли (индивидуальными предпринимателями) в радиусе 5 метров.

2.3.3. Запрещается у лотков, киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов складировать тару и запасы товаров, а также использовать для складирования прилегающие к ним территории и контейнерные площадки, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов от населения.

Вывоз твердых бытовых отходов, образуемых тарой (картон, бумага, древесина) при осуществлении торговой деятельности, осуществляется физическими и юридическими лицами, во владении и пользовании которых находятся объекты торговой сети.

2.3.4. Уборка и очистка канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода грунтовых и поверхностных вод с улиц и дорог, очистка дождеприемных канав производятся предприятиями, эксплуатирующими эти сооружения. Извлечение осадков из смотровых колодцев и дождеприемных канав производится не реже двух раз в год с немедленным их вывозом.

2.3.5. На всех площадях и улицах, парках, остановках и стоянках транспорта, у входа и выхода из зданий и в других общественных местах устанавливаются урны с интервалом не более чем через 40 метров на оживленных и 100 метров на малолюдных территориях и в количестве, достаточном для предотвращения засорения вышеуказанных территорий. Очистка урн производится систематически по мере их наполнения. За установку и содержание урн в чистоте несут ответственность физические и юридические лица, во владении и пользовании которых находятся земельные участки и прилегающие к ним территории.

2.3.6. Содержание и уборка детских площадок, прилегающих  к ним тротуаров, проездов и газонов осуществляется  организациям по соглашению с администрацией поселения за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год на эти цели.

2.3.7.  Уборка жидких бытовых отходов в жилых зданиях, не имеющих канализации   должна производиться в   выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных предметов в яму.

2.3.8.  Запрещается  установка наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные проезды.

2.3.9. Уборка жидких бытовых отходов в жилых зданиях, оборудованных индивидуальными местными выгребами вывозится  по договорам или разовым заявкам организациям, имеющим специальный транспорт.

2.4. Уборка  территорий в весенне-летний период.

2.4.1. Весенне-летний период устанавливается с 15 апреля по 15 октября. В это время запрещается производить сжигание мусора и листьев в черте поселка.

2.4.2. Уборка (подметание) детских площадок осуществляется физическими и юридическими лицами, во владении и пользовании которых они находятся.

2.4.3. Запрещается сгребать снег и мусор на газоны,  проезжую часть,  в смотровые колодцы, дождеприемные  канавы и в канализационную сеть.

2.5. Уборка  территорий в осенне-зимний период.

2.5.1. Осенне-зимний период устанавливается с 15 октября по 15 апреля и предусматривает работы по уборке территорий,  части улиц и тротуаров в соответствии с технологическими картами уборки территорий и дорог.

2.5.2. Уборка  части улиц, дорог, тротуаров начинаются немедленно с началом снегопада и производятся в первую очередь с улиц и дорог, имеющих маршруты общественного транспорта, и во избежание образования снежно-ледового наката продолжаются непрерывно до окончания снегопада.

2.5.3. В процессе уборки укладка выпавшего снега в валы и кучи разрешается на проезжей части дорог на расстоянии не более 0,5 метра от бордюра вдоль тротуаров без создания помех участникам дорожного движения при условии обеспечения безопасности дорожного движения.

2.5.4. Очистка крыш от снега и удаление наростов на карнизах, крышах балконов и водосточных трубах производится систематически, а также с учетом резкого изменения температуры, физическими и юридическими лицами, во владении и пользовании которых находятся объекты недвижимости либо осуществляющими содержание данных объектов, с обязательным соблюдением мер предосторожности во избежание несчастных случаев с пешеходами и повреждений воздушных сетей, светильников, зеленых насаждений.

2.5.5. Физические и юридические лица, во владении и пользовании которых находятся объекты недвижимости либо осуществляющие содержание данных объектов, обеспечивают уборку снега и обработку противогололедным материалом пешеходных дорожек, крылец зданий, расположенных на их земельных участках и прилегающих к ним территориях.

2.5.6. В случае аварии на водопроводных, канализационных, тепловых коммуникациях физические и юридические лица, во владении и (или) пользовании которых они находятся, устраняют образование наледей на проезжей части улиц, дорог, тротуаров, проездов, площадей.

2.5.7. При производстве зимних уборочных работ запрещается перемещение, переброска и складирование скола льда, загрязненного снега на трассы тепловых сетей, на газоны, смотровые  колодцы  и дождевые канавы, а также приваливание снега к стенам зданий.

2.6. Уборка дворовых территорий.

2.6.1. Уборка дворовых территорий включает в себя сбор и вывоз твердых бытовых и крупногабаритных отходов, регулярное подметание, очистку водостоков и дренажных канав.

2.6.2. Все виды отходов и мусора должны собираться в специальные мусоросборники (контейнеры или бункеры-накопители), которые устанавливаются на контейнерных площадках. Контейнеры должны быть окрашены и иметь маркировку владельца.

2.6.3. Срок хранения бытовых отходов в контейнерах при температуре -5 C и ниже - не более трех суток, а при температуре +5 C и выше - не более двух суток.

2.6.4. Контейнерные площадки должны иметь покрытие аналогичное покрытию транспорных проездов. свободный и удобный подъезд спецавтотранспорта, должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных и детских площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров считая  по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта иметь ограждение.

2.6.5. Удаление крупногабаритных отходов с площадок, специально отведенных на территории домовладений, следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в  месяц.

2.6.6. Твердые бытовые отходы и крупногабаритные отходы вывозятся на полигон твердых бытовых отходов. Вывоз в неустановленные места и закапывание отходов запрещается.

2.6.7. Вывоз строительного мусора, который образуется при выполнении работ по ремонту и реконструкции объектов недвижимости, осуществляется физическими и юридическими лицами, во владении и пользовании которых находятся земельные участки и (или) объекты недвижимости.

2.6.8. Дворовые территории должны содержаться в надлежащем состоянии. Уборку дворовых территорий необходимо производить в течение дня  и  поддерживать необходимую чистоту.

2.6.9. Уборка дворовых территорий должна осуществляться физическими и юридическими лицами, во владении и пользовании которых находятся земельные участки, объекты недвижимости, в соответствии с заключенными договорами.

2.7. Содержание малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства.

2.7.1. Физические и юридические лица, во владении и пользовании которых находятся земельные участки, малые архитектурные формы и (или) элементы внешнего благоустройства (столики, ограждения, элементы спортивного, игрового, культурного, декоративного и хозяйственного назначения, тумбы, стенды, щиты, рекламные конструкции, указатели, опорные элементы средств регулирования дорожного движения, наружного освещения, скамейки, урны, подпорные стенки и лестницы и прочие), обязаны содержать их в надлежащем виде, производить их ремонт и окраску и сохранять эстетические качества.

2.7.2. Окраска малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства производится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

2.7.3. Физические и юридические лица, во владении и пользовании которых находятся земельные участки, обеспечивают наличие малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства согласно строительным нормам и правилам.

2.7.4. Дополнительное размещение малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства на земельных участках, примыкающих к городским улицам, согласовывается с органом администрации поселения.

2.8. Содержание автомобильных дорог, пешеходных тротуаров и внутриквартальных территорий.

2.8.1. Автомобильные дороги, пешеходные тротуары, стоянки для транспортных средств должны находиться в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов, с исправными водостоками.

2.8.2. Смотровые колодцы, колодцы подземных коммуникаций, люки должны содержаться в исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов. Их очистка и осмотр производятся по мере загрязнения, но не реже двух раз в год - весной и осенью. Не допускается складирование загрязнений, образуемых при очистке и ремонте, на газонах, тротуарах или проезжей части.

2.8.3 Очистка обочин дорог, кюветов и сточных канав должна производиться по мере загрязнения для обеспечения движения и остановки транспортных средств и стока воды с проезжей части. Сброс мусора, смета, крупногабаритных предметов в кюветы и канавы не допускается.

2.9. Всем  юридическим и физическим лицам запрещается:

2.9.1. Выкачивать воду на проезжую часть и в придорожные кюветы.

2.9.2. Складировать строительные материалы, детали и конструкции, загрязнять автомобильные дороги, пешеходные тротуары, стоянки для транспортных средств и прилегающие к ним территории.

2.9.3. Осуществлять стоянку транспортных средств в не установленных для этого местах (внутриквартальных проездах), если данный транспорт мешает движению других транспортных средств, пешеходов и своевременной уборке улично-дорожной сети.

2.9.4. Осуществлять остановку и стоянку транспортных средств на детских, спортивных, бельевых площадках, газонах, а также на хозяйственных площадках либо в непосредственной близости от них.

2.9.5. Осуществлять стоянку транспортных средств на расстоянии менее 5 метров от наружной стены многоквартирных жилых домов вне установленных для этих целей мест.

2.9.6. Перекачивать и осуществлять заправку горюче-смазочными материалами в не отведенных для этого местах.

2.9.7. Мыть транспортные средства в не установленных для этого местах.

2.10. Собственники подземных коммуникаций и сооружений обязаны устанавливать и содержать люки (крышки) колодцев камер на уровне дорожных покрытий. При их несоответствии требованиям пунктов 3.1.10 и 3.1.12 ГОСТ Р50597-93 исправление высоты люков должно осуществляться по первому требованию соответствующих органов в течение суток с момента обнаружения. Восстановление дорожного покрытия проезжей части и тротуара должно выполняться после окончания работ по исправлению высоты люков в течение суток. На весь период производства работ устанавливаются предупреждающие дорожные знаки, а в ночное время и освещение. Наличие открытых люков не допускается.

2.11. Барьерные ограждения должны содержаться в исправном состоянии, повреждения необходимо восстанавливать немедленно в течение суток.

2.12 Выполнение работ, связанное со вскрытием дорожных покрытий и тротуаров и (или) в полосе отводов дорог, может осуществляться при условии получения согласования собственника (владельца) дорог и тротуаров.

2.13. Собственникам или владельцам разукомплектованных (неисправных) транспортных средств и иных механизмов запрещается складировать и хранить их вне отведенных мест.

Складирование и хранение разукомплектованных (неисправных) транспортных средств и иных механизмов допускается в гаражах, на территориях платных автостоянок, индивидуального домовладения.

2.5.10. Юридическим и физическим лицам, производящим строительные работы,  строительные площадки следует ограждать по всему периметру плотным забором установленного образца.

3. Озеленение территории поселения

3.1. Все зеленые насаждения в границах муниципального образования образуют единый поселковый  зеленый фонд.

3.2. Обязанность по обеспечению содержания и сохранности зеленых насаждений возлагается:

3.2.1. На территориях общего пользования - в парках, скверах, бульварах и т.п. - на администрацию  поселения.

3.2.2. На территориях застроенной части поселка - на правообладателей земельных участков и на администрацию  поселения.

3.2.3. На территориях незастроенной части городского поселения Кондинское (рекреационные зоны, территории специального назначения) - на администрацию  поселения.

3.2.4. На территориях, предоставленных под строительство, - на правообладателей земельных участков.

3.3. На территории муниципального образования городское поселение Кондинское запрещается:

3.3.1. Самовольно вырубать деревья и кустарники, в том числе сухостойные, больные и аварийные.

3.3.2. Самовольно обрезать кроны деревьев и кустарников.

3.3.3. Подвешивать к деревьям качели, веревки, аншлаги, рекламу, электрические провода, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревья.

3.3.4. Выгуливать домашних животных, скот, домашнюю птицу в неустановленных местах.

3.3.5. Самовольно производить разрытия почвенного слоя для производства работ при отсутствии прав на земельный участок.

3.3.6. Складировать строительные материалы, оборудование, разукомплектованные (неисправные) транспортные средства, грунт, тару на газонах.

3.3.7. Устраивать свалки мусора, снега и льда за исключением чистого снега, полученного от расчистки садово-парковых дорожек, на территориях, занятых зелеными насаждениями.

3.3.8. Добывать из деревьев сок, смолу, производить различные повреждения деревьев и кустарников.

3.3.9. Рвать цветы, ломать ветви деревьев и кустарников.

3.3.10. Ходить, сидеть и лежать на газонах, устраивать игры, разжигать костры, сжигать мусор, листву.

3.4. Создание новых объектов озеленения, посадка деревьев и кустарников, реконструкция существующих зеленых насаждений осуществляется по согласованию с  администрацией  поселения.

3.5. Озеленение застраиваемых территорий выполняется в ближайший благоприятный агротехнический период, следующий за моментом ввода объекта в эксплуатацию.

3.6. Контроль за выполнением обязательств по озеленению застраиваемых территорий осуществляет   администрация  поселения. Работы по ремонту, строительству, реконструкции объектов надлежит выполнять с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений.

3.7. При производстве строительных работ юридические и физические лица обязаны:

3.7.1. Ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами высотой 2 метра с обеспечением сохранности кроны. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 метра от ствола дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника радиусом 0,5 метра.

3.7.2. При производстве замощения и асфальтирования проездов, площадей, дворов, тротуаров, дорог оставлять вокруг дерева свободное пространство не менее 2 м 2 с последующей установкой приствольной решетки.

3.7.3. Выкапывание траншей при прокладке инженерных сетей производить от ствола дерева:

3.7.3.1. При толщине ствола 15 см - на расстоянии не менее 2 метров.

3.7.3.2. При толщине ствола более 15 см - не менее 3 метров.

3.7.3.3. От кустарников - не менее 1,5 метра, считая расстояние от крайней скелетной ветви.

3.7.4. При реконструкции, строительстве дорог, тротуаров и других сооружений в районе существующих зеленых насаждений не допускать изменений вертикальных отметок против существующих более 5 см при понижении или повышении их. В тех случаях, когда засыпка или обнажение корневой системы неизбежно, в проектной документации по строительству объекта необходимо предусматривать соответствующие устройства для сохранения нормальных условий роста деревьев.

3.8. Юридические и физические лица, осуществляющие содержание существующих зеленых насаждений, обеспечивают их полную сохранность и уход, включающий:

3.8.1. Проведение полива деревьев, кустарников, газонов, цветников.

3.8.2. Внесение минеральных и органических удобрений для подкормки деревьев, кустарников, газонов и цветников.

3.8.3. Проведение обрезки крон деревьев и кустарников: санитарной, омолаживающей, формовочной.

3.8.4. Проведение защиты деревьев, кустарников, травянистых растений и цветов от вредителей, болезней, повреждений.

3.8.5. Регулярное кошение газонов, борьбу с сорняками на газонах.

3.8.6. Проведение работ по озеленению территорий: посадку деревьев, кустарников, устройство газонов, цветников; подсадку деревьев и кустарников взамен усохших, подсев газонных трав на газонных поверхностях.

3.9. При производстве работ по обрезке или реконструкции зеленых насаждений на улицах  населенного пункта срезанные ветки и порубочные остатки должны быть вывезены организацией, производившей работы, в течение трех дней, а на центральных улицах - в день производства работ.

3.10. Порядок сноса и восстановления существующих зеленых насаждений.

3.10.1. Уничтожение (снос) существующих зеленых насаждений допускается в следующих случаях:

3.10.1.1. При производстве работ по строительству, ремонту, реконструкции дорог, улиц, зданий, сооружений, инженерных сетей.

3.10.1.2. Для восстановления уровня освещенности помещений, соответствующего нормативам.

3.10.1.3. При неудовлетворительном состоянии зеленых насаждений (усохшие, больные, поврежденные).

3.10.1.4. При невозможности обеспечения нормальной видимости технических средств регулирования дорожного движения, безопасности движения транспорта и пешеходов.

3.10.1.5. В состоянии крайней необходимости (для устранения аварии на инженерных сетях, устранения угрозы падения дерева, устранения другой опасности).

3.10.2. Уничтожение (снос) зеленых насаждений осуществляется по согласованию с администрацией  поселения, на основании заявлений юридических и физических лиц.

4. Порядок производства работ по прокладке

подземных сооружений, инженерных коммуникаций и дорог

4.1. Работы по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту подземных сооружений, инженерных коммуникаций, дорог на территории города, связанные с нарушением дорожных покрытий, разрытием улиц, площадей, иных территорий, должны производиться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими регламентами. До начала проведения вышеуказанных работ юридические и физические лица согласовывают сроки выполнения земляных работ и сроки восстановления нарушенного благоустройства после проведения работ в  администрации поселения.

4.2. Контроль за соблюдением сроков производства земляных работ и своевременным восстановлением благоустройства возлагается на администрации поселения

4.3. В целях обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов юридические и физические лица, осуществляющие работы, указанные в пункте 4.1 настоящих Правил, обязаны оборудовать места проведения работ ограждениями, пешеходными мостиками, дорожными знаками, указателями, освещением, убирать на ночь с проезжей части дорожные машины и механизмы, при производстве работ обеспечить возможность въезда во все дворы.

5. Содержание жилых домов, зданий и сооружений

5.1.Окраска, побелка, капитальный и текущий ремонт фасадов зданий, жилых домов
сооружений производится собственниками зданий, жилых домов и сооружений в
зависимости от их технического состояния.

5.2.На всех зданиях и жилых домах вывешиваются и содержатся в исправном состоянии номерные знаки, а на зданиях и домах, выходящих на перекрестки, - таблички с наименованием улицы, переулка, площади и соответствующего номера дома,                       ( наступлением темноты номерные знаки и таблички должны быть освещены).

6. Содержание строительных площадок

6.1.Вокруг строительных площадок и иных опасных мест должны устанавливаться
ограждения, которые должны быть в исправном состоянии, иметь эстетичный внешний
вид и  могут быть покрашены с внешней стороны.  В ограждении должно быть минимальное количество проездов, которые должны выходить, как правило, на второстепенные улицы и оборудоваться воротами.

6.2.Строительные площадки должны иметь благоустроенные подъездные пути и
пункты моек колес автотранспорта, исключающие вынос грязи и мусора на проезжую
часть улиц (проездов).

6.3.Запрещается установка ограждений строительных площадок за пределами
отведенной территории.

7. Установка и содержание малых архитектурных форм

7.1. Подготовка оснований и установка всех видов ограждений, киосков, палаток ларьков, павильонов для ожидания транспорта, спортивных сооружений, фонтанов телефонных кабин, объектов наружной рекламы, щитов для газет и объявлений производится на основании полученного в установленном порядке разрешения и согласований.

7.2.Запрещается самовольное расклеивание газет, объявлений и плакатов на фасадах: зданий, ограждениях, сооружениях и деревьях.

8. Содержание инженерных сооружений и коммуникаций

8.1. Организации, имеющие на балансе инженерные сети и сооружения, обязаны:

а)	в случае порыва - немедленно принять меры по ликвидации течи и недопущению
подтопления территорий, зданий и сооружений;

б)	удалять наледь, производить ремонт дорожных покрытий, газонов и других
сооружений, поврежденных при авариях на инженерных сетях;

в)	производить постоянный контроль за наличием крышек люков, обеспечивать их
безопасное для автотранспорта и пешеходов состояние;

г)	производить очистку смотровых и дождеприемных колодцев по мере
необходимости, но не менее двух раз в сезон. После очистки колодцев и сетей все
извлеченное подлежит вывозу.

8.2. Содержание тепловых и водопроводных надземных магистралей и сооружений, железнодорожных путей, проходящих в границах поселения в пределах полосы отчуждения, переездов и переходов через пути, привокзальных площадей, станционных обустройств и прилегающих к ним территорий осуществляют ведомственные службы.

9. Содержание улиц, эксплуатация транспортных средств

9.1.Запрещается проезд транспорта на гусеничном ходу по территории с
асфальтобетонным покрытием.

Запрещается заезжать на тротуары, бордюры, газоны, а также мыть транспортные средства у водопроводных колонок, колодцев, теплотрасс, на газонах, берегах рек, прудов, озер и других поверхностных водоемов.

Жидкие массы, мусор, летучие, сыпучие и распыляющиеся вещества должны перевозиться в специальных машинах и (или) накрытыми пологом в технически исправном, оборудованном кузове способом, исключающим загрязнение территории муниципального образования.

В целях сохранения конструкции дорог с учетом дорожно-климатических условий местная администрация в весенне-осенний период имеет право вводить временное ограничение движения транспортных средств с указанием срока действия ограничения и допустимой массы транспортных средств.

В исключительных случаях движение транспортных средств, для которых введено ограничение, разрешается на основании специальных пропусков, выдаваемых в порядке, установленном местной администрацией.

Производство всех видов работ в зоне сетей уличного освещения должно согласовываться с организациями, обслуживающими эти сети.

Работы по переносу опор или изменению габаритов воздушных линий электропередач, прокладка или перекладка кабельных линий, а также восстановление временно демонтированного нарушенного освещения выполняются за счет организаций, производящих ремонтно-строительные работы.

Запрещается выгул домашних животных на газонах, детских и спортивных площадках, вблизи детских учреждений и в местах общего пользования. Владельцы, животные которых загрязнили территорию, обязаны немедленно ее очистить.

Запрещается применение огневых способов оттаивания мерзлых грунтов, сжигание мусора, листвы и других отходов, являющихся источником загрязнения территории поселения и атмосферного воздуха.

Применение огневых способов оттаивания мерзлых грунтов допускается на основании разрешения, полученного в порядке, установленном местной администрацией.

9.9.Стоянка и хранение транспортных средств, производится на специально
отведенных для этой цели местах, содержание которых (а также подъездных путей к ним)
осуществляется владельцами транспортных средств или лицами, к которым прибывают
данные транспортные средства.

Временная стоянка транспортных средств внутри жилых кварталов, вблизи жилых домов и детских учреждений допускается, если при этом не создаются помехи для движения автотранспорта и пешеходов.

9.10.	Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным
лестницам, водоисточникам должны быть в исправном состоянии и свободными для
проезда.

10.Содержание животных

Домашние животные (собаки, скот и птица) должны содержаться в пределах земельного участка собственника, владельца, пользователя согласно категории земель, находящихся в его собственности, владении, пользовании.

На территории городского поселения Кондинское запрещается:

10.1 осуществлять безнадзорный выгул собак, выпас скота на территории населенных пунктов городского поселения Кондинское;

выпас скота на территории улиц городского поселения Кондинское и в других местах, не отведенных для этих целей;

10.3 выгуливать собак без намордников в местах общего пользования;

10.4 содержать домашних животных и птиц в помещениях, не отвечающих санитарно-техническим требованиям;

10.5 выпускать домашних животных и птиц на улицы, территории общего пользования;

11. Ответственность за нарушение Правил

11.1. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

11.2. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности возместить причиненный им материальный ущерб в соответствии с действующим законодательством.